1.0	Introducción

2.0	Cálculos y resultados del estudio de campo

2.1	Etapa de campo y ejecución de los conteos y clasificación de tráfico

2.2	Resultados Obtenidos

2.3	Factor de corrección diario

2.4	Promedio de tráfico vehicular de la semana de conteo del Tramo

2.5	Indice Medio Diario (IMD) Anual en el tramo

2.6	Clasificación vehicular promedio

2.7	Análisis de la variación horaria

2.8	Análisis de la variación diaria

2.9	Encuestas de Origen – Destino y Pesos por ejes

2.10	Resultados de los pesos por eje

  - Matrices de origen y destino de los vehículos

  - Cálculo de los Ejes Equivalentes (EAL)

  - Conclusiones y Recomendaciones

### 1.0	INTRODUCCION

#### a)	Estudio Volumétrico

El estudio volumétrico se realizó en la estación previamente seleccionada y aprobada por PROVIAS NACIONAL y que corresponde al tramo homogéneo de Pariacoto - Yupash.

Metodología.

El cálculo del Índice Medio Diario Anual I.M.D.A. en la Estación de 7días se ha efectuado con la siguiente fórmula:

Suma de los volúmenes diarios

I.M.D.A.  =     --------------------------------------------   x   FCE

7

Donde

Suma los volúmenes de cada día de lunes a domingo

FCE :	es el factor de corrección estacional

## b)	Factores de Corrección

Los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año, las que  ocasionan las cosechas, festividades  viajes de recreo etc., por eso es necesario afectar los valores calculados, durante una época, por un factor de corrección que lleve estos al Promedio Diario Anual.

Factores de Corrección Estacional

Para corregir los promedios de tráfico se ha tomado el Factor de Corrección del peaje de Tunán  del año 2000, por ser una vía paralela a la ruta en estudio y se obtuvo para el mes de febrero el valor de 1.267189

# 2.0	CÁLCULOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO

## Tramo: Pariacoto – Yupash

# 2.1	Etapa de Campo Ejecución de los Conteos y Clasificación de tráfico.

En el tramo Pariacoto – Yupash, la estación E1 se ubicó en Pariacoto, a la salida este, en el puente, los trabajos de conteo de volumen y  clasificación vehicular fueron realizados durante 7 días consecutivos las 24 horas del día, anotando dicha información en el formato de campo.

La estación inició sus labores el día lunes 21 de Febrero de 2005 y concluyeron el domingo 27.

# 2.2	Resultados Obtenidos.

Habiéndose efectuado en gabinete la consolidación y consistencia de la información recogida de los conteos se han obtenido resultados de los volúmenes  de tráfico para cada día.

En el Anexo “A” se muestran los cuadros de los conteos de tráfico diarios, las variaciones horarias vehiculares por sentido de circulación y la clasificación horaria y total para cada día de la semana, cuadros 1.1.1 al .1.9.3.

En el cuadro  Nº 1 se resumen los recuentos de tráfico y la clasificación diaria por sentido y total.

Cuadro N° 1  Variación de la clasificación diaria por sentido.

| DIA | SENTIDO | LIGEROS |  |  |  | PESADOS |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AUTOS | CMTA | COMBI | MICRO | C2 | C3 |  |
| LUNES | A CASMA | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | - | 44 |
|  | A HUARAZ | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | 25 |
|  | AMBOS | 28 | 11 | 3 | 6 | 21 | - | 69 |
| MARTES | A CASMA | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | 29 |
|  | A HUARAZ | 6 | 7 | 3 | 4 | 16 | - | 36 |
|  | AMBOS | 18 | 14 | 7 | 7 | 19 | - | 65 |
| MIERCOLES | A CASMA | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 29 |
|  | A HUARAZ | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 27 |
|  | AMBOS | 34 | 4 | 3 | 7 | 8 | - | 56 |
| JUEVES | A CASMA | 13 | 3 | 1 | 4 | 23 | - | 44 |
|  | A HUARAZ | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 24 |
|  | AMBOS | 26 | 5 | 3 | 7 | 27 | - | 68 |
| VIERNES | A CASMA | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | - | 38 |
|  | A HUARAZ | 14 | 4 | 3 | 4 | 26 | - | 51 |
|  | AMBOS | 31 | 12 | 7 | 8 | 31 | - | 89 |
| SABADO | A CASMA | 21 | 10 | 3 | 4 | 13 | - | 51 |
|  | A HUARAZ | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | 37 |
|  | AMBOS | 41 | 17 | 5 | 7 | 18 | - | 88 |
| DOMINGO | A CASMA | 23 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | 38 |
|  | A HUARAZ | 23 | 7 | 6 | 4 | 12 | - | 52 |
|  | AMBOS | 46 | 10 | 12 | 8 | 14 | - | 90 |

# 2.3	Factor de corrección diario.

Se calcula relacionando el volumen promedio diario con el volumen de cada día.

Cuadro N° 2  Factor de corrección diario.

| DIA | VOLUMEN | FACTOR DIARIO |
| --- | --- | --- |
| LUNES | 69 | 1.08695 |
| MARTES | 65 | 1.15384 |
| MIERCOLES | 56 | 1.33928 |
| JUEVES | 68 | 1.10294 |
| VIERNES | 89 | 0.84269 |
| SABADO | 88 | 0.85227 |
| DOMINGO | 90 | 0.83333 |
| PROMEDIO | 75 |  |

# 2.4	Promedio de Tráfico Vehicular de la semana de conteo del tramo.

En el presente Estudio es necesario aplicar la siguiente fórmula:

PROMEDIO DE LA SEMANA = Suma de volumen diario / 7

Cuadro N° 3     Promedio de Tráfico Vehicular del Tramo.

|  | SENTIDO | AUTOS | CMTA | COMBI | MICRO | C2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMEDIO | A CASMA | 17 | 5 | 3 | 4 | 10 | 39 |
|  | A HUARAZ | 15 | 5 | 3 | 4 | 10 | 36 |
|  | AMBOS | 32 | 10 | 6 | 7 | 20 | 75 |

# 2.5	Índice Medio Diario Anual (IMDa) en el tramo.

El promedio de la semana multiplicado por el factor de corrección del mes  da el ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL.

El factor de corrección del mes se calculó con la información del Peaje de Tunán del año 2000, por ser una vía paralela a la ruta en estudio, y se obtuvo para el mes febrero el valor de 1.267189.

Cuadro N° 4   Indice Medio Diario Anual (IMDa) en el tramo.

|  | SENTIDO | AUTOS | CMTA | COMBI | MICRO | C2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDA | A CASMA | 22 | 7 | 4 | 5 | 12 | 49 |
|  | A HUARAZ | 18 | 6 | 3 | 5 | 13 | 46 |
|  | AMBOS | 41 | 13 | 7 | 9 | 25 | 95 |

FC. 1.267189

# 2.6	Clasificación vehicular promedio.

Cuadro N° 5  Clasificación vehicular promedio.

| AUTOS | CMTA | COMBI | MICRO | C2E | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43% | 14% | 8% | 9% | 26% | 100% |

# 2.7	Análisis de la variación horaria.

El mayor volumen Horario se presenta de 12 a 13 horas con el 9.90% del IMDa y el menor volumen horario es de 3 a 4 horas con el 0.38% del IMDa.

# 2.8	Análisis de la variación diaria.

El mayor volumen de tráfico se presenta el día domingo con 90 vehículos y el menor volumen de tráfico se presenta el miércoles  con 56 vehículos.

# 2.9	Encuestas Origen - Destino y Pesos por Ejes.

EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO

Las labores de PESOS Y ENCUESTAS se realizaron con personal de la brigada tráfico de campo mediante una balanza portátil y pesando a todos  los vehículos de carga, en ambos sentidos de transito, la estación  de Pesaje se ubicó en Pariacoto.

Las labores de pesos y encuestas se realizaron las veinticuatro horas, durante los días lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo del 2005, se contó con el apoyo de la POLICIA NACIONAL DE PARIACOTO, la muestra fue del 100 % de los vehículos que circularon esos días por dicho tramo.

# 2.10	Resultado De Pesos Por Eje.

De las encuestas realizadas en el campo se han obtenido resultados de cuadros que se muestran en el Anexo “B”, en estos se han seleccionado los tipos de vehículos habiéndose encontrado solamente camiones de 2 ejes y micros.

Se ha aplicado la fórmula para  los factores mostrados en las tablas de la ASSHTO.(1986).

Eje simple: (p/8200)^4,5

A estos factores de carga se les ha afectado del Factor Presión de llantas del Ábaco de la Universidad de Kentucky Obteniendo de esa forma FACTORES RESULTANTES que son los que se muestran en el cuadro siguiente:

# Cuadro N°6

FACTORES RESULTANTES (Fc x Fp)

Sentido: a Huaraz

| Tipo de Vehículo | Eje 1 | Eje 2 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro | 0.0097992 | 0.37161739 | 0.38141659 |
| C2 | 0.05501741 | 0.55833422 | 0.61335163 |

Sentido: a Casma

| Tipo de Vehículo | Eje 1 | Eje 2 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro | 0.01881894 | 0.34160077 | 0.3604197 |
| C2 | 0.07124799 | 0.71307329 | 0.78432128 |

# 2.11	Matrices de Origen y Destino de los Vehículos.

Estación de Pariacoto

Cuadro General.

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  | 10 |  |  |
| HUARAZ | 9 | 21 | 20 | 1 |
| SANTA |  | 17 |  |  |
| TRUJILLO |  | 1 |  |  |

AUTOS

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  | 7 |  |  |
| HUARAZ | 3 | 16 |  |  |
| SANTA |  | 1 |  |  |
| TRUJILLO |  |  |  |  |

COMBI   (CR)

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  | 1 |  |  |
| HUARAZ | 2 | 3 |  |  |
| SANTA |  | 1 |  |  |
| TRUJILLO |  |  |  |  |

CAMIONES C2

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  | 2 |  |  |
| HUARAZ | 4 |  | 15 | 1 |
| SANTA |  | 11 |  |  |
| TRUJILLO |  | 1 |  |  |

MICROS

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  |  |  |  |
| HUARAZ |  |  | 5 |  |
| SANTA |  | 4 |  |  |
| TRUJILLO |  |  |  |  |

CMTA PICK UP

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  |  |  |  |
| HUARAZ |  | 2 |  |  |
| SANTA |  |  |  |  |
| TRUJILLO |  |  |  |  |

2.12	Cálculo De Los Ejes Equivalentes. Eal (Equivalent Axe Load)

Para el cálculo de los EAL se requiere de la siguiente información:

1.-	El volumen y la clasificación del tráfico, el número de camiones y la composición de los ejes de estos, para cada sentido del tráfico.

2 -	El crecimiento del tráfico, para lo cual es necesario conocer las tasas de crecimiento de los vehículos pesados y aplicar la siguiente fórmula: factor de crecimiento = [(1+r)n-1]/r, donde r = tasa de crecimiento y  n = numero de años.

El EAL se calcula multiplicando, el número de vehículos de cada clase  por 365 días del año, por la tasa de crecimiento anual, por el factor de carga correspondiente  y luego sumando todos estos productos.

Cuadro N° 7

| CALCULO DEL EAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO : PARIACOTO- YUPASH |  |  |  |  |  | 2.20% |  |  |  |  |  |  |  |
| IMD AÑO 2005 |  |  | CAMIONES |  |  | 4.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| SENTIDO : 1 HACIA CASMA |  |  |  |  |  | AÑO 2008 |  | AÑO 2010 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2020 |  |
| TIPO DE VEHICULO | traf 07 |  | VEH/ AÑO | FC X FPR |  | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL |
| BUS 2E | 3 | 3 | 1095 | 4.24 | * | 1 | 4642.8 | 2.022 | 9387.742 | 7.47932 | 34724.976 | 20.348 | 94471.5916 |
| BUS 2E | 2 | 2 | 730 | 2.57 | * | 1 | 1876.1 | 2.022 | 3793.474 | 7.47932 | 14031.948 | 20.348 | 38174.8413 |
| C2E | 17 | 17 | 6205 | 4.05 | * | 1 | 25136.46 | 2.04 | 51278.37 | 7.89829 | 198535.12 | 23.6975 | 595671.454 |
| C3E | 7 | 7 | 2555 | 2.56 | * | 1 | 6540.8 | 2.04 | 13343.23 | 7.89829 | 51661.165 | 23.6975 | 155000.689 |
| EAL TOTAL | 29 | 0 | 10585 |  |  |  | 38196.2 |  | 77802.82 |  | 298953.2 |  | 883318.58 |
| * factores de carga según el reglamento 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EAL= | 3.82E+04 | EAL= | 7.78E+04 | EAL= | 2.99E+05 | EAL= | 8.83E+05 |
| CALCULO DEL EAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAMO : PARIACOTO- YUPASH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMD AÑO 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENTIDO : 2 HACIA HUARAZ |  |  |  |  |  | AÑO 2008 |  | AÑO 2010 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2020 |  |
| TIPO DE VEHICULO | TRAF 07 |  | VEH/AÑO | FCXFPR |  | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL |
| BUS 2E | 3 | 3 | 1095 | 4.24 | * | 1 | 4642.8 | 2.022 | 9387.742 | 7.47932 | 34724.976 | 20.348 | 94471.5916 |
| BUS 3E | 1 | 1 | 365 | 2.57 | * | 1 | 938.05 | 2.022 | 1896.737 | 7.47932 | 7015.9739 | 20.348 | 19087.4206 |
| C2E | 17 | 17 | 6205 | 4.05 | * | 1 | 25136.46 | 2.04 | 51278.37 | 7.89829 | 198535.12 | 23.6975 | 595671.454 |
| C3E | 6 | 6 | 2190 | 2.56 | * | 1 | 5606.4 | 2.04 | 11437.06 | 7.89829 | 44280.998 | 23.6975 | 132857.733 |
| EAL TOTAL | 27 | 27 | 9855 |  |  |  | 36323.7 |  | 73999.90 |  | 284557.1 |  | 842088.20 |
| * factores de carga según el reglamento 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EAL= | 3.63E+04 | EAL= | 7.40E+04 | EAL= | 2.85E+05 | EAL= | 8.42E+05 |

2.13	Conclusiones y recomendaciones

Actualmente, por el tramo de la carretera en estudio circulan muy pocos camiones y camiones grandes de tres ejes o mas no circulan, debido al mal estado de la carretera, pero la zona es muy productiva en agricultura y ganadería por lo que se ha considerado que en el futuro los camiones irán con factores de carga de acuerdo al reglamento, también entrarán ómnibus de 2 y 3 ejes por lo que se ha considerado los valores de EAL para un tráfico futuro.