050

CALCULO DE LA CAPACIDAD DE DESCARGA

| Quebrada | Área hidráulica (m2) |  | Velocidad (m/s) | Capacidad de descarga (m3/seg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ancho cauce (m) | Tirante max (m) |  |  |
| Lucumo | 15.0 | 2.0 | 10.16 | 305.0 |
| Río de Oro | 40.0 | 2.0 | 8.67 | 694.0 |
| Galgajirca | 40.0 | 2.0 | 9.00 | 720.0 |
| s/n | 11.0 | 2.0 | 7.73 | 170.0 |
| Rurasca | 3.0 | 1.5 | 6.68 | 30.0 |
| Rupijata | 12.0 | 2.0 | 9.35 | 224.4 |
| Llanca | 3.0 | 1.5 | 8.41 | 38.0 |
| Maco | 20.0 | 2.0 | 9.68 | 387.0 |
| Kakis | 12.0 | 2.0 | 9.29 | 223.0 |
| Piqri | 2.0 | 1.5 | 9.47 | 28.5 |
| Pira | Esta quebrada aporta su caudal al río Grande |  |  |  |
| Vado | Esta quebrada aporta su caudal al río Grande |  |  |  |

NOTA: Se considera como  altura de talud de salida en badenes 2.0 m.

Cálculo de socavación en Taquilma II

Por Thiery:

V=Zo23ω23.n.s6=723100023.0,05.0,096=1,1 mseg (velocidad de socavación)

El área hidráulica teórica es:

264.57 m3/seg ÷ 1.1 m/seg = 240 m2 (el caudal corresponde a 300 años TR)

El tirante hidráulico compuesto será:

240 m2 ÷ 25 m (luz del nuevo puente) = 9.6 m. (tirante hidráulico + socavación)

Usando el monograma de Manning:

Qns12=AR23=264.57x0.050.0912=44.095

Dividiendo entre la luz del puente y usando el monograma:

44.0952583=AR23b23=0.008yb=0.06

Luego:

y = 0.06 x 25 =1.5 m (tirante hidráulico)

En consecuencia la profundidad de socavación es:

9.6 m – 1.5 m = 8.10 m. con TR = 300 años.