CUADRO RESUMEN VERIFICACIÓN HIDRÁULICA

049

|  | Quebrada | Progresiva (diseño vial) | Área KM2 | Q obtenido m3/seg. |  |  |  |  | Obra proyectada | Parámetros hidráulicos de diseño |  |  |  |  | Conclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | H.U. | TR | MR | TR | Q diseño |  | Y max m | Veloc m/s | Área hid m2 | s m/m | Q capacidad m3/seg |  |
| 2 | Qda Lúcumo | 59+590 | 5.80 | 0.32 | 50 | 38.66 | 25 | 38.66 | Baden L=15.00 h=0.3 | 0.25 | 10.16 | 4.0 | 0.40 | 46.0 | Qc>Qd |
| 3 | Qda Río de Oro | 62+160 | 24.50 | 3.64 | 50 | 73.66 | 25 | 73.66 | Baden L=40.0 h=0.3 | 0.21 | 8.67 | 8.50 | 0.17 | 104.0 | Qc>Qd |
| 4 | Qda Gargajirca | 63+980 | 2.80 | 0.33 | 50 | 20.84 | 25 | 20.84 | Baden L=40.0 h=0.3 | 0.06 | 9.03 | 2.31 | 0.44 | 108.0 | Qc>Qd |
| 5 | Qda s/n | 65+240 | 3.50 | 0.47 | 50 | 19.87 | 25 | 19.87 | Baden L=11.0 h=0.3 | 0.23 | 7.73 | 2.57 | 0.30 | 26.0 | Qc>Qd |
| 6 | Qda Rurasca | 66+760 | 3.60 | 0.62 | 50 | 17.59 | 25 | 17.59 | Alcant. 3.00x1.50 | 0.90 | 6.68 | 2.64 | 0.22 | 30.06 | Qc>Qd |
| 7 | Qda Rupijata | 68+725 | 3.20 | 0.40 | 50 | 23.19 | 25 | 23.19 | Baden L=12.0 h=0.3 | 0.21 | 9.35 | 2.48 | 0.45 | 34.0 | Qc>Qd |
| 9 | Qda Llanca | 82+620 | 3.80 | 0.27 | 50 | 27.77 | 25 | 27.77 | Alcant MC 3X1.50 | 1.10 | 8.41 | 3.30 | 0.30 | 38.0 | Qc>Qd |
| 10 | Qda Maco | 85+210 | 23.20 | 5.55 | 50 | 77.70 | 25 | 77.70 | Baden L=20.0 h=0.5 | 0.40 | 9.68 | 8.03 | 0.22 | 97.0 | Qc>Qd |
| 11 | Qda Kakis | 88+240 | 3.90 | 0.49 | 50 | 28.01 | 25 | 28.01 | Baden L=12.0 h=0.3 | 0.25 | 9.29 | 3.01 | 0.39 | 33.0 | Qc>Qd |
| 12 | Qda Piqri | 93+900 | 3.70 | 0.48 | 50 | 26.13 | 25 | 26.13 | Alcant. 2x1.50 | 1.22 | 9.47 | 2.76 | 0.43 | 28.50 | Qc>Qd |
| 13 | Qda Pira | 71+590 | 107.90 | 33.10 | 50 | 228.13 | 25 | 30.0 | Aporta al río Grande | 1.67 | 5.88 | 5.10 | 0.11 | - | Aporta al río Grande |
| 14 | Qda Vado | 68+150 | 175.30 | 54.55 | 50 | 313.49 | 25 | 33.56 | Aporta al río Grande | 1.77 | 5.84 | 5.75 | 0.10 | - | Aporta al río Grande |

NOTAS:	h= 0.3 y/o 0.5 m. es la altura media que debe tener la flecha del baden en la boca de salida de la quebrada donde se ubica la estructura.

S (pendiente) = pendiente del cauce de quebrada aguas arriba de la estructura.