ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

PUENTES Y PONTONES

- INTRODUCCION

Para que una carretera preste servicio adecuado, depende en gran medida de la eficacia de un sistema de drenaje. La acumulación de agua sobre la calzada, procedente de la lluvia, aún en pequeñas cantidades, representa un peligro por deslizamiento, sobre todo para el tráfico rápido.

La infiltración de agua de la plataforma puede producir el reblandecimiento de esta y deteriorar la estructura, obligando a reparaciones costosas.

La socavación o inundación de una tajea o canal puede llegar a cortar la carretera tan efectivamente como el hundimiento de un puente, por todo ello, debe considerarse el drenaje como una parte esencial integrante de un buen proyecto y que puede llegar a influir en el trazado de la vía.

El estudio de drenaje puede dividirse, para mayor comodidad, en el drenaje superficial y en el drenaje subterráneo. El primero se refiere al agua que fluye por la superficie, tanto de la propia carretera como del terreno adyacente, que debe ser encauzada de forma que no se produzcan daños a la carretera ni al tráfico. El drenaje subterráneo se refiere al flujo de agua subterránea, que debe ser controlado si la plataforma ha de permanecer en las condiciones que sirvieron de base al dimensionamiento de la estructura.

En el drenaje superficial interesan principalmente tres aspectos:

- La rápida evacuación del agua que cae sobre la calzada o que afluya a ella desde su entorno, para evitar peligros de tráfico y proteger la estructura.

- El pase de ríos, quebradas y otros cursos importantes.

- El restablecimiento del curso de las variadas vías de agua interceptadas por las carreteras.

Primeramente hay que determinar el caudal de agua que hay que acomodar y luego hay que dimensionar la obra encargada de su manejo, para ello se recurrirá a los organismos encargados de proporcionar la información hidrometeorológica correspondiente, que tiene datos y normas respectivas.

Y lo otro, que en la mayoría de los casos corresponden a cunetas y diversas obras de arte, incumbe al ingeniero hacer frente al problema y resolverlo de la manera mas adecuada, conformando con ello el sistema de drenaje de la carretera.

- ANTECEDENTES

El estudio definitivo de la carretera Pariacoto – Yupash consiste, además de otorgarle una estructura vial adecuada, proporcionarle también un sistema de drenaje funcional que proteja eficientemente la carretera, la cual tiene aproximadamente 39 Km. completamente en terreno natural, afirmado no convenientemente.

Los diseños de sistemas de drenaje y protección de la vía, existentes fueron realizados dentro de los estándares comunes y en general conceptualmente correctos, conforme se desprende del análisis de campo realizado.

No obstante diversos diseños elaborados para las condiciones reinantes en el período de su construcción y/o en base a los escasos registros históricos de movimientos sólidos en los cauces cruzados por la vía, especialmente en los desarrollos de la vía, resultaron insuficientes o inadecuados para las solicitaciones reales a que fueron sometidos durante la operación de la carretera.

Dentro de este concepto, el período de construcción de la vía resulta particularmente importante, por cuanto fueron ejecutados antes de la ocurrencia del fenómeno del Niño de 1983 y también de los ocurridos en 1997 y 1998, lo cual se refleja en la vía actualmente.

No pueden descartarse, por otra parte, las probables variaciones de las condiciones naturales de equilibrio en las cuencas colectoras de los cursos hídricos involucrados, ocasionados por cambios en el uso de las tierras o de procesos de deforestación, aguas arriba, o de otros procesos que hayan significado cambios en los caudales o descargas sólidas y líquidas de las mencionadas cuencas.

Es así como parte de las fallas observadas e identificadas en las estructuras del sistema de drenaje, se explicaría por las variaciones indicadas, ubicándolos dentro de la filosofía aceptada de la variabilidad y temporalidad de las obras de control de cursos hídricos, las que deben ser complementadas y/o modificadas de acuerdo con los resultados ya vistos de la operación, adecuándolos específicamente a cada curso y sector del mismo, en un proceso constante de adaptación y mejoramiento.

Se debe agregar que en el proceso de identificación y evaluación, se han observado los siguientes posibles orígenes del deterioro de las estructuras y sistemas de drenaje y protección:

- Deterioro por uso normal.

- Deterioro por capacidad insuficiente o carencia de obras de protección en algunas estructuras. Dentro de este aspecto se consideran algunos puentes y pontones.

- Selección inadecuada del tipo de estructura. En este caso están algunas alcantarillas ubicadas en quebradas con significativo transporte de sólidos, las cuales han sido colmatadas total o parcialmente, impidiendo su normal funcionamiento.

No puede descartarse, la posible ocurrencia de cambios en el entorno de las cuencas alimentadoras, a consecuencia de los fenómenos del Niño ocurridos, que posiblemente han intensificado la acumulación y transporte de sólidos.

- Falta de mantenimiento u operaciones inadecuadas de disposición de materiales de derrumbes que se encuentran en la estructura o cercana a ella.

- OBJETIVOS

Los objetivos del estudio de drenaje para rehabilitar y mejorar la vía Pariacoto – Yupash comprenden principalmente lo siguiente:

- Evaluar la operación del sistema de drenaje existente de la carretera, desde la época de su construcción a la actualidad, identificando los posibles orígenes de las fallas observadas, para proponer las mejoras u obras complementarias que se requieran necesarias para su operatividad.

- Identificar y ubicar los sectores o tramos de la carretera que tienen sistemas de drenaje como puentes y pontones, evaluando lo que necesitan para la operación segura y eficiente de la vía, bajo las condiciones actuales y futuras en el área del proyecto.

- Identificar y cuantificar, con la precisión posible, los fenómenos concurrentes que puedan afectar a puentes y pontones, afín de considerarlos en el diseño del sistema de las nuevas obras de drenaje y protección que fueran necesarias o convenientes para el funcionamiento de la vía.

- INFORMACION ESTUDIADA

Información meteorológica

Al tramo de carretera Pariacoto – Yupash, se le está desarrollando el estudio definitivo para la implementación de un sistema de drenaje, que permita evacuar las aguas de precipitación y escorrentía superficial adecuadamente, ayudando ello a que la vía se mantenga transitable y operativa por mucho tiempo.

Para realizar el estudio en mención se debe recurrir a información hidrometeorológica lo suficientemente extensa, por lo menos 10 años de registros, que ayude a tener claro el comportamiento climático que ocurre en el área donde se ubica el tramo Pariacoto – Yupash.

Para ello se requiere de información hidrometeorológica, principalmente de precipitación y datos de aforo de los cursos principales que afectan a la vía, en vista de esa necesidad se obtuvo información de precipitación máxima en 24 horas de las estaciones Pariacoto y Pira, sin embargo no fue posible conseguir datos de aforos de ningún curso de agua, porque no hay control de este tipo que se realice. Las características de las estaciones de precipitación son las siguientes:

CUADRO Nº 1

| ESTACION | LATITUD | LONGITUD | ALTITUD | PERÍODO DE REGISTRO | AÑOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pariacoto Pira | 09º33´ sur 09º35´ sur | 77º53´ oeste 77º42´oeste | 2000 msnm 3570 msnm | 1981 – 2003 1986 - 2003 | 23 18 |

Estas estaciones pluviométricas se encuentran ubicadas al inicio y fin del tramo Pariacoto – Yupash, lo cual incidirá en una adecuada apreciación sobre el comportamiento climático de la zona, sobre todo en lo que respecta al parámetro precipitación y sus consecuencias sobre la carretera en estudio.

Información cartográfica

La información necesaria y primaria se obtiene de las cartas nacionales, que en el presente caso se requirió de dos de ellas a la escala 1:100,000, donde se ubicó inicialmente el trazo o ruta de la carretera en el tramo Pariacoto – Yupash, además en esas cartas se ubicarán las fuentes de agua o cursos principales, que inciden en el tramo en estudio y sus respectivas sub – cuencas hidrográficas que permitirán determinar los parámetros físicos correspondientes, como área, longitud del curso principal, pendiente, cobertura vegetal, etc., obviamente toda información física es contrastada con los trabajos de campo que necesariamente se ejecutan en la zona del proyecto.

Esta información cartográfica, más la obtenida de campo permitirá determinar y confeccionar el plano de cuencas con la correspondiente identificación de los cursos de agua y obras existentes.

Las cartas nacionales necesarias son las siguientes:

CUADRO Nº 2

| Carta Nacional | Nombre | Escala |
| --- | --- | --- |
| 19 h 20 h | Carhuaz Huaraz | 1:100,000 1:100,000 |

- ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

Para realizar los cálculos correspondientes que permitan obtener como resultados finales los caudales de diseño, en vista que no existen datos sobre aforos de caudales en los diversos cursos de agua del tramo Pariacoto – Yupash, se ha recurrido a información pluviométrica de dos estaciones ya indicadas, las cuales tienen buen período de registro.

El parámetro elegido para obtener los resultados adecuados es la precipitación máxima en 24 horas de las estaciones Pariacoto y Pira que son las que se analizan.

Precipitación máxima en 24 horas

La estación Pariacoto tiene registros desde el año 1981 al 2003 y la estación Pira desde 1986 al 2003, conforme se ve en las hojas del Servicio Nacional de meteorología e Hidrología (SENAMHI).

Analizando la información y los datos estadísticos se pueden resaltar dos aspectos sumamente notorios:

  - Los datos registrados en las dos estaciones tienen una correlación constante en todos los años comunes, excepto 1998, que consiste en apreciarse una gradiente precipitacional de la estación Pira hacia Pariacoto, es decir que los valores registrados en Pariacoto siempre son menores que los de Pira, lo cual indica que normalmente la precipitación viene de la sierra hacia la costa, decreciendo en ese recorrido, confirmándose en este caso que a mayor altura mayor precipitación, dicho hidrológico que casi no se cumple por los cambios meteorológicos que está ocurriendo.

Esta gradiente probablemente se debe a la formación de masas de vapor en el lado oriental, por la cantidad de nevados que existen en la cordillera negra y blanca de Ancash.

Esa particularidad se deberá tener presente cuando se diseñen las obras de arte en función a los caudales generados en la parte alta de la carretera.

  - En el párrafo anterior se indicó que habría una excepción en el año 1998 para las dos estaciones, esa excepción se da porque es el año que corresponde al último fenómeno del Niño ocurrido en el Perú.

Por la información de las dos estaciones analizadas, se ve que en ese año se produce una gradiente precipitacional inversa, es decir que en Pariacoto es mayor la precipitación que en la estación Pira, confirmándose que en esos meses de enero a abril las torrenciales lluvias venían de la costa y conforme subían altitudinalmente, estas disminuían progresivamente, conforme lo registraron las dos estaciones.

Para comprobar este hecho, en vista que la estación Pira no tiene información del año 1983 el otro fenómeno del niño anterior, es que se hizo un cálculo de recta de regresión o análisis de regresión, utilizándose el Niño de 1983 de Pariacoto como variable independiente y el Niño de 1998 de Pira como variable dependiente, obteniéndose datos que confirman esa gradiente inversa de precipitación, como se ve en el cuadro No 3 comparativo, cuyos datos a usarse son:

Precipitación máxima 24 horas (mm.)

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Var |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pariacoto 1983 | 24.2 | 59.3 | 48.6 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 5.3 | 1.7 | X |
| Pira 1998 | 26.2 | 25.6 | 19.7 | 13.7 | 4.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.9 | 12.3 | 23.0 | Y |

Por análisis de regresión se tiene la ecuación de la recta:

Y=y−−bx−+bx

Que permite obtener:

|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pira 1983 | 14.79 | 14.64 | 13.1 | 11.5 | 8.96 | 10.36 | 7.88 | 7.88 | 9.25 | 9.96 | 11.12 | 13.95 |

Además utilizando la información de Pariacoto 1983 como Y o variable dependiente se tiene:

|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pira 1983 | 14.26 | 23.5 | 20.7 | 21.23 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.33 | 9.28 | 8.33 |

Relacionando estos resultados con el Niño del 1983 en Pariacoto, vemos:

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pariacoto 1983 | 24.2 | 59.3 | 48.6 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 5.3 | 1.7 |
| Pira 1998 | 14.79 | 14.64 | 13.1 | 11.5 | 8.96 | 10.36 | 0.0 | 0.0 | 9.25 | 9.96 | 11.12 | 13.95 |
|  | 14.26 | 23.5 | 20.7 | 21.23 |  |  |  |  |  | 10.33 | 9.28 | 8.33 |

CUADRO Nº 3

Como se aprecia en el cuadro Nº 3 todos los valores generados entre enero a abril, período que duró el Niño del año 1983, los datos generados en la estación Pira son menores que el de la estación Pariacoto, sin embargo los datos generados de setiembre a diciembre tienen el comportamiento normal de la gradiente de la sierra a la costa.

La razón de este análisis a la información de las estaciones Pariacoto y Pira, tiene como apreciación final que tanto en la parte alta y bajo del tramo Pariacoto – Yupash se deben considerar todas las variables posibles del comportamiento climático correspondiente a la precipitación, determinándose que no se puede diferenciar mas o menos lluvia, debiendo el tratamiento ser igual a lo largo del tramo para el diseño del sistema de drenaje.

- ANÁLISIS DE FRECUENCIAS Y PRUEBAS DE CONSISTENCIA

La información obtenida, en cuanto a la meteorología que es la precipitación máxima en 24 horas, es del Servicio nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), institución que lleva el control a nivel nacional, tanto de las estaciones meteorológicas, como de las estaciones hidrométricas y se supone que esa oficina entrega la información completamente, luego de un tratamiento estadístico, veraz y consistente.

Sin embargo, para confirmar la consistencia de la información conseguida de SENAMHI, estas serán sometidas a una prueba de bondad de la información, mediante la prueba de verificación de CHI–Cuadrado, así como la de KOLMOGOROV – SMIRNOV aunque este es un modelo no-paramétrico de bondad de ajuste, que no tiene una distribución original específica, aplicándose a distribuciones con datos de tipo ordinal y discretas.

La distribución Chi-cuadrado, en cambio se aplica a distribuciones normales de datos independientes, como es el caso de nuestras estaciones meteorológicas, aunque en la práctica se usa para cualquier modelo de ajuste.

Estos dos métodos se pueden resumir en los siguientes conceptos:

Chi-cuadrado

- Esta prueba se realiza  en la función densidad con datos agrupados en intervalos de clase.

- Su uso requiere un conocimiento de la distribución teórica usada en el ajuste.

- Es aplicable a cualquier distribución aleatoria.

- Es un modelo paramétrico que determina directamente la consistencia de la información que luego es usada en cualquier distribución.

Kolmogorov – Smirnov

- Se aplica a datos no agrupados, siendo indiferente hacer o no intervalos de clase.

- No necesita conocimiento a priori de una distribución teórica.

- Es aplicable a cualquier distribución aleatoria.

- Es un modelo no – paramétrico que requiere comparar más de dos distribuciones para determinar la consistencia de la información.

Prueba de CHI – cuadrado.

De la información de SENAMHI, precipitación máxima en 24 horas, se extraerán de cada estación los valores mas altos de cada año sometiéndolos a la prueba indicada:

Los datos son:

CUADRO NO 4

PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS

| Año | Pariacoto | Pira |
| --- | --- | --- |
| 1981 | 18.1 | - |
| 1982 | 5.4 | - |
| 1983 | 59.3 | - |
| 1984 | 10.2 | - |
| 1985 | 9.2 | - |
| 1986 | 8.0 | 20.0 |
| 1987 | 15.9 | 20.0 |
| 1988 | 13.4 | 14.8 |
| 1989 | 16.2 | 18.6 |
| 1990 | 35.9 | 17.3 |
| 1991 | 6.5 | 13.7 |
| 1992 | 4.4 | 12.6 |
| 1993 | 13.6 | 20.8 |
| 1994 | 32.5 | 21.1 |
| 1995 | 13.3 | 17.5 |
| 1996 | 18.2 | 29.3 |
| 1997 | 10.3 | 23.0 |
| 1998 | 37.2 | 26.2 |
| 1999 | 5.7 | 34.2 |
| 2000 | 15.5 | 31.0 |
| 2001 | 11.9 | 24.1 |
| 2002 | 49.1 | 54.7 |
| 2003 | 11.7 | 22.2 |

Cada una de estas estaciones con sus respectivas observaciones, de acuerdo a un orden decreciente, serán plasmadas en cuadros correspondientes que permitirán corroborar la bondad de la información.

Para la prueba CHI–cuadrado se requiere, en este caso, buscar intervalos con determinado rango de valores, lo cual se determina de la siguiente manera:

Para Pariacoto:

Número de intervalos = 1+1.33(Ln23) ≈ 5.0 intervalos

Tamaño del intervalo = Pmax−Pmin5=59.3−4.45≈11

CUADRO Nº 5

PRUEBA CHI–CUADRADO PARIACOTO

| Orden (m) | Precipitación Pi | Intervalo | F(m) | Pi− | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.4 |  | 0.042 | 18.33 | 2.73 |
| 2 | 5.4 |  | 0.083 | 18.33 | 1.77 |
| 3 | 5.7 |  | 0.125 | 18.33 | 1.52 |
| 4 | 6.5 |  | 0.167 | 18.33 | 0.94 |
| 5 | 8.0 |  | 0.208 | 18.33 | 0.24 |
| 6 | 9.2 |  | 0.250 | 18.33 | 0.009 |
| 7 | 10.2 | 4 – 15 | 0.292 | 18.33 | 0.05 |
| 8 | 10.3 |  | 0.333 | 18.33 | 0.06 |
| 9 | 11.7 |  | 0.375 | 18.33 | 0.51 |
| 10 | 11.9 |  | 0.417 | 18.33 | 0.61 |
| 11 | 13.3 |  | 0.458 | 18.33 | 1.52 |
| 12 | 13.4 |  | 0.500 | 18.33 | 1.60 |
| 13 | 13.6 |  | 0.542 | 18.33 | 1.77 |
| 14 | 15.5 |  | 0.583 | 16.78 | 0.10 |
| 15 | 15.9 |  | 0.625 | 16.78 | 0.05 |
| 16 | 16.2 | 15 – 26 | 0.667 | 16.78 | 0.02 |
| 17 | 18.1 |  | 0.708 | 16.78 | 0.10 |
| 18 | 18.2 |  | 0.750 | 16.78 | 0.12 |
| 19 | 32.5 |  | 0.792 | 34.20 | 0.08 |
| 20 | 35.9 | 26 – 37 | 0.833 | 34.20 | 0.09 |
| 21 | 37.2 |  | 0.875 | 48.50 | 2.63 |
| 22 | 49.1 | 37 -59 | 0.912 | 48.50 | 0.07 |
| 23 | 59.3 |  | 0.958 | 48.50 | 2.40 |

Comparando los resultados de las frecuencias observadas (fo) con las frecuencias tabuladas (f t):

Con α = 0.05

gl        = n – 1

fo1 = 13.33		f t = 21.026

fo2 = 0.39		f t = 9.488

fo3 = 0.17		f t = 3.841

fo4 = 5.04		f t = 5.991

Los datos son buenos y se ajustan a una distribución normal, estadísticamente.

De la misma manera se procede con los datos de la estación Pira

Número de intervalos = 1+1.33(Ln18) = 4.8 ≈ 5 intervalos

Tamaño del intervalo = 54.7−12.65≈8.0

CUADRO Nº 6

| Orden (m) | Precipitación Pi | Intervalo | F(m) | Pi− | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.6 |  | 0.05 | 16.36 | 0.86 |
| 2 | 13.7 |  | 0.10 | 16.36 | 0.43 |
| 3 | 14.8 |  | 0.16 | 16.36 | 0.15 |
| 4 | 17.3 | 12 - 20 | 0.21 | 16.36 | 0.05 |
| 5 | 17.5 |  | 0.26 | 16.36 | 0.08 |
| 6 | 18.6 |  | 0.32 | 16.36 | 0.31 |
| 7 | 20.0 |  | 0.37 | 16.36 | 0.81 |
| 8 | 20.5 |  | 0.42 | 22.56 | 0.19 |
| 9 | 20-8 |  | 0.47 | 22.56 | 0.14 |
| 10 | 21.1 |  | 0.53 | 22.56 | 0.09 |
| 11 | 22.2 | 20 – 28 | 0.58 | 22.56 | 0.006 |
| 12 | 23.0 |  | 0.63 | 22.56 | 0.009 |
| 13 | 24.1 |  | 0.68 | 22.56 | 0.11 |
| 14 | 26.2 |  | 0.74 | 22.56 | 0.59 |
| 15 | 29.3 |  | 0.79 | 31.5 | 0.15 |
| 16 | 31.0 | 28 – 36 | 0.84 | 31.5 | 0.008 |
| 17 | 34.2 |  | 0.89 | 31.5 | 0.23 |
| 18 | 54.7 | 36 - 55 | 0.95 | 54.7 | 0.00 |

Comparando los resultados de las frecuencias fo contra ft y

α = 0.005 con gl = n-1 se tiene:

fo1 = 2.69		f t = 12.592

fo2 = 1.13		f t = 12592

fo3 = 0.39		f t = 5.991

Estos resultados indican que también la información de la estación Pira son consistentes, ajustándose a una distribución normal, estadísticamente.

Prueba Kolmogorov  - Smirnov

La información obtenida de las estaciones Pariacoto y Pira, mediante esta prueba de consistencia será aplicada a una distribución normal, para confirmar si la información puede ser utilizada en los cálculos de caudales.

El procedimiento se encuentra indicado en los cuadros Nº 7 y 8.

Esta prueba de Kolmogorov – Smirnov permitirá, en base a la información, elegir la distribución a ser utilizada en la proyección de la precipitación a un tiempo de retorno dado, como se ve en los cuadros 10 y 11.

Para realizar el análisis de frecuencia de la precipitación máxima en 24 horas, se empieza del cuadro Nº 4, cuya información será analizada conformando en cuadro No 9, donde se detalla lo siguiente:

CUADRO Nº 7

Kolmogorov  Smirnov   Pariacoto

| Orden | Precip Pi | mN+1=F(m) | Z=Pi−P−S | F(z) | F(m)-F(z)=A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.4 | 0.042 | -1.037 | 0.1382 | 0.0962 |
| 2 | 5.4 | 0.083 | -0.965 | 0.1542 | 0.0712 |
| 3 | 5.7 | 0.125 | -0.943 | 0.1614 | 0.0364 |
| 4 | 6.5 | 0.166 | -0.885 | 0.1738 | 0.0078 |
| 5 | 8.0 | 0.208 | -0.777 | 0.2035 | 0.0045 |
| 6 | 9.2 | 0.250 | -0.690 | 0.2300 | 0.0200 |
| 7 | 10.2 | 0.292 | -0.618 | 0.2516 | 0.0406 |
| 8 | 10.3 | 0.333 | -0.611 | 0.2547 | 0.0783 |
| 9 | 11.7 | 0.375 | -0.510 | 0.2878 | 0.0872 |
| 10 | 11.9 | 0.416 | -0.495 | 0.2912 | 0.1248 |
| 11 | 13.3 | 0.458 | -0.394 | 0.3300 | 0.1280 |
| 12 | 13.4 | 0.500 | -0.387 | 0.3300 | 0.1700 |
| 13 | 13.6 | 0.542 | -0.372 | 0.3374 | 0.2046 |
| 14 | 15.5 | 0.583 | -0.235 | 0.3860 | 0.1970 |
| 15 | 15.9 | 0.625 | -0.206 | 0.3975 | 0.2275 |
| 16 | 16.2 | 0.666 | -0.185 | 0.4052 | 0.2600 |
| 17 | 18.1 | 0.708 | -0.047 | 0.4801 | 0.2279 |
| 18 | 18.2 | 0.750 | -0.040 | 0.4881 | 0.2619 |
| 19 | 32.5 | 0.792 | 0.992 | 0.8507 | 0.0587 |
| 20 | 35.9 | 0.833 | 1.237 | 0.9012 | 0.0682 |
| 21 | 37.2 | 0.875 | 1.331 | 0.9160 | 0.0410 |
| 22 | 49.1 | 0.920 | 2.191 | 0.9842 | 0.0642 |
| 23 | 53.9 | 0.958 | 2.537 | 0.9952 | 0.0372 |

Luego con α = 0,05 y N = 23 y D α  = 0.276  (de tabla Kolmogorov Smirnov)

Se concluye que: D α tabla (0.276) > A max (0.2619), los datos son consistentes y se ajustan a una distribución normal.

CUADRO Nº 8

Kolmogorov – Smirnov - Pira

| Orden | Precip Pi | mN+1=F(m) | Z=Pi−P−S | F(z) | F(m)-F(z)=A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.6 | 0.053 | -1.112 | 0.123 | 0.070 |
| 2 | 13.7 | 0.105 | -0.999 | 0.147 | 0.042 |
| 3 | 14.8 | 0.158 | -0.886 | 0.174 | 0.016 |
| 4 | 17.3 | 0.211 | -0.629 | 0.248 | 0.037 |
| 5 | 17.5 | 0.263 | -0.608 | 0.255 | 0.008 |
| 6 | 18.6 | 0.316 | -0.495 | 0.295 | 0.021 |
| 7 | 20.0 | 0.368 | -0.351 | 0.345 | 0.023 |
| 8 | 20.5 | 0.421 | -0.300 | 0.363 | 0.058 |
| 9 | 20.8 | 0.474 | -0.269 | 0.375 | 0.099 |
| 10 | 21.1 | 0.526 | -0.238 | 0.386 | 0.140 |
| 11 | 22.2 | 0.579 | -0.125 | 0.429 | 0.150 |
| 12 | 23.0 | 0.632 | -0.043 | 0.488 | 0.144 |
| 13 | 24.1 | 0.684 | 0.070 | 0.464 | 0.220 |
| 14 | 26.2 | 0.737 | 0.286 | 0.603 | 0.134 |
| 15 | 29.3 | 0.789 | 0.604 | 0.742 | 0.047 |
| 16 | 31.0 | 0.842 | 0.779 | 0.797 | 0.045 |
| 17 | 34.2 | 0.895 | 1.108 | 0.877 | 0.018 |
| 18 | 54.7 | 0.947 | 3.215 | 0.998 | 0.051 |

Luego con α= 0.05, N = 18 y Dα = 0.312 (de tabla Kolmogorov Smirnov).

Se concluye que Dα tabla (0.312) > A mayor (0.22), los datos o información son consistentes ajustándose a una distribución normal.

En consecuencia los datos de Pariacoto y Pira, son buenos y consistentes bajo las pruebas Chi – cuadrado y Kolmogorov – Smirnov, por lo cual se puede proceder a realizar el análisis de frecuencia.

Para realizar el análisis de frecuencia de la precipitación máxima en 24 horas, se empieza del cuadro No 4, cuya información será analizada conformando el cuadro No 9, donde se detalla lo siguiente:

CUADRO Nº 9

Precipitación máxima en 24 horas

| Estación Pariacoto |  | Estación Pira |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden descendente mm | (P – x)2 | Orden descendente Mm | (P – x)2 |
| 59.3 | 1679.4 | 54.7 | 978.4 |
| 49.1 | 947.4 | 34.2 | 116.2 |
| 37.2 | 356.5 | 31.0 | 57.5 |
| 35.9 | 309.1 | 29.3 | 34.6 |
| 32.5 | 201.1 | 26.2 | 7.7 |
| 18.2 | 0.0 | 24.1 | 0.5 |
| 18.1 | 0.0 | 23.0 | 0.2 |
| 16.2 | 4.5 | 22.2 | 1.5 |
| 15.9 | 5.9 | 21.1 | 5.4 |
| 15.5 | 8.0 | 20.8 | 6.9 |
| 13.6 | 22.3 | 20.5 | 8.5 |
| 13.4 | 24.2 | 20.0 | 11.7 |
| 13.3 | 25.2 | 18.6 | 23.2 |
| 11.9 | 41.2 | 17.5 | 35.0 |
| 11.7 | 43.8 | 17.3 | 37.5 |
| 10.3 | 64.3 | 14.8 | 74.3 |
| 10.2 | 65.9 | 13.7 | 94.5 |
| 9.2 | 83.2 | 12.6 | 117.1 |
| 8.0 | 106.5 |  |  |
| 6.5 | 139.7 |  |  |
| 5.7 | 159.3 |  |  |
| 5.4 | 166.9 |  |  |
| 4.4 | 193.8 |  |  |
| ∑=421.5 |  | ∑=421.5 |  |
| X=18.32 | ∑=4648 | X=23.42 | ∑=1611 |
| N=23 |  | N=18 |  |

Como se menciono en el análisis meteorológico realizado a las dos estaciones, el tratamiento a considerar en cuanto a la precipitación debe ser igual a lo largo del tramo por las apreciaciones vertidas y además porque la consistencia de la información son convenientes y adecuadas, ello significa que cualquiera de las estaciones se pueden usar en el análisis de frecuencia con la finalidad de tener la precipitación máxima proyectada, pero por ser conveniente se tomará la estación Pira.

ANALISIS DE FRECUENCIA

Con el fin de ajustar la serie anual de precipitación máxima diaria de las estaciones Pariacoto y Pira a función de distribución probabilística teórica o también llamada el uso de números aleatorios, se efectuó el análisis de frecuencias empleando para ello una de las siguientes funciones:

- Log normal dos parámetros

- Log normal tres parámetros

- Gumbel tipo I. método de probabilidad extremo

- Distribución normal

De los cuadros 10 y 11 se puede concluir que la información de Pariacoto y Pira son consistentes para todas las distribuciones analizadas, por lo tanto cualquiera de ellos puede ser utilizada.

La función probabilística que mejor se adapta a los datos históricos en las condiciones que están actualmente en rangos muy grandes entre máximas y mínimas, es la de Gumbel, cuya formulación matemática es:

Pmax proyectado a un tiempo de retorno = U + 1/α (w)

Y U=   x−-Yn (1/ α)

Donde:

Pmax	= valor a proyectarse a un Tr

1/ α	= σ/σn: relación entre desviación típica y desviación esperada

Yn	= media esperada por N observaciones

x−		= valor medio histórico

W		= variable reducida que se determina por el tiempo de retorno

σ		= desviación típica de la muestra poblacional

σn	= desviación esperada por N observaciones

Utilizando los datos y resultados calculados en el cuadro No 9 se obtiene la precipitación máxima diaria para diferentes tiempos de retorno, según la distribución seleccionada tal como se ve en el cuadro No 12, cuyos cálculos son:

Pariacoto

Yn	= 0.5282

σ n	= 1.0812

1/α	= σ/σn = 13.44

σ=46.4823−1=14.53

U = X−−Yn(1α)= 18.32-0.5282x13.44=11.22

Pmax500	= U+1/α= 11.22 + 13.44x 6.2 = 95.55  500 años de Tr

Pmax300	= U+1/α= 11.22 + 13.44x 5.8 = 89.17  300 años de Tr

Pmax100	= U+1/α= 11.22 + 13.44x 4.6 = 73.04  100 años de Tr

Pmax50		= 11.22 + 13.44x3.9 = 63.64    50 años Tr

Pmax25		= 11.22 + 13.44x3.2 = 54.23    25 años Tr

Pmax15		= 11.22 + 13.44x2.95 = 50.87    25 años Tr

El mismo procedimiento se sigue para Pira con los datos del cuadro Nº 9 obteniéndose los resultados en el cuadro Nº 12

CUADRO Nº 12

Precipitación máxima diaria (mm)

| Tiempo de retorno en años | Pariacoto | Pira |
| --- | --- | --- |
| 15 | 50.87 | 46.03 |
| 25 | 54.23 | 48.35 |
| 50 | 63.64 | 54.86 |
| 100 | 73.04 | 61.37 |
| 300 | 89.17 | 72.53 |
| 500 | 95.55 | 76.25 |

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro Nº 12, se puede asumir que la precipitación obtenida en Pariacoto y Pira es la que se adoptará como precipitación máxima a ser utilizada para generar los caudales de diseño,  para puentes y pontones, de acuerdo al manual de diseño de puentes.

Los criterios que se indican en el manual, entre otros son:

- Para el dimensionamiento hidráulico, en lo que respecta a la luz y altura se utiliza 100 años como tiempo de retorno.

- Para cálculos de socavación y niveles de cimentación se utiliza 300 – 500 años como tiempo de retorno.

- HIDROGRAFÍA

La carretera Pariacoto – Yupash se desarrolla a través de una zona accidentada, cruzando varias quebradas grandes y pequeñas, siendo las mas notorias, la quebrada Akrún y la quebrada Cachan, que son las mas grandes en ese tramo de carretera, agregándose a ellas el río Grande que recibe las aguas de esas dos quebradas y otras mas, formando la cuenca del río Grande.

Además cabe señalar que esas quebradas llevan agua todo el año inclusive en la época de estiaje, aunque con caudales pequeños porque el escurrimiento lo componen afloramientos de manantes, principalmente en los meses de Junio y Julio, el resto del año se le agrega la precipitación que ocurre en la zona, en consecuencia es otro factor a tener en cuenta cuando se realizan los cálculos hidráulicos correspondientes para las estructuras de pase.

A lo largo de la carretera, tramo Pariacoto – Yupash se han identificado 14 quebradas y sus correspondientes sub-canales de alimentación hídrica, obviamente estos sub drenes varían en sus respectivas áreas, originando esto que los aportes a las quebradas, en escurrimiento superficial, varían en los caudales, haciendo esto a su vez que difieran los tipos de estructuras que formarán parte del sistema de drenaje vial.

Las subcuencas identificadas presentan un relieve terrestre sumamente accidentado, con variado tipo de cobertura vegetal, incluyendo las áreas agrícolas existentes con diversos cultivos a lo largo de la vía, apreciándose que la agricultura desarrollada se reparte en ambos lados de la vía, con mayor incidencia en el lado aguas arriba.

Sin embargo cabe hacer notar que conforme se avanza hacia Huaraz o hacia Yupash, las áreas agrícolas van disminuyendo, observándose la vegetación natural como cobertura preponderante.

La topografía de la cuenca del río Grande presenta pendientes muy pronunciadas tanto de las laderas que vierten a la quebrada como del propio cauce de las quebradas, variando ellos entre 20% y más de 40%.

La actual carretera, tramo Pariacoto – Yupash, está en regular estado de conservación, en cargándose de su mantenimiento las municipalidades, con apoyo de la maquinaria del MTC, ello debido a que es una ruta usada como comunicación rápida entre Casma y Huaraz, sobre todo para los vehículos que vienen del norte de Casma, sin embargo carece de sistema de drenaje vial adecuado, esencialmente porque cuando se construyeron las estructuras de evacuación de las aguas de escorrentía no habría muchas áreas agrícolas, las cuales han aumentado actualmente, incrementándose las aguas de desagüe, haciendo necesario, por ejemplo, cunetas que son escasas, lo cual conlleva a ampliar las alcantarillas rústicas existentes, cosa similar ocurre con el número de obras de arte o la reubicación de algunas y construcción de badenes.

Esas condiciones son la razón por la cual se notan a lo largo de la vía en algunos sectores cortes como consecuencia de la pendiente y del escurrimiento del agua en la plataforma, así como muchas tajeas.

El río Grande que es el principal y corre paralelo a la vía, tiene gran pendiente, arrastra sedimentos y material de arrastre de variado tamaño, inclusive bolonería, haciéndola muy peligrosa para la margen derecha de la vía, sin embargo no ofrece peligro de socavación sino de erosión que no es notoria por la vegetación que ha crecido en la margen derecha y la consolidación del material arrastrado, salvo algunos lugares muy puntuales.

Se debe mencionar que cuando ocurren las lluvias en diversas subcuencas, el comportamiento hidrodinámico se manifiesta con el arrastre de materiales como lodo y piedras que provienen de las zonas deforestadas o de la erosión de las áreas agrícolas, lo cual hay que considerar ciando se diseñan las obras de arte.

ESTUDIO DE CAMPO

Se procedió a realizar el  estudio de  campo , con el objetivo de analizar la zona del proyecto en si, es decir el tramo de la carretera que une la ciudad de Casma, en la costa norte del Perú y la ciudad de Huaraz, en el departamento de Ancash, este tramo comprendido entre las poblaciones de Pariacoto y Yupash une varios pequeños poblados a lo largo de la vía, como El Milagro, Vitaca, Bs. Aires, Rurasca y otros mas que dependen de esta vía como principal medio de comunicación, es por ello que la rehabilitación de esta vía tiene importancia como medio de incentivar el desarrollo económico, agrícola y social de la zona.

El tramo en mención se inicia en el pueblo de Pariacoto, toda esta vía se encuentra afirmada, el estado de la vía en general es regular, presentando secciones en mal estado, que dificultan en gran medida el desplazamiento de los vehículos, es una vía estrecha, por la que difícilmente pueden circular vehículos en sentidos contrarios.

En el tramo a la salida del pueblo de Pariacoto se encuentra el puente Pariacoto, estructura de acero de un solo carril, ubicada sobre la quebrada Akrun, si bien se encuentra en buen estado se considera que será insuficiente para el flujo vehicular de doble vía, lo cual es contemplado en el estudio de vialidad. A partir de la base del puente, tanto aguas arriba como abajo se debe considerar la limpieza total del cauce del río, de material de arrastre, de arbustos así como de basura acumulada.

El resto de pontones ubicados a lo largo de la vía serán reemplazados y en algunos casos reubicados, el pontón Taquilma I se encuentra parcialmente quemado, en mal estado; el pontón Taquilma II presenta un hundimiento en la parte central, ambos puentes están hechos de troncos.

Los pontones Chacchan I, Chacchan II y Chacchan III están en mejor estado, pero son de una sola vía, y no soportan mucha carga, por lo que deben ser reemplazados. Las características del puente y pontones se muestran en el cuadro Nº 13.

CUADRO Nº 13

| Nombre | Progresiva | Río | Luz (m) | Altura (m) | Ancho cauce (m) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pte Akrun | 56+480 | Akrun | 17.50 | 7.00 | 12.60 | Bueno |
| Pton Taquilma I | 62+832 | Grande | 10.80 | 5.50 | 4.50 | Malo |
| Pton Taquilma II | 63+140 | Grande | 7.70 | 7.30 | 4.40 | Malo |
| Pton Chacchan I | 71+650 | Chacchan | 6.00 | 4.00 | 4.00 | Deficiente |
| Pton Chacchan II | 72+430 | Chacchan | 7.60 | 4.50 | 4.30 | Deficiente |
| Pton Chacchan III | 74+300 | Chacchan | 8.20 | 4.70 | 4.50 | Deficiente |

Existen tramos de la vía actual que se encuentran junto al río, lo que ocasiona la erosión y socavación de la carretera en estos sectores, es por ello que estos lugares requieren de obras de protección, en los casos mas graves se deberá construir defensas ribereñas que protejan la carretera, en otros casos será necesario la utilización de muros secos, para evitar el deslizamiento de la base de la carretera.

0105

En el cuadro No 14 se muestran las características fisiográficas de las sub – cuencas identificadas en el tramo Pariacoto – Yupash.

De estas subcuencas, las que tienen influencia en los puentes y pontones son los siguientes:

Río Akrun – en el puente Pariacoto

Río Grande – en los pontones Taquilma I y II con las subcuencas; 4 a la 14.

Río Chacchán – en los pontones Chacchán I, II y III.

En consecuencia para el cálculo de caudales correspondientes, se tomarán en cuenta los caudales generados en esas subcuencas.

CUADRO NO 14

Subcuencas hidrográficas

| No | Subcuenca | Progresiva | Área (Km2) | Long (Km) | Pendiente % | Número de escurrimiento “N” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Río Akrun | 56+480 | 79,50 | 12,40 | 23 | 75 |
| 4 | Qda Galgajirca | 63+980 | 2,80 | 1,80 | 44 | 75 |
| 5 | Qda s/n | 66+240 | 3,50 | 2,00 | 30 | 75 |
| 6 | Qda Rurasca | 66+870 | 3,60 | 2,70 | 22 | 75 |
| 7 | Qda Rupijata | 68+275 | 3,20 | 1,90 | 45 | 75 |
| 8 | Río Chacchan | 74+300 | 173,20 | 13,00 | 16 | 75 |
| 9 | Qda Llanca | 82+620 | 3,80 | 1,00 | 30 | 75 |
| 10 | Qda Maco | 85+210 | 23,20 | 6,00 | 22 | 75 |
| 11 | Qda Kakis | 88+240 | 3,90 | 1,90 | 39 | 75 |
| 12 | Qda Piqri | 93+900 | 3,70 | 2,00 | 43 | 75 |
| 13 | Qda Pira | 74+050 | 107,90 | 20,20 | 11 | 75 |
| 14 | Qda Vado | 72+080 | 175,30 | 25,00 | 10 | 75 |

CUADRO NO 14-A

Aporte hídricos de subcuencas

| Puente | Progresiva | Cuencas | Área total (Km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pariacoto | 56+480 | 1 | 79.50 |
| Taquima I | 62+832 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 510.0 |
| Taquilma II | 63+140 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | 510.0 |
| Chacchan I | 71+650 | 8 | 173.20 |
| Chacchan II | 72+380 | 8 | 173.20 |
| Chacchan III | 74+300 | 8 | 173.20 |

  - CAUDALES

La estimación de caudales en los diversos cursos hídricos involucrados comprendió dos tareas fundamentales: la primera consistió en determinar los caudales máximos probables que permitan comprobar la capacidad hidráulica de las estructuras y sistemas existentes, además también para el diseño de nuevas estructuras de drenaje y defensa y la segunda, de acuerdo a los caudales máximos calculados, se podrá estimar los niveles de erosión probables en sectores o secciones puntuales del curso hídrico comprometido, calculando a su vez los niveles máximos de agua.

En el presente caso se han observado, en sectores puntuales, niveles significativos de arrastre de materiales, con bolonería y agradación en los cauces de quebradas y río que comprometen a la vía, ello se debe a que la naturaleza del suelo es de consistencia arcillo-limosa-gravosa y es fácilmente transportado por el flujo de agua que presenta un régimen crítico y en las grandes avenidas alcanza régimen súper crítico, por esta razón, los problemas de agradación son considerables, sobre todo en ríos grandes como el río Grande y Chacchán.

Caudales máximos

Los estimados de caudales máximos fueron desarrollados utilizando metodologías conocidas que están acordes con la realidad fisiográfica de las cuencas hidrográficas en estudio, dichos métodos son el método racional para determinar caudales máximos y el método de Cook que determina el coeficiente de escorrentía. El método racional se usa en cuencas de área igual o menor que 50 Km2 para áreas mayores se utiliza otros métodos como el Hidrograma Triangular o Hidrograma Unitario, que considera en el cálculo del caudal la lluvia efectiva como parámetro principal, por lo tanto a todas las subcuencas se le haría el mismo cálculo para uniformizar criterios, es decir, se usará el método del Hidrograma, para el presente estudio las subcuencas involucradas son el río Akrun, el río Grande, cuyo aporte es de las subcuencas 4 a la 14 y Chacchán, que influye en los pontones Chacchán I, II y III, que serán analizadas en el presente estudio de puentes y pontones.

Esta metodología del Hidrograma basa su cálculo en los niveles de precipitación efectiva, previamente estimados mediante análisis estadísticos, las áreas de cuenca colectoras medidas y los números de escorrentía típicos calculados por la US SOIL CONSERVATION para la cuenca como para las subcuencas componentes según la ubicación de ellas. El número de escorrentía depende de la configuración topográfica, tipos de suelos, la vegetación y el uso de la tierra en la cuenca.

En la determinación de los caudales por el método del Hidrograma Unitario se debe conocer la intensidad horaria de precipitación y el tiempo de concentración (Tc) recurriéndose al método de US SOIL CONSERVATION de recurrencia probabilística, porque la presencia de los evento del fenómeno del Niño, cuyas descargas registran caudales excepcionales, ha cambiado los niveles de probabilidad, pues entre la ocurrencia de 1983 a 1997, transcurrieron 15 años, donde se registraron lluvias muy altas como en Pariacoto (1983)

Los modelos matemáticos del US SOIL CONSERVATION para el Tc y cálculo de la intensidad horaria son:

0109

Tc=0.3L0.76S0.19

Donde:

Tc	= tiempo de concentración en horas

L	= longitud del cauce mayor en kilómetros

S	= pendiente media del cauce mayor

I=0.451733PTc0.4998

Donde:

I	= intensidad en mm/h

P	= precipitación máxima diaria a un tiempo de retorno dado

Tc	= tiempo de concentración en horas.

Dado que se ha elegido las estaciones Pariacoto y Pira como la medida mas confiable y cuyas frecuencias son casi similares, consideraremos esos resultados por las razones expuestas líneas atrás en el acápite de precipitación.

Se considera que para determinar la intensidad horaria se recurrirá a los tiempos de retorno de  100 años de tiempo de retorno para puentes en lo que corresponde a la luz y altura, además según el manual de diseño de Puentes se utilizará de 300 a 500 años como TR para el cálculo de la socavación en estas estructuras, utilizando para ello los datos que están en el cuadro No12 y No14, además de los modelos del US SOIL CONSERVATION

Ello significa que para las obras de arte como pontones se recurrirá al valor de 54.86 mm. en la obtención de la Intensidad Horaria y los 73.04 mm. para puentes y los 89.17 mm. para la socavación, que serían en el río Akrun y en la cuenca del río Grande, que concentra a las 11 subcuencas indicadas (4 a la 14).

El cálculo para la sub cuenca No1 del río Akrun basado en los datos de los cuadros No12 y No14 con las precipitaciones de  100 años de tiempo de  retorno, es como sigue:

Tiempo de concentración

Datos:		sub cuenca Nº 1 – Río Akrun

S = 0.23 m/m

L = 12.40 Km.

0110

Tc=0.312.400.760.230.19=2.68 horas

Intensidad horaria

Datos:		Tc = 2.68

P = 73.04 (Tr=100 años, porque se trata del puente Pariacoto)

I=0.451733x73.04mm2.680.4998horas=20.16 mmhora

Del mismo modo se sigue con las demás subcuencas, considerando que el valor de 100 años de Tr se usará para el dimensionamiento Hidráulico de puentes y 300 años en cálculos de socavación tal como lo establece el Manual de diseño de puentes del MTC.

En el cuadro No 15 se muestran los resultados de Tc e Intensidades, habiéndose recurrido en algunos valores a considerar ciertos criterios para los estudios de puentes con pontones, como agrupar subcuencas.

CUADRO Nº 15

| No | Subcuenca | Tc Horas | I (100 años) mm/h | I (300 años) mm/ h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Río Akrun | 2.68 | 20.16 | 24.61 |
| 4 | Qda Galgajirca | 0.54 | 44.89 | 54.81 |
| 5 | Qda s/n | 0.63 | 41.57 | 50.74 |
| 6 | Qda Rurasca | 0.85 | 35.79 | 43.69 |
| 7 | Qda Rupijata | 0.57 | 43.70 | 53.35 |
| 8 | Río Chacchan | 2.97 | 19.15 | 23.38 |
| 9 | Qda Llanca | 0.38 | 53.51 | 65.33 |
| 10 | Qda Maco | 1.56 | 26.42 | 32.25 |
| 11 | Qda Kakis | 0.58 | 43.32 | 52.89 |
| 12 | Qda Piqri | 0.60 | 42.59 | 51.99 |
| 13 | Qda Pira | 4.48 | 15.59 | 19.04 |
| 14 | Qda Vado | 5.36 | 14.26 | 17.40 |

Con los resultados obtenidos en los cuadros No14 y No15 se puede calcular los caudales máximos proyectados a 100 y 300 años de tiempo de retorno con el método racional para  áreas menores   a 50 Km2. El método del Hidrograma Unitario utiliza directamente la precipitación  de 100 años  de TR  del cuadro 12  (61.37 mm y 73.04 mm).

Básicamente el Hidrograma Unitario tiene el siguiente modelo matemático:

qp=0.555Atb yPR=P−5080N+50.82P+20320N−203.2

Donde:

A	= área de la cuenca en Km2

tb 	= tiempo base en horas

qp	= descarga pico = caudal unitario en m3/seg/mm

Pe	= precipitación efectiva en mm

P	= altura de precipitación

N	= número de escorrentía

Luego el caudal de diseño:

Q=Pexqp

Con esta metodología procedemos a calcular los caudales correspondientes de las subcuencas en puentes y pontones, como los siguientes ejemplos:

Subcuenca del río Akrun (No 1)

Área de la sub cuenca		= 79.50 Km2

Pendiente				= 0.23 m/m

Longitud				= 12.40 Km

Tc					= 2.68

hs					= 161 min

Calculando:

Tiempo de retrazo:

tr=0.00512400230.64=0.76 hs

Tiempo pico:

tp=2.68+0.76=2.40 hs

Tiempo base

Tb = 2.67 x 2.40 = 6.41 hs

Caudal unitario:

qp=0.555x79.506.41=6.90 m3segmm

Altura de lluvia:

P=73.0416114400.25=42.24 mm

La precipitación efectiva:

Pe=42.24−508075+50.8242.24+2032075−203.2=

Pe = 5.82mm

Caudal máximo:

Qmax = 6.90 x 5.82

Qmax = 40.16 m3/seg.

Subcuenca del río Chacchán (Nº 8)

Área de la sub cuenca		= 173.20 Km2

Pendiente				= 0.16 m/m

Longitud				= 13.00 Km

Tc					= 2.97

hs					 = 178.20 min

Calculando:

Tiempo de retrazo:

tr=0.00513000160.64=0.88 hs

Tiempo pico:

tp=2.97+0.88=2.60 hs

Tiempo base

Tb = 2.67 x 2.60 = 6.94 hs

Caudal unitario:

qp=0.555x173.206.94=13.85 m3segmm

Altura de lluvia:

P=61.37173.2014400.25=36.14 mm

La precipitación efectiva:

Pe=36.14−508075+50.8236.14+2032075−203.2=

Pe = 3.55mm

Caudal máximo:

Qmax = 13.85 x 3.55

Qmax = 49.19 m3/seg.

Siguiendo el mismo procedimiento se hacen los cálculos para las otras subcuencas, mostrándose los resultados en el cuadro Nº 14.

Como se mencionó, el método del Hidrograma Unitario o Triangular, basa sus resultados en la precipitación efectiva, es decir la lámina que escurre después que el suelo ha sido completamente saturado, lo cual hace que los caudales obtenidos son muy pequeños en comparación con las descargas obtenidas por el método racional que son altos, método que considera a la totalidad de la precipitación como escorrentía superficial, afectándolo por un coeficiente de escurrimiento, el cual considera una pérdida como consecuencia de ciertas características naturales del suelo, como son infiltración, cobertura, pendiente, etc.

Por esta razón es que en el cuadro Nº 16 se ha incorporado como comparación los cálculos del método racional para 100 años.

0114

En el cuadro siguiente Nº 16 se muestran los resultados de los análisis de caudales máximos a partir de los cuadros 14 y 15:

CUADRO Nº 16

Caudales máximos (m3/seg.)

| No | Subcuenca | Método HidrogramaTriangular o Unitario (Tr = 100 años) | Método Racional (Tr= 100 años) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qda Akrun | 40.16 | 311.64 | Puente Pariacoto |
| 4 | Qda Galgajirca | 0.33 | 20.84 | Puente Taquilma |
| 5 | Qda s/n | 0.47 | 19.87 | Puente Taquilma |
| 6 | Qda Rurashca | 0.62 | 17.59 | Puente Taquilma |
| 7 | Qda Rupijata | 0.40 | 23.19 | Puente Taquilma |
| 8 | Río Chacchán | 49.19 | 449.69 | Chacchan I-II-III y puente Taquilma |
| 9 | Qda Llanca | 0.27 | 27.77 | Puente Taquilma |
| 10 | Qda Maco | 5.55 | 77.70 | Puente Taquilma |
| 11 | Qda Kakis | 0.49 | 28.01 | Puente Taquilma |
| 12 | Qda Piqri | 0.48 | 26.13 | Puente Taquilma |
| 13 | Qda Pira | 33.10 | 228.13 | Puente Taquilma |
| 14 | Qda Vado | 54.55 | 313.49 | Puente Taquilma |

Tr = Tiempo de retorno

De acuerdo al cuadro Nº 16, cada una de las subcuencas tienen influencia sobre una determinada obra de arte tal como se muestra en el citado cuadro.

CUADRO Nº 16 - A

Caudales de diseño

| No | Puente | Ubicación | Q (m3/seg) Tr = 100 años | Q (m3/seg) Tr = 300 años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pariacoto | 56+480 | 40.16 | 69.37 |
| 2 | Taquilma I | 62+832 | 145.45 | 264.57 |
| 3 | Taquilma II | 63+140 | 145.45 | 264.57 |
| 4 | Chacchan I | 71+650 | 49.19 | 85.12 |
| 5 | Chacchan II | 72+380 | 49.19 | 85.12 |
| 6 | Chacchan III | 74+300 | 49.19 | 85.12 |

0115

Capacidad de descarga de puentes y pontones

Una vez determinado los caudales máximos por los métodos utilizados ,se procederá referencialmente a calcular la capacidad de descarga de las estructuras existentes en el tramo Pariacoto – Yupash , considerando su ubicación actual y posteriormente mediante el HEC-RAS se efectuará la verificación considerando su nueva ubicación con respecto al trazo definitivo.

Se empezará calculando la capacidad del puente Pariacoto, sobre la quebrada Akrun en la propia localidad de Pariacoto (Km 56+480)

Puente Pariacoto

n=0.05

A=87.50 m2

S=9%

P=27.50 m.

R=3.18 m

5.0

NM

17.50 150

7.0

Aplicando Manning se tiene:

Q=87.50x3.1823x0.09120.05=1134 m3seg

Como se aprecia, proyectando una altura máxima de 5 m como tirante hidráulico, en el puente existente, se obtienen un caudal de 1134 m3/seg. Que supera holgadamente los caudales calculados, inclusive al Método Racional, por ello tienen razón los pobladores y autoridades de Pariacoto, cuando señalan que con los dos fenómenos del Niño, 1983 y 1997, no pasó absolutamente nada, es más, señalan esas personas que el flujo de agua no llegó ni siquiera a las vigas del puente.

Hidráulicamente ello es posible, porque debido a la fuerte pendiente; tomada a 7.2 Km del puente, aguas arriba, hasta la localidad de Colcabamba; el flujo de agua adquiere una velocidad tan alta (13 m/seg) que deprime el tirante hidráulico, permitiendo el pase por el puente sin ninguna dificultad, inclusive arrastrando material grueso.

Del modelamiento con el HEC-RAS, se observa (gráfico de la pag 130) que el nivel de aguas máxima no alcanza el nivel inferior del tablero existente, por lo que el puente como mínimo deberá proyectarse con una luz de 17.50 m y altura libre de 7.00 m.

Puentes Chacchán

0116

En la quebrada Chacchán existen tres puentes, Chacchán I, II y III, el puente que recibe primero el caudal máximo es el tercero, por lo que el calculo se hará a esa estructura que tiene similares dimensiones a las otras dos y además la tercera es la que regula la entrada de la descarga máxima (Km 74+300).

La pendiente ha sido tomada de la información topográfica proporcionada, hasta la confluencia con la quebrada Tambillo ( s= 20%) .El coeficiente de Manning se estima en

0.05 .

Hubo una última avenida que ocurrió el año 2000 y según los pobladores de la zona y autoridades del pueblo Chacchán, la altura que alcanzó el flujo de agua en el pontón III fue de 2m.

Con la información topográfica y condiciones de campo, en la nueva ubicación del puente se ha efectuado un modelamiento hidráulico con el HEC-RAS ,obteniéndose niveles de agua entre 0.87 á 3.57 mts ; promediando se calcula un tirante  de flujo de 2.00 m y considerando un gálibo de 2.00 m , la altura libre entre el nivel inferior del tablero y la cota de fondo como mínimo será de 4.00 m.

Sin embargo ,debido al nuevo trazo esviajado de la vía ,los tres puentes (Chacchan I, II ,III )han sido rehubicados ,originando ello medidas mucho mayores en luz y altura que permitirán el pase del agua holgadamente ,pero protegiendo los estribos ante el impacto de rocas arrastradas por los flujos torrenciales .

Chacchan III – 12m (luz) x 4m(altura)           Chacchan II – 15m(luz) x 8m(altura)

Chacchan  I  23m (luz) x 4m(altura)

Taquilma II (Km 63+140)

Este puente al igual que el Taquilma I sobre el río Grande, que es el colector principal y único de todas las subcuencas identificadas en el tramo Pariacoto – Yupash.

Esta estructura es la que permite el paso, en primer lugar porque se ubica aguas arriba del pontón Taquilma I, de todo el flujo de agua proveniente de las 11 subcuencas que se muestran en el cuadro No 14. las dimensiones actuales del puente Taquilma II, son:

n=0.05

A=56.21 m2(SECCION LLENA)

S=0.09 (9%)

P=22.30 m.

R=2.52 m

7.3

7.70

0117

Aplicando Manning y considerando que el puente de madera está ubicado en una sección estable ,se tiene:

Q=56.21x2.5223x0.09120.05=627.30 m3seg

Si consideramos la sumatoria de las 11 subcuencas, tanto del método Racional como del Hidrograma Unitario o Triangular, tomados del cuadro No 16 se tiene:

Método Racional 1232.41 m3/seg.

Método Hidrograma 145.45 m3/seg.

Como se puede apreciar son tan disímiles estos valores, sobre todo el del método Racional, que es casi muy difícil que ocurra ese caudal, pero conservadoramente consideramos un promedio de los dos métodos, el cual da 632.66 m3/seg., que aún sigue siendo muy alto pero que sobrepasa a la capacidad de descarga del puente Taquilma II en 5.36 m3/seg.

Sin embargo ,de acuerdo al trazo definitivo y diseño de rasante ,los puentes Taquilma  I y II van a ser reubicados; en forma esviajada con dimensiones de  17m x 8.50, el mas pequeño que es el Taquilma I y el Taquilma II tendrá 25 x 9.70 m.

La luz necesaria ha considerado el esviajamiento  del trazo y se ha definido con la finalidad  de proteger los estribos de la acción Hidrodinámica del flujo (impacto de rocas), la altura de dichas obras obedecen a criterios de diseño vial (rasante de la vía) .

De acuerdo al modelamiento con el HEC-RAS (ver gráficos de pags 131 y132) las secciones hidráulicas proyectadas son suficientes para el tránsito del caudal de diseño .

Probabilidad de diseño

En el dimensionamiento hidráulico es necesario tener presente la consideración asumida respecto a los caudales de diseño en función al tiempo de retorno y la vida útil de la obra, para lo cual se debe escoger un porcentaje de riesgo, o lo que es lo mismo la probabilidad de no excedencia de un suceso con un período de retorno de 50 y 100 años, que son los considerados para pontones y puentes respectivamente.

El modelo que ayuda a determinar el riesgo de falla es:

J=(1−P)n=1−1Tn

Donde:

n	= vida útil de la obra

P 	= probabilidad de no ocurrencia

T	= tiempo de retorno

Esta ecuación da origen al siguiente cuadro Nº 17

CUADRO Nº 17

| Vida útil de la obra | Probabilidad de no excedencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 0.99 |
| 2 | 1.1 | 2.0 | 3.4 | 7.5 | 200 |
| 5 | 1.7 | 4.1 | 7.7 | 17.9 | 498 |
| 10 | 2.7 | 7.7 | 14.9 | 35.3 | 996 |
| 20 | 4.9 | 14.9 | 29.4 | 70.0 | 1990 |
| 30 | 7.0 | 22.2 | 43.0 | 105.0 | 3330 |
| 50 | 11.4 | 36.6 | 72.0 | 175.0 | 5000 |
| 100 | 22.2 | 72.5 | 145.0 | 345.0 | 10000 |

De la tabla o cuadro Nº 17 podemos obtener para el caso de los pontones y puentes el tramo Pariacoto – Yupash, los siguientes riesgos:

- Un riesgo de 25% para una estructura con tiempo de retorno de 50 años, permitirá tener una vida útil de 15 años, para pontones.

- Un riesgo de 25% para un puente con tiempo de retorno de 100 años, permitirá una vida útil de 30 años a la estructura.

Socavación de ríos y quebradas

0119

Tanto en el río Grande como en las quebradas Akrun y Chacchán, debido a las altas velocidades generadas por la fuerte pendiente, el flujo de agua tiende a producir procesos de erosión y socavación en los sectores donde se ubican los puentes ,sin embargo para efectos de análisis deberá tenerse encuenta lo siguiente:

- El puente Pariacoto tiene estribos muy sólidos de concreto que tienen mas de 30 años de antigüedad, además de que aguas arriba de los estribos tienen aleros de concreto en buen estado, protegidos por enrocados en ambas márgenes.

Además, el puente nuevo a ser diseñado, reforzará aún mas estribos existentes, por esas razones es que la nueva estructura se mantendrá en el mismo lugar que ya se ha estabilizado y consolidado.

- Los 5 puentes  han sufrido parcialmente a través del tiempo procesos de erosión o socavación, porque la ubicación se asienta sobre roca y bolonería enorme, los cual anula cualquier proceso de corte, los cambios de ubicación de ellos se debe mas que nada al problema de trazo en la geometría vial que permita cumplir con el radio mínimo.

El aporte de material adicional, dependerá de la mayor o menor precipitación que ocurra en las laderas, el cual debido a la deforestación originará procesos geodinámicos de variada magnitud, sobre todo en las quebradas, a los cuales se les ha dotado de un drenaje adecuado, este aporte no será significativo ni influirá en la modificación del cauce, salvo que se repita un fenómeno del Niño como el del año 1983.

Sin embargo, se calculará el proceso de socavación potencial que generaría en esas estructuras como consecuencia de las descargas producidas, Para este cálculo mediante el Hidrograma Unitario se utilizará el caudal de diseño a 300 años (cuadro No 12). Cuyo caudal es de 69.37 metros cúbicos por segundo. Río Akrun, de la misma manera se procede para Taquilma y Chacchán.

El problema que originará el flujo de agua es solamente sobre los estribos, debido a que ningún puente o pontón tiene pilar central y solo se apoyan en los márgenes, por lo tanto la socavación a calcular es la normal o general, para lo cual utilizamos dos métodos.

Para reducir los efectos de turbulencia y formación de vórtices que incrementan la socavación ,se recomienda diseñar los estribos esviajados y paralelos a la orientación del flujo

Método de Thiery

0120

Puente Pariacoto – Río Akrun

Q.H.U.	= 69.37 m3/seg	caudal de diseño

S	=	0.09		= pendiente media a lo largo de 7.2 Km aguas arriba

n	=	0.05		= rugosidad en las actuales condiciones del lecho del río.

b	=	20.0 m	= ancho que tiene como luz el actual puente.

Tr	=	100 años

Z	=	1.0		= talud que tendrá finalmente el enrocado protector.

D70	=	33.35mm 	diámetro medio de las partícula o material existente.

NOTA:

Se debe mencionar, que el material utilizado para el análisis granulométrico, ha sido extraído de lugares que forman cavidades entre bolonería, cavidades que se han rellenado con el material granular arrastrado con las avenidas, por cuya razón presentan diámetros pequeños  como D50  o  D70 que es el utilizado en cálculos de socavación. Los diámetros a ser usados provienen de los estudios de suelos en puentes proporcionados por el especialista en geotécnia .

Continuando con el método de Thiery:

- Calculando la velocidad media de socavación:

V=τ023γω23ns16

Donde:

τ0	= presión de arrastre (de tablas – Schoklist)

γω	= peso específico del agua a 1000 Kg/m3

n	= coeficiente de Manning = 0.05

s	= pendiente de cauce del río o quebrada = 0.09

D70= 33.35 mm (proporciona el τ0)

Reemplazando valores:

V=7.0231000230.05x0.0916=1.1 mseg

el área hidráulica teórica sería:

69.37 m/seg ÷ 1.1 m/seg = 63.06 m2

El tirante hidráulico será:

63.06 m2 ÷ 20 m = 3.15 m (tirante hidráulico (Y) + profundidad de socavación (Hs))

Por Manning se tiene:

QuS12=AR23 reemplazando 3.470.0912=11.56=AR23

Luego según nomograma de Manning

AR23b83=11.562083=0.003 Según el nomograma y Z = 1.0 se tiene:

yb=0.032   Pero b = 20m

y = 0.032x20 = 0.70 m (tirante hidráulico)

Luego la profundidad de socavación Hs = 3.15 – 0.70 = 2.50 m

Método de Listchvan – Lebediev

Hs=Q0.68xDm0.28xβxbxμ11+x

Donde:

Hs		= profundidad de socavación

Q		= descarga de diseño (157.03)

D50		= diámetro de las partículas (11.17 m)

β		= coeficiente de gasto de diseño (TR=100 años)

b		= ancho del cauce (20 m)

μ		= coeficiente de contracción entre 2 pilares (tablas)

1/1+x	= coeficiente de suelos no cohesivos (tablas)

Nota: este método usa como granulometría el valor D50 que en este caso es 11.17 mm.

Reemplazando valores se tiene:

Hs=69.370.68x11.170.28x0.77x0.98x2011+x=2.70m

Luego la profundidad de socavación es:

2.70m – 0.70 m = 2.00  m.

Como puede apreciarse cada método tiene su particularidad en cuanto a resultados y también a los valores que intervienen, en vista de ello asumiremos para el calculo de socavación para puentes y pontones el método de Thiery porque es el que se acerca a la realidad por el tamaño de la sub cuenca (79.50 Km2) y las precipitaciones registradas en la estación Pariacoto, además de la pendiente media muy fuerte de 20% desde la parte mas alta hasta el puente, pendiente que no hay que confundir con la usada en la socavación que es de 9%, tomada casi en línea recta desde Cochabamba al puente Pariacoto.

Pontón Taquilma II

Velocidad media de socavación:

V=τ023γω23ns16

Datos:

Q	= 264.57 m3/seg  - Tr = 300 años

τ0	= 7.0 Kg/m2 (se obtiene de tablas en función al diámetro de las partículas)

γω	= 1000 Kg/m3

n	= coeficiente de Manning = 0.02

s	= pendiente de cauce del río o quebrada = 0.09

D70= 34.54 mm (proporciona el τ0)

z	= 1.0

b	= 25.00 m

V = 2.36 m/seg.

El área hidráulica teórica será:

264.57 m3/seg ÷ 2.36 m/seg = 112.10 m2

El tirante hidráulico será:

112.10 m2 ÷ 25.00 m = 4.50 m (tirante hidráulico (Y) + socavación (Hs))

Por Manning se tiene:

Qns12=AR23   Reemplazando valores  264.57x0.020.0912=17.64=AR23

0123

Según el nomograma de Manning

AR23b83=17.6425.083=0.003

en  nomograma, entrando con 0.003, se tiene:

yb=0.03

y = 25.0x0.03 = 0.75 m (tirante hidráulico)

Luego la profundidad de socavación Hs = 4.50 – 0.75 = 3.75 m

Los cálculos de socavación potencial ,han sido realizados considerando el perfil estratigráfico definido por el estudio geotécnico (pags 47 y 48), en donde se reportan a nivel del cauce suelo de matriz gravo arenoso limpio con bolonería de tamaño máximo 25 pulgadas de diámetro y cuyo Dm alcanza 10 pulgadas de diámetro.

Pontón Chacchan III

Datos:

Q  = 85.12 m3/seg (caudal con 300 años de Tr )

τ0   = 7.0 Kg/m2 (se tiene de tablas en función al diámetro de las partículas)

γω	= 1000 Kg/m3

n	= coeficiente de Manning = 0.03

s	= pendiente de cauce del río o quebrada = 0.20

D70= 38.45 mm (proporciona el τ0)

z	= 1.0

b	= 12.0 m

V=τ023γω23ns16

Reemplazando valores V=7231000230.03x0.216=1.59mseg≈1.60mseg

El área hidráulica teórica será:

0124

85.12 m3/seg ÷ 1.60 m/seg = 53.20 m2

El tirante hidráulico será:

53.20 m2 ÷ 12.0 m =4.43 m (tirante hidráulico (Y) + socavación (Hs))

Por Manning se tiene:

Qns12=AR23   Reemplazando valores  85.12x0.030.212=5.71=AR23

Según el nomograma de Manning

AR23b83=5.711283=0.007

yb=0.051

y = 12x 0.051 = 0.612 m (tirante hidráulico)

Luego la profundidad de socavación Hs = 4.43 – 0.61 = 3.82 m

Pontón Taquilma I

Este puente recibe las aguas del puente Taquilma II ,con energía cinética de corte disminuida, porque aquel soporta el impacto de la masa de agua inicialmente, por esa razón para el cálculo de socavación de Taquilma I ,se usará el método Lischvan Lebediev.

Datos:

Q  = 264.57 m3/seg (caudal con 300 años de Tr )

τ0   = 7.0 Kg/m2 (se tiene de tablas en función al diámetro de las partículas)

γω	= 1000 Kg/m3

n	= coeficiente de Manning = 0.02

s	= pendiente de cauce del río o quebrada = 0.09

Dm  = 10 “ (según prospecciones geotécnicas )= 234 mm

z	= 1.0

b	= 17.0 m

β	= 0.77

1/1+x = 0.75

µ	= 0.98

V=τ023γω23ns16

0125

Reemplazando valores V=7231000230.02x0.0916=2.36mseg

El área hidráulica teórica será:

264.57 m3/seg ÷ 2.36 m/seg = 112.10 m2

Por Manning se tiene:

Qns12=AR23   Reemplazando valores  264.57x0.020.0912=17.64=AR23

Según el nomograma de Manning

AR23b83=17.641783=0.009

yb=0.061

y = 17x 0.061 = 1.04 m (tirante hidráulico)

Según método Lischtvan Lebediev

HT=264.570.68x2540.28x0.77x17x0.980.75=4.04

luego la socavación será:

Hs = 4.04 – 1.04 = 3.0 m

Pontón Chacchan II

Datos:

Q  = 85.12 m3/seg (caudal con 300 años de Tr )

τ0   = 7.0 Kg/m2 (se tiene de tablas en función al diámetro de las partículas)

γω	= 1000 Kg/m3

n	= coeficiente de Manning = 0.03

s	= pendiente de cauce del río o quebrada = 0.20

D70  = 38.45 mm (proporciona el τ0)

0126

z	= 1.0

b	= 15.0 m

V=τ023γω23ns16

Reemplazando valores V=7231000230.03x0.216=1.59mseg≈1.6mseg

El área hidráulica teórica será:

85.12 m3/seg ÷ 1.60 m/seg = 53.20 m2

El tirante hidráulico será:

53.20m2 ÷ 15.0 m = 3.54m (tirante hidráulico (Y) + socavación (Hs))

Por Manning se tiene:

Qns12=AR23   Reemplazando valores  85.12x0.030.212=5.71=AR23

Según el nomograma de Manning

AR23b83=5.711583=0.004

yb=0.037

y = 15x 0.037 = 0.55 m (tirante hidráulico)

Luego la profundidad de socavación Hs = 3.54 – 0.55 = 2.99 m

Chacchan I

Datos:

Q  = 85.12 m3/seg (caudal con 300 años de Tr )

τ0   = 7.0 Kg/m2 (se tiene de tablas en función al diámetro de las partículas)

γω	= 1000 Kg/m3

n	= coeficiente de Manning = 0.05

0127

s	= pendiente de cauce del río o quebrada = 0.20

D70= 38.45 mm (proporciona el τ0)

z	= 1.0

b	= 23.0 m

V=τ023γω23ns16

Reemplazando valores V=7231000230.05x0.216=0.96mseg≈1.0mseg

El área hidráulica teórica será:

85.12 m3/seg ÷ 1.00 m/seg = 85.12 m2

El tirante hidráulico será:

85.12 m2 ÷ 23.0 m = 3.70 m (tirante hidráulico (Y) + socavación (Hs))

Por Manning se tiene:

Qns12=AR23   Reemplazando valores  85.12x0.050.212=9.52=AR23

Según el nomograma de Manning

AR23b83=9.522383=0.007

yb=0.022

y = 23x 0.022 = 0.51 m (tirante hidráulico)

Luego la profundidad de socavación Hs = 3.70 – 0.51 = 3.19 m

Cálculo del tamaño y peso de la roca para el enrocado

Existen muchos métodos para calcular el tamaño y peso de la roca, pero usaremos el método del equilibrio de fuerzas, es decir fuerza de empuje del agua y el volumen de roca que equilibra a esta.

Fuerza de empuje

F=DωCdV2A

Donde:

0128

F	= fuerza de empuje del agua (Kg)

Dω	= densidad del agua (102 Kg – seg2/m4)

Cd	= coeficiente de arrastre (0.65)

A	= área de cara de la partícula

V	= velocidad de flujo

Tamaño de roca

Vr=ωsσr−σa

Donde:

Vr	= volumen de la roca

ωs	= peso sumergido de la roca

σr	= peso específico de la roca

σa	= peso específico del agua

En los tres casos analizados de velocidad media de socavación, Pariacoto, Taquilma y Chacchán son similares, por lo tanto el cálculo que se haga es común a los tres.

Datos:

V	= 1.1 m/seg

σr	= 2500 K/m3

σa	= 1000 K/m3

Solución:

F=102x0.65x1x1.12=80.22Kg (empuje del agua)

Luego el diámetro medio de la roca es:

30.054=0.38m

El volumen hallado representa un peso de roca que no va a ser arrastrado, pero por factor de seguridad ante la fuerza de empuje que considera la velocidad al cuadrado, se tomará 4 veces el valor hallado.

Por lo tanto será:

0.38 x 4 = 1.50 m como diámetro final

el peso de la roca sería.

4 x 0.054 m3 x 2500 K/m3 = 540 Kg.