| No | OBRA | UBICACIÓN | AREA CUENCA (KM2) | (H.U) Precipitación diseño (mm) |  | Q diseño |  | Modelamiento HEC - RAS |  |  | Profundidad de socavación (m) | Recomendaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 años | 300 años | 100 años | 300 años | Y max (m) | Luz (m) | H max (m) |  |  |
| 1 | Pte Pariacoto | 56+480 | 79.50 | 73.04 | 89.17 | 40.16 | 69.37 | 2.12 | 20.00 | 7.0 | 2.50 | Limpieza de cauce y talud total |
| 2 | Pte Taquilma I | 62+832 | 510.00 | 61.37 | 72.53 | 145.45 | 264.57 | 1.53 | 17.00 | 5.0 | 3.00 | Limpieza de cauce y talud total |
| 3 | Pte Taquilma II | 63+140 | 510.00 | 61.37 | 72.53 | 145.45 | 264.57 | 2.34 | 25.00 | 10.0 | 3.75 | Limpieza de cauce y talud total |
| 4 | Pte Chacchan I | 71+650 | 173.20 | 61.37 | 72.53 | 49.19 | 85.12 | 0.87 | 23.00 | 4.0 | 3.19 | Limpieza de cauce y talud total |
| 5 | Pte Chacchan II | 72+380 | 173.20 | 61.37 | 72.53 | 49.19 | 85.12 | 3.57 | 15.00 | 8.0 | 2.99 | Limpieza de cauce y talud total |
| 6 | Pte Chacchan III | 74+300 | 173.20 | 61.37 | 72.53 | 49.19 | 85.12 | 1.64 | 12.00 | 4.0 | 3.82 | Limpieza de cauce y talud total |

Cuadro Nº 18

MODELAMIENTO HIDRAULICO

NOTA:	Los puentes Taquilma tienen como área la sumatoria de las sub cuencas 4 a la 14.

Hmax = Altura libre entre nivel inferior del puente y la cota del fondo del cauce, considerando diseño de

rasante y requerimientos hidráulicos.