# PROYECTO ESTRUCTURAL PUENTE CHACCHAN 3

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Puente Chacchán 3 se encuentra ubicado en el Km. 74, estando el estribo derecho en la progresiva 74+294.50 y el estribo izquierdo en la progresiva 74+306.50. Con una longitud de 12 mts. el puente tiene un ancho de calzada de 8.95 mts. que consideran el sobre ancho por la curva de radio 26.65 mts.

La superestructura ha sido diseñada en una losa de concreto armado de f’c=280 Kg/cm2 con un espesor de 65 cms, sobre el cual se colocará un recubrimiento asfáltico de 5 cm.

Los estribos en ambos márgenes son similares y es un estribo mixto convencional con cimentación de concreto ciclópeo y piedra grande para aprovechar la gran cantidad de piedra que se encuentra en la zona.

El cuerpo de alrededor de 5.30 mts. de altura en promedio esta diseñado de concreto armado de f’c=210 Kg/cm2, con alas inclinadas a 45° para impedir que el derrame de la carretera sea afectado por la crecida del río.

Las conexiones de apoyo se han proyectado de acuerdo a la Norma vigente teniendo en cuenta las fuerzas horizontales de sismo que le transmite la Superestructura.

Se debe instalar un pase provisional de unos 10 m de longitud a unos 30 m aguas abajo, habilitando sus accesos, pues el nuevo puente interfiere con el existente. Sin ser limitantes ni excluyentes, se recomienda: ó la construcción de un conjunto de baterías de alcantarillas, ó el badeo del río, ó una estructura tipo mecano.

La geometría del puente y otras especificaciones de materiales se encuentran detalladas en los planos del proyecto.