7.5	BOTADEROS (Depósitos de Materiales Excedentes)

7.5.1	Ubicación de Botaderos

La ubicación de los botaderos se ha realizado teniendo en cuenta los excedentes de corte y el estudio actual, los Botaderos recomendados para las Obras del Estudio para el Mantenimiento Periódico de la carretera Panamericana Norte; Tramo: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Km. 330+800 –Km. 448+936; Long. 118.136 Km.) son las siguientes:

Depósito de Material Excedente N°1: Km. 330+180 L.D.

Se ubica en el lado derecho de la Panamericana Norte, con un acceso de 300 m., en regular estado, es parte de la cantera Quebrada Seca que actualmente se está explotando, es una zona plana donde el material excedente se puede extender y acondicionarlo al paisaje existente,  no tiene depresiones. No tiene propietario. Tiene una capacidad receptiva de 100,000 m3 con una extensión de 4.00 ha.

Depósito de Materiales Excedentes Nº 2. Km. 336+740 L.D.

Se encuentra al lado derecho del eje de la Panamericana Norte, con un acceso en regular estado a 800m. aproximadamente del eje, es una antigua cantera abandonada denominada La Chancadora. No tiene propietario. Tiene una capacidad receptiva de 360,000 m3 con una extensión de 12.0 ha.

Depósito de Materiales Excedentes Nº 3. Km. 401+240 L.I.

Se ubica en el lado izquierdo de la Panamericana Norte, con un acceso de 2  Km., en regular estado, es una cantera antigua abandonada denominada Las Conchitas, no tiene propietario. Tiene una capacidad receptiva de 180,000 m3 con una extensión de 6.0 ha.

Depósito de Material Excedente N° 4: Km. 411+300 L.I.

Se ubica en el lado izquierdo de la Panamericana Norte, con un acceso de 80 m., en regular estado, es una cantera antigua denominada San Pedrito que esta agotada, existiendo depresiones debido a la explotación de la misma en donde se puede depositar el material excedente y acondicionarlo al paisaje existente, no tiene propietario. Tiene una capacidad receptiva de 150,000 m3 con una extensión de 5.25 ha.

Depósito de Material Excedente N° 5: Km. 415+000 L.I.

Se ubica en el lado izquierdo de la Panamericana Norte, con un acceso de 100 m., en regular estado, es una cantera antigua S/N que esta agotada, existiendo depresiones debido a la explotación de la misma en donde se puede depositar el material excedente y acondicionarlo al paisaje existente, no tiene propietario. Tiene una capacidad receptiva de 200,000 m3 con una extensión de 7.00 ha.

Depósito de Material Excedente N° 6: Km. 416+250 L.I.

Se ubica en el lado izquierdo de la Panamericana Norte, con un acceso de 400 m., en regular estado, es una cantera antigua S/N que esta agotada, existiendo depresiones debido a la explotación de la misma en donde se puede depositar el material excedente y acondicionarlo al paisaje existente, no tiene propietario. Tiene una capacidad receptiva de 250,000 m3 con una extensión de 8.00 ha.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las características de los DMEs.

RESUMEN DE DEPOSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES

| Nº | UBICACION | PROG. KM | VOLUMEN M3 | AREA (Ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | L.D. L.D. L.I. L.I. L.I. L.I. | 330+180 336+740 401+240 411+300 415+000 416+250 | 100,000 360,000 180,000 150,000 200,000 250,000 | 4.00 12.00 6.00 5.25 7.00 8.0 |
| TOTAL |  |  | 1 240,000 | 42.25 |

7.5.2	Trabajos de Campo

Los trabajos de campo consistieron en la ubicación de los Botaderos realizando preliminarmente un reconocimiento a lo largo del tramo, incluyendo las canteras en desuso y todos los lugares que pudiesen servir como área para la colocación de los excedentes de la Obra.  Se ha ubicado las Botaderos con un fácil acceso y mínimas distancias de acarreo de acuerdo a los excedentes de obra.

7.5.3	Trabajos de Gabinete

Los resultados de las evaluaciones, nos permiten recomendar cada uno de los Botaderos, indicando su utilización o descartando de acuerdo a los volúmenes de los excedentes de obra.