  - CONDICION FUNCIONAL DEL PAVIMENTO.

El objetivo de esta tarea es determinar el estado en que se encuentra el pavimento de su regularidad superficial (rugosidad), para definir las alternativas de intervención que requiere el pavimento a la fecha de la evaluación, para lo cual será necesario analizar alternativas de solución mediante métodos convencionales que permitan optimizar la estructura del pavimento a ser Rehabilitado. La evaluación de la rugosidad es la que definirá el índice de serviciabilidad del pavimento al momento de su evaluación, el cual será determinado en el presente Estudio de Mantenimiento Periódico de la Carretera Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Km. 330+800+100 – Km. 448+936).

8.4.1	Trabajos de Campo

Los trabajos de Campo se han ejecutado con el equipo denominado Bump Integrator (B.I.) rugosímetro tipo respuesta que ha servido para la medición de la Rugosidad mediante la determinación del valor IRI.

El rugosímetro tipo respuesta B.I. pertenece a la Clase 3 de acuerdo al Banco mundial en su Boletín Técnico N° 46 del año 1986 y sirve para mediciones indirectas en las evaluaciones de campo.

La velocidad constante de evaluación fue de 45 Km/hora, tanto para calibración del equipo como para la toma de lecturas de acuerdo a lo recomendado por la Farnell (fabricante).

8.4.2	Trabajos de Gabinete

Los Trabajos de Gabinete se han realizado mediante la interpretación de los resultados de los datos de campo obteniendo como resultado los tramos homogéneos del análisis estadístico de los IRIs que van ha ser complementados con los demás resultados de evaluación de pavimentos es decir sectorización de subtramos de acuerdo a la identificación de los IRIs y su magnitud para su complementación con la evaluación estructural y superficial.

Metodología

El IRI (Índice de Rugosidad Internacional), se define como la suma de aceleraciones verticales no deseadas que sufre el usuario de una carretera al circular en ella, las que son provocadas por desviaciones del perfil longitudinal real respecto al perfil teórico del proyecto. Para obtener el IRI se utilizó el Bump Integrator (B.I.).

La rugosidad de la superficie de un pavimento es una medida importante de la condición del camino y un factor clave para la determinación de los costos de operación vehicular.

El IRI fue aceptado como estándar de medida de regularidad superficial en las carreteras por el Banco Mundial en 1986. En sus publicaciones numéricas 45 y 46 del año 1986, el Banco explica con todo detalle el experimento internacional realizado en Brasil, a partir del cual, se llegó a la definición y aceptación del IRI.

El documento técnico 46 del Banco Mundial, es aplicable a dos tipos de medidas de la Rugosidad:

- Mediciones directas; y

- Mediciones estándar de la rugosidad, usando sistemas de medición del tipo respuesta.

Existen en la actualidad diversos métodos para medir la rugosidad, los cuales corresponden a diferentes tipos de equipos. La mayoría de datos de rugosidad que se recolecta a través del mundo se obtienen mediante el método que recurre al uso de un vehículo o similar.

La medida obtenida mediante este método depende de la calibración dinámica del vehículo para proporcionar valores de rugosidad para condiciones similares a los del Índice de Rugosidad Internacional (IRI).

Sin embargo las propiedades dinámicas de cada vehículo son únicas y cambian con el tiempo, por los que las mediciones directas deben ser corregidas mediante una ecuación de calibración, para convertirlas a la escala del IRI. Esta clase también incluye métodos que emplean otros tipos de instrumentos para medir la rugosidad, que sean capaces de generar parámetros razonablemente correlacionados con la escala del IRI.

Entonces, el método para medir la rugosidad, emplea una ecuación de correlación, indistintamente del tipo de instrumentación o vehículo que se emplee para la obtención de la medida de rugosidad básica.

El método empleado en nuestro caso es la denominada Clase 3 por la guía del Banco Mundial para la obtención del IRI, este método emplea diversos tipos de equipos, tales como el Mays, Bump Integrator, NAASRA Meter, Cox Meter, PCA Meter, etc., todos ellos  producidos comercialmente.

En la presente evaluación superficial del pavimento, se ha utilizado el equipo denominado BUMP INTEGRATOR previamente calibrado, es decir se ha empleado el método Clase 3, recomendado por el Banco Mundial.

Para la Evaluación del Tramo: Pontón Quebrada Seca – Puente Santa (Km. 330+800 - km. 448+936), se utilizan los resultados de la Calibración, para Pavimentos a Nivel de Superficies Asfálticas tomados en el mismo tramo y calibrado con el Equipo denominado Merlin que da como resultados IRIs directos.

Ecuación de Calibración

Para la calibración del vehículo con Rugosímetro Bump Integrator, se han realizado, empleando secciones de calibración de 400 m. de longitud, ubicadas en diferentes Subtramos del Tramo en estudio, zonas que se encuentran dentro del ámbito del Proyecto, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por el Banco Mundial y lo solicitado en los Términos de Referencia por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – PROVIAS NACIONAL.

Las recomendaciones del Banco Mundial indican que la calibración se debe realizar en 5 secciones como mínimo 	definidas como secciones homogéneas. En nuestro caso se ha calibrado con 8 secciones y son las siguientes:

| N° | Kilometraje | Lado |
| --- | --- | --- |
| 1 | 368+600 – 369+000 | LI |
| 2 | 331+400 – 331+800 | LD |
| 3 | 437+800 – 438+200 | LD |
| 4 | 395+700 – 396+100 | LD |
| 5 | 389+900 – 390+300 | LD |
| 6 | 351+700 – 351+300 | LD |
| 7 | 447+800 – 448+200 | LI |
| 8 | 406+700 – 407+100 | LI |

El número de pasadas con el Equipo Bump Integrator fue de 4 como se puede observar en el siguiente Cuadro:

| LECTURAS DEL B.I. PARA CALIBRACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kilometraje |  | Lado | Lectruras en el Display |  |  |  | Tipo Superficie Rodadura | Lecturas acumulativas por pasada |  |  |  | Promedio Lecturas | Lectura B.I | Secciones de Calibración |
| 369+000 | 368+900 | LI | 5 | 6 | 5 | 5 | MACS | 20 | 21 | 20 | 21 | 20.5 | 512.50 | 1 |
| 368+900 | 368+800 |  | 5 | 6 | 5 | 5 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 368+800 | 368+700 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 368+700 | 368+600 |  | 5 | 5 | 6 | 6 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 331+400 | 331+500 | LD | 7 | 6 | 7 | 7 | MACS | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 625.00 | 2 |
| 331+500 | 331+600 |  | 7 | 7 | 6 | 7 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 331+600 | 331+700 |  | 5 | 6 | 6 | 5 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 331+700 | 331+800 |  | 6 | 5 | 6 | 7 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 437+800 | 437+900 | LD | 10 | 9 | 12 | 10 | MACS | 32 | 30 | 33 | 32 | 31.75 | 793.75 | 3 |
| 437+900 | 438+000 |  | 7 | 7 | 6 | 7 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 438+000 | 438+100 |  | 7 | 6 | 8 | 7 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 438+100 | 438+200 |  | 8 | 8 | 7 | 8 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 395+700 | 395+800 | LD | 6 | 6 | 8 | 6 | MACS | 33 | 35 | 35 | 34 | 34.25 | 856.25 | 4 |
| 395+800 | 395+900 |  | 9 | 11 | 10 | 10 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 395+900 | 396+000 |  | 9 | 8 | 7 | 9 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 396+000 | 396+100 |  | 9 | 10 | 10 | 9 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 389+900 | 390+000 | LD | 10 | 10 | 9 | 10 | MACS | 41 | 41 | 44 | 39 | 41.25 | 1031.25 | 5 |
| 390+000 | 390+100 |  | 8 | 8 | 10 | 8 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 390+100 | 390+200 |  | 12 | 11 | 12 | 10 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 390+200 | 390+300 |  | 11 | 12 | 13 | 11 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 351+700 | 351+600 | LD | 3 | 4 | 5 | 4 | MACS | 40 | 45 | 40 | 43 | 42 | 1050.00 | 6 |
| 351+600 | 351+500 |  | 9 | 11 | 10 | 11 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 351+500 | 351+400 |  | 12 | 13 | 10 | 12 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 351+400 | 351+300 |  | 16 | 17 | 15 | 16 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 447+800 | 447+900 | LI | 13 | 12 | 15 | 13 | MACS | 45 | 45 | 46 | 47 | 45.75 | 1143.75 | 7 |
| 447+900 | 448+000 |  | 12 | 14 | 13 | 13 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 448+000 | 448+100 |  | 8 | 7 | 7 | 9 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 448+100 | 448+200 |  | 12 | 12 | 11 | 12 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 406+700 | 406+800 | LI | 11 | 13 | 13 | 11 | MACS | 46 | 48 | 50 | 49 | 48.25 | 1206.25 | 8 |
| 406+800 | 406+900 |  | 15 | 17 | 16 | 16 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 406+900 | 407+000 |  | 13 | 12 | 13 | 15 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |
| 407+000 | 407+100 |  | 7 | 6 | 8 | 7 | MACS |  |  |  |  |  |  |  |

El fabricante del Equipo Bump Integrator indica que la Calibración con determinados vehículos se debe realizar teniendo en cuenta que las condiciones de suspensión del vehículo acrediten una estabilidad constante en el tiempo y recorrido.

| CALIBRACION DEL RUGOSIMETRO B.I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pista de Calibración N° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Del Km | 369 + 000 |  |  | 331 + 400 |  |  | 437 + 800 |  |  | 395 + 700 |  |  | 389 + 900 |  |  | 351 + 700 |  |  | 447 + 800 |  |  | 406 + 700 |  |  |
| Al Km | 368 + 600 |  |  | 331 + 800 |  |  | 438 + 200 |  |  | 396 + 100 |  |  | 390 + 300 |  |  | 351 + 300 |  |  | 448 + 200 |  |  | 407 + 100 |  |  |
| Carril | Izquierdo |  |  | Derecho |  |  | Derecho |  |  | Derecho |  |  | Derecho |  |  | Derecho |  |  | Izquierdo |  |  | Izquierdo |  |  |
| Huella | Interno | Central | Externo | Externo | Central | Interna | Externa | Central | Interno | Interno | Central | Externo | Externo | Central | Interno | Externo | Central | Interno | Externo | Central | Interna | Interno | Central | Externo |
| Rugosidad en la escala Merlin " D " | 37.7 | 45.0 | 32.7 | 43.0 | 46.9 | 41.7 | 41.9 | 50.3 | 47.5 | 52.8 | 53.3 | 47.3 | 51.0 | 56.5 | 53.2 | 64.3 | 58.6 | 51.7 | 61.7 | 66.7 | 61.3 | 88.0 | 75.0 | 75.8 |
| Rugosidad en Escala IRI | 2.06 | 2.34 | 1.87 | 2.27 | 2.42 | 2.22 | 2.22 | 2.55 | 2.44 | 2.65 | 2.67 | 2.43 | 2.58 | 2.79 | 2.66 | 3.10 | 2.87 | 2.61 | 3.00 | 3.19 | 2.98 | 4.02 | 3.51 | 3.54 |
| Rugosidad en Escala IRI (Promedio) | 2.09 |  |  | 2.30 |  |  | 2.41 |  |  | 2.58 |  |  | 2.68 |  |  | 2.86 |  |  | 3.05 |  |  | 3.69 |  |  |
| Lectura del BI | 512.50 |  |  | 625.00 |  |  | 793.75 |  |  | 856.25 |  |  | 1031.25 |  |  | 1050.00 |  |  | 1143.75 |  |  | 1206.25 |  |  |

Al momento de la Calibración y cuando se ha realizado la evaluación de los subtramos del Tramo en estudio, se ha tenido en cuenta minuciosamente lo siguiente:

La presión de las llantas: 38 Kg/cm² .

La carga del vehículo: Un chofer, un operador, y el combustible.

Llantas nuevas.

Suspensión

Frenos nuevos.

Velocidad constante de 45 Km/hora.

La camioneta utilizada para los ensayos con el B.I. es del año 2007, Marca Toyota Doble Cabina de Placa de Rodaje N° PQB936, se adjunta tarjeta de propiedad en el Anexo.

La ecuación de correlación obtenida es la siguiente:

IRI  =  0.0018 * BI + 1.0505

Donde:

IRI	=	Indice de Rugosidad Internacional en m / Km.

BI	=	Lectura en el display del Rugosímetro Bump Integrator

En el Anexo 8.4.2 denominado Calibración del Bump Integrator se pueden observar los Resultados y la Ecuación de Calibración, asimismo se adjunta los Formatos de la Evaluación con el Equipo Merlin para cada Sección.

Resultados

Los valores denominados “I.S.P.” Indice de Serviciabilidad Presente (PSI), detallados en los formatos de cálculo 	se correlaciona con las medidas de rugosidad de superficie por medio de un análisis de regresión estableciendo una ecuación.

La determinación analítica del PSI se efectúa utilizando la expresión aproximada y establecida por SAYERS.

La correlación adoptada se desarrolló usando los datos obtenidos en el Ensayo Internacional sobre Rugosidad en Caminos, realizado en Brasil en 1982, que tiene la siguiente expresión:

I.R.I. = 5.5 ln (5.0/PSI)

Donde:

I.R.I. = Rugosidad (Internacional Roughness Index)

PSI   = Indice de Serviciabilidad Presente (PSI = 5/e(R/5.5)).

La escala de PSI varía desde 0 hasta 5, donde un índice de 0 significa que la vía es intransitable y un valor de 5 representa una superficie perfecta.

La calificación de la transitabilidad (serviciabilidad de la vía) sobre el estado del pavimento desde el punto de vista del usuario se mide en función del Indice de Serviciabilidad Presente.

La rugosidad en unidades IRI característico se ha determinado con una confiabilidad del 95%, es decir que el 5% del área o extensión total presenta probabilidad de Rugosidades mayores a la característica correspondiente, mediante la siguiente fórmula:

IRIc = IRIp + 1.645(s)

Donde:

IRIc : IRI Característico

IRIp : IRI Promedio

(s):	Desviación estándar, valor que representa la dispersión de resultados que

posean el mismo valor medio.

Los resultados de los seccionamientos, determinando subtramos homogéneos con los análisis estadísticos obtenidos en el Tramo evaluado, se presentan en los Anexos de Sectorización.

Ver  el Volumen Nº 08 Anexo N° 7, los resultados de campo, gabinete y panel fotográfico de la “Evaluación de la Condición Funcional del Pavimento”.