ESTUDIO DEFINITIVO DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA: PUNO - ILAVE

ESTUDIO DE TRÁFICO TRAMO: PUNO ILAVE

TRAFICO Y CARGA

1.0 OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objeto es la elaboración del Expediente Técnico de Ingeniería para ejecución a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la carretera PUNO ILAVE en base a las consideraciones técnicas establecidas, con las mejoras del caso, de la  actualización del Estudio de Factibilidad para la Rehabilitación y Mejoramiento.

1.1 Planificación de los trabajos de campo

1.1.1 Reconocimiento de campo.

Para conocer la demanda del transporte en la carretera en estudio se realizó primeramente un recorrido a todo lo largo de la ruta desde PUNO hasta ILAVE para determinar la ubicación de las estaciones de Conteo y clasificación del tráfico.

1.1.2 Ubicación de la estación de conteo

En el tramo  PUNO - CHUCUITO se colocó La Estación E-1  ubicada ICHU.

En el tramo  CHUCUITO - ILAVE se colocó La Estación E-2  ubicada PEAJE DE ILAVE.

1.2 Ejecución de los trabajos de campo

1.2.1 Conteo y Clasificación vehicular

En este tramo se realizaron conteos y clasificación durante (7) siete días consecutivos las 24 horas del día, obteniendo de esta forma un Promedio diario de la semana.

Siendo necesario para calcular el Indice Medio Diario Anual, se consiguió información de la variación mensual de la Unidad de Peaje de ILAVE, obteniendo así el factor de corrección para cada mes.

Para corregir los promedios de tráfico de la semana se ha tomado el Factor de Corrección del peaje de ILAVE, año 2004.

Los trabajos de conteo en la E-1 se realizaron desde el día jueves 22 al miércoles 28 de Mayo del 2008, mientras que en la E-2 se realizaron desde el día viernes 23 al jueves 29 de Mayo del 2008.

1.2.2 Encuestas Origen - Destino Y Pesos Por Ejes

Las labores de PESOS Y ENCUESTAS se realizaron con personal de la brigada tráfico de campo mediante una balanza portátil, pesando y encuestando a todos los vehículos de carga y buses en ambos sentidos de tránsito y encuestando a todos los vehículos ligeros, las labores se realizaron 12 horas en durante 4 días.

Se colocó la Estación de Pesos y Encuestas en el pueblo de Ichu.

La ubicación de la estación se escogió tomando en cuenta la seguridad y el terreno apropiado.

Las labores se realizaron desde el 18 al 22 de mayo del 2008.

2.0 LABORES DE GABINETE

2.1 Estudio Volumétrico

El estudio volumétrico se realizó en la estación la cual ha sido previamente seleccionadas y aprobadas y que corresponde al tramo homogéneo.

2.1.1 Metodología.

El cálculo del Índice Medio Diario Anual IMDa. en la Estación de 7 días  se ha efectuado con la siguiente fórmula:

( V DL 1 + VDL 2 + VDL 3 +VDL4+ VDL5 +vDsab + vDDom)

I.M.D.A.  =     ---------------------------------------------------------------------------------    x   FCE

7

Donde:

V DL 1 + VDL 2 + VDL 3 +V DL4.....son los volúmenes de tráfico registrados en los días laborables

VD sab      es el volumen de tráfico registrado sábado

VD Dom    es el volumen de tráfico registrado domingo

FCE 	es el factor de corrección estacional

2.1.2 Factores De Corrección

Los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año, estas variaciones son ocasionadas por las cosechas, festividades, viajes de recreo etc., por eso es necesario afectar los valores calculados, durante una época, por un factor de corrección que lleve estos al Promedio Diario Anual.

2.1.2.1 Factores De Corrección Estacional

Para corregir los promedios de tráfico de la semana se ha tomado el Factor de Corrección del peaje de Ilave año 2004.

3.0 RESULTADOS OBTENIDOS

3.1 TRAMO: Puno-Chucuito

3.1.1 Ejecución del trabajo

Habiéndose efectuado en gabinete la consolidación y consistencia de la información recogida de los conteos se han obtenido resultados de los volúmenes de tráfico para cada día.

En los cuadros del Anexo “A” se muestran los cuadros de los conteos de tráfico diarios, las variaciones horarias vehiculares por sentido de circulación y la clasificación horaria y total para cada día de la semana, cuadros 1.1.1 al .1.9.3.

En el cuadro 1.1 se resumen los recuentos de tráfico y la clasificación diaria para cada sentido y total en ambos sentidos.

CUADRO 1.1

TRAMO Puno-Chucuito

VARIACION DE LA CLASIFICACION DIARIA POR SENTIDO

3.1.2 Factores De Corrección

Los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año, estas variaciones son ocasionadas por las cosechas, festividades, viajes de recreo etc., por eso es necesario afectar los valores calculados, durante una época, por un factor de corrección que lleve estos al Promedio Diario Anual.

3.1.2.1 Factores De Corrección Estacional

Para corregir los promedios de tráfico de la semana se ha tomado el Factor de Corrección del peaje de Ilave año 2004.

3.1.2.2 Factor De Corrección Diario

Este factor se calcula relacionando el volumen promedio diario con el volumen de cada día

CUADRO 1.3

3.1.3 Promedio De Trafico Vehicular De La Semana De Conteo.

( V DL 1 + VDL 2 + VDL 3 +VDL4+ Vdl5 +vdsab+vddom)

I.M.D.A.  =     ---------------------------------------------------------------------------------------    x FCE

7

CUADRO 1.4

PROMEDIO DE TRAFICO VEHICULAR DE LA SEMANA DE CONTEO.

TRAMO:

3.1.4 IMDa En El Tramo:

El promedio de la semana multiplicado por el factor de corrección del mes de MAYO del cuadro 1.2  da el ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL:

CUADRO 1.5

IMDa EN EL TAMO:

3.1.5 Clasificación Vehicular Promedio

3.1.6 Análisis De La Variación Horaria

El volumen horario empieza a incrementar a las 6 horas y a disminuir a las 20 horas, la hora punta se presenta de 16.00-17.00 horas, con el 6.92 % del IMDa.

3.1.7 Análisis De La Variación Diaria

El  mayor volumen de tráfico se presenta el día domingo con 2784 vehículos y el menor el día jueves con 2056 vehículos.

3.2 TRAMO: Chuchito Ilave

3.2.1 Ejecución del trabajo

Habiéndose efectuado en gabinete la consolidación y consistencia de la información recogida de los conteos se han obtenido resultados de los volúmenes de tráfico para cada día.

En los cuadros del Anexo “B” se muestran los cuadros de los conteos de tráfico diarios, las variaciones horarias vehiculares por sentido de circulación y la clasificación horaria y total para cada día de la semana, cuadros 2.1.1 al .2.9.3.

En el cuadro 2.1 se resumen los recuentos de tráfico y la clasificación diaria para cada sentido y total en ambos sentidos.

CUADRO 2.1

TRAMO Chuchito -Ilave

VARIACION DE LA CLASIFICACION DIARIA POR SENTIDO

3.2.2 Factores De Corrección

Los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año, estas variaciones son ocasionadas por las cosechas, festividades, viajes de recreo etc., por eso es necesario afectar los valores calculados, durante una época, por un factor de corrección que lleve estos al Promedio Diario Anual.

3.2.2.1 Factores De Corrección Estacional

Para corregir los promedios de tráfico de la semana se ha tomado el Factor de Corrección del peaje de Ilave año 2004.

3.2.2.2 Factor De Corrección Diario

Este factor se calcula relacionando el volumen promedio diario con el volumen de cada día

CUADRO 2.3

3.2.3 Promedio De Tráfico Vehicular De La Semana De Conteo.

( V DL 1 + VDL 2 + VDL 3 +VDL4+ Vdl5 +vdsab+vddom)

I.M.D.A.  =     ---------------------------------------------------------------------------------------    x   FCE

7

CUADRO 2.4

PROMEDIO DE TRAFICO VEHICULAR DE LA SEMANA DE CONTEO.

TRAMO:

3.2.4 IMDa En El Tramo:

El promedio de la semana multiplicado por el factor de corrección del mes de MAYO del cuadro 1.2  da el ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL:

CUADRO 2.5

IMDa EN EL TAMO:

3.2.5 Clasificación Vehicular Promedio

3.2.6 Análisis De La Variación Horaria

El volumen horario empieza a incrementar a las 6 horas y a disminuir a las 20 horas, la hora punta se presenta de 8.00-9.00 horas, con el 7.07 % del IMDa.

3.2.7 Análisis De La Variación Diaria

El  mayor volumen de tráfico se presenta el día domingo con 2110 vehículos y el menor el día miércoles con 1303 vehículos.

4.0 ENCUESTAS ORIGEN - DESTINO Y PESOS POR EJES

4.1 Resultados de las encuestas de Origen y Destino

Se han obtenido matrices para cada tipo de vehículo que servirán para calcular las tasas de crecimiento por tipo de vehiculo y el tráfico desviado, los cuadros se muestran a continuación:

4.2 Resultado de pesos por eje

De las encuestas realizadas en el campo se han obtenido cuadros que se muestran en el Anexo “C”, en estos se han seleccionado los tipos de vehículos: Camiones de 2 ejes, Camiones de 3 ejes, según la composición de sus ejes, en cada uno de ello (Ejes simples, dobles o tandem, ejes triples o tridem).

Se ha aplicado las fórmulas para  los factores mostrados en las tablas de la ASSHTO. (1986)

Eje simple: (p/8200) ^4,5

Eje tandem: (p/15300)4,5

Eje tridem: (p/22950) ^4, 22

A estos factores de carga se les ha afectado del Factor Presión de llantas del Ábaco de la Universidad de Kentucky Obteniendo de esa forma FACTORES RESULTANTES que son los que se muestran en el cuadro siguiente:

Nota: cuando no se ha tomado una muestra de algún tipo de vehículo que se contó en la semana de conteos, o la muestra es muy pequeña, se considera los factores de carga  del Reglamento De Pesos y Dimensiones 2001

5.0 CALCULO DE LOS EAL (Equivalent Axle Load)

Para el cálculo de los EAL se requiere de la siguiente información:

- El volumen y la clasificación del tráfico, el número de camiones y la composición de los ejes de estos, para cada sentido del tráfico.

- El crecimiento del tráfico, para lo cual es necesario conocer las tasas de crecimiento de los vehículos pesados y aplicar la siguiente fórmula: factor de crecimiento =[(1+r)n-1]/r, donde r = tasa de crecimiento y  n = numero de años

El EAL se calcula multiplicando, el número de vehículos de cada clase  por 365 días del año, por la tasa de crecimiento anual, por el factor de carga correspondiente  y luego sumando todos estos productos.

Según la metodología usada para este estudio, se ha utilizado el  Factor Presión de inflado de la llanta, el cual  se calcula de un ábaco donde la presión obtenida en el campo es necesario multiplicarla por 0.9, entrando con esta, llamada presión de contacto hasta la línea de un espesor de asfalto, que es el  usado y llegando hasta el eje vertical que indica el Factor Presión.

Los EAL calculados  para cada año hasta el 2029, para este tramo se muestran en la página siguiente:

6.0 PROYECCIONES  DE  TRÁFICO

Revisadas las estadísticas del MTC, se ha podido comprobar que no existe información histórica de tráfico para la carretera en estudio, por lo que se ha descartado la posibilidad de tomar la tasa de crecimiento del tráfico basada en series históricas y se ha efectuado la proyección en base a las variables socioeconómicas representadas por las tasas de crecimiento del PBI y de la población.

6.1 Metodología

Debido a que no existe información oficial de tráfico de la carretera, se estimó razonable, para las proyecciones del tráfico de los vehículos, utilizar un método de uso generalizado en estudios como el presente y su formulación matemática esta basada en el método de las tasas de generación de viajes. Este método considera las estructuras de flujos de transporte entre pares de zonas aplicándose la siguiente expresión exponencial por tipo de vehículo:

Ttn=T01+Rij×TijtTijt×1100n

Donde:

Ttn  =  Tráfico en el tramo T, en el año n.

T0   =  Tráfico en el tramo T, en el año base.

Tijt  =  Tráfico entre las zonas i y j, que utiliza el tramo T.

Rij   =  Tasa de generación de viajes.

Las Tasas de generación de viajes entre pares de zonas, se obtuvieron con la relación:

Ri + Rj

Rij  =  -----------

2

Donde:

Ri   =  Tasa de generación de viajes de la zona i.

Rj   =  Tasa de generación de viajes de la zona j.

Las tasas de crecimiento del tráfico por tramos y tipo de vehículo, estarán dadas por:

n

1 ( Rij x Tijt )

Rt  =   -----------------------

n

1  Tijt

Las tasas de crecimiento del tráfico obtenidas, se aplicaron a todos los tramos del proyecto.

6.2 Tasas de generación de viajes

Para establecer las tasas de generación de viajes, se tuvo en cuenta la participación de las variables socio-económicas como el PBI y la población, del departamento de AYACUCHO -APURIMAC y de aquellos que tienen relación con el tráfico que soporta la vía.

Para obtener las tasas de crecimiento se ha tomado la información de tasas de PBI, PBI/HAB y POB 2006-2025 que se utilizaron para las proyecciones en la Interoceánica en el año 2005.

Las tasas de generación de viajes se obtuvieron considerando para la carretera en estudio, los promedios ponderados de las tasas de generación de viajes para cada tipo de vehículo y por pares de zonas según orígenes y destinos de las encuestas correspondientes. Se establecieron zonas de tránsito, cuyas matrices se muestran en los Anexos “D”.

Las tasas de generación de viajes se calcularon para cada tipo de vehículo considerando como variable la elasticidad del tráfico, de acuerdo a lo siguiente:

a. Autos

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

Rai  =  Rpi  x  Eli

Donde:

Rai   =   Tasa de generación de viajes en autos.

Rpi   =   Tasa de crecimiento de la población.

E1i   =   Elasticidad del tráfico en autos.

b. Camionetas

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

Rki  =  Rpbi/h  x  E2i

Donde:

Rki      =   Tasa de generación de viajes en camionetas.

Rpbi/h   =   Tasa de crecimiento de la población.

E2i      =   Elasticidad del tráfico en camionetas.

c. Micros

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

Rmi  =  Rpi  x  E4i

Donde:

Rmi   =   Tasa de generación de viajes en micros.

Rpi   =   Tasa de crecimiento de la población.

E3i   =   Elasticidad del tráfico en micros.

d. Omnibuses

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

Roi  =  Rpi  x  E4i

Donde:

Roi   =   Tasa de generación de viajes en ómnibus.

Rpi   =   Tasa de crecimiento de la población.

E4i   =   Elasticidad del tráfico en ómnibus.

e. Camiones

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

Rci  =  Rpbi  x  E5i

Donde:

Rci    =   Tasa de generación de viajes en camiones de la zona i.

Rpbi   =   Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de la zona i.

E5i    =   Elasticidad del tráfico en camiones.

6.3 Tasas de crecimiento del tráfico

Como se ha explicado anteriormente, las tasas de crecimiento del tráfico por tipo de vehículo, constituyen el promedio ponderado de las tasas de generación de viajes entre pares de zonas (ponderadas por los volúmenes de tráfico correspondientes).

En el Anexo “D” muestran las tasas de crecimiento por tipo de vehículo para la carretera en estudio.

El Siguiente Cuadro nos muestra las tasas de crecimiento del tráfico, por tipo de vehículo, para ser empleadas en los dos tramos del proyecto, tal como se mencionara durante el desarrollo de la metodología.

6.4 Resultados

Efectuadas las estimaciones del tráfico en la carretera y aplicadas las tasas de crecimiento anual con las fórmulas descritas anteriormente, se obtuvieron los resultados en el siguiente Cuadro. En los mismo que se muestran los Índices Medios Diarios anuales, sus respectivas proyecciones, para cada tramo y tipo de vehículo. Las proyecciones han sido calculadas para el año 2009 una vez concluida la carretera se generará un 20% de tráfico, esto se ha tomado en base a experiencias de otras carreteras que se han mejorado bajo las mismas circunstancias.

7.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones.

El tramo de carretera Puno –Ilave es parte de la carretera Internacional que tiene como punto final Desaguadero, en la frontera con Bolivia, por este motivo muchos de los vehículos que circulan por este tramo tienen como origen y/o destino Bolivia tal como se puede apreciar en las matrices de origen y destino que se presentan en el anexo “C”.

El volumen de tráfico y la composición vehicular a lo largo de la carretera varía mucho entre un tramo y otro, en el tramo Puno Chucuito el IMDa es de 2056 vehículos y en el tramo Chuchito-Ilave es de 1579, esta diferencia está dada por el tráfico ligero, en cuanto al tráfico pesado la diferencia entre un tramo y otro no es mucha, lo que indica que el trafico ligero es de corto recorrido, siendo mayor entre Puno y Chucuito.

7.2 Recomendaciones.

La rehabilitación  de la Carretera propiciará  un incremento de tráfico internacional y nacional de  la zona sur del país, esta soporta un alto Índice Medio diario de tráfico, con gran cantidad de camiones cargados por lo que es necesario tener presente un buen diseño de pavimento

PANEL FOTOGRAFICO

BRIGADA DE TRAFICO REALIZANDO ENCUESTAS DE ORIGEN Y DESTINO

UBICACIÓN ICHU

Se  tuvo el Apoyo de la Policía de   Carreteras

BRIGADA DE TRAFICO REALIZANDO PESAJES

UBICACIÓN ICHU