OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

- GENERALIDADES

  - UBICACIÓN

Geográficamente, se ubica al sur del Departamento de Puno de la Carretera Puno – Desaguadero, Tramo Puno – Ilave (Km 1363+000 al 1413+000), su área de influencia abarca el Departamento de Puno, Provincias de Puno, Collao y Chucuito, encontrándose entre los 3,827 y 4,725 m.s.n.m.

  - ALCANCES

La realización del Inventario de elementos de obras de arte y drenaje ha comprendido la verificación de medidas y ubicación de dichos elementos.

Así mismo se ha realizado la Revisión de la Información Existente del Tramo, mediante la cual se ha podido obtener la ubicación y los detalles de las estructuras de los diversos elementos que componen el inventario.

Cabe recalcar que se ha realizado el 100% de avance del inventario superando lo indicado en los Términos de Referencia, el tramo levantado va desde el Km. 1363+000  en Puno hasta el Km. 1413+000 en Ilave

- METODOLOGIA EMPLEADA

La metodología empleada para la realización del Inventario de estructuras de obras de arte y drenaje ha sido el método visual mediante el cual por inspección visual, se ha podido evaluar el estado actual en la que se encuentran dichas estructuras para de esta manera plantear soluciones en la señalización que contribuyan a introducir mejoras en la seguridad de los usuarios del Tramo.

La secuencia metodológica del Inventario fue estructurada en tres etapas. A saber: Etapa Preliminar de Gabinete, Etapa de Campo y Etapa Final de Gabinete, las mismas que se ilustran en la Figura 1.1  y se describen a continuación:

a)	Etapa preliminar de gabinete

Constituye la primera etapa del Inventario y comprendió las actividades de recopilación y análisis preliminar de información temática (cartográfica y alfanumérica) sobre el tema y área de estudio, así como la preparación de los instrumentos técnicos (fichas técnicas) para el levantamiento de información complementaria en la siguiente etapa.

b)	Etapa de campo

Constituye la segunda etapa del Inventario y consistió en la inspección in-situ del las estructuras de arte y drenaje, así como en la recopilación de información complementaria que sea necesaria para facilitar tal tarea.

c)	Etapa Final de Gabinete

En esta tercera y última etapa de la realización del Inventario, se realizó el procesamiento de la información obtenida en las etapas anteriores, lo que permitió obtener cuadros estadísticos, gráficos e indicadores de utilidad para la evaluación correspondiente que se realizara en próximos informes. Este proceso finalmente dio como resultado el Inventario propiamente dicho.

  - INVENTARIO DE LAS ESTRUCTURAS DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

A continuación se presenta el inventario de las estructuras de Obras de arte y drenaje realizadas al 100%, superando lo indicado en los Términos de referencia.

Figura 1.1	Etapas para la realización del Inventario.

Actividades

- Recopilación y análisis de información preliminar.

-  Planeamiento de la Etapa de Campo.

Etapa I

ETAPA PRELIMINAR DE GABINETE

Actividades

-  Evaluación in-situ de las estructuras de arte y drenaje y toma de fotos para elaboración del panel fotográfico en el siguiente informe.

Etapa II

ETAPA DE CAMPO

Actividades

-  Procesamiento y análisis de la información obtenida en las Etapas I y II.

-    Elaboración del Inventario al 100% y Elaboración del presente Informe.

Etapa III

ETAPA FINAL DE GABINETE

2.1.1	INVENTARIO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

2.1.1.1	Evaluación Funcional

BADENES

El este tramo se encontraron 02 badenes, donde uno de ellos se encuentra tapado al 100 % con agua empozada y el otro badén se encuentra  funcionando en regular  condiciones, por lo que requiere de una limpieza a fin de mejorar el drenaje en la zona.

PONTONES

Se ha evaluado 03 pontones existentes:

Pontón Km 1378+362, ubicado en el Km 1378+362, se encuentra en regulares condiciones de servicio. Tiene una luz de 5.20 m y una altura de 1.70 m.

Pontón km 1379+231, ubicado en el Km 1379+231, se encuentra en  regulares condiciones de servicio, debido a que está lleno de material granular. Tiene una luz de 5.25 m y una altura de 2.00 m.

Pontón Km 1385+028, ubicado en el km 1385+028, se encuentra en  regulares condiciones de servicio, debido a que tiene material suelto. Tiene una luz de 3.25 m y una altura de 1.00 m.

2.1.1.2 Evaluación Estructural

BADENES

Se evaluaron 02 badenes de concreto, el primero de ellos se encuentra en el Km 1381+008 y el segundo en el Km. 1381+136, los cuales se encuentra en regular condiciones estructurales, encontrándose fisuras en el cabezal no requiriendo mayores trabajos de mantenimiento por el momento.

PONTONES

Pontón Km 1378+362, la evaluación de la estructura tiene resultados satisfactorios, no presenta fisuras que pudieran ser de consideración.

Pontón Km 1379+231, la evaluación de la estructura tiene resultados satisfactorios, no presenta fisuras que pudieran ser de consideración en la parte delantera. En la parte posterior tiene partes dañadas, fisuras en los apoyos.

Pontón km 1385+028, la evaluación de la estructura tiene resultados satisfactorios, no presenta fisuras que pudieran ser de consideración.

  - INVENTARIO DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

    - ALCANTARILLAS

De la evaluación realizada a la condición funcional, superficial y estructural se llegó a las siguientes conclusiones:

2.2.1.1 Evaluación Funcional

En el tramo se encontraron 144 alcantarillas, se notó en general que las 	alcantarillas necesitan limpieza de cabezal  de ingreso y de salida, limpiar 	la maleza que obstruye el ingreso y limpiar la basura que existe al interior 	de las alcantarillas.

2.2.1.2 Evaluación Estructural

La mayoría de alcantarillas son de TMC (tubería de metal corrugado), siendo solo dos (02) alcantarillas de concreto;  presentan cabezal de entrada y de salida. A lo largo del tramo la mayoría de estos elementos presentan regulares condiciones; sin embargo, cabe mencionar que, en algunos casos los muretes de entrada y salida se encuentran con fisuras moderadas a lo largo de su eje. No se ha proyectado ninguna estructura debido a que las existentes cumplen cabalmente con sus funciones.

2.2.1.3 Evaluación Superficial

Se encontró 07 alcantarillas de dos ojos y 137 de un ojo, la mayor parte de ellas se encuentra con óxido moderado.

Se realizó el inventario de 144 alcantarillas a lo largo del tramo en estudio de los cuales la mayoría necesitan limpieza para mejorar la eficiencia del drenaje.

Se notó en general que el drenaje en las alcantarillas no es eficiente, el % de obstrucción es considerable, por tanto se requiere de continuidad en los trabajos de mantenimiento, siendo la limpieza uno de los trabajos con mayor necesidad.

GRAFICO Nº 01: CANTIDAD DE ALCANTARILLAS POR EL TIPO DE MATERIAL

2.2.2 CUNETAS

En el tramo se encontraron 15 cunetas, los cuales se encuentran en regulares condiciones como se indica en el inventario de obras de arte y drenaje.

El material de las cunetas encontradas es el concreto, son de tipo triangular con regulares características estructurales en general.

El estado de las cunetas en gran parte es bueno; sin embargo, se han registrado cunetas en donde las juntas se encuentran deterioradas.

GRÁFICO Nº 02: CANTIDAD DE CUNETAS POR EL TIPO DE MATERIAL

2.2.2.1  Evaluación Funcional

De acuerdo al estudio de hidrología y drenaje, las estructuras de obras de arte se encuentran funcionando en forma regular, ya que se encuentran sucios, con agua empozada y lleno de material.

2.2.2.2  Evaluación Estructural

De acuerdo a la evaluación de  campo, todas las cunetas encontradas son de concreto y estructuralmente las cunetas se encuentran en regulares condiciones, pero estructuralmente funcionando por lo que por el momento sólo necesitan limpieza.

3.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La evaluación del estado actual de las estructuras que forman parte del drenaje de la carretera, indica que la mayor parte de ellas se encuentran en regular estado, pero requieren de un mantenimiento permanente y completo, ya que en algunos casos se encontraron fisuras moderadas.

- Para el caso de las alcantarillas es necesario limpiar los cabezales  de ingreso y de salida, limpiar la maleza que obstruye el ingreso y limpiar la basura que existe al interior de las alcantarillas. Por lo tanto se recomienda realizar trabajos de limpieza en muchas de ellas a fin de que puedan cumplir con su función eficientemente.

- En cuanto a la evaluación estructural de las alcantarillas, en general estos elementos presentan regulares condiciones; sin embargo, cabe mencionar que, en algunos casos los muretes de entrada y salida se encuentran con fisuras moderadas a lo largo de su eje.

- Con respecto a las cunetas, éstas requieren de limpieza,  presentan en algunos paños fisuras menores pero no generan un problema mayor, sin embargo se recomienda su monitoreo permanente.

- Los badenes presentan regular condiciones, al igual que las alcantarillas, encontrándose fisuras en el cabezal; no requiere mayores trabajos de mantenimiento por el momento pero sí  se recomienda su limpieza para evitar la colmatación de la estructura y así mejorar el drenaje en la zona.

- Con respecto a los pontones se encuentra en regulares condiciones de servicio  y no presenta fisuras que pudieran ser de consideración.

- Según los gráficos se puede concluir que el material predominante de los elementos de arte y drenaje es el concreto.

PANEL FOTOGRÁFICO

ALCANTARILLAS

Se puede observar las fisuras que se presentan en el cabezal

Se encuentran con basura en el cabezal de entrada

Se nota como los desperdicios obstruyen el cabezal de dos ojos  de ingreso.

CUNETAS

Se observa las fisuras que tienen las cunetas

Se notan las juntas deterioradas

Se observan como se encuentran llenas de desperdicios.

PONTONES

Los Pontones se encuentran en buenas condiciones de servicio, pero se encuentran llenos de materiales granulares