MEMORIA DESCRIPTIVA,

ESTUDIOS BASICOS

VOLUMEN I

- MEMORIA DESCRIPTIVA

I.1	ANTECEDENTES

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PROVIAS NACIONAL, Unidad Ejecutora del Pliego del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con autonomía técnica, administrativa y financiera, encargada de las actividades de preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionados a la Red Vial Nacional, así como de la planificación, gestión y control de actividades y recursos económicos para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nacional:

- En el año 1995, encarga a la Empresa de Consultoría CPS de Ingeniería S.A. la elaboración de un Estudio definitivo del tramo Quilca – Matarani, el que es aprobado mediante Resolución Directoral Nº 158-96-MTC/15.14 del 19.04.1996.

- En el año 1997, encarga a la Empresa de consultoría LAGESA Ingenieros Consultores S.A. (Contrato de Estudios Nº 285-97-MTC/15.02.PERT.01) la elaboración del “Estudio de Factibilidad y de Impacto Ambiental de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna”, con longitud aproximada de 400 kilómetros y ubicada en la franja costera de las regiones de Arequipa (parte sur), Moquegua y Tacna. El referido estudio es aprobado mediante Resolución Directoral Nº 414-98-MTC/15.02.PRT del 07.12.98.

La Carretera Costanera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, en el Estudio de Factibilidad desarrollado por LAGESA Ingenieros Consultores S. A. fue dividida, por las condiciones existentes de la carretera, en los siguientes tramos:

- Tramo Camaná – Dv. Quilca (9.2 Km.). Tramo de la Carretera Nacional PE-1 (Panamericana Sur),  Requiere rehabilitación.

- Tramo Dv. Quilca – Quilca (31 Km.). Actual trocha carrozable con material de préstamo lateral. Debe mejorarse el trazo.

- Tramo Quilca – Matarani (60.1 Km.). No existe carretera. Existe un Estudio Definitivo elaborado por C.P.S. de Ingeniería S.A. en el año 1,995, que incluye un puente para cruzar el río Quilca.

- Tramo Matarani – Punta Bombón (51.9 Km.). Actualmente asfaltado, en regular estado de conservación. Debe mejorarse el trazo en algunas curvas y requiere rehabilitar algunos sectores,  reemplazar el puente Freyre (metálico de una sola vía) por un puente de concreto armado de doble vía. Existe un Estudio Definitivo elaborado por la Asociación R&Q Sucursal Perú – Hidroenergía en el año 2001 desde Matarani hasta Ilo.

- Tramo Punta Bombón – Fundición de Ilo (80 Km.). Trocha en explanaciones con superficie muy irregular (no tiene material de cantera en la superficie). El trazo en la mayoría de la longitud es bueno, requiere mejorar algunas curvas, ensanche en algunos sectores y pavimentar la vía. La zona del tramo es desértica, está casi deshabitada (esporádicamente hay viviendas de pescadores fuera del derecho de vía).

- Tramo Fundición de Ilo – Boca del Río (118 Km.). Totalmente asfaltado en regular estado de conservación, requiere rehabilitación y mantenimiento de puentes: Puente Ite, Puente Los Baños, y hay un puente propuesto, el Puente Apacheta.

- Tramo Boca del Río – Tacna (50 Km.). Totalmente asfaltado en regular estado de conservación (estructura más antigua que el tramo anterior), requiere rehabilitación.

- En el año 2005, la empresa CONSORCIO CPS – COPREX (Contrato de Estudios Nº 093-2005-MTC/20) elabora la “Actualización del Estudio de Factibilidad de la Carretera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna” con el objetivo de actualización y complementar el Estudio de Factibilidad elaborado por la empresa LAGESA Ingenieros Consultores S.A. implementando las recomendaciones efectuadas por la Dirección de Inversiones de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MTC en su Informe de Revisión del Estudio de Factibilidad, y en virtud de la Ley y Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública, Normatividad Ambiental vigente con el fin de obtener la Aprobación de la Dirección General de Planificación y Presupuesto del Sector, su trámite de Declaración de Viabilidad del Proyecto y, la aprobación de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales (DGASA) del MTC.

La Carretera Costanera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna tiene el potencial de convertirse en un importante eje costero de comunicación en el sur del Perú que generaría importantes beneficios a las ciudades y centros poblados de Tacna, Ilo,  Punta Bombón, El Arenal, La Curva, Mejía, Mollendo, Matarani, Quilca y Camaná entre otros, a través del ahorro en tiempo y gastos operativos de los transportistas así como la apertura y expansión de mercados para los productos de los diferentes valles de la zona y de la pesca.

La Carretera Costanera Camaná – Dv. Quilca – Matarani – Ilo – Tacna fue dividida en la Actualización del  Estudio de Factibilidad elaborado por CPS-COPREX en 11 tramos, según detalle siguiente:

- Tramo 1:	Camaná – Desvío Quilca			9.1	Km.

- Tramo 2 A:	Desvío Quilca – Quilca			30.9 	Km.

- Tramo 2 B:	Quilca – Matarani			61.2	Km.

- Tramo 3:	Matarani – El Arenal			42.8	Km.

- Tramo 4:	El Arenal – Punta de Bombón		8.5	Km.

- Tramo 5:	Punta de Bombón – AM 171.6		19.1	Km.

- Tramo 6:	Km. 171.6 – Fundición			58.9	Km.

- Tramo 7:	Fundición – Ciudad Jardín			14.3 	Km.

- Tramo 8:	Ciudad Jardín – Zofri Ilo			10.8	Km.

- Tramo 9:	Zofri Ilo – Boca del Río			92.4	Km.

- Tramo 10:	Boca del Río – Tacna			52.0	Km.

Por Resolución Directoral Nº 4794 -2007-MTC/20 de fecha 06 de diciembre de 2007, se aprobó la Actualización del Estudio de Factibilidad elaborado por el Consorcio CPS – COPREX, y el Informe Final de la Actualización del Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 022-2007-MTC/16 del 21.02.2007.

- Por Informe Nº  1575-2007-MTC/09.02, del  07.11.2007, la Dirección de Inversiones de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprueba el Estudio de Factibilidad del Proyecto de Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Desvío Quilca – Matarani – Ilo - Tacna, y otorga la Declaración de Viabilidad para que se prosiga con la elaboración de los Estudios Definitivos para la ejecución de dicha obra, derivando este documento al Director General de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Memorando Nº 2433-2007-MTC/09.03 de fecha 12.11.2007. El citado Director comunica a la Dirección Ejecutiva que se otorga la Declaración de Viabilidad del Proyecto, con código B.P. 3272.

El Informe Nº 1575-2007-MTC/09.02, concluye que el monto de inversión de la alternativa 1 seleccionada asciende a la suma de S/. 311,118,900 Nuevos Soles y comprende la Construcción y Mejoramiento de la carretera, a nivel de carpeta asfáltica para la citada carretera, así también se concluye que los resultados obtenidos en la evaluación económica indican que el proyecto es rentable socialmente, alcanzando un Valor Actual Neto (VAN)  de S/.  238,887.000 Nuevos Soles (US $ 72.39 Mil Dólares)  y  una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 23.10%.

- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional-PROVIAS NACIONAL, convoca al Concurso Público Nº  042-2008-MTC/20: “Estudio definitivo de la Carretera: Camaná – Desvío Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Desvío Quilca – Matarani”. Luego del proceso correspondiente obtiene la Buena Pro el CONSORCIO VIAL MATARANI conformado por las Empresas de Consultoría Alpha Consult S. A. y Serconsult S. A.

I.2	OBJETIVOS

El objetivo del estudio es la  Elaboración del expediente técnico de ingeniería para la ejecución a nivel carpeta asfáltica en caliente de la carretera Camana – Dv. Quilca – Ilo – Tacna, Tramo: Dv. Quilca – Matarani, con una longitud aproximada de 92.510 Km., en base a las consideraciones técnicas establecidas, con las mejoras del caso, del estudio de factibilidad.

I.3	ALCANCE DEL PROYECTO:

Dentro de los alcances del presente proyecto, tenemos lo siguiente:

- Elaborar el Expediente Técnico Definitivo, para la ejecución de las obras de construcción de la  Carretera: Camana – Desvio Quilca – Matarani – Ilo – Tacna, Tramo: Dv. Quilca - Matarani.

- Elaborar el Estudio de lmpacto Ambiental, planteando recomendaciones y medidas de mitigación para los impactos negativos que se pudiera originar durante la ejecución de las obras y una vez concluidas éstas.

- Realizar los estudios de ingeniería básica: Topografía, Trazo y Diseño Vial, Estudio de Tráfico y de Seguridad vial, Estudio de Suelos, Estudio de Canteras y Fuentes de Agua, Estudios de Hidrología e Hidráulica, Estudios Geológico y Geotécnico de la carretera, puentes, entre otros.

- Realizar los estudios de línea base socio-ambiental.

- Elaborar el Plan de Consultas Públicas y Desarrollar las consultas públicas y específicas

- Elaborar los diseños de ingeniería: Diseño Geométrico, Diseño de Obras de Arte y Drenaje,

- Diseño de Estructuras, Diseño de Pavimento, Diseño Geotécnico y Diseño de Señalización.

- Diseñar un adecuado sistema de drenaje superficial para la vía.

- Diseñar soluciones ingenieriles para los sectores críticos.

- Elaborar las especificaciones técnicas del proyecto

- Elaborar el análisis de precios unitarios, presupuesto y programación de obras.

- Elaborar el Plan de Compensación Social y reasentamiento involuntario y/o Expropiaciones (PACRI)

- Tramitar el certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA)

- Elaborar el Plan de Manejo Socio Ambiental

I.4	CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ZONA DEL PROYECTO

I.4.1	UBICACIÓN

Los centros poblados que se ubican en el tramo del referido estudio, se localizan en los distritos de Quilca e Islay, provincias de Camaná y Mollendo, Departamento de Arequipa

- Para el tramo Dv. Quilca, localizado en el distrito de Quilca, los poblados que se encuentran en el área de influencia directa del estudio son: La Urbanización San Marino; La Playuela; La Caleta de Quilca y el Pueblo de Quilca,  provincia de Camana, departamento y región de Arequipa:

- Para el tramo Dv. Matarani, localizado en el distrito de Islay, los poblados que se encuentran en el área de influencia directa del estudio son: La Asociación de Vivienda Taller Matarani 2000, la Asociación Urbanización Taller Alto Matarani, el Pueblo de Islay, provincia de Mollendo, departamento y región de Arequipa.

CUADRO 1.2-1

PUNTOS DE UBICACIÓN EN COORDENADAS UTM

| Punto Referencial | Progresiva Km. | Coordenadas UTM (datum WGS 84) | Altitud msnm |
| --- | --- | --- | --- |
| Dv. Quilca | 00+000 | N 8’156,697.0351 E 753,208.3672 | 53.25 msnm |
| Matarani | 94+458.3492 | N 8’118,786.4196 E 810,188.1115 | 141.49 msnm |
| Longitud Total 92.510Km. |  |  |  |

Fuente: Elaboración del Consultor, Consorcio Vial Matarani

PLANO DE UBICACIÓN

PROVINCIAL DISTRITAL

- PLANO GENERAL DEL PROYECTO Y SECCIONES TIPICAS

PLANO GENERAL DEL PROYECTO

SECCIONES TIPICAS

- ESTUDIO DE TOPOGRAFIA,

TRAZO Y DISEÑO VIAL

III.1	topografía

Los trabajos de topografía  y trazo se han ido desarrollando lo establecido en los términos de referencia, así como las recomendaciones de las especialistas de Geología y Geotecnia, Hidrología y Drenaje y de Suelos y Pavimentos.

Los trabajos de topografía se han incluido el levantamiento de zonas urbanas, de quebradas mayores y menores, de emplazamientos de estructuras, de sectores críticos, de canteras, de Depósitos de Material Excedente (DME), de accesos e intersecciones y de terrenos y viviendas afectadas.

III.1.2	INFORMACION RECOPILADA

La información de referencia utilizada es el Estudio de Factibilidad del Proyecto de Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná – Desvío Quilca – Matarani – Ilo - Tacna, del año 2005.

Como información complementaria se ha adquirido la siguiente:

- Ficha de Hito Geodésico JPL4 Arequipa, adquirida del Instituto Geográfico Nacional (IGN)

- Ficha Técnica Datum Vertical CF-1, adquirida del Instituto Geográfico Nacional (IGN)

- En el anexo correspondiente a este volumen se presenta la ficha del Hito Geodésico indicada.

- Las cartas geográfica del Instituto geográfico Nacional en que está representada la zona de la carretera corresponde a: Camaná-34q y Mollendo-34r.

III.1.3	TRABAJOS DESARROLLADOS

La Topografía se ha desarrollado y obtenido con Láser Aerotransportado, el  resultado es el Plano con curvas de Nivel cada 0.50 mt, con esta información el trabajo de Gabinete se concentrará en el desarrollo del Trazado y Diseño Vial correspondiente.

Los trabajos desarrollados incluyen el levantamiento de la franja de la vía proyectada, a partir del cual se ha procedido a desarrollar el trazo de la carretera, el levantamiento topográfico de la franja de la vía, la nivelación de BM's y del eje de la carretera, y los levantamientos topográficos complementarios.

El Control Horizontal en tramos de 0.5 Km. aproximadamente, se ha hecho mediante pares de puntos georeferenciados por medio del Sistema GPS, mediante el método Estático, al inicio y final de cada tramo de la poligonal, lo que permitirá hacer el cálculo de error y cierre de esta. En el anexo se encuentran todas las lecturas GPS con sus respectivos cálculos y tarjetas de identificación.

El levantamiento topográfico de la franja de terreno en que se ubica el trazo carretero se ha realizado mediante la modalidad aerofotográfica. Para ello se establecieron treinta y dos (32) puntos de Red Primaria para obtener, fotos aéreas, ortofotos y cartografía topográfica digital debidamente georeferenciadas por métodos fotogramétricos. Cabe resaltar, que los 32 Puntos Red Primaria (Líneas Base Topográfica) fueron enlazadas a la Red SIRGAS; específicamente al SIRGAS de Arequipa (JPL4), obteniéndose de esta forma errores relativos entre 1: 14719345 y 1: 6109202.

El Cuadro que sigue presenta las Coordenadas de los 32 Puntos Red Primaria tomados para los trabajos de campo.

PUNTOS RED

El levantamiento topográfico antes mencionado genera una base de datos digital denominado DTM que es reconocido por el Software de Diseño de Carretera para la obtención del trazo mas optimo considerando los volúmenes de movimiento de Tierra según la ubicación del alineamiento y el perfil de rasante o subrasante establecida.

III.1.4	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

- El levantamiento topográfico incluyo todas las singularidades de la faja, árboles, terrenos de cultivo, postes, cercos, canales, cruces, buzones, detalles urbanos, viviendas, etc. El levantamiento de la franja ha considerado los siguientes puntos:

  - Eje de la calzada actual.

  - Bordes de caminos.

  - Bordes de veredas o calles en zonas urbanas

  - Puntos representativos del terreno en el área comprometida a expropiaciones.

  - La faja de levantamiento topográfico, abarca un ancho suficiente que permite proyectar las obras complementarias como: cunetas de coronación, zanjas de drenaje, bajadas de aliviaderos, obras de arte, hasta más de los 30 m del eje.

- Los trabajos de topografía con Láser Aerotransportado incluyeron el levantamiento topográfico de todas las quebradas mayores y menores ubicadas a lo largo del tramo en estudio, en donde se proyectaron estructuras mayores de drenaje transversal.

- Estos trabajos se han realizando en coordinación con el Especialista en Hidrología y Drenaje y el de Geología y Geotecnia.

- Para el diseño de alcantarillas proyectadas, se ha levantado un perfil transversal por el eje de la estructura proyectada y por el cauce aguas arriba y aguas abajo, con el máximo de detalles posible que permita el diseño de la estructura proyectada.

- Para el diseño del Puente Quilca se ha efectuado el levantamiento batimétrico del Rio Quilca.

- Las canteras en donde se realizaron los trabajos son los siguientes:

- Cantera río Camaná: Ubicada en el Km. 00+000, hacia el lado izquierdo con un acceso de 19.0 km., al inicio de la vía. Esta cantera se ubica en el km. 833.4 (Puente Camana).

- Cantera Alto Cerrillos: Ubicada en el Km. 00+000, hacia el lado izquierdo, con un acceso de 3.566 km., pasando el peaje Camana.

- Cantera Pampa Grande: Ubicada en el km. 18+320, hacia el lado izquierdo, acceso de 0.1 km.

- Cantera Roca 1: Ubicada en el km. 25+500, hacia el lado derecho e izquierdo del trazo proyectado, con un acceso de 0.02 km.

- Cantera La Toma: Ubicada en el km. 30+900, hacia el lado izquierdo, con un acceso de 2.814 km.

- Cantera río Quilca: Ubicada en el km. 30+900, hacia el lado izquierdo, con un acceso de 2.871 Km.

- Cantera Roca 2: Ubicada en el km. 34+020, hacia el lado izquierdo, con un acceso de 0.08 km.

- Cantera Roca 3: Ubicada en el km. 45+800, hacia el lado izquierdo, con un acceso de 0.08 km.

- Cantera Roca 4: Ubicada en el km. 55+370, hacia el lado izquierdo y derecho del trazo proyectado, con un acceso de 0.08 km.

- Cantera Roca 5: Ubicada en el km. 75+750, hacia el lado izquierdo y derecho, con un acceso de 0.1 km.

- Cantera John: Ubicada en el km. 84+340, hacia el lado izquierdo, con un acceso de 0.1 km.

- Cantera Peña Beyato: Ubicada en el km. 93+000, hacia el lado derecho del trazo proyectado, con un acceso de 0.553 Km.

- Cantera Matarani: Ubicada en el km. 93+850, hacia el lado izquierdo con un acceso de 0.446 km., cercano a la localidad de Matarani.

- Todos los accesos vehiculares e intersecciones ubicados a lo largo de la carretera se encuentran dentro del área levantada.

- Como parte de los trabajos es que también contenga la información de los predios asentados a lo largo del derecho de vía tanto viviendas, como terrenos de cultivo, canales de riego, caminos de herradura, cercos, muros entre otros elementos que delimiten predios.  Esta información forma parte del PACRI (Plan de compensación y reasentamiento involuntario)

iiI.2	trazo y diseño vial

Los trabajos de trazo y Diseño Vial han sido desarrollados en base a lo establecido en los términos de referencia,  y son concordados  con las recomendaciones de los especialistas de Geología y Geotecnia, Hidrología, Drenaje y de suelos y Pavimentos.

iii.2.1	DESCRIPCION DEL PROYECTO

La descripción del tramo se presenta tomando en cuenta los sub tramos diferenciados desde el punto de vista de su topografía.

El sub tramo I: Km. 000+000 al Km 31+300., cuenta actualmente con una trocha de ancho variable entre 5 y 6 mt y a nivel de explanaciones solamente. El trazo es irregular, siguiendo las condiciones topográficas de la zona y que no sigue el curso del trazo propuesto en el Estudio de Factibilidad elaborado por LAGESA, considerado en la presente Actualización.

El Trazo actual de la trocha carrozable pasa por la localidad de Quilca y desciende en desarrollo hacia la terraza del Río Quilca, el Proyecto propone ejecutar una variante que se desarrolle fuera de la localidad de Quilca, es así que se plantea una variante que se inicia en el Km.29+100 antes de ingresar a la localidad de Quilca y con un giro hacia la derecha se desarrolla un alineamiento suave hasta el Km 30 + 200 ,a partir de este punto se desciende hasta empalmar con la ubicación del nuevo Puente Quilca (Km. 31+307.4564 punto inicial hasta Km.31+548.3064).

El sub tramo II: Km. 31+548.31 al 94+458.35, a partir de este kilometro el trazo se desarrolla en forma ascendente hasta alcanzar la terraza superior (Km.32+620) durante su desarrollo se observa tramos poco ondulados sobre una topografía relativamente accidentada, que  permiten proponer un alineamiento suave donde concuerdan arcos y tangentes con parámetros de diseño recomendados, la propuesta del nuevo trazo genera que el movimiento de Tierra sea grande sobre material rocoso y por tal lo más importante es analizar el diagrama Masa que nos permita obtener zonas que se rellenen con el mismo material de corte de la zona por donde se plantea el trazo,continuando con el  trazo en dirección a la localidad de MATARANI.

Se han planteado a lo largo de todo el trazo las siguientes ecuaciones de empalme

| Nº | ECUACION DE EMPALME |  |
| --- | --- | --- |
|  | Antes de Empalme | Después de Empalme |
| 1 | 08+024.4044 | 08+020.00 |
| 2 | 13+146.5969 | 14+000 |
| 3 | 19+986.4756 | 20+000 |
| 4 | 25+084.5679 | 25+140.00 |
| 5 | 28+992.2992 | 29+000 |
| 6 | 39+700.00 | 40+448.01 |
| 7 | 59+452.3143 | 60+000.00 |
| 8 | 67+295.8197 | 66+493.5127 |
| 9 | 93+630.3856 | 93+900.00 |

III.2.2	DISEÑO VIAL

Los parámetros de diseño utilizados en el estudio, están orientados a mejorar sustancialmente las condiciones de carretera existente, la misma que actualmente  presenta una trocha carrozable en su primer sub tramo, y el segundo sub tramo no existe.

- Normativa

Los términos de referencia del presente estudio, indican que las normas de diseño son el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2001), Manual de Ensayos de Materiales para Carreteras EM 2000, Especificaciones Técnicas Generales para Construcción de Carreteras (EG-2000), Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías, y supletoriamente o complementariamente a las normas AASHTO y otras normas autorizadas por el PROVIAS NACIONAL.

- Parámetros de Diseño considerados

Según su demanda y a las condiciones orográficas de la vía el Consultor plantea los siguientes parámetros de diseño:

CUADRO Nº b.1.

PARAMETROS DEL DISEÑO VIAL

| CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO | TRAMO: |
| --- | --- |
|  | Del Km. 0+000,DV.QUILCA AL KM 94+458,MATARANI |
| Según Demanda | Segunda Clase |
| Según Condiciones Orográficas | Carretera Tipo 3,4 |
| Velocidad Directriz | 40 - 80 Km/h |
| Velocidad en zona accidentada | 40 Km/h |
| Ancho de Calzada | 6.60 m |
| Ancho de Berma a cada lado | 1.20 m |
| Sobre ancho de compactación (solo en relleno) | 0.50 m |
| Bombeo | 2.0 % |
| Radio Mínimo Normal | 135 m |
| Radio Mínimo Excepcional | 40 m |
| Radio Mínimo en volteo | 30 m |
| Pendiente máxima normal | 6 % |
| Pendiente máxima excepcional | 8 % |
| Peralte normal | 6 % |
| Ancho Explanación | 10.5 m |
| Cunetas | 0.60 x 0.60 |

Fuente: Elaboración del Consultor, Consorcio Vial Matarani

- Intercambio Vial

Se han proyectado para el inicio y final del tramo Dv. Quilca – Matarani, dos rotondas para evitar congestionamiento y accidentes. Se adjunta planos de la Rotonda Quilca y Matarani

ROTONDA DE QUILCA

ROTONDA DE MATARANI

- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE TRÁFICO Y CARGA

- Se realizo la  toma de datos de campo con trabajo de 3 brigadas.  La ubicación de los conteos se presenta en el cuadro siguiente:

Ubicación de los Puntos de Aforo

- Los resultados obtenidos, indican un ligero mayor volumen vehicular en la Estación E-1  “Cerrillos” con 1,616 Veh/día, que en la Estación E-3 “Matarani” que tiene 1,150 Veh/día, respectivamente.

- Los resultados de la Estación E-2 “Cerrillos – Quilca”, son bajos, 78 Veh/día, debido al mal estado de  la carretera existente.

- Los cuadros siguientes, contiene el  resumen del volumen clasificado diario de las Estaciones de control vehicular E1, E2, E3.

ESTACION Nº 01:

ESTACION Nº 02:

ESTACION Nº 03:

- Las encuestas de origen-destino a vehículos ligeros, transporte público y transporte de carga, se realizaron sin contratiempos en las estaciones programadas; en cantidades que se detallan en los cuadros

Volumen Vehicular día de Encuesta O-D

Estación Cerrillos

| Día | Sentido | VL | Ómnibus | Vehículos Pesados | Veh/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes 03-03-09 | Sur – Norte | 234 | 119 | 127 | 480 |
|  | Norte – Sur | 128 | 131 | 93 | 352 |
|  | Ambos | 362 | 250 | 220 | 832 |
| Miércoles 04-03-09 | Sur – Norte | 66 | 28 | 20 | 114 |
|  | Norte – Sur | 40 | 60 | 28 | 128 |
|  | Ambos | 106 | 88 | 48 | 242 |

Fuente: Elaboración propia

Volumen Vehicular día de Encuesta O-D

Estación Cerrillos - Quilca

| Día | Sentido | VL | Ómnibus | Vehículos Pesados | Veh/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes 03-03-09 | Sur – Norte | 12 | 0 | 4 | 16 |
|  | Norte – Sur | 28 | 1 | 6 | 35 |
|  | Ambos | 40 | 1 | 10 | 51 |
| Miércoles 04-03-09 | Sur – Norte | 23 | 0 | 4 | 27 |
|  | Norte – Sur | 34 | 0 | 3 | 37 |
|  | Ambos | 57 | 0 | 7 | 64 |

Fuente: Elaboración propia

- Se ha tenido en cuenta que es necesario determinar que el tamaño muestral sobre el volumen total sea mayor del 10% y además considerar que el desagregado sobre los grandes grupos de vehículos sean porcentajes entre el 20% y 25%. Ambas estaciones son superiores a dichos porcentajes.

- Las muestras obtenidas para dicha Estación Cerrillos-Quilca el día Martes 03.03.09 y el día Miércoles 04.03.09 son superiores a dichos porcentajes, tal como se muestra en el Cuadro 3.6

- Las Encuestas Origen – Destino, han cumplido con su objetivo, ya que han sido elaboradas considerando la premisa de preguntar al usuario sobre el destino final, dato que ha servido para determinar el volumen del tráfico desviado, que se originaría si se construyera el tramo de carretera comprendido entre el Dv. Quilca y Matarani, produciéndose un ahorro en tiempo de viaje y en combustible consumido.

- Como resultado de las Encuestas de Origen y destino se ha obtenido las respuestas de los usuarios que forzosamente ingresan a la ciudad de Arequipa y se dirigen a zonas ubicadas en el recorrido.

- También se ha obtenido la cantidad de vehículos que no necesitan utilizar la vía que va hacia repartición y que obligatoriamente utilizarán la nueva vía a construir.

- Como resultado de estos análisis se recomienda el mejoramiento y construcción de la carretera Dv. Quilca – Quilca – Matarani.

- El mayor porcentaje de vehículos, de todas las categorías utiliza petróleo (75%), siendo los autos y camionetas los que mayormente utilizan gasolina.

- El tráfico desviado es consecuencia del mejoramiento de la carretera Dv. Quilca – Matarani, probabilidad que en un 100% se cumplirá, debido principalmente al ahorro de los usuarios en tiempo y combustible.

- Se ha considerado un incremento conservador del 20% como trafico generado sobre el tráfico normal. Este porcentaje es por el incremento en Turismo, comercio y agroindustria.  Esta tasa se aplica a todos los tipos de vehículos: Ligeros, Buses, Camión 2 Ejes, Camión 3 Ejes y Articulados.

- La metodología para proyectar el trafico futuro de vehículos de pasajeros y de carga, se basa en la proyección de los indicadores macro-económicos que en el presente caso corresponderá a población, Per cápita y Producto Bruto Interno.

- El Volumen de Trafico generado, trafico desviado y la proyección vehicular clasificada por tipo de vehículo  , se muestra a continuación:

PROYECCION DE TRÁFICO

El cuadro subsiguiente incluye, para el diseño de pavimentos la proyección de número de repeticiones de ejes equivalentes a 8.2 ton., de cada tramo, por periodo de 10 y 20 años.

| PROYECCION EE Carretera Panamericana Sur (Camaná) Estación: Peaje Camaná Con FCLL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMD Proyectado por Año según tipo de vehículo | EE Proyectado Diario | Tráfico Promedio Anual | TOTAL EJES FISICO | EE Proyectado Anual | EE Acumulado Anual |
| 2019 | 1,156 | 107,675 | 390,000 | 421,863 | 3.62E+06 |
| 2029 | 1,540 | 143,810 | 520,855 | 561,952 | 8.60E+06 |

.

- ESTUDIO DE SUELOS, GEOTECNIA, CANTERAS, DME Y FUENTES DE AGUA

V.1	ESTUDIO DE SUELOS

V.1.1	ESTRATIGRAFIA DE LA VIA

Km. 00+000 – km. 04+800, la superficie de rodadura se presenta mediante una trocha en regular estado de transitabilidad. El estrato superficial está conformado por arenas limosas de grano medio a fino, arenas mal graduadas no plásticas, en estado semicompacto a compacto, con presencia menor de sales como agentes cementantes y restos de caliches.

Km. 04+800 – km. 11+860, la superficie de rodadura actual se presenta mediante una trocha en regular estado de transitabilidad. Esta capa superficial está conformada por arenas de grano medio a fino con presencia de limos no plásticos, compactos a muy compactos y presencia de sales y restos de caliches. Estos materiales son clasificados en el Sistema Unificado SUCS como SM, SC, SP, SP-SM, y en el Sistema de Clasificación AASTHO como A-2-4, A-3, A-4.

Km. 11+860 – km. 13+250, la superficie de rodadura discurre principalmente sobre una variante, en la parte superior del talud adyacente al litoral marino, y presenta suelos conformados por arenas limosas, y limos arenosos en estado semicompacto a compacto, seco, no plásticos. Presentan signos de caliches y otros agentes de cementación (sales).

Km. 13+250 – km. 17+900, la superficie de rodadura se presenta mediante una trocha en regular a mal estado de transitabilidad. Esta zona corresponde al trazo en tangente que va paralela al litoral marino. Esta capa esta conformada por material tipo arenas limosas y arenal limpias en estado semicompacto ha compacto, no plásticos.

Km. 17+900 – km. 29+000, la superficie de rodadura actual se presenta mediante una trocha en regular a mal estado entre compacto a muy compacto, por presencia de agentes cementantes y restos de caliches. Presenta fallas moderadas a severas como baches y encalaminados.

Km. 29+000 al km. 62+000, el trazo discurre por zonas con una topografía accidentada, entre quebradas y formaciones rocosas denominadas rocas metamórficas tipo Gneis, y/o Andesitas de color gris de mediana a alta dureza. Estas formaciones rocosas se presentan con consistencias fijas a fracturadas, rocas meteorizadas en descomposición a suelos gravosos con partículas angulosas a subangulosas, y fragmentos rocosos entrelazados y bolonerias de gran tamaño.

Km. 62+000 al km. 94+612, empalme con la carretera asfaltada que ingresa al puerto de Matarani, el trazo discurre en zonas con una topografía relativamente accidentada, a ondulada media llana, un tanto alejado del litoral marino para evitar las quebradas profundas, y los acantilados. Esporádicamente se presentan rocas metamórficas tipo Gneis, de consistencia dura como entre el km. 76+000 al km. 77+000, km. 79+500, y entre el km. 82+750 al km. 83+250.

V.2	ESTUDIO GEOTECNICO

| PROGRESIVA | DESCRIPCIÓN | TALUD | CLASIFICACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MS | RS | RF |  |  |
| 0+000 – 0+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 0+250 – 0+650 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 0+650 – 2+000 | Depósitos de arenas finas limosas color gris amarillento. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 2+000 – 2+300 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 2+300 – 2+350 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas y secuencias marinas conformadas por areniscas. (Fm. Camaná). Relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 2+350 – 4+750 | Depósitos de arenas finas con gravas arenosas. Corte y relleno. | 1:2 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 4 +750 – 4+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 4+800 – 7+800 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (Formación Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 7+800 – 7+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:2 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 7+900 – 8+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 8+050 – 8+200 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 8+200 – 8+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 8+300 – 8+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 8+500 – 8+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro y Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 8+550 – 9+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 9+750 – 9+800 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 100 | - | - |  |  |
| 9+800 – 10+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 10+000 – 10+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 10+300 – 10+650 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 10+650 – 10+700 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 10+700 – 10+750 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 10+750 – 11+150 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 11+150 – 11+250 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 11+250 – 11+700 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 11+700 – 12+100 | Secuencia de arenas de grano medio con conglomerados medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 12+100 – 13+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 50 | 20 | 30 |  |  |
| 13+200 – 13+550 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 13+550 – 14+200 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 14+200 – 14+350 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 14+350 – 14+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 15+000 – 15+100 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 15+100 – 16+400 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Relleno. | 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 16+400 – 16+600 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 16+600 – 16+650 | Depósitos de arenas finas de color gris claro y Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 16+650 – 17+900 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 17+900 – 18+050 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 18+000 – 19+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 19+300 – 19+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. corte | 1:1 | 100 | - | - |  |  |
| 19+500 – 19+550 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 50 | 20 | 30 |  |  |
| 19+550 – 19+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná) relleno | 1.5:1 | 50 | 20 | 30 |  |  |
| 19+850 – 20+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1.2 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 20+000 – 20+300 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 20+300 – 20+400 | Depósitos de arenas finas color gris claro. relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 20+400 – 20+500 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). relleno | 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 20+500 – 21+000 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 21+000 – 22+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1:5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 22+600 – 23+500 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1:5:1 | 100 | - | - |  |  |
| 23+500 – 23+900 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 23+900 – 24+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:2 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 24+000 – 24+850 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). corte | 1:1 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 24+850 – 25+700 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 25+700 – 25+800 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). relleno | 1:5 | 60 | 30 | 10 |  |  |
| 25+800 – 26+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+000 – 26+050 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 26+050 – 26+150 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+150 – 26+250 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+250 – 26+300 | Depósitos de arenas finas color gris claro. Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 26+300 – 27+800 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:1 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 27+800 – 29+900 | Afloramiento de roca moderadamente fracturada y dureza alta (complejo basal de la costa). Corte y relleno | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+900 – 29+950 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 29+950 – 30+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:5 | 30 | 10 |  | 60 |  |
| 30+000 - 30+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte. | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+100 - 30+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+400 - 30+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 30+600 – 31+500 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. relleno | 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+500 -31+600 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 31+600 -32+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 32+000 -32+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 32+300 - 32+800 | Secuencia marina de intercalación de areniscas y lutitas de grano medio, estratificadas en capas delgadascolor blanco amarillento. corte | 1:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 32+800 - 33+000 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 20 | 25 |  | 55 |  |
| 33+000 – 33+100 | Secuencia de arenas de grano medio y arcillas medianamente compactas (F. Camaná). Corte y relleno | 1:2 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 33+100 – 33+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:1 1:5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 33+400 - 33+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:1 | 100 | - |  | - |  |
| 33+600 - 33+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno. | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 33+900 - 34+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 100 | - |  | - |  |
| 34+000 – 34+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+200 - 34+400 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+400 - 34+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 34+500 – 34+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 34+700 – 35+000 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 35+000 - 35+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 35+100 - 35+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1.1 | 100 | - |  | - |  |
| 35+200 - 36+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta, corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+100 - 36+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1.1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+200 - 36+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+700 - 36+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+800 - 36+900 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 36+900 – 37+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+300 - 37+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+400 - 37+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 37+500 - 37+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 37+600 - 38+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.:5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+300 - 38+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 38+400 -40+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 1:5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 40+500 - 40+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. relleno | 1:2 | 100 | - |  | - |  |
| 40+600 – 41+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 1:5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+600 -41+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 41+700 - 42+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+100 - 42+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. relleno | 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 42+200 -42+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+700 - 42+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Se observa zona de derrumbe. corte | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 42+900 - 43+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+000 – 43+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  | - |  |
| 43+200 - 43+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 43+400 - 45+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 45+200 - 45+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | - | 30 |  | 70 |  |
| 45+700 - 46+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+000 - 46+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 1:5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+800 - 46+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 46+900 – 47+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 30 | - |  | 70 |  |
| 47+000 - 47+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+200 - 47+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+300 - 47+500 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+500 - 47+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1.5:1 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+600 - 47+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1.5:1 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 47+700 - 48+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 48+200 - 48+300 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:1.5 1:5 | 100 | - |  | - |  |
| 48+300 -49+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  | 70 |  |
| 49+300 - 49+800 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 49+800 - 49+900 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 49+900 - 50+100 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:1 | 80 | 20 |  | - |  |
| 50+100 - 50+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:2 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 50+200 - 50+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 50+700 - 51+200 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1:5:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 51+200 - 51+300 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:3 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 51+300 -51+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 51+400 -51+500 | Depósitos fluviales, arenas finas, con presencia de bolonería de 0.05m de diámetro y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 51+500 -52+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 52+000 -52+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 52+500 - 54+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 54+400 - 54+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica mayor a los 2.00m de espesor. corte | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 54+800 - 55+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 1:5:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 55+400- 55+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 55+800 - 56+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 100 | - |  |  | - |
| 56+000 - 56+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento y corte y relleno | 1:5 1:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 56+500 - 56+600 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 100 | - |  |  | - |
| 56+600 - 56+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 56+700 - 56+800 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, corte y relleno | 1:5:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 56+800 - 57+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. relleno | 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 57+200 - 57+300 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:3 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 57+300 - 57+500 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 57+500 - 58+400 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material producto de la erosión y la acción eólica menor a los 2.00m de espesor. Corte y relleno | 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 58+400 - 59+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte | 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 59+000 - 59+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Y Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento. corte | 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 59+100 - 64+300 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  |  | - |
| 64+300 - 64+400 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:3 1.5:1 | 80 | 20 |  |  | - |
| 64+400 - 69+500 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  |  | - |
| 69+500 - 73+000 | Depósitos residuales producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, se aprecia bolonería de 4” de diámetro en una matriz arenosa. Corte y relleno | 1:1 1.5:1 | 80 | 20 |  |  | - |
| 73+000 – 73+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:2 1.5:1 | 80 | 20 |  |  | - |
| 73+700 – 73+800 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:5 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 73+800 – 74+700 | Depósitos cuaternarios producto de la erosión y la acción eólica, se identifican arenas finas color blanco amarillento, se aprecia material pedregoso con bolonería de 1.00m de diámetro en una matriz arenosa. corte | 1:1 1.5:1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 74+700 – 77+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1.1 | - | 20 |  |  | 80 |
| 77+100 – 80+200 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte y relleno | 1:5 1.1 | 10 | 20 |  |  | 70 |
| 80+200 - 81+900 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 |  |  | 90 |
| 81+900 -82+600 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. corte y relleno | 1:5 1:2 | - | 10 |  |  | 90 |
| 82+600 – 83+700 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta corte y relleno | 1:5 1.5:1 | - | 10 |  |  | 90 |
| 83+700 – 83+800 | Depósito fluvial con material que se puede utilizar como cantera. | 1.5:1 | 50 | 50 |  |  | - |
| 84+100 – 86+100 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual de ±3.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1 | - | 20 |  |  | 80 |
| 86+100 - 87+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material fluvial de 2.00 m de espesor de color gris amarillento. corte | 1:5 1:1.5 | - | 10 |  |  | 90 |
| 87+000 - 88+000 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material aluvial con matriz cohesiva, color blanco amarillento a rojiza, espesor mayor a 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 |  |  | 40 |
| 88+000 -90+000 | Depósito coluvio-aluvial, matriz cohesiva, se identifican arenas finas color blanco amarillento a color rojizo. corte | 1:2 | 70 | 30 |  |  | - |
| 90+000 – 94+458.35 | Roca metamórfica gneis, color gris textura bandeada color rojiza, fracturada moderadamente y dureza alta. Cobertura de material residual producto de la descomposición físico-química de la roca metamórfica, cobertura mayor a los 3.00m. Corte y relleno | 1:5 1:2 | 40 | 20 |  |  | 40 |

V.3	ESTUDIO DE CANTERAS.

El estudio de canteras a ser utilizadas para la conformación de la estructura del pavimento, se ha efectuado mediante  excavaciones de pozos a cielo abierto (calicatas) con profundidades variables entre 1.0 m a 3.0 m,  y en cantidad de 3 calicatas por hectárea considerada.

Estos estudios han sido complementados con información de taludes  parcialmente explotados anteriormente y en las zonas que se encuentran actualmente en explotación.

Asimismo se ha identificado 5 formaciones rocosas a lo largo del tramo, que son aquellas que presentan características mecánicas satisfactorias para su uso como material en la construcción de la carretera. En estos casos las muestras han sido tomadas en puntos estratégicamente definidos sobre los taludes expuestos, de tal forma de obtener muestras que representen características físico mecánicas en la totalidad de la formación rocosa.

Se ha realizado el estudio de 13 canteras localizadas relativamente cercanas a la vía, cuyas características se detallan a continuación:

CANTERA RIO CAMANA:

Características Generales

Ubicación	:	Km. 00+000, (Equivalente al Km 833+400 de la carretera  panamericana sur)

Acceso	:	19.00 Km. lado izq.de la Panamericana Sur.

Área	: 	4.79 Ha.

Potencia	:	127,599.80  m3

Rendimiento	:	Base Granular 90%, Concreto Asfaltico 90%, Concreto Portland 90%

Uso	:	Base Granular, Concreto Asfaltico, Concreto Portland

Periodo de explotación	:	Época de Estiaje entre Octubre y Enero

Método de explotación	:	Con tractor, cargador frontal, zaranda y chancado total, volquetes.

CANTERA  ALTO CERRILLO:

Características Generales

Ubicación	:	Km. 00+000, a la altura del Km. 855+200 de la Panamericana Sur

Acceso	:	3.566 Km. lado izq.de la Panamericana Sur.

Área	:        4.21 Ha.

Potencia	:        215,237.19 m3

Rendimiento	:	Relleno95%; Sub Base 90%; Base Granular 95%

Uso	:	Relleno, Sub base, Base Granular

Periodo de explotación	:	Todo el año

Método de explotación	:      Con tractor, cargador frontal, zaranda y chancado parcial,

volquetes.

CANTERA PAMPA GRANDE

Características Generales

Ubicación			:	Km. 18+320

Acceso			:	0.10 Km.

Área			:  	6.07 Ha.

Potencia			:	215,172.17 m3

Rendimiento	:	Relleno 95%; Sub Base 90%; Base Granular 85%, mezcla asfáltica     50%, mezcla concreto hidráulico 50%.

Uso	:	Relleno, Sub base, Base Granular, Concreto Asfaltico, Concreto Portland

Periodo de explotación	:	Todo el año

Método de explotación	:	Con tractor, cargador frontal, zaranda y chancado parcial, volquetes.

CANTERA ROCA 1

Características Generales

Ubicación	:	Km. 25+500,

Acceso	:	0.02 Km lado derecho e izquierdo de la vía

Área	:       	1.26 Ha.

Potencia	:	126, 492.00  m3

Rendimiento	:	Relleno 80%, sub base 85%, base granular 90%, mezcla asfáltica      95%, mezcla concreto hidráulico 95%.

Uso	:       	Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, mezcla concreto hidráulico.

Periodo de explotación	:	Todo el año

Método de explotación	:      	Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda y chancado total, Volquetes.

CANTERA LA TOMA

Características Generales

Ubicación	:	Km. 30+900,

Acceso	:	2.814 Km. lado izq. del  eje de la Carretera.

Área	:       	3.62 Ha.

Potencia	:	814,215.78 m3

Rendimiento	:	95%

Uso	:       	Relleno

Periodo de explotación	:	Todo el año

Método de explotación	:      	Con tractor, cargador frontal, zaranda, Volquetes.

CANTERA RIO QUILCA

Características Generales

Ubicación	:	Km. 30+900,

Acceso	:	2.871 Km. lado izq. del  eje de la Carretera.

Área	:       4.57 Ha.

Potencia	:	114,915.00  m3

Rendimiento	:	Relleno 95%, Sub Base 90%, Mezcla asfáltica  80%, mezcla concreto hidráulico 90%.

Uso	:       Relleno, sub base, Mezcla Asfaltica, Mecla de concreto hidrualico

Periodo de explotación	:       Época de Estiaje de Octubre a enero

Método de explotación	:     Con tractor, cargador frontal, zaranda; volquete

CANTERA ROCA 2

Características Generales

Ubicación	:	Km. 34+020,

Acceso	:	0.08 Km lado izquierdo de la vía

Área	:        0.92 Ha.

Potencia	:	55,177.65  m3

Rendimiento	:	Relleno 80%, sub base8%, base granular 90%, mezcla asfáltica     95%, mezcla concreto hidráulico 95%.

Uso	:        Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, mezcla concreto                      hidráulico.

Periodo de explotación	:	  Todo el año

Método de explotación	:      Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda y chancado total,   Volquetes.

CANTERA ROCA 3

Características Generales

Ubicación	:	Km. 45+800,

Acceso	:	0.08 Km lado derecho e izquierdo de la vía

Área	:       1.54 Ha

Potencia	:	147, 161.00  m3

Rendimiento	:	Relleno 80%, sub base 85%, base granular 90%, mezcla asfáltica     95%, mezcla concreto hidráulico 95%.

Uso	:       Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, mezcla concreto hidráulico.

Periodo de explotación	:	Todo el año

Método de explotación	:      Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda y chancado total, Volquetes.

CANTERA ROCA 4

Características Generales

Ubicación	:	Km. 55+370,

Acceso	:	0.08 Km lado derecho e izquierdo de la vía

Área	:       1.60 Ha

Potencia	:	99, 752.00 m3

Rendimiento	:	Relleno 80%, sub base 85%, base granular 90%, mezcla asfáltica     95%, mezcla concreto hidráulico 95%.

Uso	:       Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, mezcla concreto hidráulico.

Periodo de explotación	:	Todo el año

Método de explotación		:      Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda y chancado total, Volquetes.

CANTERA ROCA 5

Características Generales

Ubicación	:	Km. 75+750,

Acceso	:	0.1 Km lado derecho e izquierdo de la vía

Área	:       	1.69Ha

Potencia	:	114, 085.00  m3

Rendimiento	:	Relleno 80%, sub base 85%, base granular 90%, mezcla asfáltica     95%, mezcla concreto hidráulico 95%.

Uso	:       	Relleno, sub base, base granular, mezcla asfáltica, mezcla concreto hidráulico.

Periodo de explotación	:	Todo el año

Método de explotación	:      	Explosivos, tractor, cargador frontal, zaranda y chancado total, Volquetes.

CANTERA JOHN

Características Generales

Ubicación	:	Km. 84+340,

Acceso	:	0.1 Km. lado izq. del  eje de la Carretera.

Área	:       1.68 Ha

Potencia	:	35,456.34 m3

Rendimiento	:	Relleno 90%, Sub Base 85%

Uso	:       Relleno, sub base

Periodo de explotación	:       Todo el año

Método de explotación	:      Con tractor, cargador frontal, zaranda; volquete

CANTERA PEÑA BEYATO

Características Generales

Ubicación	:	Km. 93+000

Acceso	:	0.553  Km. lado derecho del  eje de la Carretera.

Área	:        4.00 Ha.

Potencia	:	448.889.00 m3

Rendimiento	:	Relleno 100%; Sub Base 85%; Base 90%; Mezcla  asfaltica y Mezcla

de Concreto Hidraulico 95%

Uso	:       Relleno, sub base, base Granular, Mezcla Asfaltico, Mezcla de

Concreto Hidraulico

Periodo de explotación	:       Todo el año

Método de explotación	:      Con tractor, cargador frontal, zaranda y chancado parcial y total,

volquetes.

CANTERA MATARANI

Características Generales

Ubicación	:	Km. 93+850

Acceso	:	0.446  Km. lado izquierdo del  eje de la Carretera.

Área	:       4.00 Ha.

Potencia	:	405,471.00  m3

Rendimiento	:	Relleno 100% , Sub Base 90% y  Base Granular  95%

Uso	:       Relleno, sub base, base granular

Periodo de explotación	:      Todo el año

Método de exploración	:      Tractor, Cargador Frontal, Zaranda y Chancado Parcial, volquetes

R: Relleno

SB: Sub base granular

BG: Base granular

CA: Concreto Asfáltico

CC: Concreto Cemento

LEYENDA

DIAGRAMA DE CANTERAS

ESTUDIO DE LA CARRETERA CAMANA-DV. QUILCA-MATARANI-ILO-TACNA: TRAMO: DV. QUILCA-MATARANI

Matarani

Km. 94+458.3492

Km. 00+000

Acceso: 19 km.

Dv. Quilca

CANTERA

RIO CAMANA

"Km 00+000"

ACCESO:  19.048 km

V: 127,599.80 m3

USOS: CC, CA, BG

CANTERA

ALTO CERRILLOS

"Km 00+000"

ACCESO:  3.566 km

V: 215,237.19 m3

USOS: R, SB, BG

CANTERA

LA TOMA

ACCESO:  2.814 km

V: 814,215.78 m3

USOS: R

CANTERA

JOHN

ACCESO:  0.1 km

V:  35,456 .34 m3

USOS: R, SB

CANTERA

PEÑA BEYATO

ACCESO: 0.553 km

V: 448,889 m3

USOS: R, SB, BG,

CA, CC

CANTERA

MATARANI

ACCESO:  0.446 km

V: 405,471 m3

USOS: R, SB, BG

CANTERA

PAMPA GRANDE

"Km 18+320"

ACCESO:  0.1 km

V: 215,172.17 m3

USOS:   R, SB,

BG (*)

CC (*), CA (*)

"Km 30+900"

"Km 84+340"

"Km 93+000"

"Km 93+850"

(*)     :     CONSIDERA SOLO AGREGADO GRUESO

CANTERA

ROCA 1

ACCESO: 0.02 km

V: 126,492 m3

USOS:  R, SB, BG,

CC, CA, OVER

PROCESO: VOLADURA

"Km 25+500"

CANTERA

RIO QUILCA

ACCESO:  2.871 km

V: 114,915 m3

USOS:  R, SB

CA (**)

CC (**)

"Km 30+900"

CANTERA

ROCA 2

ACCESO: 0.08 km

V: 55,177.65 m3

USOS: R, SB, BG,

CA, CC

PROCESO: VOLADURA

"Km 34+020"

CANTERA

ROCA 3

ACCESO: 0.08 km

V: 147,161 m3

USOS:  R, SB, BG, CA,

CC

PROCESO: VOLADURA

"Km 45+800"

CANTERA

ROCA 4

ACCESO: 0.08 km

V:  99,752 m3

USOS: R, SB, BG

CA, CC

PROCESO: VOLADURA

"Km 55+370"

CANTERA

ROCA 5

ACCESO: 0.1 km

V: 114,085 m3

USOS: R, SB, BG, CA,

CC

PROCESO: VOLADURA

"Km 75+750"

(**)    :     CONSIDERA SOLO ARENAS

A:   47,914.60 m2

A:   42,148.43 m2

A:   60,748.68 m2

A:   12,641.550 m2

A:   36,195.60 m2

A:   45,665.80 m2

A:   9,235.853 m2

A:    15,372 m2

A:  15,976.413 m2

A:   16,883.914 m2

A:  16,820.40 m2

A:   40,019 m2

A:   40,041.32 m2

OVER: Partículas entre 3” a 12”

V.4	DEPÓSITOS DE MATERIALES EXCEDENTES

Las actividades de construcción de carreteras  producen,  una gran cantidad de materiales de desecho que plantean el problema de su almacenamiento en lugares que reúnan condiciones adecuadas de estabilidad, seguridad e integración en el entorno.

En  el tramo de la carretera, se han ubicado los siguientes lugares para ser utilizados como depósito de materiales excedentes de obra. Cada lugar ha sido levantado topográficamente, determinándose sus características más importantes. Los depósitos de material excedente (DME) ó botaderos del Proyecto se resumen a continuación.

RELACION DE DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE

| Nº DME | PROGRESIVA | ACCESO (Km) | LADO | AREA (m2) | POTENCIA (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Km. 00+848 | 0.250 | Izquierdo | 28,446.78 | 212,482.76 |
| 2 | Km. 02+748 | 0.176 | Izquierdo | 29,920.10 | 351,978.17 |
| 3 | Km. 08+450 | 0.320 | Izquierdo | 13,846.72 | 133,882.22 |
| 4 | Km. 16+894 | 0.392 | Izquierdo | 50,000.00 | 660,947.03 |
| 5 | Km. 19+234 | 0.129 | Izquierdo | 20,001.25 | 348,054.00 |
| 6 | Km. 20+486 | 0.254 | Izquierdo | 40,000.10 | 248,826.90 |
| 7 | Km. 22+400 | 0.183 | Izquierdo | 30,002.84 | 371,674.91 |
| 8 | Km. 23+200 | 0.450 | Izquierdo | 30,000.09 | 281,570.18 |
| 9 | Km. 26+928 | 0.251 | Derecho | 10,000.03 | 32,913.15 |
| 10 | Km. 27+200 | 0.160 | Derecho | 10,000.00 | 51,843.70 |
| 11 | Km. 32+920 | 0.093 | Derecho | 20,003.13 | 105,288.94 |
| 12 | Km. 33+313 | 0.309 | Izquierdo | 19,962.07 | 199,331.40 |
| 13 | Km. 35+880 | 0.349 | Izquierdo | 33,002.52 | 286,331.18 |
| 14 | Km. 36+600 | 0.263 | Izquierdo | 27,544.32 | 163,690.32 |
| 15 | Km. 37+240 | 0.352 | Izquierdo | 24,961.46 | 392,362.63 |
| 16 | Km. 40+700 | 0.172 | Izquierdo | 14,997.86 | 122,089.23 |
| 17 | Km. 40+770 | 0.422 | Derecho | 6,903.99 | 45,174.77 |
| 18 | Km. 41+220 | 0.353 | Izquierdo | 14,685.63 | 57,350.64 |
| 19 | Km. 42+420 | 0.598 | Izquierdo | 35,000.00 | 329,056.86 |
| 20 | Km. 42+900 | 0.869 | Izquierdo | 55,000.03 | 477,419.12 |
| 21 | Km. 43+400 | 0.993 | Izquierdo | 25,000.41 | 257,009.19 |
| 22 | Km. 44+520 | 0.273 | Derecho | 12,000.41 | 73,806.36 |
| 23 | Km. 44+709 | 0.106 | Izquierdo | 12,000.72 | 88,432.30 |
| 24 | Km. 44+720 | 0.656 | Derecho | 13,000.08 | 105,943.89 |
| 25 | Km. 45+320 | 0.198 | Izquierdo | 18,000.03 | 78,009.03 |
| 26 | Km. 51+840 | 0.792 | Izquierdo | 40,000.04 | 155,769.66 |
| 27 | Km. 62+480 | 0.206 | Derecho | 15,000.05 | 183,674.17 |
| 28 | Km. 73+760 | 0.428 | Derecho | 36,000.06 | 249,112.40 |
| 29 | Km. 75+920 | 0.261 | Derecho | 10,000.04 | 224,026.32 |
| 30 | Km. 78+960 | 0.240 | Derecho | 30,000.17 | 344,708.06 |
| 31 | Km. 79+068 | 0.540 | Derecho | 30,000.02 | 338,500.57 |
| 32 | Km. 80+360 | 0.361 | Derecho | 38,000.18 | 249,505.20 |
| 33 | Km. 80+840 | 0.141 | Derecho | 23,000.00 | 360,982.50 |
| 34 | Km. 81+040 | 0.180 | Derecho | 28,000.00 | 104,748.98 |
| 35 | Km. 82+840 | 0.381 | Izquierdo | 36,000.00 | 197,877.22 |
| 36 | Km. 83+320 | 0.353 | Derecho | 40,000.34 | 595,628.68 |
| 37 | Km. 86+080 | 0.164 | Derecho | 37,000.00 | 198,897.06 |

V.5	FUENTES DE AGUA

- Río Camana: Fuente de agua con acceso de 19.05 km., presenta un caudal entre apreciable a abundante, de régimen permanente durante todo el año. La calidad del agua de esta fuente cumple Especificaciones Técnicas para su uso en el Proyecto.

- Canal Dren La Punta: Fuente de agua con acceso de 7.1 km., al inicio de la carretera en estudio. Esta fuente es una captación del río Camana, y cruza la carretera Panamericana Sur, mediante un canal el cual va a desembocar hacia el mar. Presenta un caudal apreciable a moderado durante todo el año. Cumple Especificaciones Técnicas para su uso en el Proyecto.

- Río Quilca: Fuente de agua con un acceso de 0.1 km., presenta un caudal entre regular a abundante, de régimen permanente durante todo el año. La calidad del agua de esta fuente no es constante. En épocas de estiaje entre los meses de Octubre a Enero, el agua presenta exceso de sales, lo que hace que su uso sea restringido. Durante el resto del año en época de lluvias el caudal del río crece grandemente, disminuyendo sustancialmente la concentración de sales. Los requerimientos de uso en esta época cumplen satisfactoriamente las Normas Técnicas.

- Canal de Concreto Mollendo: Fuente de agua con un acceso de 17.0 km., respecto al final del trazo proyectado, presenta un caudal entre regular a apreciable, de régimen permanente durante todo el año, el cual cruza la carretera para desembocar hacia el mar. Los resultados de laboratorio cumplen Especificaciones Técnicas para su uso en el Proyecto. El periodo de explotación será durante todo el año.

- Canal natural de regadío: Fuente de agua con un acceso de 18.5 km., respecto al final del trazo proyectado, presenta un caudal entre regular a apreciable, de régimen permanente durante todo el año, el cual cruza la carretera para desembocar hacia el mar. Los resultados de laboratorio cumplen Especificaciones Técnicas para su uso en el Proyecto. El periodo de explotación será durante todo el año.

Se ha definido como fuentes de agua secundarias a aquellas que tienen procedencia marina y están localizadas en el océano, los mismos que solo se emplearan para la conformación de rellenos por debajo de 1.5 m., desde el nivel de la rasante terminada. Estas fuentes de agua se encuentran ubicadas en las siguientes progresivas:

- Km. 43+060, hacia el lado derecho, con un acceso de 1.076 km., zona denominada quebrada calle Nueva. El agua procede del mar.

- Km. 48+520, hacia el lado derecho, con un acceso de 1.599 km., zona denominada Arantas (El Olivar). El agua procede del mar.

- Km. 55+460, hacia el lado derecho, con un acceso de 2.888 km., zona denominada Quebrada San José. El agua procede del mar.

- Km. 66+070, hacia el lado derecho, con un acceso de 4.642 km., zona denominada quebrada Centeno. El agua procede del mar.

- Km. 75+870, hacia el lado derecho, con un acceso de 4.378 km., zona denominada Quebrada Honda. El agua procede del mar.

- Km. 89+620, hacia el lado derecho, con un acceso de 1.875 km., zona denominada Aguada Mollendito. El agua procede del mar

FUENTES DE AGUA

| Nombre | Progresiva | Coordenadas UTM WGS84 |  | Caudal de fuente de agua (m3 / seg.) | Caudal de la cisterna (%) | Distrito | Anexo/ Caserío | Uso Actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Este (m) | Norte (m) |  |  |  |  |  |
| Rio Camaná(*) | Km 0+000 (833+400 Panamericana Sur) | 8’165,517 | 742,490 | 64.81 | 10.6% | Jose María Quimper | Calendaria | Regadíos |
| Canal Dren La Punta | Km 0+000 (845+280 Panamericana Sur) | 8’157,846 | 746,975 | 129.63 | 20.0% | Samuel Pastor | La Punta | Regadío |
| Rio Quilca | Km 31+450 | 8’149,643 | 775,500 | 219.79 | 34.10 % | Quilca | Quilca | Regadíos |
| Quebrada calle Nueva | Km 43+060 | 8’144,424 | 782,038 | 21.98 | 3.5 % | Quilca | Clahuani | Regadíos |
| Quebrada Arantas | Km 48+520 | 8’141,761 | 784,605 | 21.98 | 3.5 % | Quilca | Clahuani | Regadíos |
| Quebrada San José | Km 55+460 | 8’137,765 | 788,219 | 21.98 | 3.5 % | Quilca | La Francesa | Regadíos |
| Quebrada Centeno | Km 66+070 | 8’1300,17 | 795,352 | 21.98 | 3.5 % | Quilca | Pampa Sigueñas | Regadíos |
| Quebrada Honda | Km 75+870 | 8’126,586 | 799,895 | 21.98 | 3.5 % | Islay | Islay | Regadíos |
| Quebrada Aguada Mollendito | Km 89+620 | 8’121,501 | 806,666 | 21.98 | 3.5 % | Islay | Turpay | Regadíos |
| Canal de concreto Mollendo | 17 Km de Prog 94+458.3492 | 8’114,452 | 818,605 | 43.96 | 7.1 % | Mollendo | Mollendo | Regadíos |
| Canal Natural | 18.5 Km de Prog. 94+458.3492 | 8’113,693 | 820,143 | 21.98 | 3.5 % | Mollendo | Mollendo | Regadíos |

Fuente. Elaborador por Consocio Vial Matarani

- DISEÑO DE PAVIMENTOS Y SECCIONES TIPICAS

VI.	DISEÑO DE PAVIMENTOS  Y SECCIONES TÍPICAS

La superficie de rodadura actual de la vía está conformada por una capa de material arenoso de grano grueso a medio con gravas subangulosas en menor porcentaje con presencia de limos. Esta superficie se presenta en forma de lastrado a nivel de trocha de regular a mal estado de transitabilidad. El trazo proyectado sigue en gran parte el trazo actual, presentándose variantes puntuales de longitudes menores. A partir del km. 17+900 hasta el km. 29+500 localidad de Quilca, el trazo proyectado difiere sustancialmente del trazo actual atravesando zonas nuevas consistentes en quebradas, y elevaciones donde no existe camino alguno. En algunas zonas puntuales el trazo proyectado cruza y/o empalma  el trazo actual siguiendo tramos cortos para luego apartarse nuevamente. Esta zona se presenta en regular estado de transitabilidad y el material de la superficie de rodadura está conformada por gravas subangulosas con arenas de grano grueso con menor porcentaje de finos, no plásticos. En esta zona los afloramientos de material rocoso son más continuos debido a la formación de los taludes adyacentes.

A partir del km. 31+000 hacia Matarani, el trazo proyectado no presenta acceso, solo existe camino de herradura. En esta zona los suelos encontrados presentan un primer sector hasta el km. 61+750 con materiales rocosos de diversos estados, y gravas angulosas con arenas en una capa superficial. Luego continúan suelos arenosos limosos no plásticos. Estos suelos se encuentran en estado seco y compactos a muy compactos, debido a la presencia de sales que han cementado las arenas y/o gravas tornándolos muy compactos.

Existen zonas puntuales donde se presentan suelos finos (limos) desde la superficie misma, donde se efectuaran reemplazos de material por otro de cantera cuyo CBR (95%) sea 20% como mínimo, los cuales serán conformados por capas no mayores de 0.25 m, compactados al 95% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado. Este reemplazo será efectuado hasta una profundidad mínima de 0.80 m., y máxima de 1.0 m. La conformación de los rellenos de mejoramientos por esta causa deben seguir las Especificaciones Técnicas EG-2000, vigentes.

Para los casos de mejoramientos por ampliación de plataforma existente y/o cortes del talud por requerimientos del trazo, donde se presenten suelos de baja capacidad de soporte (Limos, arcillas, rellenos contaminados, estratos conformados por pedrerías con ausencia de finos, etc.) este será de 0.80 m., como mínimo y 1.00 m., como máximo La conformación de los rellenos de mejoramientos por esta causa deben seguir las Especificaciones Técnicas EG-2000, vigentes.

Debido a la presencia de suelos finos de baja capacidad de soporte, se está proponiendo remplazar las zonas con material de préstamo. En el siguiente cuadro se muestran las zonas ser remplazados.

ZONAS DE REEMPLAZO POR PRESENCIA SUELOS FINOS O CONTAMINADOS

| PROGRESIVA |  | CLASIFICACION SUCS | CLASIFICACION AASHTO | PROFUNDIDAD (m.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Km. 00 + 750 | Km. 00+900 | ML | A-5(3) | 0.00 – 0.80 |
| Km. 02 + 000 | Km. 02 + 150 | SC-SM | A-4(1) | 0.45 – 0.80 |
| Km. 03 + 700 | Km. 03 + 800 | SM | A-4(0) | 0.00 – 0.80 |
| km. 10 + 900 | Km. 11 + 050 | ML | A-4(5) | 0.50 – 0.80 |
| Km. 11 + 750 | Km. 11 + 950 | ML | A-4(7) | 0.00 – 1.00 |
| Km. 17 + 200 | Km. 17 + 300 | ML | A-4(7) | 0.10 – 0.45 |
| Km. 19 + 650 | Km. 19 + 750 | SM | A-1-b(0) | 0.00 – 0.80 |
| Km. 20 + 100 | Km. 20 + 300 | ML | A-4(8) | 0.55 – 1.10 |
| Km. 23 + 350 | Km. 23 + 650 | ML | A-4(4) | 0.00 – 0.80 |
| Km. 23 + 650 | Km. 24 + 000 | SM | A-2-4(0) | 0.00 – 0.80 |
| Km. 25 + 250 | Km. 25 + 350 | ML | A-4(8) | 0.00 – 0.20 |
| Km. 26 + 150 | Km. 26 + 300 | ML | A-4(8) | 0.00 – 0.90 |
| Km. 28 + 450 | Km. 28 + 600 | Grava Contaminada | …………. | 0.00 – 0.80 |
| Km. 30 + 450 | Km. 30 + 550 | ML y Nivel Freático | A-4(7) | 0.00 – 1.00 |
| Km. 30 + 850 | Km. 31 + 100 | ML | A-4(4) | 0.00 – 1.00 |
| Km. 31 + 200 | Km. 31 + 320 | SP y Nivel Freático | A-3(0) | 0.00- 0.80 |
| Km. 44 + 700 | Km. 44 + 850 | ML | A-4(6) | 0.00 – 1.00 |
| Km. 49 + 900 | Km. 50 + 050 | ML | A-4(8) | 0.00 – 1.00 |
| Km. 52 + 400 | Km. 52 + 600 | ML | A-4(6) | 0.30 – 0.70 |
| Km. 53+ 9 50 | Km. 54 + 050 | ML | A-4(8) | 0.00 – 0.25 |
| Km. 58 + 350 | Km. 58 + 650 | ML | A-4(6) | 0.00 – 1.00 |
| Km. 59 + 650 | Km. 59 + 850 | ML | A-4(5) | 0.00 – 1.00 |
| Km. 64 + 900 | Km. 65 + 100 | CL-ML | A-4(3) | 0.00 – 0.80 |
| Km. 69 + 700 | Km. 69 + 800 | SM | A-2-4(0) | 0.30 – 0.80 |
| Km. 71 + 950 | Km. 72 + 050 | SM | A-2-4(0) | 0.40 – 0.80 |
| Km. 78 + 650 | Km. 78 + 850 | CL | A-4(4) | 0.00 – 0.80 |
| Km. 82 + 150 | Km. 82 + 350 | ML | A-4(4) | 0.00 – 1.10 |
| Km. 87 + 150 | Km. 87 + 350 | ML | A-4(7) | 0.00 – 1.00 |
| Km. 88 + 650 | Km. 88 + 850 | ML | A-4(4) | 0.00 – 0.80 |
| Km. 94 + 150 | Km. 94 + 350 | ML | A-4(8) | 0.00 – 1.00 |

(*) Valor de CBR material fino. Esta zona debe ser sometida a un mejoramiento

La carretera en estudio entre el km. 00+000 al km. 17+900, presenta taludes de baja altura conformados por material arenoso de grano grueso a medio con limos, seco, no plásticos, con presencia de restos de caliches y/o sales en menor incidencia los mismos que los mantienen estables. Entre el km. 17+900 al km. 30+000, los taludes se presentan de baja a mediana altura y están conformados por material grava – arenosa con limos, gravas angulosas producto de la desintegración de la roca, y material rocoso fracturado a fijo. Estos materiales granulares producto de cortes por ensanchamiento de la calzada o por ajustes del trazo, presentan características apropiadas para ser utilizados en la conformación de rellenos profundos. Los mismos que deben cumplir en obra tratamientos mínimos requeridos por las Especificaciones Técnicas EG-2000. Asimismo entre el km. 30+000 al km. 61+750, los materiales rocosos existentes como terreno de fundación presentan buenas características para ser utilizados como material de relleno.

Gran parte de los materiales de corte presentan características apropiadas para ser utilizadas en la conformación de rellenos y terraplenes, previa verificación de su calidad en obra.

La conformación de la subrasante proyectada será efectuada en un terreno escarificado, nivelado y compactado al 95% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.

Entre el km. 13+100 al km. 17+900, el pavimento contempla la conformación de un terraplén de 1.50 m., de altura en promedio por requerimiento hidráulico, el mismo que será conformado con material proveniente de las canteras Pampa Grande, ubicada en el km. 18+320, y La Toma, ubicada en el km. 30+900 y/o material propio de los cortes aledaños siempre que el valor de CBR sea igual o mayor al de la cantera indicada. La conformación será realizada en capas no mayores a 0.25 m., y compactados al 95% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado. La capa superior que llega a nivel de subrasante proyectada debe ser compactada al 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado. Se considera capa superior del terraplén aquella inmediata subyacente al nivel de subrasante proyectada. El proceso constructivo debe regirse a los requerimientos de la Sección 210 Terraplenes de las Normas EG-2000.

La conformación de la capa de Subbase, debe efectuarse con material de cantera que cumpla Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras EG-2000, para tal uso, compactada al 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.

La conformación de la capa de base granular, debe efectuarse con material de cantera que cumpla Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras EG-2000, para tal uso, compactada al 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.

El Control de Compactación deberá efectuarse utilizando equipos apropiados indicados en las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras EG-2000, de tal forma de garantizar el porcentaje de compactación.

El Diseño del pavimento considerado es el calculado mediante la Metodología AASHTO – 93, el cual contempla una primera alternativa un diseño con una superficie asfáltica en caliente para una vida útil de 20 años en una sola etapa.

Los Espesores del pavimento en una sola etapa para una vida útil a 20 años se indican en el siguiente cuadro:

ESPESORES DEL PAVIMENTO VIDA UTIL 20 AÑOS

| SECTOR | PROGRESIVA (km.) | CAPA ASFALTICA (cm.) | BASE GRANULAR (cm.) | SUBBASE (cm.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I a | 00+000-13+100 | 9.0 | 20.0 | 20.0 |
| I b | 13+100-17+900 | 9.0 | 15.0 | 15.0 |
| II | 17+900-30+000 | 9.0 | 15.0 | 20.0 |
| III | 30+000-61+750 | 9.0 | 15.0 | 17.5 |
| IV | 61+750-94+458 | 9.0 | 20.0 | 20.0 |

Contempla también una segunda alternativa en dos etapas, considerando una superficie asfáltica en caliente para una vida útil a 10 años, y luego un refuerzo estructural mediante la incorporación de una capa asfáltica para prolongar la vida útil de 10 a 20 años, calculada mediante vida remanente. Cabe indicar que el refuerzo requerido calculado mediante vida remanente debe ser verificado, con el resultado de realizar una evaluación estructural y superficial de la vía, al término de su vida útil.

Los Espesores del pavimento para una vida útil a 10 años en una primera etapa se indican en el siguiente cuadro:

ESPESORES DEL PAVIMENTO VIDA UTIL 10 AÑOS (1º ETAPA)

| SECTOR | PROGRESIVA (km.) | CAPA ASFALTICA (cm.) | BASE GRANULAR (cm.) | SUBBASE (cm.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I a | 00+000-13+100 | 6.5 | 20.0 | 17.5 |
| I b | 13+100-17+900 | 6.5 | 15.0 | 15.0 |
| II | 17+900-30+000 | 6.5 | 15.0 | 20.0 |
| III | 30+000-61+750 | 6.5 | 15.0 | 17.5 |
| IV | 61+750-94+458 | 6.5 | 20.0 | 17.5 |

Los Espesores de refuerzo calculados se indican en el cuadro siguiente:

ESPESORES DE REFUERZO PARA “CA” DISEÑO EN DOS ETAPAS

(2º ETAPA DE 10 A 20 AÑOS)

| SECTOR | PROGRESIVA (km.) | REFUERZO “CA” (cm.) | REFUERZO RECOMENDADO “CA” (cm.) |
| --- | --- | --- | --- |
| I a | 00 + 000 – 13 + 100 | 4.25 | 4.5 |
| I b | 13 + 100 – 17 + 900 | 2.15 | 3.0 |
| II | 17 + 900 – 30 + 000 | 3.69 | 4.0 |
| III | 30 + 000 – 61 + 750 | 3.39 | 4.0 |
| IV | 61 + 750 – 94 + 458 | 4.02 | 4.5 |

Al culminar la primera etapa de la vida útil del pavimento (10 años), se realizara una evaluación integral del estado del pavimento, incluyendo un estudio de tráfico, para determinar en forma real la capa estructural de refuerzo requerido para prolongar su vida útil de 10 a 20 años. Los espesores de la capa de refuerzo determinados mediante el Método AASHTO de vida remanente, debe verificarse con los resultados de la Evaluación Integral del Pavimento, siendo este ultimo el determinante.

La alternativa técnicamente viable es la construcción por etapas, ya que el deterioro del pavimento es continuo, y los trabajos de mantenimiento no pueden realizarse para tiempos muy prolongados, es necesario reforzar estructuralmente el pavimento para un determinado tiempo de vida útil, en este caso será al culminar el décimo año de entrado en servicio.

El Cemento Asfáltico a utilizar para la elaboración de la mezcla asfáltica será el de grado de Penetración PEN 60/70 de la refinería Conchan que cumpla los ensayos correspondientes indicados en la Tabla Nº 400-2 de las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras EG-2000.

Los materiales de canteras para la elaboración de mezclas asfálticas contempla la alternativa Nº 01: Piedra y Arena natural y/o arena producto de la trituración agregado grueso de la cantera Río Camana.  Ver Estudio de Pavimentos donde se adjunta los resultados del Prediseño Marshall. En este Prediseño se contempla la incorporación de Filler (Cal Hidratada), debido a que el porcentaje de vacíos de aire (ASTM D 3203) es superior a 5%.

Los materiales de canteras para la elaboración de mezclas asfálticas contempla la alternativa Nº 02: Piedra y Arena (venteada o lavada) de la cantera Peña Beyato. Ver Estudio de Pavimentos donde se adjunta los resultados del Prediseño Marshall.

Los materiales de canteras para la elaboración de mezclas asfálticas contempla la alternativa Nº 03: Piedra Cantera Pampa Grande y Arena natural y/o triturada de la cantera Río Camana. Ver estudio de Pavimentos donde se adjunta los resultados del Prediseño Marshall. En este Prediseño se contempla la incorporación de Filler (Cal Hidratada), debido al deficiente contenido de finos de la mezcla resultante, así como la curva granulométrica se ajusta mejor al huso especificado.

Se ha considerado instalar dos plantas de procesamiento de agregados en las siguientes ubicaciones: Pampa Grande km. 18+500 hacia el lado izquierdo, y Cantera Peña Beyato hacia el lado derecho de la carretera.

Las Especificaciones Técnicas Generales para la construcción de carreteras EG-2000, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe ser considerado como parte del Expediente Técnico.

Se recomienda utilizar los materiales producto de los cortes de taludes adyacentes de la carretera para conformación de rellenos, verificando previamente en obra la calidad de los mismos según los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas EG-2000.

La ejecución de la colocación de la Mezcla Asfáltica en Caliente, debe efectuarse en condiciones climáticas favorables, esto es 10 ºC, subiendo.

Confeccionar un tramo de prueba, previo al inicio de la faena para ajustar los distintos parámetros.

En la fase de ejecución debe controlarse la cantidad de asfalto, granulometría de la mezcla y densidad de compactación.

SECCIONES TIPICAS

- ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA

VII. 1	ESTUDIO DE HIDROLOGIA

Se realizó el análisis estadístico de las distribuciones probabilísticas de las precipitaciones máximas en 24 hrs. de las estaciones Mollendo y Camana, donde se disponía de estos tipos de datos en una longitud de registro apropiada (11 a 30 años). Los métodos probabilísticos que mejor se ajustan a valores extremos máximos, utilizados en la formulación del presente Estudio son: Distribución Nornal, Distribución Log Normal, Distribución Valor Extremo Tipo I o Ley de Gumbel, Distribución  Log – Pearson Tipo III. La prueba de bondad utilizada fue la de Kolmogorov – Smirnov, según la cual la Distribución Log Pearson III, se ajusta satisfactoriamente a los datos de la muestra.

Para efectos del diseño hidráulico de las obras de drenaje ubicadas entre el inicio de tramo Desvio Quilca (Km. 00+000) y Fin del Tramo Matarani (Km. 94+458.34), se ha establecido como precipitación de diseño los valores obtenidos del análisis de frecuencia de las estaciones “Camana”, de acuerdo a los Términos de Referencia que piden registros de lluvias como mínimo 20 años.

Para definir la sección hidráulica del Puente Camana, se ha establecido como precipitación de diseño los valores obtenidos del análisis de frecuencia de la estaciones “Pampa de Arrieros”, “Pampa de Majes”, “La Joya” y “Huanca”, usando el Método de Thiessen (Isoyetas).

valores de precipitacion maxima en 24 horas

| PERIODO DE RETORNO (Tr) AÑOS | PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS (Tramo Dv. Quilca - Matarani) (mm) | PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS (Puente Quilca) (mm) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 9.18 | 22.72 |
| 20 | 12.94 | 26.83 |
| 50 | 18.55 | 32.15 |
| 100 | 23.23 | 36.14 |
| 200 | 28.24 | 41.11 |

Para las subcuencas con áreas de aportación menores a 5 Km2, el caudal de diseño se ha estimado mediante el Método Racional, las descargas de cuencas mayores a 5 Km2 y menores a 100 Km2 se calculará mediante el “Hidrograma Triangular” para el caso de la subcuenca del río Quilca,  cuya área de aportación es mayor de 100 Km2, el caudal de diseño se ha estimado haciendo uso del Método del Hidrograma Unitario aplicando el Modelo Hidrológico HEC – HMS.

Dada la importancia y categoría de la vía proyectada, se ha asumido una vida útil entre 10 y 50 años para las estructuras de drenaje

Para fines de cálculo de los caudales de diseño de las estructuras de drenaje a proyectar en el presente Estudio, se recomienda adoptar periodos de retorno no inferiores a 10 años para las cunetas. Para las alcantarillas y zanjas de drenaje, el periodo de retorno aconsejable es de 20 años. Para los pontones, el periodo de retorno aconsejable es de 50 años y para Puentes el periodo de retorno no será menor a 100 años y Socavación 500 años.

En el tramo vial estudiado, se han identificado subcuencas que interceptan su alineamiento y donde actualmente no existen obras de cruce provisionales que permiten salvar sus cauces. La extensión de las subcuencas hidrográficas que han sido identificadas en la información cartográfica varían entre 0.28 Km2 y 13,839.25 Km2. La ubicación y características de las subcuencas hidrográficas identificadas en las Cartas Nacionales utilizadas se muestran a continuación:

INVENTARIO DE SUBCUENCAS IDENTIFICADAS EN LAS CARTAS NACIONALES

INVENTARIO DE SUBCUENCAS

IDENTIFICADAS EN LAS CARTAS NACIONALES

Para el caso del Puente Quilca, los cálculos hidráulicos se ejecutaron utilizando las descargas máximas establecidas para cada sitio en particular, y las secciones hidráulicas medidas en levantamientos topográficos. Para este caso se ha hecho uso del programa HEC-RAS para evaluar los tirantes y velocidades en las estructuras de cruce, considerando las pérdidas de carga locales.

Para los cálculos de socavación se aplicaron los métodos de Lischvan-Levediev (HEC-RAS: Socavación general por contracción de flujo) para la socavación general y los métodos de Froehlich (HEC-RAS) para el cálculo de las socavación local.

| RESULTADO DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS EN PUENTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | NOMBRE | UBICACIÓN (Km.) | LUZ (m) | TIRANTE MÁXIMO (m) | VELOCIDAD (m3/s) | SOCAVACIÓN (m) |
| 1 | Río Quilca | 31+468.23 | 240 | 4.12 | 2.08 | 11.35 |

- RELACION Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

Controlar los problemas que generan los flujos de agua superficial y subsuperficial al discurrir sobre la plataforma de la carretera, e infiltrarse a través del pavimento causando reducción en la capacidad portante de la vía y por ende en su vida útil. La solución de drenaje de la Carretera Dv. Quilca - Matarani es planteada de acuerdo a dos aspectos importantes como son el tipo de flujo de agua presente en la carretera, ya sea éste superficial o subsuperficial, y el sentido de recorrido de dichos flujos de agua sobre la misma, ya sea longitudinal o transversal al eje de la carretera.

El sistema de drenaje propuesto de la carretera está constituido por obras de drenaje transversal y obras de drenaje longitudinal. La ubicación y características de las obras de drenaje proyectadas se detallan en el Estudio de Hidrología y Drenaje.

El sistema de drenaje longitudinal proyectado se destina a la recolección del agua pluvial que incide directamente sobre la superficie de rodadura y sobre las laderas aledañas a la carretera. Dicho flujo superficial es ordenadamente evacuado con estructuras de drenaje que siguen el sentido longitudinal de la carretera. Tales estructuras de drenaje para el Sistema de Drenaje Longitudinal son las denominadas, cunetas laterales, zanjas de drenaje y obras de protección marina.

Las cunetas laterales proyectadas son de sección triangular que permiten el transporte de las aguas de escorrentía superficial tanto de la calzada como del talud natural superior que inciden directamente sobre la vía.

También se ha previsto la proyección de estas zanjas en aquellos sectores donde no ha sido posible la proyección de una estructura tipo cuneta, debido a los rellenos de explanaciones, así como de encauzar las Quebradas Principales.

Las obras de defensa marina se ubicarán a lo largo del trazo en tangente  a la playa entre el Km. 12+900 y Km 20+500, se ubicaran en zona sometida a inundación, donde el mar está casi a nivel con la cota de terreno.

El objetivo del sistema de drenaje transversal propuesto tiene como objetivo el de permitir el paso del flujo inalterado de agua superficial presente en el ámbito de la carretera y que discurre en forma transversal a ésta. El agua superficial, principalmente proviene de fuentes tales como quebradas, acequias, canales de riego, recolección del agua que cae sobre la actual plataforma, etc. que discurren en sentido transversal a la carretera y que requieren ser evacuadas por medio de apropiadas estructuras, a fin de conducirlos adecuadamente sin afectar su estabilidad. El sistema de drenaje transversal se ha solucionado proyectando estructuras tipo puente y alcantarillas.

Para proteger los materiales de los taludes adyacentes a las obras de cruce importantes como puente de los procesos erosivos y con la finalidad de conducir adecuadamente los flujos por debajo de dichas estructuras, se ha establecido la proyección de obras de protección y encauzamiento cuya ubicación y características se presentan en el presente Estudio.

Asimismo de acuerdo a la evaluación realizada en la carretera, se han identificado sectores con problemas de geodinámica externa de origen hídrico, ocasionados por zonas de desprendimientos en los taludes entre el  Km. 12+200 al 12+800 y entre el Km. 19+540 al 19+800.

Para el control de dichos problemas se ha propuesto soluciones desde el punto de vista geotécnico tratados en el Estudio de Geología y Geotecnia.

ALCANTARILLAS PROYECTADAS

| Nº | NOMBRE | FUNCION | UBICACIÓN | LONGITUD (m) | TIPO |  | DIMENSION HIDRAULICA |  |  |  |  | Sentido Flujo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA | Tipo | Nº Celdas | b (m) | h (m) | Ø (") |  |
| 01 |  |  | 00+410.00 | 12.58 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 02 |  |  | 01+130.00 | 12.96 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 03 | Pastoruiz | Quebrada | 01+648.29 | 33.43 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 04 |  |  | 02+040.00 | 14.21 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 05 | Corralones | Quebrada | 02+326.38 | 35.80 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 2.00 |  | I/D |
| 06 |  |  | 02+820.00 | 12.84 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 07 |  |  | 03+260.00 | 12.52 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 08 |  |  | 04+120.00 | 12.81 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 09 |  |  | 04+520.00 | 17.40 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | D/I |
| 10 |  |  | 04+780.00 | 13.92 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | D/I |
| 11 | Pérez | Quebrada | 05+383.53 | 42.50 | ALA | ALA | MCA | 2 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 12 |  |  | 05+950.00 | 14.24 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 13 |  |  | 06+342.14 | 27.36 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 14 |  |  | 06+406.04 | 20.60 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 15 |  |  | 06+526.03 | 20.51 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 16 |  |  | 06+870.85 | 14.44 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 17 |  |  | 07+111.10 | 15.62 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 18 | Toldo | Quebrada | 07+532.74 | 21.52 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 19 |  |  | 07+818.24 | 13.14 | ALA | MURO | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 20 |  |  | 08+018.77 | 14.96 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 08+024.40 = Km. 08+020.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 08+354.79 | 25.06 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 22 |  |  | 08+561.98 | 29.50 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 23 |  |  | 09+083.91 | 19.37 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 24 |  |  | 09+739.45 | 23.80 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 25 |  |  | 09+945.73 | 20.05 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 26 |  |  | 10+114.82 | 15.88 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 27 | La Pila | Quebrada | 10+569.24 | 16.60 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 28 | S/N | Quebrada | 10+750.59 | 31.75 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 29 |  |  | 11+702.14 | 33.59 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 30 |  |  | 12+260.00 | 12.32 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 31 |  |  | 12+597.88 | 15.38 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 32 | Agua salada | Quebrada | 12+845.94 | 18.66 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 13+146.60 = Km. 14+000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Velásquez | Quebrada | 14+217.63 | 12.90 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 34 | S/N | Quebrada | 15+389.97 | 19.00 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 35 |  |  | 15+779.89 | 17.27 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 36 | Del Horno | Quebrada | 16+738.10 | 12.40 | ALA | ALA | MCA | 2 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 37 |  |  | 17+020.58 | 14.76 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 38 |  |  | 17+506.60 | 15.04 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 39 |  |  | 17+949.39 | 13.97 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 40 |  |  | 18+167.88 | 17.13 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 41 | Sangues | Quebrada | 18+506.23 | 12.25 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 42 |  |  | 18+969.07 | 55.74 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 43 |  |  | 19+439.54 | 27.04 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 19+986.48 = Km. 20+000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 20+056.69 | 15.17 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 45 | Pajaro | Quebrada | 20+515.06 | 13.54 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 46 |  |  | 20+840.00 | 14.13 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 47 |  |  | 21+264.43 | 29.91 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 48 |  |  | 21+720.00 | 18.12 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 49 |  |  | 22+120.00 | 22.30 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 50 |  |  | 22+784.65 | 41.81 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 51 |  |  | 23+127.07 | 39.27 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 52 | Araujo | Quebrada | 23+420.88 | 13.50 | ALA | ALA | MCA | 2 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 53 | S/N | Quebrada | 24+383.16 | 27.48 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 54 |  |  | 24+740.00 | 15.13 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 25+084.57 = Km. 25+140.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 25+172.36 | 25.51 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 56 |  |  | 25+264.30 | 13.34 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 57 | S/N | Quebrada | 25+484.23 | 50.02 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 58 |  |  | 25+722.34 | 15.88 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 59 |  |  | 25+783.83 | 24.32 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 60 | Pedragrosa | Quebrada | 26+153.14 | 33.60 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 61 | La Miel | Quebrada | 26+686.00 | 33.30 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 62 |  |  | 26+725.66 | 31.56 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 63 |  |  | 27+183.22 | 59.77 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 64 |  |  | 27+377.67 | 20.08 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 65 |  |  | 27+508.14 | 31.90 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 66 | Gramadal | Quebrada | 27+834.35 | 38.73 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 67 |  |  | 28+213.07 | 14.86 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 68 |  |  | 28+442.30 | 39.23 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 69 |  |  | 28+644.90 | 27.66 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 70 |  |  | 28+717.40 | 28.17 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 28+992.30 = Km. 29+000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 29+113.52 | 17.41 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 72 |  |  | 29+456.49 | 19.58 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | D/I |
| 73 |  |  | 29+560.77 | 25.86 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | D/I |
| 74 |  |  | 29+747.45 | 25.44 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 75 |  |  | 29+838.40 | 33.02 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 76 |  |  | 29+944.66 | 20.61 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 77 |  |  | 29+996.32 | 21.26 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 78 |  |  | 30+845.77 | 80.91 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 79 |  |  | 30+995.99 | 35.07 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 80 | Río Quilca | Rio | 31+468.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | I/D |
| 81 | S/N | Quebrada | 31+836.97 | 20.00 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 82 |  |  | 31+980.00 | 28.48 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 83 |  |  | 32+420.00 | 13.33 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | D/I |
| 84 |  |  | 32+801.16 | 18.97 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 85 |  |  | 32+920.00 | 16.36 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 86 |  |  | 33+035.04 | 27.54 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 87 |  |  | 33+324.05 | 28.11 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 88 |  |  | 33+400.15 | 23.74 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 89 |  |  | 33+820.00 | 24.69 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 90 |  |  | 33+927.04 | 16.29 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 91 | Huagín | Quebrada | 34+191.58 | 30.01 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 92 |  |  | 34+305.00 | 49.39 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 93 |  |  | 34+559.26 | 14.14 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 94 |  |  | 34+824.37 | 53.48 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 95 |  |  | 35+179.08 | 36.71 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 96 |  |  | 35+604.71 | 23.93 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 97 |  |  | 35+793.76 | 34.78 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 98 |  |  | 36+033.13 | 14.83 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 99 |  |  | 36+122.88 | 32.88 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 100 |  |  | 36+241.92 | 25.77 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 101 |  |  | 36+650.45 | 39.14 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 102 |  |  | 36+874.32 | 41.47 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 103 |  |  | 37+373.81 | 45.16 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 104 |  |  | 37+798.74 | 14.70 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 105 | S/N | Quebrada | 38+363.43 | 41.50 | ALA | ALA | ABOV | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 106 | Lucmillo | Quebrada | 38+803.78 | 37.50 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 107 |  |  | 39+378.85 | 23.98 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 39+700.00 = Km. 40+448.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 40+578.30 | 30.67 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 109 |  |  | 41+040.00 | 12.50 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 110 |  |  | 41+357.13 | 18.22 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 111 |  |  | 41+708.60 | 25.45 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 112 |  |  | 42+007.26 | 13.47 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 113 |  |  | 42+158.32 | 35.64 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 114 |  |  | 42+296.50 | 16.22 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 115 | Calle Nueva | Quebrada | 42+996.66 | 56.06 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 116 |  |  | 43+568.78 | 27.67 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 117 |  |  | 43+710.26 | 19.67 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 118 |  |  | 43+908.97 | 40.66 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 119 |  |  | 44+168.91 | 19.43 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 120 |  |  | 44+450.00 | 18.10 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 121 |  |  | 44+543.29 | 32.88 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 122 |  |  | 44+932.87 | 14.19 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 123 |  |  | 45+082.59 | 13.97 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 124 |  |  | 45+232.08 | 13.02 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 125 | Callahuani | Quebrada | 45+818.42 | 105.25 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.00 | 2.00 |  | I/D |
| 126 |  |  | 45+925.08 | 24.47 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 127 |  |  | 46+314.01 | 13.65 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 128 |  |  | 46+540.83 | 13.64 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 129 |  |  | 46+902.14 | 58.76 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 130 |  |  | 47+033.13 | 19.46 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 131 |  |  | 47+557.51 | 22.96 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 132 |  |  | 47+730.87 | 24.43 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 133 |  |  | 48+270.77 | 30.68 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 134 | Arantas | Quebrada | 48+391.28 | 20.44 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 2.00 |  | I/D |
| 135 |  |  | 49+063.38 | 27.63 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 136 |  |  | 49+600.00 | 14.16 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 137 | La Brava | Quebrada | 49+905.42 | 43.00 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.50 |  | I/D |
| 138 |  |  | 50+166.51 | 27.77 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 139 |  |  | 50+290.95 | 38.06 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 140 |  |  | 50+540.12 | 26.71 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 141 |  |  | 50+779.89 | 19.75 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 142 |  |  | 51+395.87 | 28.41 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 143 | Chiplay | Quebrada | 51+654.57 | 48.81 | ALA | ALA | ABOV | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 144 |  |  | 51+986.53 | 23.46 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 145 |  |  | 52+210.74 | 14.55 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 146 |  |  | 52+310.45 | 42.25 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 147 |  |  | 52+509.13 | 33.08 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 148 | S/N | Quebrada | 52+611.79 | 48.92 | ALA | ALA | ABOV | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 149 |  |  | 52+806.60 | 16.81 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 150 |  |  | 53+900.00 | 16.53 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 151 |  |  | 54+416.43 | 14.44 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 152 | S/N | Quebrada | 54+614.49 | 38.91 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 153 |  |  | 54+900.00 | 12.78 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 154 |  |  | 55+310.00 | 15.51 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 155 | San José | Quebrada | 55+373.17 | 34.91 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.50 | 2.00 |  | I/D |
| 156 |  |  | 55+817.51 | 18.45 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 157 | S/N | Quebrada | 55+925.85 | 47.47 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 158 |  |  | 56+220.00 | 23.10 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 159 |  |  | 56+608.81 | 33.79 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 160 |  |  | 57+086.81 | 23.77 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 161 |  |  | 57+278.17 | 20.84 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 162 |  |  | 57+358.35 | 16.86 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 163 |  |  | 57+528.19 | 19.20 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 164 |  |  | 57+622.77 | 18.14 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 165 |  |  | 57+703.47 | 16.03 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 166 |  |  | 57+818.86 | 22.13 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 167 | S/N | Quebrada | 58+059.17 | 19.40 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 168 |  |  | 58+254.86 | 19.41 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 169 |  |  | 58+514.04 | 13.87 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 170 |  |  | 58+667.17 | 16.90 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 171 | Francesa | Quebrada | 59+072.26 | 11.28 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 59+452.31 = Km. 60+000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | 60+086.67 | 14.56 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 173 | Acupita | Quebrada | 60+673.44 | 29.86 | ALA | ALA | ABOV | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 174 |  |  | 60+820.00 | 14.59 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 175 |  |  | 60+961.32 | 37.03 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 176 |  |  | 61+408.03 | 36.61 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 177 |  |  | 62+042.53 | 12.74 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 178 |  |  | 62+312.33 | 27.31 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 179 |  |  | 62+387.51 | 26.16 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 180 | Huata | Quebrada | 62+476.46 | 23.40 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 181 |  |  | 62+728.41 | 34.57 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 182 |  |  | 62+961.97 | 26.70 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 183 |  |  | 63+324.36 | 19.66 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 184 | Tutuy | Quebrada | 63+639.13 | 51.44 | ALA | ALA | ABOV | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 185 |  |  | 63+853.28 | 48.20 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 186 |  |  | 64+066.34 | 45.02 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 187 |  |  | 64+190.35 | 33.96 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 188 |  |  | 64+347.99 | 36.06 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 189 |  |  | 64+575.66 | 16.29 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 190 |  |  | 65+300.00 | 17.90 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 191 |  |  | 65+550.58 | 30.16 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 192 | Centeno | Quebrada | 66+063.05 | 16.48 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 193 |  |  | 66+700.00 | 14.00 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 194 |  |  | 67+000.00 | 13.47 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 195 |  |  | 67+295.00 | 13.45 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 67+295.81 = Km. 66+493.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | 66+679.88 | 12.90 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 197 |  |  | 67+328.48 | 57.89 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 198 |  |  | 68+116.16 | 46.18 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 199 | S/N | Quebrada | 68+532.02 | 54.34 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 200 |  |  | 68+997.92 | 26.31 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 201 |  |  | 69+500.00 | 16.35 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 202 |  |  | 70+014.43 | 41.53 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 203 |  |  | 70+584.61 | 23.73 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 204 | Verde | Quebrada | 70+717.42 | 37.67 | ALA | ALA | ABOV | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 205 |  |  | 71+193.36 | 37.59 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 206 | S/N | Quebrada | 71+635.60 | 40.75 | ALA | ALA | ABOV | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 207 |  |  | 71+966.72 | 21.69 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 208 |  |  | 72+178.27 | 20.37 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 209 |  |  | 72+657.79 | 38.53 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 210 | S/N | Quebrada | 73+061.61 | 15.24 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 211 |  |  | 73+239.01 | 19.88 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 212 |  |  | 73+320.90 | 14.34 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 213 |  |  | 73+526.64 | 13.31 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 214 |  |  | 73+717.79 | 29.76 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 215 | S/N | Quebrada | 73+858.38 | 14.06 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.00 | 1.00 |  | I/D |
| 216 |  |  | 74+053.64 | 13.98 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 217 |  |  | 74+297.80 | 18.77 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 218 |  |  | 74+716.50 | 21.61 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 219 |  |  | 74+832.94 | 13.40 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 220 |  |  | 74+915.24 | 15.02 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 221 |  |  | 75+056.83 | 14.44 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 222 |  |  | 75+164.36 | 19.03 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 223 |  |  | 75+815.18 | 16.30 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 224 |  |  | 75+909.92 | 20.67 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 225 | Honda | Quebrada | 75+922.92 | 21.42 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.50 | 1.50 |  | I/D |
| 226 |  |  | 76+013.46 | 19.51 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 227 |  |  | 76+420.00 | 15.79 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 228 |  |  | 76+578.96 | 21.10 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 229 |  |  | 76+747.14 | 14.68 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 230 |  |  | 76+853.47 | 15.32 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 231 |  |  | 77+003.76 | 16.71 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 232 |  |  | 77+310.25 | 13.99 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 233 |  |  | 77+593.86 | 17.67 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 234 |  |  | 78+354.53 | 49.20 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 235 |  |  | 78+477.26 | 12.74 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 236 |  |  | 78+900.00 | 12.70 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 237 | S/N | Quebrada | 79+264.01 | 22.09 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 238 |  |  | 79+388.47 | 28.64 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 239 |  |  | 80+342.61 | 20.31 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 240 |  |  | 80+573.77 | 35.98 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 241 |  |  | 80+667.53 | 18.29 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 242 |  |  | 81+034.65 | 17.13 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 243 |  |  | 81+356.31 | 20.98 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 244 |  |  | 81+481.64 | 13.12 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 245 | Contayani | Quebrada | 81+757.98 | 17.98 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.50 | 1.20 |  | I/D |
| 246 |  |  | 82+190.11 | 14.46 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 247 |  |  | 82+585.14 | 13.62 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 248 |  |  | 82+659.75 | 18.84 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 249 |  |  | 82+794.69 | 24.59 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 250 |  |  | 83+323.33 | 31.57 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 251 |  |  | 83+425.29 | 20.15 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 252 |  |  | 83+620.97 | 16.88 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 253 |  |  | 83+838.04 | 14.56 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 254 | Coloca | Quebrada | 83+927.22 | 14.07 | ALA | ALA | MCA | 2 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 255 |  |  | 84+114.23 | 18.53 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 256 |  |  | 84+645.20 | 26.81 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 257 |  |  | 85+038.40 | 22.59 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 258 |  |  | 85+270.98 | 13.59 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 259 |  |  | 85+321.54 | 23.14 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 260 |  |  | 85+555.93 | 23.19 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 261 |  |  | 85+631.49 | 31.29 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 262 |  |  | 85+713.08 | 24.23 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 263 |  |  | 86+073.71 | 22.66 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 264 | Turpay | Quebrada | 86+229.07 | 26.37 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 2.00 |  | I/D |
| 265 |  |  | 86+364.19 | 15.29 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 266 |  |  | 86+507.81 | 17.54 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 267 |  |  | 86+665.83 | 35.17 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 268 |  |  | 87+048.06 | 42.86 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 269 |  |  | 87+528.13 | 22.68 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 270 |  |  | 87+874.66 | 24.59 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 271 |  |  | 88+350.77 | 19.14 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 272 | Aguada Mollendito | Quebrada | 88+491.47 | 22.77 | ALA | ALA | MCA | 1 | 1.20 | 1.20 |  | I/D |
| 273 |  |  | 88+743.83 | 14.20 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 274 |  |  | 88+882.96 | 20.00 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 275 |  |  | 89+018.88 | 34.02 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 276 |  |  | 89+308.11 | 34.28 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 277 |  |  | 89+634.49 | 28.21 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 278 |  |  | 89+716.43 | 38.94 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 279 |  |  | 89+865.23 | 13.54 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 280 |  |  | 90+046.44 | 34.45 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 281 |  |  | 90+158.61 | 18.03 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 282 |  |  | 90+433.02 | 33.85 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 283 |  |  | 90+515.90 | 19.61 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 284 |  |  | 90+741.77 | 32.84 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 285 |  |  | 91+049.96 | 18.24 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 286 |  |  | 91+500.00 | 13.61 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 287 |  |  | 91+934.06 | 13.50 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 288 |  |  | 92+081.27 | 13.16 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 289 |  |  | 92+147.09 | 13.78 | CAJA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 290 |  |  | 92+258.28 | 26.00 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 291 |  |  | 92+391.43 | 22.76 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 292 |  |  | 92+756.86 | 16.37 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 293 |  |  | 92+902.91 | 26.57 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 294 |  |  | 93+006.14 | 21.38 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 295 |  |  | 93+223.58 | 13.20 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| 296 |  |  | 93+480.00 | 15.56 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| Ecuacion de Empalme Km. 93+630.39 = Km. 93+900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | Matarani | Quebrada | 94+077.71 | 97.43 | ALA | ALA | MCA | 1 | 2.00 | 1.50 |  | I/D |
| 298 |  |  | 94+143.54 | 111.73 | ALA | ALA | PEAD | 1 |  |  | 36 | I/D |
| Fuente: | Elaborada Por el Consultor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CUNETAS LATERALES

CUNETAS REVESTIDAS PROYECTADAS

(S≥4%)

| Inicio (Km.) | Final (Km.) | Longitud (m) | S (%) | Lado | Descarga |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+410.0 | 0+760.0 | 350 | 5.29 | I | Alcantarilla | Km. | 00+410.00 |
| 0+760.0 | 1+130.0 | 370 | -5.55 | I | Alcantarilla | Km. | 01+130.00 |
| 2+820.0 | 3+260.0 | 440 | 6.32 | I | Alcantarilla | Km. | 02+820.00 |
| 2+860.0 | 2+940.0 | 80 | 6.32 | D | Terreno | Km. | 02+860.00 |
| 4+260.0 | 4+480.0 | 220 | -7.00 | I | Terreno | Km. | 04+480.00 |
| 4+260.0 | 4+520.0 | 260 | -7.00 | D | Alcantarilla | Km. | 04+520.00 |
| 4+920.0 | 5+120.0 | 200 | -7.00 | D | Terreno | Km. | 05+120.00 |
| 4+980.0 | 5+080.0 | 100 | -7.00 | I | Terreno | Km. | 05+080.00 |
| 5+580.0 | 5+820.0 | 240 | 5.12 | I | Zanja | Km. | 05+580.00 |
| 5+600.0 | 5+820.0 | 220 | 5.12 | D | Terreno | Km. | 05+600.00 |
| 5+820.0 | 5+950.0 | 130 | 5.99 | I | Cuneta | Km. | 05+820.00 |
| 5+820.0 | 5+950.0 | 130 | 5.99 | D | Cuneta | Km. | 05+820.00 |
| 5+950.0 | 6+190.0 | 240 | 5.99 | I | Alcantarilla | Km. | 05+950.00 |
| 5+950.0 | 6+030.0 | 80 | 5.99 | D | Terreno | Km. | 05+950.00 |
| 6+430.0 | 6+510.0 | 80 | 6.24 | I | Alcantarilla | Km. | 06+406.04 |
| 6+430.0 | 6+510.0 | 80 | 6.24 | D | Terreno | Km. | 06+430.00 |
| 6+550.0 | 6+650.0 | 100 | 6.24 | I | Alcantarilla | Km. | 06+526.03 |
| 6+570.0 | 6+650.0 | 80 | 6.24 | D | Terreno | Km. | 06+570.00 |
| 6+650.0 | 6+860.0 | 210 | -6.01 | I | Alcantarilla | Km. | 06+870.85 |
| 6+650.0 | 6+740.0 | 90 | -6.01 | D | Terreno | Km. | 06+740.00 |
| 6+780.0 | 6+850.0 | 70 | -6.01 | D | Terreno | Km. | 06+850.00 |
| 7+010.0 | 7+100.0 | 90 | -6.01 | I | Alcantarilla | Km. | 07+111.10 |
| 7+020.0 | 7+090.0 | 70 | -6.01 | D | Terreno | Km. | 07+090.00 |
| 7+265.0 | 7+400.0 | 135 | -7.00 | I | Zanja | Km. | 07+400.00 |
| 7+320.0 | 7+350.0 | 30 | -7.00 | D | Terreno | Km. | 07+350.00 |
| 7+560.0 | 7+815.0 | 255 | 7.00 | I | Alcantarilla | Km. | 07+532.74 |
| 7+560.0 | 7+800.0 | 240 | 7.00 | D | Terreno | Km. | 07+560.00 |
| 7+820.0 | 8+020.0 | 200 | 4.27 | I | Alcantarilla | Km. | 07+818.24 |
| 7+880.0 | 7+960.0 | 80 | 4.27 | D | Terreno | Km. | 07+880.00 |
| 8+020.0 | 8+320.0 | 300 | 7.00 | I | Alcantarilla | Km. | 08+018.77 |
| 8+120.0 | 8+280.0 | 160 | 7.00 | D | Terreno | Km. | 08+120.00 |
| 8+700.0 | 9+060.0 | 360 | -4.42 | I | Alcantarilla | Km. | 09+083.91 |
| 8+700.0 | 8+830.0 | 130 | -4.42 | D | Terreno | Km. | 08+830.00 |
| 9+000.0 | 9+050.0 | 50 | -4.42 | D | Terreno | Km. | 09+050.00 |
| 9+570.0 | 9+700.0 | 130 | -4.73 | I | Alcantarilla | Km. | 09+739.45 |
| 9+570.0 | 9+630.0 | 60 | -4.73 | D | Terreno | Km. | 09+630.00 |
| 9+770.0 | 9+945.0 | 175 | -4.73 | I | Alcantarilla | Km. | 09+945.73 |
| 9+910.0 | 9+940.0 | 30 | -4.73 | D | Terreno | Km. | 09+940.00 |
| 9+950.0 | 10+390.0 | 440 | -4.73 | I | Alcantarilla | Km. | 10+391.52 |
| 9+950.0 | 10+090.0 | 140 | -4.73 | D | Terreno | Km. | 10+090.00 |
| 10+140.0 | 10+270.0 | 130 | -4.73 | D | Terreno | Km. | 10+270.00 |
| 10+392.0 | 10+550.0 | 158 | -4.73 | I | Alcantarilla | Km. | 10+569.24 |
| 10+420.0 | 10+550.0 | 130 | -4.73 | D | Terreno | Km. | 10+550.00 |
| 10+580.0 | 10+680.0 | 100 | 7.00 | I | Alcantarilla | Km. | 10+569.24 |
| 10+590.0 | 10+660.0 | 70 | 7.00 | D | Terreno | Km. | 10+580.00 |
| 10+820.0 | 11+290.0 | 470 | 7.00 | I | Zanja | Km. | 10+820.00 |
| 10+900.0 | 11+290.0 | 390 | 7.00 | D | Terreno | Km. | 10+900.00 |
| 11+290.0 | 11+540.0 | 250 | -7.00 | I | Alcantarilla | Km. | 11+702.14 |
| 11+290.0 | 11+540.0 | 250 | -7.00 | D | Terreno | Km. | 11+540.00 |
| 12+260.0 | 12+597.0 | 337 | -7.00 | I | Alcantarilla | Km. | 12+597.88 |
| 12+260.0 | 12+597.0 | 337 | -7.00 | D | Terreno | Km. | 12+597.00 |
| 12+599.0 | 12+830.0 | 231 | -7.00 | I | Alcantarilla | Km. | 12+845.94 |
| 12+599.0 | 12+800.0 | 201 | -7.00 | D | Terreno | Km. | 12+800.00 |
| 18+740.0 | 18+880.0 | 140 | 6.82 | I | Zanja | Km. | 18+740.00 |
| 18+780.0 | 18+880.0 | 100 | 6.82 | D | Terreno | Km. | 18+780.00 |
| 18+880.0 | 18+930.0 | 50 | -5.29 | I | Alcantarilla | Km. | 18+969.07 |
| 18+880.0 | 18+930.0 | 50 | -5.29 | D | Terreno | Km. | 18+930.00 |
| 20+840.0 | 21+250.0 | 410 | 6.00 | I | Alcantarilla | Km. | 20+840.00 |
| 20+980.0 | 21+060.0 | 80 | 6.00 | D | Terreno | Km. | 20+980.00 |
| 21+140.0 | 21+230.0 | 90 | 6.00 | D | Terreno | Km. | 21+140.00 |
| 21+330.0 | 21+520.0 | 190 | 6.00 | I | Alcantarilla | Km. | 21+264.43 |
| 21+380.0 | 21+500.0 | 120 | 6.00 | D | Terreno | Km. | 21+380.00 |
| 22+260.0 | 22+360.0 | 100 | 7.73 | I | Alcantarilla | Km. | 22+120.00 |
| 22+300.0 | 22+360.0 | 60 | 7.73 | D | Terreno | Km. | 22+300.00 |
| 22+360.0 | 22+590.0 | 230 | -7.87 | I | Alcantarilla | Km. | 22+784.65 |
| 22+360.0 | 22+670.0 | 310 | -7.87 | D | Terreno | Km. | 22+670.00 |
| 22+960.0 | 23+060.0 | 100 | -4.49 | I | Alcantarilla | Km. | 23+127.07 |
| 22+960.0 | 23+020.0 | 60 | -4.49 | D | Terreno | Km. | 23+020.00 |
| 23+580.0 | 24+080.0 | 500 | 6.86 | D | Terreno | Km. | 23+580.00 |
| 23+590.0 | 24+080.0 | 490 | 6.86 | I | Zanja | Km. | 23+590.00 |
| 24+080.0 | 24+290.0 | 210 | -6.74 | I | Zanja | Km. | 24+290.00 |
| 24+080.0 | 24+270.0 | 190 | -6.74 | D | Terreno | Km. | 24+270.00 |
| 25+630.0 | 25+722.0 | 92 | -4.55 | I | Alcantarilla | Km. | 25+722.34 |
| 25+630.0 | 25+650.0 | 20 | -4.55 | D | Terreno | Km. | 25+650.00 |
| 25+670.0 | 25+700.0 | 30 | -4.55 | D | Terreno | Km. | 25+700.00 |
| 25+723.0 | 25+760.0 | 37 | -4.55 | I | Alcantarilla | Km. | 25+783.83 |
| 25+800.0 | 26+050.0 | 250 | -4.55 | I | Zanja | Km. | 26+050.00 |
| 25+840.0 | 25+870.0 | 30 | -4.55 | D | Terreno | Km. | 25+870.00 |
| 26+220.0 | 26+420.0 | 200 | 7.00 | I | Zanja | Km. | 26+220.00 |
| 26+220.0 | 26+420.0 | 200 | 7.00 | D | Terreno | Km. | 26+220.00 |
| 26+420.0 | 26+620.0 | 200 | -5.16 | I | Zanja | Km. | 26+620.00 |
| 26+420.0 | 26+620.0 | 200 | -5.16 | D | Terreno | Km. | 26+620.00 |
| 26+740.0 | 27+120.0 | 380 | 7.60 | I | Zanja | Km. | 26+740.00 |
| 26+800.0 | 26+840.0 | 40 | 7.60 | D | Terreno | Km. | 26+800.00 |
| 26+880.0 | 27+130.0 | 250 | 7.60 | D | Terreno | Km. | 26+880.00 |
| 27+870.0 | 28+213.0 | 343 | 7.50 | D | Terreno | Km. | 27+870.00 |
| 28+060.0 | 28+213.0 | 153 | 7.50 | I | Alcantarilla | Km. | 27+835.27 |
| 28+214.0 | 28+420.0 | 206 | 7.50 | I | Alcantarilla | Km. | 28+213.07 |
| 28+214.0 | 28+410.0 | 196 | 7.50 | D | Terreno | Km. | 28+214.00 |
| 28+800.0 | 28+960.0 | 160 | 5.51 | D | Terreno | Km. | 28+800.00 |
| 28+820.0 | 28+990.0 | 170 | 5.51 | I | Alcantarilla | Km. | 28+717.40 |
| 29+170.0 | 29+440.0 | 270 | -4.93 | D | Alcantarilla | Km. | 29+456.49 |
| 29+190.0 | 29+220.0 | 30 | -4.93 | I | Terreno | Km. | 29+220.00 |
| 29+270.0 | 29+320.0 | 50 | -4.93 | I | Terreno | Km. | 29+320.00 |
| 29+370.0 | 29+390.0 | 20 | -4.93 | I | Terreno | Km. | 29+390.00 |
| 29+460.0 | 29+540.0 | 80 | -4.93 | D | Alcantarilla | Km. | 29+560.77 |
| 29+480.0 | 29+540.0 | 60 | -4.93 | I | Terreno | Km. | 29+540.00 |
| 29+580.0 | 29+730.0 | 150 | -7.66 | D | Terreno | Km. | 29+730.00 |
| 29+600.0 | 29+747.0 | 147 | -7.66 | I | Alcantarilla | Km. | 29+747.45 |
| 29+748.0 | 29+800.0 | 52 | -7.66 | I | Alcantarilla | Km. | 29+838.40 |
| 29+860.0 | 29+900.0 | 40 | -7.66 | I | Alcantarilla | Km. | 29+944.66 |
| 30+020.0 | 30+300.0 | 280 | -5.98 | I | Terreno | Km. | 30+300.00 |
| 31+860.0 | 31+950.0 | 90 | 8.00 | I | Alcantarilla | Km. | 31+836.97 |
| 31+900.0 | 31+940.0 | 40 | 8.00 | D | Terreno | Km. | 31+900.00 |
| 32+020.0 | 32+290.0 | 270 | 8.00 | I | Alcantarilla | Km. | 31+980.00 |
| 32+070.0 | 32+420.0 | 350 | 8.00 | D | Terreno | Km. | 32+070.00 |
| 32+420.0 | 32+620.0 | 200 | 8.00 | I | Terreno | Km. | 32+420.00 |
| 32+420.0 | 32+620.0 | 200 | 8.00 | D | Alcantarilla | Km. | 32+420.00 |
| 32+950.0 | 33+020.0 | 70 | 6.34 | I | Alcantarilla | Km. | 32+920.00 |
| 32+980.0 | 33+000.0 | 20 | 6.34 | D | Terreno | Km. | 32+980.00 |
| 33+080.0 | 33+260.0 | 180 | 6.34 | I | Alcantarilla | Km. | 33+035.04 |
| 33+080.0 | 33+250.0 | 170 | 6.34 | D | Terreno | Km. | 33+080.00 |
| 33+840.0 | 33+927.0 | 87 | -7.00 | I | Alcantarilla | Km. | 33+927.04 |
| 33+860.0 | 33+927.0 | 67 | -7.00 | D | Terreno | Km. | 33+927.00 |
| 33+928.0 | 34+100.0 | 172 | -7.00 | I | Zanja | Km. | 34+100.00 |
| 33+928.0 | 34+100.0 | 172 | -7.00 | D | Terreno | Km. | 34+100.00 |
| 34+260.0 | 34+280.0 | 20 | 6.98 | I | Zanja | Km. | 34+260.00 |
| 34+340.0 | 34+790.0 | 450 | 6.98 | I | Alcantarilla | Km. | 34+305.00 |
| 34+420.0 | 34+790.0 | 370 | 6.98 | D | Terreno | Km. | 34+420.00 |
| 42+200.0 | 42+290.0 | 90 | 5.99 | I | Alcantarilla | Km. | 42+158.32 |
| 42+240.0 | 42+270.0 | 30 | 5.99 | D | Terreno | Km. | 42+270.00 |
| 42+340.0 | 42+620.0 | 280 | 5.99 | I | Alcantarilla | Km. | 42+296.50 |
| 42+340.0 | 42+550.0 | 210 | 5.99 | D | Terreno | Km. | 42+550.00 |
| 42+620.0 | 42+960.0 | 340 | -4.54 | I | Alcantarilla | Km. | 42+996.66 |
| 42+620.0 | 42+880.0 | 260 | -4.54 | D | Terreno | Km. | 42+880.00 |
| 43+030.0 | 43+160.0 | 130 | 4.17 | I | Alcantarilla | Km. | 42+996.66 |
| 43+040.0 | 43+160.0 | 120 | 4.17 | D | Terreno | Km. | 43+040.00 |
| 43+160.0 | 43+420.0 | 260 | -4.17 | I | Cuneta | Km. | 43+420.00 |
| 43+340.0 | 43+410.0 | 70 | -4.17 | D | Terreno | Km. | 43+410.00 |
| 43+420.0 | 43+500.0 | 80 | -5.86 | I | Alcantarilla | Km. | 43+568.78 |
| 44+190.0 | 44+410.0 | 220 | -5.11 | I | Alcantarilla | Km. | 44+450.00 |
| 44+200.0 | 44+370.0 | 170 | -5.11 | D | Terreno | Km. | 44+370.00 |
| 44+470.0 | 44+510.0 | 40 | -5.11 | I | Alcantarilla | Km. | 44+543.29 |
| 44+560.0 | 44+760.0 | 200 | -5.11 | I | Alcantarilla | Km. | 44+932.87 |
| 44+570.0 | 44+730.0 | 160 | -5.11 | D | Terreno | Km. | 44+730.00 |
| 46+320.0 | 46+540.0 | 220 | 4.43 | I | Alcantarilla | Km. | 46+314.01 |
| 46+340.0 | 46+370.0 | 30 | 4.43 | D | Terreno | Km. | 46+340.00 |
| 46+400.0 | 46+430.0 | 30 | 4.43 | D | Terreno | Km. | 46+400.00 |
| 46+450.0 | 46+540.0 | 90 | 4.43 | D | Terreno | Km. | 45+450.00 |
| 46+541.0 | 46+840.0 | 299 | 4.43 | I | Alcantarilla | Km. | 46+540.83 |
| 46+541.0 | 46+840.0 | 299 | 4.43 | D | Terreno | Km. | 46+541.00 |
| 47+560.0 | 47+720.0 | 160 | 4.93 | I | Alcantarilla | Km. | 47+557.51 |
| 47+580.0 | 47+700.0 | 120 | 4.93 | D | Terreno | Km. | 47+580.00 |
| 50+200.0 | 50+250.0 | 50 | 5.54 | I | Alcantarilla | Km. | 50+166.51 |
| 50+340.0 | 50+500.0 | 160 | 5.54 | I | Alcantarilla | Km. | 50+290.95 |
| 50+360.0 | 50+480.0 | 120 | 5.54 | D | Terreno | Km. | 50+360.00 |
| 50+580.0 | 50+760.0 | 180 | 5.54 | I | Alcantarilla | Km. | 50+540.12 |
| 50+660.0 | 50+760.0 | 100 | 5.54 | D | Terreno | Km. | 50+660.00 |
| 50+800.0 | 50+960.0 | 160 | 5.54 | I | Alcantarilla | Km. | 50+779.89 |
| 50+800.0 | 50+960.0 | 160 | 5.54 | D | Terreno | Km. | 50+800.00 |
| 52+420.0 | 52+480.0 | 60 | 7.32 | I | Alcantarilla | Km. | 52+310.45 |
| 52+420.0 | 52+480.0 | 60 | 7.32 | D | Terreno | Km. | 52+420.00 |
| 52+530.0 | 52+590.0 | 60 | 7.32 | I | Alcantarilla | Km. | 52+509.13 |
| 52+530.0 | 52+590.0 | 60 | 7.32 | D | Terreno | Km. | 52+530.00 |
| 52+660.0 | 52+806.0 | 146 | 7.32 | D | Terreno | Km. | 52+660.00 |
| 52+680.0 | 52+806.0 | 126 | 7.32 | I | Zanja | Km. | 52+680.00 |
| 52+807.0 | 53+080.0 | 273 | 4.64 | I | Alcantarilla | Km. | 52+806.60 |
| 52+807.0 | 52+980.0 | 173 | 4.64 | D | Terreno | Km. | 52+807.00 |
| 53+240.0 | 53+330.0 | 90 | 4.64 | I | Alcantarilla | Km. | 53+182.54 |
| 53+330.0 | 53+560.0 | 230 | 6.82 | I | Cuneta | Km. | 53+330.00 |
| 53+360.0 | 53+560.0 | 200 | 6.82 | D | Terreno | Km. | 53+360.00 |
| 53+560.0 | 53+750.0 | 190 | -4.98 | I | Cuneta | Km. | 53+750.00 |
| 53+560.0 | 53+640.0 | 80 | -4.98 | D | Terreno | Km. | 53+640.00 |
| 54+650.0 | 54+900.0 | 250 | -6.76 | I | Alcantarilla | Km. | 54+900.00 |
| 54+660.0 | 54+720.0 | 60 | -6.76 | D | Terreno | Km. | 54+720.00 |
| 54+750.0 | 54+900.0 | 150 | -6.76 | D | Terreno | Km. | 54+900.00 |
| 54+900.0 | 55+030.0 | 130 | -6.76 | I | Cuneta | Km. | 55+030.00 |
| 54+900.0 | 55+030.0 | 130 | -6.76 | D | Cuneta | Km. | 55+030.00 |
| 55+030.0 | 55+310.0 | 280 | -4.67 | I | Alcantarilla | Km. | 55+310.00 |
| 55+030.0 | 55+220.0 | 190 | -4.67 | D | Terreno | Km. | 55+220.00 |
| 55+250.0 | 55+270.0 | 20 | -4.67 | D | Terreno | Km. | 55+270.00 |
| 55+310.0 | 55+360.0 | 50 | 4.68 | I | Alcantarilla | Km. | 55+310.00 |
| 55+400.0 | 55+817.0 | 417 | 4.68 | I | Zanja | Km. | 55+400.00 |
| 55+460.0 | 55+510.0 | 50 | 4.68 | D | Terreno | Km. | 55+460.00 |
| 55+610.0 | 55+817.0 | 207 | 4.68 | D | Terreno | Km. | 55+610.00 |
| 55+818.0 | 55+900.0 | 82 | 4.68 | I | Alcantarilla | Km. | 55+817.51 |
| 55+818.0 | 55+900.0 | 82 | 4.68 | D | Terreno | Km. | 55+818.00 |
| 56+370.0 | 56+580.0 | 210 | 6.90 | I | Cuneta | Km. | 56+370.00 |
| 56+660.0 | 57+060.0 | 400 | 6.90 | I | Alcantarilla | Km. | 56+608.81 |
| 56+660.0 | 56+890.0 | 230 | 6.90 | D | Terreno | Km. | 56+660.00 |
| 57+120.0 | 57+278.0 | 158 | 4.41 | I | Alcantarilla | Km. | 57+086.81 |
| 57+120.0 | 57+240.0 | 120 | 4.41 | D | Terreno | Km. | 57+120.00 |
| 57+280.0 | 57+340.0 | 60 | 4.41 | I | Alcantarilla | Km. | 57+278.17 |
| 57+300.0 | 57+340.0 | 40 | 4.41 | D | Terreno | Km. | 57+300.00 |
| 57+370.0 | 57+440.0 | 70 | 4.41 | I | Alcantarilla | Km. | 57+358.35 |
| 57+390.0 | 57+440.0 | 50 | 4.41 | D | Terreno | Km. | 57+390.00 |
| 57+440.0 | 57+500.0 | 60 | -4.29 | D | Terreno | Km. | 57+500.00 |
| 57+440.0 | 57+528.0 | 88 | -4.29 | I | Alcantarilla | Km. | 57+528.19 |
| 57+529.0 | 57+610.0 | 81 | -4.29 | I | Alcantarilla | Km. | 57+622.77 |
| 57+560.0 | 57+610.0 | 50 | -4.29 | D | Terreno | Km. | 57+610.00 |
| 57+640.0 | 57+703.0 | 63 | -4.29 | I | Alcantarilla | Km. | 57+703.47 |
| 58+350.0 | 58+500.0 | 150 | 6.92 | I | Cuneta | Km. | 58+350.00 |
| 58+540.0 | 58+667.0 | 127 | 6.92 | I | Alcantarilla | Km. | 58+514.04 |
| 58+600.0 | 58+667.0 | 67 | 6.92 | D | Terreno | Km. | 58+600.00 |
| 58+668.0 | 58+860.0 | 192 | 6.92 | I | Alcantarilla | Km. | 58+667.17 |
| 58+668.0 | 58+860.0 | 192 | 6.92 | D | Terreno | Km. | 58+668.00 |
| 61+440.0 | 61+670.0 | 230 | 4.88 | D | Terreno | Km. | 61+440.00 |
| 61+460.0 | 61+620.0 | 160 | 4.88 | I | Alcantarilla | Km. | 61+408.03 |
| 61+670.0 | 61+910.0 | 240 | -7.16 | D | Terreno | Km. | 61+910.00 |
| 61+700.0 | 62+040.0 | 340 | -7.16 | I | Alcantarilla | Km. | 62+042.53 |
| 62+020.0 | 62+040.0 | 20 | -5.50 | D | Terreno | Km. | 62+040.00 |
| 62+050.0 | 62+280.0 | 230 | -5.50 | I | Alcantarilla | Km. | 62+312.33 |
| 62+050.0 | 62+280.0 | 230 | -5.50 | D | Terreno | Km. | 62+680.00 |
| 62+340.0 | 62+387.0 | 47 | -5.50 | I | Alcantarilla | Km. | 62+387.51 |
| 62+388.0 | 62+450.0 | 62 | -5.50 | I | Zanja | Km. | 62+450.00 |
| 62+540.0 | 62+680.0 | 140 | -6.86 | I | Alcantarilla | Km. | 62+728.41 |
| 62+580.0 | 62+700.0 | 120 | -6.86 | D | Terreno | Km. | 62+700.00 |
| 62+800.0 | 62+940.0 | 140 | 5.22 | I | Alcantarilla | Km. | 62+728.41 |
| 62+980.0 | 63+140.0 | 160 | 5.22 | I | Alcantarilla | Km. | 62+961.97 |
| 62+980.0 | 63+140.0 | 160 | 5.22 | D | Terreno | Km. | 62+980.00 |
| 64+110.0 | 64+150.0 | 40 | 6.73 | I | Alcantarilla | Km. | 64+066.34 |
| 64+220.0 | 64+300.0 | 80 | 6.73 | D | Terreno | Km. | 64+220.00 |
| 64+240.0 | 64+320.0 | 80 | 6.73 | I | Alcantarilla | Km. | 64+190.35 |
| 64+400.0 | 64+560.0 | 160 | 6.73 | I | Alcantarilla | Km. | 64+347.99 |
| 64+400.0 | 64+560.0 | 160 | 6.73 | D | Terreno | Km. | 64+400.00 |
| 64+600.0 | 64+806.0 | 206 | 6.73 | I | Alcantarilla | Km. | 64+575.66 |
| 64+620.0 | 64+806.0 | 186 | 6.73 | D | Terreno | Km. | 64+620.00 |
| 67+100.0 | 67+260.0 | 160 | -4.84 | I | Alcantarilla | Km. | 67+328.48 |
| 67+100.0 | 67+230.0 | 130 | -4.84 | D | Terreno | Km. | 67+230.00 |
| 68+580.0 | 68+920.0 | 340 | 4.39 | I | Zanja | Km. | 68+580.00 |
| 68+820.0 | 68+900.0 | 80 | 4.39 | D | Terreno | Km. | 68+820.00 |
| 69+040.0 | 69+200.0 | 160 | 4.39 | I | Alcantarilla | Km. | 68+997.92 |
| 69+060.0 | 69+200.0 | 140 | 4.39 | D | Terreno | Km. | 69+060.00 |
| 69+770.0 | 69+980.0 | 210 | -6.10 | I | Alcantarilla | Km. | 70+014.43 |
| 70+200.0 | 70+560.0 | 360 | -7.98 | I | Alcantarilla | Km. | 70+584.61 |
| 70+440.0 | 70+530.0 | 90 | -7.98 | D | Terreno | Km. | 70+530.00 |
| 70+610.0 | 70+660.0 | 50 | -7.98 | I | Zanja | Km. | 70+660.00 |
| 70+620.0 | 70+660.0 | 40 | -7.98 | D | Terreno | Km. | 70+660.00 |
| 71+050.0 | 71+100.0 | 50 | -4.76 | D | Terreno | Km. | 71+100.00 |
| 71+260.0 | 71+520.0 | 260 | -4.76 | I | Zanja | Km. | 71+520.00 |
| 71+280.0 | 71+520.0 | 240 | -4.76 | D | Terreno | Km. | 71+520.00 |
| 73+300.0 | 73+320.0 | 20 | 4.68 | I | Alcantarilla | Km. | 73+239.01 |
| 73+321.0 | 73+380.0 | 59 | 4.68 | I | Alcantarilla | Km. | 73+320.90 |
| 73+800.0 | 73+855.0 | 55 | 4.67 | I | Alcantarilla | Km. | 73+717.79 |
| 73+860.0 | 74+053.0 | 193 | 4.67 | I | Alcantarilla | Km. | 73+858.38 |
| 74+054.0 | 74+130.0 | 76 | 4.67 | I | Alcantarilla | Km. | 74+053.64 |
| 74+080.0 | 74+130.0 | 50 | 4.67 | D | Terreno | Km. | 74+080.00 |
| 74+570.0 | 74+680.0 | 110 | -5.40 | I | Alcantarilla | Km. | 74+716.50 |
| 74+570.0 | 74+650.0 | 80 | -5.40 | D | Terreno | Km. | 74+650.00 |
| 74+760.0 | 74+830.0 | 70 | -5.40 | I | Alcantarilla | Km. | 74+832.94 |
| 75+350.0 | 75+815.0 | 465 | -5.29 | I | Alcantarilla | Km. | 75+815.18 |
| 75+350.0 | 75+610.0 | 260 | -5.29 | D | Terreno | Km. | 75+610.00 |
| 75+700.0 | 75+815.0 | 115 | -5.29 | D | Terreno | Km. | 75+815.00 |
| 75+816.0 | 75+870.0 | 54 | -5.29 | I | Zanja | Km. | 75+870.00 |
| 75+816.0 | 75+870.0 | 54 | -5.29 | D | Terreno | Km. | 75+870.00 |
| 75+960.0 | 76+013.0 | 53 | 5.36 | I | Zanja | Km. | 75+960.00 |
| 76+014.0 | 76+270.0 | 256 | 5.36 | I | Alcantarilla | Km. | 76+013.46 |
| 76+020.0 | 76+250.0 | 230 | 5.36 | D | Terreno | Km. | 76+020.00 |
| 76+270.0 | 76+420.0 | 150 | 5.41 | I | Cuneta | Km. | 76+270.00 |
| 76+330.0 | 76+400.0 | 70 | 5.41 | D | Terreno | Km. | 76+330.00 |
| 76+420.0 | 76+570.0 | 150 | 5.41 | I | Alcantarilla | Km. | 76+420.00 |
| 76+460.0 | 76+570.0 | 110 | 5.41 | D | Terreno | Km. | 76+460.00 |
| 76+590.0 | 76+747.0 | 157 | 5.41 | I | Alcantarilla | Km. | 76+578.96 |
| 76+640.0 | 76+747.0 | 107 | 5.41 | D | Terreno | Km. | 76+640.00 |
| 76+748.0 | 76+820.0 | 72 | 5.41 | I | Alcantarilla | Km. | 76+747.14 |
| 76+748.0 | 76+820.0 | 72 | 5.41 | D | Terreno | Km. | 76+748.00 |
| 80+400.0 | 80+560.0 | 160 | -6.37 | I | Alcantarilla | Km. | 80+573.77 |
| 80+420.0 | 80+560.0 | 140 | -6.37 | D | Terreno | Km. | 80+560.00 |
| 84+370.0 | 84+520.0 | 150 | -7.26 | I | Alcantarilla | Km. | 84+645.20 |
| 84+370.0 | 84+460.0 | 90 | -7.26 | D | Terreno | Km. | 84+460.00 |
| 85+060.0 | 85+260.0 | 200 | 6.67 | I | Alcantarilla | Km. | 85+038.40 |
| 85+060.0 | 85+240.0 | 180 | 6.67 | D | Terreno | Km. | 85+060.00 |
| 85+380.0 | 85+520.0 | 140 | 6.67 | I | Alcantarilla | Km. | 85+321.54 |
| 85+380.0 | 85+480.0 | 100 | 6.67 | D | Terreno | Km. | 85+380.00 |
| 87+730.0 | 87+830.0 | 100 | -4.43 | I | Alcantarilla | Km. | 87+910.36 |
| 87+770.0 | 87+830.0 | 60 | -4.43 | D | Terreno | Km. | 87+830.00 |
| 88+200.0 | 88+300.0 | 100 | -5.46 | D | Terreno | Km. | 88+300.00 |
| 88+220.0 | 88+350.0 | 130 | -5.46 | I | Alcantarilla | Km. | 88+350.77 |
| 88+420.0 | 88+470.0 | 50 | -5.46 | I | Zanja | Km. | 88+470.00 |
| 88+520.0 | 88+730.0 | 210 | -6.47 | I | Alcantarilla | Km. | 88+743.83 |
| 88+520.0 | 88+720.0 | 200 | -6.47 | D | Terreno | Km. | 88+720.00 |
| 88+760.0 | 88+860.0 | 100 | -6.47 | I | Alcantarilla | Km. | 88+882.96 |
| 88+800.0 | 88+850.0 | 50 | -6.47 | D | Terreno | Km. | 88+850.00 |
| 88+920.0 | 88+990.0 | 70 | -6.47 | I | Alcantarilla | Km. | 89+018.88 |
| 88+920.0 | 88+990.0 | 70 | -6.47 | D | Terreno | Km. | 88+990.00 |
| 89+370.0 | 89+620.0 | 250 | -7.09 | I | Alcantarilla | Km. | 89+634.49 |
| 89+400.0 | 89+540.0 | 140 | -7.09 | D | Terreno | Km. | 89+540.00 |
| 89+650.0 | 89+700.0 | 50 | -7.09 | I | Alcantarilla | Km. | 89+716.43 |
| 89+740.0 | 89+860.0 | 120 | 5.64 | I | Alcantarilla | Km. | 89+716.43 |
| 89+740.0 | 89+820.0 | 80 | 5.64 | D | Terreno | Km. | 89+740.00 |
| 89+870.0 | 90+046.0 | 176 | 5.64 | I | Alcantarilla | Km. | 89+865.23 |
| 89+940.0 | 90+120.0 | 180 | 5.64 | D | Terreno | Km. | 89+940.00 |
| 90+047.0 | 90+150.0 | 103 | 5.64 | I | Alcantarilla | Km. | 90+046.44 |
| 90+530.0 | 90+730.0 | 200 | -5.54 | I | Alcantarilla | Km. | 90+741.77 |
| 90+540.0 | 90+620.0 | 80 | -5.54 | D | Terreno | Km. | 90+620.00 |
| 90+680.0 | 90+730.0 | 50 | -5.54 | D | Terreno | Km. | 90+730.00 |
| 90+780.0 | 91+049.0 | 269 | -5.54 | I | Alcantarilla | Km. | 91+049.96 |
| 90+800.0 | 91+040.0 | 240 | -5.54 | D | Terreno | Km. | 91+040.00 |
| 91+050.0 | 91+500.0 | 450 | -5.54 | I | Alcantarilla | Km. | 91+500.00 |
| 92+520.0 | 92+720.0 | 200 | -5.09 | I | Alcantarilla | Km. | 92+756.86 |
| 92+600.0 | 92+660.0 | 60 | -5.09 | D | Terreno | Km. | 92+660.00 |
| 92+780.0 | 92+840.0 | 60 | -5.09 | I | Alcantarilla | Km. | 92+902.91 |

Fuente: Elaborada Por el Consultor

CUNETAS TIERRA PROYECTADAS

(S<4%)

| Inicio (Km.) | Final (Km.) | Longitud (m) | S (%) | Lado | Descarga |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1+130.0 | 1+330.0 | 200 | -0.53 | I | Alcantarilla | Km. | 01+648.29 |
| 1+720.0 | 2+040.0 | 320 | 0.68 | I | Alcantarilla | Km. | 01+648.29 |
| 1+940.0 | 1+980.0 | 40 | 0.68 | D | Terreno | Km. | 01+940.00 |
| 2+040.0 | 2+260.0 | 220 | 0.68 | I | Alcantarilla | Km. | 02+040.00 |
| 2+110.0 | 2+260.0 | 150 | 0.68 | D | Terreno | Km. | 02+110.00 |
| 3+260.0 | 3+730.0 | 470 | 1.18 | I | Alcantarilla | Km. | 03+260.00 |
| 3+300.0 | 3+580.0 | 280 | 1.18 | D | Terreno | Km. | 03+300.00 |
| 3+730.0 | 4+120.0 | 390 | -0.54 | I | Alcantarilla | Km. | 04+120.00 |
| 3+900.0 | 4+090.0 | 190 | -0.54 | D | Terreno | Km. | 04+090.00 |
| 4+120.0 | 4+260.0 | 140 | -0.54 | I | Cuneta | Km. | 04+260.00 |
| 4+190.0 | 4+260.0 | 70 | -0.54 | D | Cuneta | Km. | 04+260.00 |
| 4+520.0 | 4+780.0 | 260 | -1.50 | D | Alcantarilla | Km. | 04+780.00 |
| 6+190.0 | 6+320.0 | 130 | 2.98 | I | Cuneta | Km. | 06+190.00 |
| 6+190.0 | 6+300.0 | 110 | 2.98 | D | Terreno | Km. | 06+190.00 |
| 7+130.0 | 7+265.0 | 135 | -0.58 | I | Cuneta | Km. | 07+265.00 |
| 7+130.0 | 7+190.0 | 60 | -0.58 | D | Terreno | Km. | 07+190.00 |
| 8+420.0 | 8+520.0 | 100 | 1.04 | I | Alcantarilla | Km. | 08+354.79 |
| 8+420.0 | 8+510.0 | 90 | 1.04 | D | Terreno | Km. | 08+420.00 |
| 8+600.0 | 8+700.0 | 100 | 1.04 | I | Alcantarilla | Km. | 08+561.98 |
| 8+610.0 | 8+700.0 | 90 | 1.04 | D | Terreno | Km. | 08+610.00 |
| 9+110.0 | 9+570.0 | 460 | 3.01 | I | Alcantarilla | Km. | 09+083.91 |
| 9+140.0 | 9+190.0 | 50 | 3.01 | D | Terreno | Km. | 09+140.00 |
| 9+240.0 | 9+290.0 | 50 | 3.01 | D | Terreno | Km. | 09+240.00 |
| 9+440.0 | 9+500.0 | 60 | 3.01 | D | Terreno | Km. | 09+440.00 |
| 11+760.0 | 12+260.0 | 500 | -3.16 | I | Alcantarilla | Km. | 12+260.00 |
| 11+770.0 | 12+260.0 | 490 | -3.16 | D | Terreno | Km. | 12+260.00 |
| 21+520.0 | 21+720.0 | 200 | -1.33 | I | Alcantarilla | Km. | 21+720.00 |
| 21+540.0 | 21+580.0 | 40 | -1.33 | D | Terreno | Km. | 21+580.00 |
| 21+780.0 | 22+020.0 | 240 | -1.12 | I | Alcantarilla | Km. | 22+120.00 |
| 21+980.0 | 22+010.0 | 30 | -1.12 | D | Terreno | Km. | 22+010.00 |
| 22+900.0 | 22+960.0 | 60 | 1.42 | I | Alcantarilla | Km. | 22+784.65 |
| 22+930.0 | 22+960.0 | 30 | 1.42 | D | Terreno | Km. | 22+930.00 |
| 24+400.0 | 24+700.0 | 300 | -1.75 | I | Alcantarilla | Km. | 24+740.00 |
| 24+420.0 | 24+640.0 | 220 | -1.75 | D | Terreno | Km. | 24+640.00 |
| 24+780.0 | 25+050.0 | 270 | 3.37 | I | Alcantarilla | Km. | 24+740.00 |
| 24+940.0 | 24+990.0 | 50 | 3.37 | D | Terreno | Km. | 24+940.00 |
| 25+020.0 | 25+030.0 | 10 | 3.37 | D | Terreno | Km. | 25+020.00 |
| 25+190.0 | 25+240.0 | 50 | 0.42 | D | Terreno | Km. | 25+190.00 |
| 25+200.0 | 25+250.0 | 50 | 0.42 | I | Alcantarilla | Km. | 25+172.36 |
| 25+270.0 | 25+420.0 | 150 | 0.42 | I | Alcantarilla | Km. | 25+264.30 |
| 25+320.0 | 25+440.0 | 120 | 0.42 | D | Terreno | Km. | 25+320.00 |
| 25+540.0 | 25+630.0 | 90 | 0.42 | I | Alcantarilla | Km. | 25+484.23 |
| 25+560.0 | 25+630.0 | 70 | 0.42 | D | Terreno | Km. | 25+560.00 |
| 27+300.0 | 27+377.0 | 77 | 0.76 | I | Alcantarilla | Km. | 27+183.22 |
| 27+320.0 | 27+377.0 | 57 | 0.76 | D | Terreno | Km. | 27+320.00 |
| 27+378.0 | 27+480.0 | 102 | 0.76 | I | Alcantarilla | Km. | 27+377.67 |
| 27+378.0 | 27+470.0 | 92 | 0.76 | D | Terreno | Km. | 27+378.00 |
| 27+560.0 | 27+780.0 | 220 | 0.76 | I | Alcantarilla | Km. | 27+508.14 |
| 27+690.0 | 27+760.0 | 70 | 0.76 | D | Terreno | Km. | 27+690.00 |
| 28+480.0 | 28+620.0 | 140 | -1.67 | I | Alcantarilla | Km. | 28+644.90 |
| 28+500.0 | 28+610.0 | 110 | -1.67 | D | Terreno | Km. | 28+610.00 |
| 28+660.0 | 28+690.0 | 30 | -1.67 | I | Alcantarilla | Km. | 28+717.40 |
| 28+660.0 | 28+690.0 | 30 | -1.67 | D | Terreno | Km. | 28+690.00 |
| 32+620.0 | 32+760.0 | 140 | -1.12 | I | Alcantarilla | Km. | 32+801.16 |
| 32+620.0 | 32+760.0 | 140 | -1.12 | D | Terreno | Km. | 32+760.00 |
| 32+820.0 | 32+880.0 | 60 | -1.12 | I | Alcantarilla | Km. | 32+920.00 |
| 32+840.0 | 32+880.0 | 40 | -1.12 | D | Terreno | Km. | 30+110.00 |
| 33+430.0 | 33+480.0 | 50 | 3.41 | I | Alcantarilla | Km. | 33+400.15 |
| 33+530.0 | 33+780.0 | 250 | -2.42 | I | Alcantarilla | Km. | 33+820.00 |
| 33+660.0 | 33+760.0 | 100 | -2.42 | D | Terreno | Km. | 33+760.00 |
| 34+860.0 | 35+140.0 | 280 | 1.16 | I | Alcantarilla | Km. | 34+824.37 |
| 34+870.0 | 34+980.0 | 110 | 1.16 | D | Terreno | Km. | 34+870.00 |
| 35+020.0 | 35+140.0 | 120 | 1.16 | D | Terreno | Km. | 35+020.00 |
| 35+220.0 | 35+460.0 | 240 | 1.16 | I | Alcantarilla | Km. | 35+179.08 |
| 35+220.0 | 35+440.0 | 220 | 1.16 | D | Terreno | Km. | 35+220.00 |
| 35+660.0 | 35+793.0 | 133 | 3.78 | I | Alcantarilla | Km. | 35+604.71 |
| 35+680.0 | 35+710.0 | 30 | 3.78 | D | Terreno | Km. | 35+680.00 |
| 35+794.0 | 36+033.0 | 239 | 3.78 | I | Alcantarilla | Km. | 35+793.76 |
| 36+034.0 | 36+080.0 | 46 | 3.78 | I | Alcantarilla | Km. | 36+033.13 |
| 36+180.0 | 36+220.0 | 40 | 3.78 | I | Alcantarilla | Km. | 36+122.88 |
| 36+270.0 | 36+620.0 | 350 | 3.78 | I | Alcantarilla | Km. | 36+241.92 |
| 36+290.0 | 36+520.0 | 230 | 3.78 | D | Terreno | Km. | 36+290.00 |
| 36+580.0 | 36+610.0 | 30 | 3.60 | D | Terreno | Km. | 36+580.00 |
| 36+680.0 | 36+830.0 | 150 | 3.60 | I | Alcantarilla | Km. | 36+650.45 |
| 36+680.0 | 36+730.0 | 50 | 3.60 | D | Terreno | Km. | 36+680.00 |
| 36+760.0 | 36+830.0 | 70 | 3.60 | D | Terreno | Km. | 36+760.00 |
| 36+920.0 | 37+320.0 | 400 | 3.60 | I | Alcantarilla | Km. | 36+874.32 |
| 36+920.0 | 37+120.0 | 200 | 3.60 | D | Terreno | Km. | 36+920.00 |
| 37+160.0 | 37+320.0 | 160 | 3.60 | D | Terreno | Km. | 37+160.00 |
| 37+420.0 | 37+700.0 | 280 | 3.60 | I | Alcantarilla | Km. | 37+373.81 |
| 37+440.0 | 37+700.0 | 260 | 3.60 | D | Terreno | Km. | 37+440.00 |
| 37+700.0 | 37+798.0 | 98 | -0.21 | I | Alcantarilla | Km. | 37+798.74 |
| 37+700.0 | 37+798.0 | 98 | -0.21 | D | Terreno | Km. | 37+798.00 |
| 37+960.0 | 38+330.0 | 370 | -0.21 | I | Alcantarilla | Km. | 38+363.43 |
| 37+980.0 | 38+040.0 | 60 | -0.21 | D | Terreno | Km. | 38+040.00 |
| 38+220.0 | 38+330.0 | 110 | -0.21 | D | Terreno | Km. | 38+330.00 |
| 38+420.0 | 38+690.0 | 270 | -0.21 | I | Zanja | Km. | 38+690.00 |
| 38+460.0 | 38+610.0 | 150 | -0.21 | D | Terreno | Km. | 38+610.00 |
| 38+870.0 | 39+370.0 | 500 | 3.80 | I | Alcantarilla | Km. | 38+803.78 |
| 38+870.0 | 38+990.0 | 120 | 3.80 | D | Terreno | Km. | 38+870.00 |
| 39+050.0 | 39+100.0 | 50 | 3.80 | D | Terreno | Km. | 39+050.00 |
| 39+180.0 | 39+230.0 | 50 | 3.80 | D | Terreno | Km. | 39+180.00 |
| 39+390.0 | 39+560.0 | 170 | 3.80 | I | Alcantarilla | Km. | 39+378.85 |
| 39+400.0 | 39+450.0 | 50 | 3.80 | D | Terreno | Km. | 39+400.00 |
| 39+480.0 | 39+520.0 | 40 | 3.80 | D | Terreno | Km. | 39+480.00 |
| 39+650.0 | 40+520.0 | 120 | -2.93 | I | Alcantarilla | Km. | 40+578.30 |
| 39+670.0 | 40+520.0 | 100 | -2.93 | D | Terreno | Km. | 40+520.00 |
| 40+740.0 | 41+040.0 | 300 | -3.49 | I | Alcantarilla | Km. | 41+040.00 |
| 40+760.0 | 41+020.0 | 260 | -3.49 | D | Terreno | Km. | 41+020.00 |
| 41+040.0 | 41+357.0 | 317 | -3.49 | I | Alcantarilla | Km. | 41+357.13 |
| 41+080.0 | 41+300.0 | 220 | -3.49 | D | Terreno | Km. | 41+300.00 |
| 41+360.0 | 41+410.0 | 50 | -3.49 | I | Cuneta | Km. | 41+410.00 |
| 41+410.0 | 41+680.0 | 270 | -2.67 | I | Alcantarilla | Km. | 41+708.60 |
| 41+440.0 | 41+520.0 | 80 | -2.67 | D | Terreno | Km. | 41+520.00 |
| 41+590.0 | 41+640.0 | 50 | -2.67 | D | Terreno | Km. | 41+640.00 |
| 41+760.0 | 42+140.0 | 380 | -2.67 | I | Alcantarilla | Km. | 42+158.32 |
| 41+800.0 | 42+130.0 | 330 | -2.67 | D | Terreno | Km. | 42+130.00 |
| 43+800.0 | 43+880.0 | 80 | 2.92 | I | Alcantarilla | Km. | 43+710.26 |
| 43+820.0 | 43+870.0 | 50 | 2.92 | D | Terreno | Km. | 43+820.00 |
| 43+960.0 | 44+150.0 | 190 | 2.92 | I | Alcantarilla | Km. | 43+908.97 |
| 43+960.0 | 44+140.0 | 180 | 2.92 | D | Terreno | Km. | 43+960.00 |
| 44+960.0 | 45+082.0 | 122 | -3.03 | I | Alcantarilla | Km. | 45+082.59 |
| 44+980.0 | 45+082.0 | 102 | -3.03 | D | Terreno | Km. | 45+082.00 |
| 45+083.0 | 45+180.0 | 97 | -1.43 | I | Alcantarilla | Km. | 45+232.08 |
| 45+083.0 | 45+180.0 | 97 | -1.43 | D | Terreno | Km. | 45+180.00 |
| 45+260.0 | 45+490.0 | 230 | -1.43 | I | Cuneta | Km. | 45+490.00 |
| 45+360.0 | 45+490.0 | 130 | -1.43 | D | Cuneta | Km. | 45+490.00 |
| 45+490.0 | 45+740.0 | 250 | -3.39 | I | Zanja | Km. | 45+740.00 |
| 45+490.0 | 45+720.0 | 230 | -3.39 | D | Terreno | Km. | 45+720.00 |
| 45+880.0 | 45+925.0 | 45 | -3.39 | I | Alcantarilla | Km. | 45+925.08 |
| 45+930.0 | 46+300.0 | 370 | 2.10 | I | Alcantarilla | Km. | 45+925.08 |
| 45+940.0 | 46+260.0 | 320 | 2.10 | D | Terreno | Km. | 45+940.00 |
| 46+940.0 | 47+020.0 | 80 | 1.55 | I | Alcantarilla | Km. | 46+902.14 |
| 46+940.0 | 47+000.0 | 60 | 1.55 | D | Terreno | Km. | 46+940.00 |
| 47+060.0 | 47+550.0 | 490 | 1.55 | I | Alcantarilla | Km. | 47+033.13 |
| 47+180.0 | 47+350.0 | 170 | 1.55 | D | Terreno | Km. | 47+180.00 |
| 47+740.0 | 48+060.0 | 320 | 3.77 | I | Alcantarilla | Km. | 47+730.87 |
| 47+750.0 | 47+980.0 | 230 | 3.77 | D | Terreno | Km. | 47+750.00 |
| 48+330.0 | 48+370.0 | 40 | 3.77 | I | Alcantarilla | Km. | 48+270.77 |
| 48+340.0 | 48+360.0 | 20 | 3.77 | D | Terreno | Km. | 48+340.00 |
| 48+480.0 | 48+800.0 | 320 | 3.77 | I | Zanja | Km. | 48+480.00 |
| 48+520.0 | 48+800.0 | 280 | 3.77 | D | Terreno | Km. | 48+520.00 |
| 48+800.0 | 48+980.0 | 180 | 1.58 | I | Cuneta | Km. | 48+800.00 |
| 48+800.0 | 48+910.0 | 110 | 1.58 | D | Cuneta | Km. | 48+800.00 |
| 49+120.0 | 49+480.0 | 360 | 1.58 | I | Alcantarilla | Km. | 49+063.38 |
| 49+150.0 | 49+400.0 | 250 | 1.58 | D | Terreno | Km. | 49+150.00 |
| 49+600.0 | 49+870.0 | 270 | 1.58 | I | Alcantarilla | Km. | 49+600.00 |
| 49+780.0 | 49+860.0 | 80 | 1.58 | D | Terreno | Km. | 49+780.00 |
| 49+980.0 | 50+140.0 | 160 | 1.58 | I | Zanja | Km. | 49+980.00 |
| 50+020.0 | 50+140.0 | 120 | 1.58 | D | Terreno | Km. | 50+020.00 |
| 50+960.0 | 51+030.0 | 70 | -0.35 | I | Cuneta | Km. | 50+960.00 |
| 50+960.0 | 51+030.0 | 70 | -0.35 | D | Cuneta | Km. | 50+960.00 |
| 51+030.0 | 51+240.0 | 210 | -0.35 | I | Cuneta | Km. | 51+240.00 |
| 51+030.0 | 51+140.0 | 110 | -0.35 | D | Cuneta | Km. | 51+140.00 |
| 51+200.0 | 51+360.0 | 160 | -1.62 | D | Terreno | Km. | 51+360.00 |
| 51+240.0 | 51+360.0 | 120 | -1.62 | I | Alcantarilla | Km. | 51+395.87 |
| 51+430.0 | 51+600.0 | 170 | -1.62 | I | Zanja | Km. | 51+600.00 |
| 51+430.0 | 51+600.0 | 170 | -1.62 | D | Terreno | Km. | 51+600.00 |
| 51+700.0 | 51+970.0 | 270 | 1.16 | I | Zanja | Km. | 51+700.00 |
| 51+700.0 | 51+960.0 | 260 | 1.16 | D | Terreno | Km. | 51+700.00 |
| 52+000.0 | 52+210.0 | 210 | 1.16 | I | Alcantarilla | Km. | 51+986.53 |
| 52+010.0 | 52+140.0 | 130 | 1.16 | D | Terreno | Km. | 52+010.00 |
| 52+211.0 | 52+260.0 | 49 | 1.16 | I | Alcantarilla | Km. | 52+210.74 |
| 53+750.0 | 53+900.0 | 150 | -0.40 | I | Alcantarilla | Km. | 53+900.00 |
| 53+900.0 | 54+326.0 | 426 | -0.40 | I | Alcantarilla | Km. | 54+326.44 |
| 54+020.0 | 54+326.0 | 306 | -0.40 | D | Terreno | Km. | 54+326.00 |
| 54+327.0 | 54+416.0 | 89 | -0.40 | I | Alcantarilla | Km. | 54+416.43 |
| 54+327.0 | 54+410.0 | 83 | -0.40 | D | Terreno | Km. | 54+410.00 |
| 54+417.0 | 54+570.0 | 153 | -0.40 | I | Alcantarilla | Km. | 54+614.49 |
| 54+430.0 | 54+550.0 | 120 | -0.40 | D | Terreno | Km. | 54+550.00 |
| 55+940.0 | 56+200.0 | 260 | 1.74 | I | Zanja | Km. | 55+940.00 |
| 56+000.0 | 56+180.0 | 180 | 1.74 | D | Terreno | Km. | 56+000.00 |
| 56+240.0 | 56+370.0 | 130 | 1.74 | I | Alcantarilla | Km. | 56+220.00 |
| 57+704.0 | 57+800.0 | 96 | 3.85 | I | Alcantarilla | Km. | 57+703.47 |
| 57+860.0 | 58+040.0 | 180 | 3.85 | I | Alcantarilla | Km. | 57+818.86 |
| 57+920.0 | 58+030.0 | 110 | 3.85 | D | Terreno | Km. | 57+920.00 |
| 58+070.0 | 58+230.0 | 160 | 2.15 | I | Zanja | Km. | 58+070.00 |
| 58+100.0 | 58+180.0 | 80 | 2.15 | D | Terreno | Km. | 58+100.00 |
| 58+280.0 | 58+350.0 | 70 | 2.15 | I | Alcantarilla | Km. | 58+254.86 |
| 58+860.0 | 58+940.0 | 80 | -0.66 | I | Cuneta | Km. | 58+860.00 |
| 58+860.0 | 58+940.0 | 80 | -0.66 | D | Cuneta | Km. | 58+860.00 |
| 58+940.0 | 59+070.0 | 130 | -0.66 | I | Alcantarilla | Km. | 59+072.26 |
| 58+940.0 | 59+060.0 | 120 | -0.66 | D | Terreno | Km. | 59+060.00 |
| 59+080.0 | 60+086.0 | 458 | -0.66 | I | Alcantarilla | Km. | 60+086.67 |
| 59+080.0 | 60+086.0 | 458 | -0.66 | D | Terreno | Km. | 60+086.00 |
| 60+240.0 | 60+620.0 | 380 | -1.70 | I | Zanja | Km. | 60+620.00 |
| 60+260.0 | 60+410.0 | 150 | -1.70 | D | Terreno | Km. | 60+410.00 |
| 60+520.0 | 60+590.0 | 70 | -1.70 | D | Terreno | Km. | 60+590.00 |
| 60+710.0 | 60+820.0 | 110 | -1.70 | I | Alcantarilla | Km. | 60+820.00 |
| 60+720.0 | 60+790.0 | 70 | -1.70 | D | Terreno | Km. | 60+790.00 |
| 60+820.0 | 60+910.0 | 90 | 0.57 | I | Alcantarilla | Km. | 60+820.00 |
| 60+840.0 | 60+890.0 | 50 | 0.57 | D | Terreno | Km. | 60+840.00 |
| 61+040.0 | 61+360.0 | 320 | 0.57 | I | Alcantarilla | Km. | 60+961.32 |
| 61+140.0 | 61+260.0 | 120 | 0.57 | D | Terreno | Km. | 61+140.00 |
| 63+140.0 | 63+300.0 | 160 | 1.65 | I | Cuneta | Km. | 63+140.00 |
| 63+140.0 | 63+250.0 | 110 | 1.65 | D | Terreno | Km. | 63+140.00 |
| 63+380.0 | 63+560.0 | 180 | 1.65 | I | Alcantarilla | Km. | 63+324.36 |
| 63+440.0 | 63+530.0 | 90 | 1.65 | D | Terreno | Km. | 63+440.00 |
| 63+680.0 | 63+810.0 | 130 | 0.89 | I | Zanja | Km. | 63+680.00 |
| 63+690.0 | 63+800.0 | 110 | 0.89 | D | Terreno | Km. | 63+690.00 |
| 63+920.0 | 64+030.0 | 110 | 0.89 | I | Alcantarilla | Km. | 63+853.28 |
| 63+920.0 | 64+020.0 | 100 | 0.89 | D | Terreno | Km. | 63+920.00 |
| 64+806.0 | 64+970.0 | 164 | 1.50 | I | Cuneta | Km. | 64+806.00 |
| 64+806.0 | 64+860.0 | 54 | 1.50 | D | Cuneta | Km. | 64+806.00 |
| 64+940.0 | 64+970.0 | 30 | 1.50 | D | Terreno | Km. | 64+940.00 |
| 64+970.0 | 65+300.0 | 330 | 1.50 | I | Alcantarilla | Km. | 65+300.00 |
| 64+970.0 | 65+080.0 | 110 | 1.50 | D | Terreno | Km. | 65+080.00 |
| 65+300.0 | 65+500.0 | 200 | 1.50 | I | Alcantarilla | Km. | 65+550.58 |
| 65+600.0 | 65+960.0 | 360 | 1.50 | I | Zanja | Km. | 65+960.00 |
| 66+140.0 | 66+400.0 | 260 | 0.53 | I | Zanja | Km. | 66+140.00 |
| 66+150.0 | 66+170.0 | 20 | 1.50 | D | Terreno | Km. | 66+150.00 |
| 66+400.0 | 66+700.0 | 300 | -1.50 | I | Alcantarilla | Km. | 66+700.00 |
| 66+400.0 | 66+520.0 | 120 | -1.50 | D | Terreno | Km. | 66+520.00 |
| 66+700.0 | 67+000.0 | 300 | -1.50 | I | Alcantarilla | Km. | 66+700.00 |
| 66+830.0 | 67+000.0 | 170 | -1.50 | D | Terreno | Km. | 67+000.00 |
| 67+000.0 | 67+295.0 | 295 | -1.50 | I | Alcantarilla | Km. | 67+295.00 |
| 67+000.0 | 67+295.0 | 295 | -1.50 | D | Terreno | Km. | 67+295.00 |
| 66+494.0 | 66+530.0 | 36 | -1.50 | D | Terreno | Km. | 66+530.00 |
| 66+494.0 | 66+679.0 | 185 | -1.50 | I | Alcantarilla | Km. | 66+679.88 |
| 66+800.0 | 67+100.0 | 300 | -1.50 | I | Cuneta | Km. | 67+100.00 |
| 67+050.0 | 67+100.0 | 50 | -1.50 | D | Cuneta | Km. | 67+100.00 |
| 67+400.0 | 67+610.0 | 210 | 1.98 | I | Alcantarilla | Km. | 67+328.48 |
| 67+610.0 | 68+080.0 | 470 | -0.68 | I | Alcantarilla | Km. | 68+116.16 |
| 67+630.0 | 67+720.0 | 90 | -0.68 | D | Terreno | Km. | 67+720.00 |
| 67+800.0 | 67+870.0 | 70 | -0.68 | D | Terreno | Km. | 67+870.00 |
| 67+970.0 | 68+040.0 | 70 | -0.68 | D | Terreno | Km. | 68+040.00 |
| 68+160.0 | 68+480.0 | 320 | 2.55 | I | Alcantarilla | Km. | 68+116.16 |
| 68+170.0 | 68+260.0 | 90 | 2.55 | D | Terreno | Km. | 68+170.00 |
| 69+200.0 | 69+500.0 | 300 | -1.61 | I | Alcantarilla | Km. | 69+500.00 |
| 69+200.0 | 69+500.0 | 300 | -1.61 | D | Terreno | Km. | 69+500.00 |
| 69+500.0 | 69+770.0 | 270 | -3.22 | I | Cuneta | Km. | 69+770.00 |
| 70+060.0 | 70+200.0 | 140 | -2.13 | I | Cuneta | Km. | 70+200.00 |
| 70+060.0 | 70+130.0 | 70 | -2.13 | D | Terreno | Km. | 70+130.00 |
| 70+760.0 | 71+100.0 | 340 | -2.89 | I | Alcantarilla | Km. | 71+193.36 |
| 70+780.0 | 70+990.0 | 210 | -2.98 | D | Terreno | Km. | 70+990.00 |
| 71+720.0 | 71+940.0 | 220 | 1.34 | I | Zanja | Km. | 71+720.00 |
| 71+750.0 | 71+800.0 | 50 | 1.34 | D | Terreno | Km. | 71+750.00 |
| 72+080.0 | 72+160.0 | 80 | 1.34 | I | Alcantarilla | Km. | 71+966.72 |
| 72+110.0 | 72+150.0 | 40 | 1.34 | D | Terreno | Km. | 72+110.00 |
| 72+180.0 | 72+340.0 | 160 | 1.34 | I | Alcantarilla | Km. | 72+178.27 |
| 72+220.0 | 72+340.0 | 120 | 1.34 | D | Terreno | Km. | 72+220.00 |
| 72+340.0 | 72+590.0 | 250 | -1.03 | I | Alcantarilla | Km. | 72+657.79 |
| 72+340.0 | 72+360.0 | 20 | -1.03 | D | Terreno | Km. | 72+360.00 |
| 72+460.0 | 72+510.0 | 50 | -1.03 | D | Terreno | Km. | 72+510.00 |
| 72+690.0 | 72+840.0 | 150 | 1.89 | I | Alcantarilla | Km. | 72+657.79 |
| 72+700.0 | 72+790.0 | 90 | 1.89 | D | Terreno | Km. | 72+790.00 |
| 72+840.0 | 73+030.0 | 190 | -2.41 | I | Zanja | Km. | 73+030.00 |
| 72+860.0 | 73+030.0 | 170 | -2.41 | D | Terreno | Km. | 73+030.00 |
| 73+080.0 | 73+190.0 | 110 | -2.41 | I | Alcantarilla | Km. | 73+239.01 |
| 73+150.0 | 73+190.0 | 40 | -2.41 | D | Terreno | Km. | 73+190.00 |
| 73+527.0 | 73+680.0 | 153 | 2.30 | I | Alcantarilla | Km. | 73+526.64 |
| 73+530.0 | 73+580.0 | 50 | 2.30 | D | Terreno | Km. | 73+530.00 |
| 74+130.0 | 74+280.0 | 150 | -2.53 | I | Alcantarilla | Km. | 74+297.80 |
| 74+130.0 | 74+160.0 | 30 | -2.53 | D | Terreno | Km. | 74+160.00 |
| 74+360.0 | 74+570.0 | 210 | 3.82 | I | Alcantarilla | Km. | 74+297.80 |
| 74+400.0 | 74+570.0 | 170 | 3.82 | D | Terreno | Km. | 74+400.00 |
| 74+840.0 | 74+915.0 | 75 | 0.99 | I | Alcantarilla | Km. | 74+832.94 |
| 74+916.0 | 75+140.0 | 224 | 0.99 | I | Alcantarilla | Km. | 74+915.24 |
| 75+000.0 | 75+050.0 | 50 | 0.99 | D | Terreno | Km. | 75+000.00 |
| 75+180.0 | 75+350.0 | 170 | 0.99 | I | Alcantarilla | Km. | 75+164.36 |
| 75+240.0 | 75+350.0 | 110 | 0.99 | D | Terreno | Km. | 75+240.00 |
| 76+880.0 | 76+980.0 | 100 | 0.97 | I | Alcantarilla | Km. | 76+853.47 |
| 76+900.0 | 76+980.0 | 80 | 0.97 | D | Terreno | Km. | 76+900.00 |
| 77+060.0 | 77+280.0 | 220 | 0.97 | I | Alcantarilla | Km. | 77+003.76 |
| 77+100.0 | 77+220.0 | 120 | 0.97 | D | Terreno | Km. | 77+100.00 |
| 77+320.0 | 77+580.0 | 260 | 2.27 | I | Alcantarilla | Km. | 77+310.25 |
| 77+660.0 | 77+970.0 | 310 | 2.27 | I | Alcantarilla | Km. | 77+593.86 |
| 77+820.0 | 77+860.0 | 40 | 2.27 | D | Terreno | Km. | 77+820.00 |
| 77+970.0 | 78+280.0 | 310 | -2.75 | I | Alcantarilla | Km. | 78+354.53 |
| 78+020.0 | 78+260.0 | 240 | -2.75 | D | Terreno | Km. | 78+260.00 |
| 78+400.0 | 78+460.0 | 60 | 3.08 | I | Alcantarilla | Km. | 78+354.53 |
| 78+410.0 | 78+450.0 | 40 | 3.08 | D | Terreno | Km. | 78+410.00 |
| 78+500.0 | 78+660.0 | 160 | 3.08 | I | Alcantarilla | Km. | 78+477.26 |
| 78+540.0 | 78+660.0 | 120 | 3.08 | D | Terreno | Km. | 78+540.00 |
| 78+660.0 | 78+900.0 | 240 | -3.27 | I | Alcantarilla | Km. | 78+900.00 |
| 78+660.0 | 78+730.0 | 70 | -3.27 | D | Terreno | Km. | 78+730.00 |
| 78+900.0 | 79+250.0 | 350 | -3.27 | I | Zanja | Km. | 79+250.00 |
| 78+960.0 | 79+250.0 | 290 | -3.27 | D | Terreno | Km. | 79+250.00 |
| 79+270.0 | 79+350.0 | 80 | -3.27 | I | Zanja | Km. | 79+270.00 |
| 79+460.0 | 79+760.0 | 300 | 0.89 | I | Alcantarilla | Km. | 79+388.47 |
| 79+460.0 | 79+760.0 | 300 | 0.89 | D | Terreno | Km. | 79+460.00 |
| 79+950.0 | 80+280.0 | 330 | -0.45 | I | Alcantarilla | Km. | 80+342.61 |
| 80+000.0 | 80+130.0 | 130 | -0.45 | D | Terreno | Km. | 80+130.00 |
| 80+190.0 | 80+240.0 | 50 | -0.45 | D | Terreno | Km. | 80+240.00 |
| 80+640.0 | 80+667.0 | 27 | 0.11 | I | Alcantarilla | Km. | 80+667.53 |
| 80+668.0 | 80+895.0 | 227 | 0.11 | I | Alcantarilla | Km. | 80+667.53 |
| 80+700.0 | 80+820.0 | 120 | 0.11 | D | Terreno | Km. | 80+700.00 |
| 80+895.0 | 81+000.0 | 105 | 3.11 | I | Cuneta | Km. | 80+895.00 |
| 81+080.0 | 81+320.0 | 240 | 3.11 | I | Alcantarilla | Km. | 81+034.65 |
| 81+240.0 | 81+300.0 | 60 | 3.11 | D | Terreno | Km. | 81+240.00 |
| 81+420.0 | 81+481.0 | 61 | 3.11 | D | Terreno | Km. | 81+420.00 |
| 81+420.0 | 81+481.0 | 61 | 3.11 | I | Alcantarilla | Km. | 81+356.31 |
| 81+482.0 | 81+560.0 | 78 | 3.11 | D | Terreno | Km. | 81+482.00 |
| 81+482.0 | 81+740.0 | 258 | 3.11 | I | Alcantarilla | Km. | 81+481.64 |
| 81+640.0 | 81+720.0 | 80 | 3.11 | D | Terreno | Km. | 81+640.00 |
| 81+800.0 | 82+190.0 | 390 | -2.65 | I | Alcantarilla | Km. | 82+190.11 |
| 81+830.0 | 82+040.0 | 210 | -2.65 | D | Terreno | Km. | 82+040.00 |
| 82+280.0 | 82+585.0 | 305 | -1.45 | I | Alcantarilla | Km. | 82+585.14 |
| 82+300.0 | 82+585.0 | 285 | -1.45 | D | Terreno | Km. | 82+585.00 |
| 82+586.0 | 82+640.0 | 54 | -1.45 | D | Terreno | Km. | 82+640.00 |
| 82+586.0 | 82+640.0 | 54 | -1.45 | I | Alcantarilla | Km. | 82+659.75 |
| 82+680.0 | 82+760.0 | 80 | -1.45 | I | Alcantarilla | Km. | 82+794.69 |
| 82+700.0 | 82+780.0 | 80 | -1.45 | D | Terreno | Km. | 82+780.00 |
| 82+820.0 | 83+280.0 | 460 | -2.29 | I | Alcantarilla | Km. | 83+323.33 |
| 82+840.0 | 82+990.0 | 150 | -2.29 | D | Terreno | Km. | 82+990.00 |
| 83+130.0 | 83+280.0 | 150 | -2.29 | D | Terreno | Km. | 83+280.00 |
| 83+360.0 | 83+410.0 | 50 | -2.29 | I | Alcantarilla | Km. | 83+425.29 |
| 83+440.0 | 83+610.0 | 170 | -2.29 | I | Alcantarilla | Km. | 83+620.97 |
| 83+460.0 | 83+600.0 | 140 | -2.29 | D | Terreno | Km. | 83+600.00 |
| 83+630.0 | 83+838.0 | 208 | -3.20 | I | Alcantarilla | Km. | 83+838.04 |
| 83+640.0 | 83+838.0 | 198 | -3.20 | D | Terreno | Km. | 83+838.00 |
| 83+839.0 | 83+900.0 | 61 | -3.20 | I | Zanja | Km. | 83+900.00 |
| 83+839.0 | 83+900.0 | 61 | -3.20 | D | Terreno | Km. | 83+900.00 |
| 83+940.0 | 84+040.0 | 100 | -3.20 | I | Alcantarilla | Km. | 84+114.23 |
| 83+960.0 | 84+020.0 | 60 | -3.20 | D | Terreno | Km. | 84+020.00 |
| 84+160.0 | 84+370.0 | 210 | -3.20 | I | Cuneta | Km. | 84+370.00 |
| 84+190.0 | 84+370.0 | 180 | -3.20 | D | Cuneta | Km. | 84+370.00 |
| 84+690.0 | 85+010.0 | 320 | 3.50 | I | Alcantarilla | Km. | 84+645.20 |
| 84+710.0 | 84+840.0 | 130 | 3.50 | D | Terreno | Km. | 84+710.00 |
| 84+930.0 | 85+000.0 | 70 | 3.50 | D | Terreno | Km. | 84+930.00 |
| 85+760.0 | 86+030.0 | 270 | -0.21 | I | Alcantarilla | Km. | 86+073.71 |
| 85+780.0 | 86+000.0 | 220 | -0.21 | D | Terreno | Km. | 86+000.00 |
| 86+280.0 | 86+364.0 | 84 | -3.53 | I | Cuneta | Km. | 86+364.00 |
| 86+280.0 | 86+364.0 | 84 | -3.53 | D | Cuneta | Km. | 86+364.00 |
| 86+365.0 | 86+620.0 | 255 | -3.53 | I | Alcantarilla | Km. | 86+665.83 |
| 86+365.0 | 86+500.0 | 135 | -3.53 | D | Terreno | Km. | 86+500.00 |
| 86+580.0 | 86+620.0 | 40 | -3.53 | D | Terreno | Km. | 86+620.00 |
| 86+700.0 | 87+020.0 | 320 | -0.23 | I | Alcantarilla | Km. | 87+048.06 |
| 86+720.0 | 87+000.0 | 280 | -0.23 | D | Terreno | Km. | 87+000.00 |
| 87+260.0 | 87+350.0 | 90 | -0.23 | I | Cuneta | Km. | 87+350.00 |
| 87+350.0 | 87+500.0 | 150 | -2.15 | I | Alcantarilla | Km. | 87+528.13 |
| 87+370.0 | 87+500.0 | 130 | -2.15 | D | Terreno | Km. | 87+500.00 |
| 87+560.0 | 87+730.0 | 170 | -2.15 | I | Cuneta | Km. | 87+730.00 |
| 87+600.0 | 87+660.0 | 60 | -2.15 | D | Terreno | Km. | 87+660.00 |
| 87+940.0 | 88+220.0 | 280 | -0.23 | I | Cuneta | Km. | 88+220.00 |
| 87+960.0 | 88+160.0 | 200 | -0.25 | D | Terreno | Km. | 88+160.00 |
| 89+060.0 | 89+240.0 | 180 | -1.94 | I | Alcantarilla | Km. | 89+308.11 |
| 89+060.0 | 89+240.0 | 180 | -1.94 | D | Terreno | Km. | 89+240.00 |
| 90+180.0 | 90+400.0 | 220 | -0.95 | I | Alcantarilla | Km. | 90+433.02 |
| 90+280.0 | 90+400.0 | 120 | -0.95 | D | Terreno | Km. | 90+400.00 |
| 90+470.0 | 90+490.0 | 20 | -0.95 | I | Alcantarilla | Km. | 90+515.90 |
| 90+470.0 | 90+500.0 | 30 | -0.95 | D | Terreno | Km. | 90+500.00 |
| 91+500.0 | 91+934.0 | 434 | -0.08 | I | Alcantarilla | Km. | 91+934.06 |
| 91+935.0 | 92+081.0 | 146 | -0.96 | I | Alcantarilla | Km. | 92+081.27 |
| 91+960.0 | 92+081.0 | 221 | -0.96 | D | Terreno | Km. | 92+181.00 |
| 92+082.0 | 92+147.0 | 65 | -0.96 | I | Alcantarilla | Km. | 92+147.09 |
| 92+082.0 | 92+130.0 | 48 | -0.96 | D | Terreno | Km. | 92+130.00 |
| 92+148.0 | 92+230.0 | 82 | -0.96 | I | Alcantarilla | Km. | 92+258.28 |
| 92+190.0 | 92+230.0 | 40 | -0.96 | D | Terreno | Km. | 92+230.00 |
| 92+940.0 | 92+980.0 | 40 | -1.50 | D | Terreno | Km. | 92+980.00 |
| 92+940.0 | 92+980.0 | 40 | -1.50 | I | Alcantarilla | Km. | 93+006.14 |
| 93+040.0 | 93+140.0 | 100 | -1.50 | D | Terreno | Km. | 93+140.00 |
| 93+040.0 | 93+223.0 | 183 | -1.50 | I | Alcantarilla | Km. | 93+223.58 |
| 93+230.0 | 93+480.0 | 250 | -2.72 | I | Alcantarilla | Km. | 93+480.00 |
| 93+480.0 | 93+960.0 | 183 | -2.72 | I | Zanja | Km. | 93+960.00 |
| 93+280.0 | 93+420.0 | 140 | -2.72 | D | Terreno | Km. | 93+420.00 |
| 93+540.0 | 93+950.0 | 113 | -2.72 | D | Terreno | Km. | 93+950.00 |

Fuente: Elaborada Por el Consultor

ZANJAS DE DRENAJE

ZANJAS DE DRENAJE  PROYECTADAS

| Inicio (Km.) | Final (Km.) | Longitud (m) | Lado | Descarga |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1+600.0 | 1+648.0 | 48 | I | Alcantarilla | Km. | 01+648.29 |
| 1+649.0 | 1+700.0 | 51 | I | Alcantarilla | Km. | 01+648.29 |
| 2+327.0 | 2+360.0 | 33 | I | Alcantarilla | Km. | 02+326.38 |
| 5+280.0 | 5+383.0 | 103 | I | Alcantarilla | Km. | 05+383.53 |
| 5+384.0 | 5+580.0 | 196 | I | Alcantarilla | Km. | 05+383.53 |
| 7+400.0 | 7+532.0 | 132 | I | Alcantarilla | Km. | 07+532.74 |
| 10+751.0 | 10+820.0 | 69 | I | Alcantarilla | Km. | 10+750.59 |
| 18+320.0 | 18+506.0 | 186 | I | Alcantarilla | Km. | 18+506.23 |
| 18+507.0 | 18+740.0 | 233 | I | Alcantarilla | Km. | 18+506.23 |
| 20+500.0 | 20+515.0 | 15 | I | Alcantarilla | Km. | 20+515.06 |
| 20+516.0 | 20+840.0 | 324 | I | Alcantarilla | Km. | 20+515.06 |
| 23+240.0 | 23+420.0 | 180 | I | Alcantarilla | Km. | 23+420.88 |
| 23+421.0 | 23+590.0 | 169 | I | Alcantarilla | Km. | 23+420.88 |
| 24+290.0 | 24+383.0 | 93 | I | Alcantarilla | Km. | 24+383.16 |
| 26+050.0 | 26+153.0 | 103 | I | Alcantarilla | Km. | 26+153.14 |
| 26+154.0 | 26+220.0 | 66 | I | Alcantarilla | Km. | 26+153.14 |
| 26+620.0 | 26+686.0 | 66 | I | Alcantarilla | Km. | 26+686.00 |
| 26+686.0 | 26+740.0 | 54 | I | Alcantarilla | Km. | 26+686.00 |
| 27+836.0 | 27+940.0 | 104 | I | Alcantarilla | Km. | 27+835.27 |
| 34+100.0 | 34+191.0 | 91 | I | Alcantarilla | Km. | 34+191.58 |
| 34+192.0 | 34+250.0 | 58 | I | Alcantarilla | Km. | 34+191.58 |
| 38+340.0 | 38+363.0 | 23 | I | Alcantarilla | Km. | 38+363.43 |
| 38+690.0 | 38+803.0 | 113 | I | Alcantarilla | Km. | 38+803.78 |
| 38+804.0 | 38+870.0 | 66 | I | Alcantarilla | Km. | 38+803.78 |
| 42+960.0 | 42+996.0 | 36 | I | Alcantarilla | Km. | 42+996.66 |
| 42+997.0 | 43+030.0 | 33 | I | Alcantarilla | Km. | 42+996.66 |
| 45+740.0 | 45+818.0 | 78 | I | Alcantarilla | Km. | 45+818.42 |
| 48+392.0 | 48+480.0 | 88 | I | Alcantarilla | Km. | 48+391.28 |
| 49+906.0 | 49+980.0 | 74 | I | Alcantarilla | Km. | 49+905.42 |
| 51+600.0 | 51+654.0 | 54 | I | Alcantarilla | Km. | 51+654.57 |
| 51+655.0 | 51+700.0 | 45 | I | Alcantarilla | Km. | 51+654.57 |
| 52+612.0 | 52+680.0 | 68 | I | Alcantarilla | Km. | 52+611.79 |
| 55+374.0 | 55+400.0 | 26 | I | Alcantarilla | Km. | 55+373.17 |
| 55+926.0 | 55+940.0 | 14 | I | Alcantarilla | Km. | 55+925.85 |
| 58+060.0 | 58+070.0 | 10 | I | Alcantarilla | Km. | 58+059.17 |
| 60+620.0 | 60+673.0 | 53 | I | Alcantarilla | Km. | 60+673.44 |
| 62+450.0 | 62+476.0 | 26 | I | Alcantarilla | Km. | 62+476.46 |
| 63+640.0 | 63+680.0 | 40 | I | Alcantarilla | Km. | 63+639.13 |
| 65+960.0 | 66+063.0 | 103 | I | Alcantarilla | Km. | 66+063.05 |
| 66+064.0 | 66+140.0 | 76 | I | Alcantarilla | Km. | 66+063.05 |
| 68+533.0 | 68+580.0 | 47 | I | Alcantarilla | Km. | 68+532.02 |
| 70+660.0 | 70+717.0 | 57 | I | Alcantarilla | Km. | 70+717.42 |
| 71+520.0 | 71+635.0 | 115 | I | Alcantarilla | Km. | 71+635.60 |
| 71+636.0 | 71+720.0 | 84 | I | Alcantarilla | Km. | 71+635.60 |
| 73+030.0 | 73+061.0 | 31 | I | Alcantarilla | Km. | 73+061.61 |
| 75+870.0 | 75+909.0 | 39 | I | Alcantarilla | Km. | 75+909.92 |
| 75+923.0 | 75+960.0 | 37 | I | Alcantarilla | Km. | 75+922.92 |
| 79+250.0 | 79+264.0 | 14 | I | Alcantarilla | Km. | 79+264.01 |
| 83+900.0 | 83+927.0 | 27 | I | Alcantarilla | Km. | 83+927.22 |
| 86+120.0 | 86+229.0 | 109 | I | Alcantarilla | Km. | 86+229.07 |
| 88+470.0 | 88+491.0 | 21 | I | Alcantarilla | Km. | 88+491.47 |
| 93+960.0 | 94+077.0 | 117 | I | Alcantarilla | Km. | 94+077.71 |
| 94+078.0 | 94+143.0 | 65 | I | Alcantarilla | Km. | 94+077.71 |

Fuente: Elaborada Por el Consultor

OBRAS DE DEFENSA MARINA

GEOCOLCHON MARINO

|  |  | Excavacion |  | Geocolchon H<=2.40m, L=8m. |  | Geocolchon H>2.40m, L=10m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Km. | Area | Volumen | Area | Volumen | Area | Volumen |
| 1 | 12+900.00 | 2.91 |  |  |  | 2.91 |  |
| 2 | 12+910.00 | 2.91 | 29.10 | 2.91 |  | 2.91 | 29.10 |
| 3 | 12+920.00 | 2.91 | 29.10 | 2.91 |  | 2.91 | 29.10 |
| 4 | 12+930.00 | 2.91 | 29.10 | 2.91 |  | 2.91 | 29.10 |
| 5 | 12+940.00 | 2.91 | 29.10 | 2.91 |  | 2.91 | 29.10 |
| 6 | 12+950.00 | 2.91 | 29.10 | 2.91 |  | 2.91 | 29.10 |
| 7 | 12+960.00 | 2.91 | 29.10 | 2.91 |  | 2.91 | 29.10 |
| 8 | 12+980.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 9 | 13+000.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 10 | 13+020.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 11 | 13+040.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 12 | 13+060.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 13 | 13+080.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 14 | 13+100.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 15 | 13+120.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 16 | 13+140.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 17 | 13+146.60 | 3.00 | 19.50 | 3.00 |  | 3.00 | 19.50 |
| 18 | 14+000.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  | 3.00 | 0.00 |
| 19 | 14+020.00 | 2.91 | 59.10 | 2.91 |  | 2.91 | 59.10 |
| 20 | 14+040.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 21 | 14+060.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 22 | 14+080.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 23 | 14+100.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 24 | 14+120.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 25 | 14+140.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 26 | 14+160.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 27 | 14+180.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 28 | 14+200.00 | 2.31 | 52.20 | 2.31 | 52.20 | 2.31 |  |
| 29 | 14+220.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 30 | 14+240.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 31 | 14+260.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 32 | 14+280.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 33 | 14+300.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 34 | 14+320.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 35 | 14+340.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 36 | 14+360.00 | 2.89 | 52.00 | 2.89 |  | 2.89 | 52.00 |
| 37 | 14+380.00 | 2.87 | 57.60 | 2.87 |  | 2.87 | 57.60 |
| 38 | 14+400.00 | 2.91 | 57.80 | 2.91 |  | 2.91 | 57.80 |
| 39 | 14+420.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 40 | 14+440.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 41 | 14+460.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 42 | 14+480.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 43 | 14+500.00 | 2.31 | 52.20 | 2.31 | 52.20 | 2.31 |  |
| 44 | 14+520.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 45 | 14+540.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 46 | 14+560.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 47 | 14+580.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 48 | 14+600.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 49 | 14+620.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 50 | 14+640.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 51 | 14+660.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 52 | 14+680.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 53 | 14+700.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 54 | 14+720.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 55 | 14+740.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 56 | 14+750.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 57 | 14+760.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 58 | 14+770.00 | 2.29 | 23.00 | 2.29 | 23.00 | 2.29 |  |
| 59 | 14+780.00 | 2.30 | 22.95 | 2.30 | 22.95 | 2.30 |  |
| 60 | 14+790.00 | 2.22 | 22.60 | 2.22 | 22.60 | 2.22 |  |
| 61 | 14+800.00 | 2.31 | 22.65 | 2.31 | 22.65 | 2.31 |  |
| 62 | 14+810.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 63 | 14+820.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 64 | 14+830.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 65 | 14+840.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 66 | 14+860.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 67 | 14+880.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 68 | 14+900.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 69 | 14+920.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 70 | 14+940.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 71 | 14+960.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 72 | 14+980.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 73 | 15+000.00 | 2.30 | 46.10 | 2.30 | 46.10 | 2.30 |  |
| 74 | 15+020.00 | 2.31 | 46.10 | 2.31 | 46.10 | 2.31 |  |
| 75 | 15+040.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 76 | 15+060.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 77 | 15+080.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 78 | 15+100.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 79 | 15+120.00 | 2.30 | 46.10 | 2.30 | 46.10 | 2.30 |  |
| 80 | 15+140.00 | 2.31 | 46.10 | 2.31 | 46.10 | 2.31 |  |
| 81 | 15+160.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 82 | 15+180.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 83 | 15+190.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 84 | 15+200.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 85 | 15+210.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 86 | 15+220.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 87 | 15+230.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 88 | 15+240.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 89 | 15+250.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 90 | 15+260.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 91 | 15+270.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 92 | 15+280.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 93 | 15+300.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 94 | 15+320.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 95 | 15+340.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 96 | 15+360.00 | 2.07 | 43.80 | 2.07 | 43.80 | 2.07 |  |
| 97 | 15+380.00 | 2.07 | 41.40 | 2.07 | 41.40 | 2.07 |  |
| 98 | 15+400.00 | 2.02 | 40.90 | 2.02 | 40.90 | 2.02 |  |
| 99 | 15+420.00 | 2.02 | 40.40 | 2.02 | 40.40 | 2.02 |  |
| 100 | 15+440.00 | 2.04 | 40.60 | 2.04 | 40.60 | 2.04 |  |
| 101 | 15+460.00 | 2.06 | 41.00 | 2.06 | 41.00 | 2.06 |  |
| 102 | 15+480.00 | 2.24 | 43.00 | 2.24 | 43.00 | 2.24 |  |
| 103 | 15+500.00 | 2.31 | 45.50 | 2.31 | 45.50 | 2.31 |  |
| 104 | 15+520.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 105 | 15+540.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 106 | 15+560.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 107 | 15+580.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 108 | 15+600.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 109 | 15+620.00 | 2.30 | 46.10 | 2.30 | 46.10 | 2.30 |  |
| 110 | 15+640.00 | 2.31 | 46.10 | 2.31 | 46.10 | 2.31 |  |
| 111 | 15+660.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 112 | 15+680.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 113 | 15+700.00 | 2.91 | 52.20 | 2.91 |  | 2.91 | 52.20 |
| 114 | 15+720.00 | 2.90 | 58.10 | 2.90 |  | 2.90 | 58.10 |
| 115 | 15+740.00 | 2.88 | 57.80 | 2.88 |  | 2.88 | 57.80 |
| 116 | 15+760.00 | 2.90 | 57.80 | 2.90 |  | 2.90 | 57.80 |
| 117 | 15+780.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 118 | 15+800.00 | 2.37 | 52.70 | 2.37 | 52.70 | 2.37 |  |
| 119 | 15+820.00 | 2.36 | 47.30 | 2.36 | 47.30 | 2.36 |  |
| 120 | 15+840.00 | 2.34 | 47.00 | 2.34 | 47.00 | 2.34 |  |
| 121 | 15+860.00 | 2.91 | 52.50 | 2.91 |  | 2.91 | 52.50 |
| 122 | 15+880.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 123 | 15+900.00 | 2.91 | 58.20 | 2.91 |  | 2.91 | 58.20 |
| 124 | 15+920.00 | 2.90 | 58.10 | 2.90 |  | 2.90 | 58.10 |
| 125 | 15+940.00 | 2.92 | 58.20 | 2.92 |  | 2.92 | 58.20 |
| 126 | 15+960.00 | 2.92 | 58.40 | 2.92 |  | 2.92 | 58.40 |
| 127 | 15+980.00 | 2.92 | 58.40 | 2.92 |  | 2.92 | 58.40 |
| 128 | 16+000.00 | 2.90 | 58.20 | 2.90 |  | 2.90 | 58.20 |
| 129 | 16+020.00 | 2.30 | 52.00 | 2.30 | 52.00 | 2.30 |  |
| 130 | 16+040.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 131 | 16+060.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 132 | 16+080.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 133 | 16+100.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 134 | 16+120.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 135 | 16+140.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 136 | 16+160.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 137 | 16+180.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 138 | 16+200.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 139 | 16+220.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 140 | 16+240.00 | 2.88 | 51.80 | 2.88 |  | 2.88 | 51.80 |
| 141 | 16+260.00 | 2.90 | 57.80 | 2.90 |  | 2.90 | 57.80 |
| 142 | 16+270.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 143 | 16+280.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 144 | 16+290.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 145 | 16+300.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 146 | 16+310.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 147 | 16+320.00 | 2.88 | 28.90 | 2.88 |  | 2.88 | 28.90 |
| 148 | 16+330.00 | 2.90 | 28.90 | 2.90 |  | 2.90 | 28.90 |
| 149 | 16+340.00 | 2.89 | 28.95 | 2.89 |  | 2.89 | 28.95 |
| 150 | 16+350.00 | 2.89 | 28.90 | 2.89 |  | 2.89 | 28.90 |
| 151 | 16+360.00 | 2.88 | 28.85 | 2.88 |  | 2.88 | 28.85 |
| 152 | 16+380.00 | 2.90 | 57.80 | 2.90 |  | 2.90 | 57.80 |
| 153 | 16+400.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 154 | 16+420.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 155 | 16+440.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 156 | 16+460.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 157 | 16+480.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 158 | 16+500.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 159 | 16+520.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 160 | 16+540.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 161 | 16+560.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 162 | 16+570.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 163 | 16+580.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 164 | 16+590.00 | 2.88 | 28.90 | 2.88 |  | 2.88 | 28.90 |
| 165 | 16+600.00 | 2.89 | 28.85 | 2.89 |  | 2.89 | 28.85 |
| 166 | 16+610.00 | 2.90 | 28.95 | 2.90 |  | 2.90 | 28.95 |
| 167 | 16+620.00 | 2.30 | 26.00 | 2.30 | 26.00 | 2.30 |  |
| 168 | 16+630.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 |  |
| 169 | 16+640.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 |  |
| 170 | 16+650.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 |  |
| 171 | 16+660.00 | 2.28 | 22.90 | 2.28 | 22.90 | 2.28 |  |
| 172 | 16+670.00 | 2.87 | 25.75 | 2.87 |  | 2.87 | 25.75 |
| 173 | 16+680.00 | 2.92 | 28.95 | 2.92 |  | 2.92 | 28.95 |
| 174 | 16+690.00 | 2.92 | 29.20 | 2.92 |  | 2.92 | 29.20 |
| 175 | 16+700.00 | 2.92 | 29.20 | 2.92 |  | 2.92 | 29.20 |
| 176 | 16+720.00 | 2.29 | 52.10 | 2.29 | 52.10 | 2.29 |  |
| 177 | 16+740.00 | 2.29 | 45.80 | 2.29 | 45.80 | 2.29 |  |
| 178 | 16+760.00 | 2.29 | 45.80 | 2.29 | 45.80 | 2.29 |  |
| 179 | 16+780.00 | 2.29 | 45.80 | 2.29 | 45.80 | 2.29 |  |
| 180 | 16+800.00 | 2.29 | 45.80 | 2.29 | 45.80 | 2.29 |  |
| 181 | 16+820.00 | 2.31 | 46.00 | 2.31 | 46.00 | 2.31 |  |
| 182 | 16+840.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 183 | 16+860.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 184 | 16+880.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 185 | 16+900.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 186 | 16+920.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 187 | 16+930.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 188 | 16+940.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 189 | 16+950.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 190 | 16+960.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 191 | 16+970.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 192 | 16+980.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 193 | 16+990.00 | 2.28 | 22.95 | 2.28 | 22.95 | 2.28 |  |
| 194 | 17+000.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 195 | 17+010.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 196 | 17+020.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 197 | 17+030.00 | 2.31 | 22.95 | 2.31 | 22.95 | 2.31 |  |
| 198 | 17+040.00 | 2.28 | 22.95 | 2.28 | 22.95 | 2.28 |  |
| 199 | 17+050.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 200 | 17+060.00 | 2.30 | 22.90 | 2.30 | 22.90 | 2.30 |  |
| 201 | 17+080.00 | 2.31 | 46.10 | 2.31 | 46.10 | 2.31 |  |
| 202 | 17+100.00 | 2.30 | 46.10 | 2.30 | 46.10 | 2.30 |  |
| 203 | 17+120.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 204 | 17+140.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 205 | 17+160.00 | 2.31 | 46.10 | 2.31 | 46.10 | 2.31 |  |
| 206 | 17+180.00 | 2.30 | 46.10 | 2.30 | 46.10 | 2.30 |  |
| 207 | 17+200.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 208 | 17+220.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 209 | 17+240.00 | 2.24 | 45.40 | 2.24 | 45.40 | 2.24 |  |
| 210 | 17+260.00 | 2.25 | 44.90 | 2.25 | 44.90 | 2.25 |  |
| 211 | 17+280.00 | 2.19 | 44.40 | 2.19 | 44.40 | 2.19 |  |
| 212 | 17+300.00 | 2.30 | 44.90 | 2.30 | 44.90 | 2.30 |  |
| 213 | 17+310.00 | 2.33 | 23.15 | 2.33 | 23.15 | 2.33 |  |
| 214 | 17+320.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 215 | 17+330.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 216 | 17+340.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 217 | 17+350.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 218 | 17+360.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 219 | 17+370.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 220 | 17+380.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 221 | 17+390.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 222 | 17+400.00 | 2.33 | 23.30 | 2.33 | 23.30 | 2.33 |  |
| 223 | 17+410.00 | 2.31 | 23.20 | 2.31 | 23.20 | 2.31 |  |
| 224 | 17+420.00 | 2.31 | 23.10 | 2.31 | 23.10 | 2.31 |  |
| 225 | 17+440.00 | 2.31 | 46.20 | 2.31 | 46.20 | 2.31 |  |
| 226 | 17+460.00 | 2.30 | 46.10 | 2.30 | 46.10 | 2.30 |  |
| 227 | 17+480.00 | 1.95 | 42.50 | 1.95 | 42.50 | 1.95 |  |
| 228 | 17+500.00 | 1.90 | 38.50 | 1.90 | 38.50 | 1.90 |  |
| 229 | 17+520.00 | 1.93 | 38.30 | 1.93 | 38.30 | 1.93 |  |
| 230 | 17+540.00 | 1.99 | 39.20 | 1.99 | 39.20 | 1.99 |  |
| 231 | 17+560.00 | 2.19 | 41.80 | 2.19 | 41.80 | 2.19 |  |
| 232 | 17+580.00 | 2.30 | 44.90 | 2.30 | 44.90 | 2.30 |  |
| 233 | 17+600.00 | 2.31 | 46.10 | 2.31 | 46.10 | 2.31 |  |
| 234 | 17+620.00 | 2.30 | 46.10 | 2.30 | 46.10 | 2.30 |  |
| 235 | 17+640.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 236 | 17+660.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 | 46.00 | 2.30 |  |
| 237 | 17+680.00 | 2.06 | 43.60 | 2.06 | 43.60 | 2.06 |  |
| 238 | 17+700.00 | 1.86 | 39.20 | 1.86 | 39.20 | 1.86 |  |
| 239 | 17+720.00 | 1.99 | 38.50 | 1.99 | 38.50 | 1.99 |  |
| 240 | 17+740.00 | 2.13 | 41.20 | 2.13 | 41.20 | 2.13 |  |
| 241 | 17+760.00 | 2.12 | 42.50 | 2.12 | 42.50 | 2.12 |  |
| 242 | 17+770.00 | 2.20 | 21.60 | 2.20 | 21.60 | 2.20 |  |
| 243 | 17+780.00 | 2.12 | 21.60 | 2.12 | 21.60 | 2.12 |  |
| 244 | 17+790.00 | 2.21 | 21.65 | 2.21 | 21.65 | 2.21 |  |
| 245 | 17+800.00 | 2.19 | 22.00 | 2.19 | 22.00 | 2.19 |  |
| 246 | 17+810.00 | 2.21 | 22.00 | 2.21 | 22.00 | 2.21 |  |
| 247 | 17+820.00 | 2.29 | 22.50 | 2.29 | 22.50 | 2.29 |  |
| 248 | 17+830.00 | 2.20 | 22.45 | 2.20 | 22.45 | 2.20 |  |
| 249 | 17+840.00 | 2.21 | 22.05 | 2.21 | 22.05 | 2.21 |  |
| 250 | 17+850.00 | 2.23 | 22.20 | 2.23 | 22.20 | 2.23 |  |
| 251 | 17+860.00 | 2.26 | 22.45 | 2.26 | 22.45 | 2.26 |  |
| 252 | 17+870.00 | 2.29 | 22.75 | 2.29 | 22.75 | 2.29 |  |
| 253 | 17+880.00 | 2.28 | 22.85 | 2.28 | 22.85 | 2.28 |  |
| 254 | 17+890.00 | 2.30 | 22.90 | 2.30 | 22.90 | 2.30 |  |
| 255 | 17+900.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 |  |
| 256 | 17+910.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 |  |
| 257 | 17+920.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 |  |
| 258 | 17+930.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 | 23.00 | 2.30 |  |
| 259 | 17+940.00 | 2.37 | 23.35 | 2.37 | 23.35 | 2.37 |  |
| 260 | 17+950.00 | 2.37 | 23.70 | 2.37 | 23.70 | 2.37 |  |
| 261 | 17+960.00 | 2.37 | 23.70 | 2.37 | 23.70 | 2.37 |  |
| 262 | 17+980.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 263 | 18+000.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 264 | 18+010.00 | 2.37 | 23.70 | 2.37 | 23.70 | 2.37 |  |
| 265 | 18+020.00 | 2.37 | 23.70 | 2.37 | 23.70 | 2.37 |  |
| 266 | 18+040.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 267 | 18+060.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 268 | 18+080.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 269 | 18+100.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 270 | 18+120.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 271 | 18+140.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 272 | 18+160.00 | 2.39 | 47.60 | 2.39 | 47.60 | 2.39 |  |
| 273 | 18+180.00 | 2.37 | 47.60 | 2.37 | 47.60 | 2.37 |  |
| 274 | 18+200.00 | 2.37 | 47.40 | 2.37 | 47.40 | 2.37 |  |
| 275 | 19+380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 19+400.00 | 2.39 | 23.90 | 2.39 |  | 2.39 | 23.90 |
| 277 | 19+420.00 | 2.90 | 52.90 | 2.90 |  | 2.90 | 52.90 |
| 278 | 19+440.00 | 2.90 | 58.00 | 2.90 |  | 2.90 | 58.00 |
| 279 | 19+450.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 280 | 19+460.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 281 | 19+470.00 | 2.90 | 29.00 | 2.90 |  | 2.90 | 29.00 |
| 282 | 19+480.00 | 2.92 | 29.10 | 2.92 |  | 2.92 | 29.10 |
| 283 | 19+490.00 | 2.88 | 29.00 | 2.88 |  | 2.88 | 29.00 |
| 284 | 19+500.00 | 3.36 | 31.20 | 3.36 |  | 3.36 | 31.20 |
| 285 | 19+510.00 | 2.88 | 31.20 | 2.88 |  | 2.88 | 31.20 |
| 286 | 19+520.00 | 2.93 | 29.05 | 2.93 |  | 2.93 | 29.05 |
| 287 | 19+530.00 | 2.88 | 29.05 | 2.88 |  | 2.88 | 29.05 |
| 288 | 19+540.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 289 | 19+550.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 290 | 19+560.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 291 | 19+570.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 292 | 19+580.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 293 | 19+590.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 294 | 19+600.00 | 2.91 | 28.95 | 2.91 |  | 2.91 | 28.95 |
| 295 | 19+610.00 | 2.88 | 28.95 | 2.88 |  | 2.88 | 28.95 |
| 296 | 19+620.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 297 | 19+630.00 | 2.80 | 28.40 | 2.80 |  | 2.80 | 28.40 |
| 298 | 19+640.00 | 2.80 | 28.00 | 2.80 |  | 2.80 | 28.00 |
| 299 | 19+660.00 | 2.80 | 56.00 | 2.80 |  | 2.80 | 56.00 |
| 300 | 19+680.00 | 2.80 | 56.00 | 2.80 |  | 2.80 | 56.00 |
| 301 | 19+700.00 | 2.80 | 56.00 | 2.80 |  | 2.80 | 56.00 |
| 302 | 19+720.00 | 2.80 | 56.00 | 2.80 |  | 2.80 | 56.00 |
| 303 | 19+740.00 | 2.80 | 56.00 | 2.80 |  | 2.80 | 56.00 |
| 304 | 19+760.00 | 2.74 | 55.40 | 2.74 |  | 2.74 | 55.40 |
| 305 | 19+780.00 | 2.74 | 54.80 | 2.74 |  | 2.74 | 54.80 |
| 306 | 19+800.00 | 2.74 | 54.80 | 2.74 |  | 2.74 | 54.80 |
| 307 | 19+810.00 | 2.74 | 27.40 | 2.74 |  | 2.74 | 27.40 |
| 308 | 19+820.00 | 2.87 | 28.05 | 2.87 |  | 2.87 | 28.05 |
| 309 | 19+830.00 | 2.86 | 28.65 | 2.86 |  | 2.86 | 28.65 |
| 310 | 19+840.00 | 2.87 | 28.65 | 2.87 |  | 2.87 | 28.65 |
| 311 | 19+850.00 | 2.87 | 28.70 | 2.87 |  | 2.87 | 28.70 |
| 312 | 19+860.00 | 2.87 | 28.70 | 2.87 |  | 2.87 | 28.70 |
| 313 | 19+870.00 | 2.95 | 29.10 | 2.95 |  | 2.95 | 29.10 |
| 314 | 19+880.00 | 2.95 | 29.50 | 2.95 |  | 2.95 | 29.50 |
| 315 | 19+890.00 | 2.95 | 29.50 | 2.95 |  | 2.95 | 29.50 |
| 316 | 19+900.00 | 2.95 | 29.50 | 2.95 |  | 2.95 | 29.50 |
| 317 | 19+920.00 | 2.96 | 59.10 | 2.96 |  | 2.96 | 59.10 |
| 318 | 19+940.00 | 2.95 | 59.10 | 2.95 |  | 2.95 | 59.10 |
| 319 | 19+960.00 | 2.95 | 59.00 | 2.95 |  | 2.95 | 59.00 |
| 320 | 19+980.00 | 2.96 | 59.10 | 2.96 |  | 2.96 | 59.10 |
| 321 | 19+986.48 | 2.92 | 19.05 | 2.92 |  | 2.92 | 19.05 |
| 322 | 20+000.00 | 2.96 |  | 2.96 |  | 2.96 |  |
| 323 | 20+020.00 | 2.86 | 58.20 | 2.86 |  | 2.86 | 58.20 |
| 324 | 20+040.00 | 2.86 | 57.20 | 2.86 |  | 2.86 | 57.20 |
| 325 | 20+060.00 | 2.29 | 51.50 | 2.29 | 51.50 | 2.29 |  |
| 326 | 20+070.00 | 2.28 | 22.85 | 2.28 | 22.85 | 2.28 |  |
| 327 | 20+080.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 328 | 20+090.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 329 | 20+100.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 330 | 20+110.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 331 | 20+120.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 332 | 20+130.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 333 | 20+140.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 334 | 20+150.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 335 | 20+160.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| 336 | 20+180.00 | 2.29 | 45.70 | 2.29 | 45.70 | 2.29 |  |
| 337 | 20+200.00 | 2.28 | 45.70 | 2.28 | 45.70 | 2.28 |  |
| 338 | 20+220.00 | 2.28 | 45.60 | 2.28 | 45.60 | 2.28 |  |
| 339 | 20+240.00 | 2.28 | 45.60 | 2.28 | 45.60 | 2.28 |  |
| 340 | 20+260.00 | 2.28 | 45.60 | 2.28 | 45.60 | 2.28 |  |
| 341 | 20+280.00 | 2.28 | 45.60 | 2.28 | 45.60 | 2.28 |  |
| 342 | 20+300.00 | 2.88 | 51.60 | 2.88 |  | 2.88 | 51.60 |
| 343 | 20+320.00 | 2.88 | 57.60 | 2.88 |  | 2.88 | 57.60 |
| 344 | 20+340.00 | 2.88 | 57.60 | 2.88 |  | 2.88 | 57.60 |
| 345 | 20+360.00 | 2.88 | 57.60 | 2.88 |  | 2.88 | 57.60 |
| 346 | 20+370.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 347 | 20+380.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 348 | 20+390.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 349 | 20+400.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 350 | 20+410.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 351 | 20+420.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 352 | 20+430.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 353 | 20+440.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 354 | 20+450.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 355 | 20+460.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 356 | 20+470.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 357 | 20+480.00 | 2.88 | 28.80 | 2.88 |  | 2.88 | 28.80 |
| 358 | 20+490.00 | 2.28 | 25.80 | 2.28 | 25.80 | 2.28 |  |
| 359 | 20+500.00 | 2.28 | 22.80 | 2.28 | 22.80 | 2.28 |  |
| TOTAL |  |  | 13919.70 |  | 7906.30 |  | 6013.40 |

SECTORES CRITICOS:

Zonas de Desprendimientos en los acantilados

- Tramo 19+540 km. 19+800 Km.: La altura promedio del acantilado  es 30 metros,  el cual presenta  depósitos de arena fina en su parte baja producidos por la  erosión hasta una altura de 30 a 50% de su altura. La parte alta (últimos 10 metros del acantilado) presenta características inestables observándose fisuras que minoran su resistencia ante meteorización, erosión y  solicitaciones externas.  Se debe indicar que el suelo que constituye esta parte es más denso que su correspondiente en el primer tramo y el fracturamiento es de menor grado.

- DISEÑO DEL PUENTE  QUILCA

IX.1	DESCRIPCION DEL PUENTE

TIPO DE PUENTE

De acuerdo a las condiciones Topográficas de la zona, a las condiciones hidráulicas del río, al diseño geométrico del proyecto vial y a las posibilidades constructivas en el lugar de ubicación del puente, se plantea un puente de 240.85 m. de longitud, compuesto por 6 tramos de 38.00 m y 44.00 m de longitud entre apoyos en pilares.  El ancho de la calzada es de 7.80 m. y cubre la superficie de rodadura de la vía y las bermas correspondientes.

El diseño en planta del puente se considera recto toda vez que el eje del puente  cruza el eje predominante del río aproximadamente a 90º. De acuerdo a las necesidades hidráulicas y para controlar la socavación local en los estribos, se proyectaran enrocados en ambas márgenes.

Esta alternativa contempla además la colocación de alcantarillas de alivio en el acceso de la margen derecha en una longitud aproximada de 120 m. para absorber los volúmenes de agua extraordinarios. Con cargo a reajustar de acuerdo a la Hidráulica definitiva se plantean 6 alcantarillas de 3000 mm. de diámetro cada 20000 mm.

CARACTERISTICAS

El puente Quilca tiene una longitud total de 240.85 m. y resuelto en seis tramos conformados por estructuras de 38.00 y 44.00 m. con apoyos tipo gerber intermedios. Cada estructura gerber dispone de un tramo central de 44.00 m entre ejes de apoyo con dos voladizos de 8.00 m. de longitud en ambos extremos los mismos que reciben los tramos suspendidos que tienen 30.00 m. de longitud cada uno. El puente se proyecta de dos carriles, con un ancho de calzada de 7.80 m. y dos veredas laterales de un ancho total de 0.85 m. cada una. El puente se ha proyectado de acuerdo al Reglamento Americano del AASHTO LRFD 2007 para la sobrecarga de diseño HL93.

- Superestructura.-

La superestructura tiene dos tipos de sección, los tramos suspendidos son puentes tipo Vigas T de concreto preesforzado y el tramo central está conformado por una sección cajón en el apoyo y en el volado, mientras que hacia el centro de luz, la sección cajón se transforma en una sección T, también de concreto preesforzado de f’c= 350 Kg/cm2. El puente tiene 3 vigas espaciadas 2.80 m. a ejes. La losa superior es de 0.20 m. de espesor y es de concreto reforzado con armadura principal perpendicular al tránsito, cuenta con chaflanes de 0.15 m. de altura en los extremos con las vigas.  La losa inferior de la sección cajón tiene un espesor de 0.18 m. Las vigas son postensadas longitudinalmente.

Las vigas principales están unidas transversalmente por vigas diafragma de concreto reforzado tanto en  los apoyos como en la parte central, para darle unidad a las vigas principales.

- Infraestructura.-

La infraestructura está compuesta por dos estribos y ocho pilares intermedios, los que sirven de apoyo a los tramos que tiene el puente. El estribo derecho y los pilares se cimientan sobre pilotes de 1.50m de diámetro y 30m de longitud. El estribo izquierdo se cimenta en manto rocoso competente a una profundidad tal que está garantizada su integridad y transmite una presión al terreno de acuerdo a la capacidad portante del mismo.

El estribo izquierdo de 11.00 m. de altura, está conformado por muros verticales de concreto reforzado,  tiene alas en U que siguen el eje de la carretera y cumplen la función de contener y proteger  el relleno de los accesos, la zapata es de 1.00 m de altura. La alas de los estribos disponen de dos tirantes de concreto reforzado con la intención de controlar los efectos de los empujes de tierra.  Tanto la elevación como la zapata son de concreto f’c=210 Kg/cm2. La presión máxima transmitida en condiciones ultimas es de 3.59 Kg/cm2, la cual es menor a la capacidad última de carga de acuerdo al estudio de suelos.

El estribo derecho es de 9.00m de altura, la elevación está conformado por muros verticales de concreto reforzado formando dos cajones la finalidad de aligerar la estructura, la zapata es de 1.50 m la cual se albergan 12 pilotes con una capacidad de 150 ton. El concreto en el estribo es de un f’c= 210 Kg/cm2.

Los pilares tiene una altura de 7.40 m., conformados por un muro tipo tarjeta concreto reforzado que se apoya sobre una zapata de 1.40m, en la cual se distribuyen de manera equidistante un total de 9 pilotes de 1.20 de diámetro y  30.00m de altura. La elevación en sus extremos tiene bordes redondeados que facilitan el flujo de las aguas. El muro de concreto tiene un ensanche en la parte superior a fin de disponer el espacio necesario para colocar los dispositivos de apoyo, los dispositivos de control sísmico y para facilitar la construcción del puente

De acuerdo  a la recomendación del estudio Hidráulico, se recomienda proyectar alcantarillas de alivio en la margen derecha que cubran una longitud aproximada de 120.00 m.

- Varios

Los apoyos del puente están conformados con planchas de Neopreno Shore 60 reforzado con platinas de acero estructural. Las barandas del puente están conformadas por un murete continuo de concreto reforzado que remata en la coronación  en una baranda de acero conformada por postes y pasamanos de tubos.

El puente además cuenta con juntas de dilatación en los encuentros de la losa con los estribos. Las juntas están conformadas por ángulos y platinas de acero. La calzada del puente, cuenta con una carpeta asfáltica de 2” de espesor y con tubos de drenaje de PVC pesado de 6” de diámetro distribuidos conforme se señala en los planos de obra.

En los pilares y estribos se colocan dispositivos de control sísmico de manera que en un evento extremo este garantizada la estabilidad del conjunto. El dispositivo de control sísmico está formado por barras de acero embebidas en las vigas cabezal enfundadas en tubos de acero estructural que tienen la holgura necesaria para que el puente sufra las deformaciones de servicio.

Para la preparación del concreto en el puente se utilizará Cemento Portland Tipo V.

PUENTE QUILCA

- CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

X.1	CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL

El presente estudio comprende en primer lugar el estudio de Seguridad Vial, estudio en el que se recopilado información de organismos del estado, así como de encuestas realizadas en campo, así mismo se ha registrado y analizado las características físicas actuales de la vía para identificar los factores que afectan la seguridad de la vía, a partir del análisis de dicha información se ha procedido a identificar los puntos negros así como establecer soluciones a los mismos, asimismo se plantean recomendaciones para todos aquellos sectores que sin ser puntos negros constituyen puntos de ocurrencia de accidentes.

Por otro lado, para la elaboración del estudio de señalización y seguridad vial, se ha visto por conveniente desarrollar en primer lugar el estudio de seguridad vial, para a partir de los resultados del mismo proceder al diseño de los diferentes elementos de seguridad necesarios, así como a la señalización requerida, la cual conjuntamente con los resultados de la evaluación de la señalización existente contrastada con la requerida ha permitido plantear la señalización que forma parte del estudio respectivo.

La carretera que une el Dv. Quilca con el pueblo de Quilca, en términos generales, se encuentra en mal estado de conservación y por lo que se plantea un nuevo diseño geométrico redefiniendo los nuevos sectores por donde debe atravesar la nueva vía para lograr un buen índice de seguridad. Por el momento, las condiciones de la carretera dificultan el tránsito de vehículos, no permiten altas velocidades y se producen muy pocos accidentes.

La nueva carretera que unirá el pueblo de Quilca con el puerto de Matarani, es diseñada con las normas vigentes, tanto para el diseño geométrico como para la señalización, logrando así un buen índice de seguridad.

A continuación se presenta cuadro resumen de metrados del estudio  de Señalización.

RESUMEN GENERAL DE METRADOS

- ESTUDIO SOCIO-AMBIENTAL

XI.1	ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO

XI.1.1	AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)

Para el presente estudio, se ha determinado que el ámbito de influencia directa comprende las áreas sujetas a los impactos directos de mejoramiento, construcción y operación de la carretera, así como aquellas que tengan relación inmediata con el trazo del proyecto vial.

Cabe mencionar que no  hay instituciones educativas en el tramo de la vía que pudieran ser afectadas por el proceso de construcción en ninguno de los tres distritos: Samuel Pastor, Quilca e Islay.

Cuadro N° 11.1-1: Población  Ubicada en al Área de Influencia DIRECTA del Proyecto Vial.

| Provincia | Distrito | Nombre de la localidad | Coordenadas UTM Progresiva |  | Progresiva |  | Progresiva |  | Pob. Aproximada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norte | Este | Inicio | Fin |  |  |  |
| C A M A N A | SAMUEL PASTOR | El Medio 1* | 8’164,685.70 | 744,622.49 | 0+000 | 0+000 | NO 13.85 km |  | 90 |
|  |  | San Jacinto 2* | 8´164,034.74 | 744,821.17 | 0+000 | 0+000 | NO 13.16 km | 48 |  |
|  |  | PP.JJ Tupac Amaru 3* | 8´163,295..69 | 745,891.25 | 0+000 | 0+000 | NO 11.99 km | 42 |  |
|  | QUILCA | Urb. Las Cuevas 4* | 8´156,548..09 | 753,740.49 | 0+200 | 1+400 | SE | Pob. Flotante |  |
|  |  | Urb. San Marino 5* | 8’155,857.44 | 757,299.18 | 4+400 | 5+100 | SE | Pob. Flotante |  |
|  |  | La Caleta de Quilca 6* | 8´150,300.37 | 773,453.59 | 28+400 | 28+500 | SE 0.21 km | 351 |  |
|  |  | Pueblo de Quilca 7* | 8´150,041.85 | 774,456.34 | 29+200 | 30+500 | SE 0.32 km | 209 |  |
| I S L A Y | ISLAY | Asoc. Vivienda Taller Matarani 2000 8* | 8´118,302.79 | 809,469.14 | 94+300 | 94+458 | SE 1.62 km | 50 |  |
|  |  | Asoc. Urb. Taller Alto Matarani 9* | 8´118,761.61 | 810,342.22 | 94+400 | 94+458 | SE 0.18 km | 90 |  |
|  |  | Pueblo de Islay 10* | 8´118,099.70 | 809,010.01 | 93+600 | 94+458 | SE 1.42 km | 1000 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 1880 |  |

Fuente:

1* y 2*,3*,4*,5*,8* y 9* información de trabajo de campo.

6* y 7* INEI . Sistema de consulta de la base de datos del censo de Población y Vivienda a nivel de centro poblado – 2007

10*Información de la municipalidad distrital de Islay.

Elaborado por: Consorcio Vial Matarani 2009.

XI.1.2	AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)

El AII del proyecto está constituida por los distritos de Samuel Pastor y Quilca en la Provincia de Camaná  e Islay  en la Provincia de Islay, del departamento de Arequipa que podría ser impactada por la presencia de trabajadores, en caso se considere como lugar de residencia o contratación y tendrían que movilizarse todos los días desde y hacia ella.

POBLACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

| Distritos | Provincia | Pob- Total |
| --- | --- | --- |
| Samuel Pastor Quilca | Camaná Camaná | 14,998 806 |
| Islay | Islay | 4,823 |
| TOTAL 20, 627 |  |  |

Fuente: Consorcio Vial Matarani

XI.2	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales que se presentarán durante las etapas de planeamiento, construcción y operación del Proyecto, ha sido necesario el empleo de metodologías, para identificar, predecir, interpretar y comunicar los impactos ambientales benéficos y perjudiciales; tales como, la aplicación de la Matriz Check List, la Matriz de Análisis de Convergencia de Factores Ambientales, y Planos para la Identificación de Impactos Ambientales en el Área de Influencia de la Carretera, de donde se han deducido los siguientes impactos ambientales:

XI.2.1	ETAPA DE PLANEAMIENTO

MEDIO SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL

- Impacto Negativos

Expectativas de generación de empleo, se producirá una expectativa de generación de empleo, lo que podría dar inicio a la inmigración, incrementando levemente la población activa desocupada. Baja magnitud.

Conflictos sociales por afectación temporal y permanente de predios, para la implantación de las instalaciones auxiliares, lo que podría generar conflictos sociales en caso no se obtengan las actas de autorización de uso temporal.

XI.2.2	ETAPA DE CONSTRUCCION

MEDIO FÍSICO

- Impactos Negativos

Alteración de la calidad de aire, Evidentemente, la emisión de gases de combustión y material particulado debido a las actividades a ejecutar como parte de la obra puede generar un incremento temporal de estos elementos contaminantes a lo largo de la vía y en las zonas identificadas para la habilitación de las áreas complementarias (campamento, patio de máquinas, plantas de procesamiento, canteras y depósito de material excedente), pudiendo afectar la salud del personal de obra y población local a través de la aparición de afecciones respiratorias, oculares y alérgicas. Cabe indicar que este efecto será de moderada intensidad en aquellas áreas cercanas a los centros poblados de Quilca y Matarani, por donde ha sido proyectada la carretera así como también la posible afectación sobre personas que transitan por esta vía.  Dependiendo de la actividad generadora de las emisiones de gases de combustión y material particulado, este impacto ha sido calificado como de baja a moderada magnitud

Incremento de los niveles de ruido, durante la ejecución de obras de rehabilitación y mejoramiento de vías, es posible que los niveles de presión sonora sobrepasen el umbral de los 80 decibeles (dB(A)), lo que puede generar problemas auditivos, siendo los más perjudicados los trabajadores que laboran en la empresa contratista. El impacto del ruido será mayormente significativo cuando las obras viales crucen por localidades o centros poblados o se encuentren cercanos al derecho de vía como Quilca y Matarani, lo que podría generar eventuales reclamos o conflictos sociales (con baja probabilidad de riesgo), que tendrán que ser manejados de acuerdo a lo estipulado en el programa de asuntos sociales.

Riesgo de alteración de la calidad del agua superficial, existe el riesgo de afectación de la calidad del agua por malas prácticas por parte de los operarios de la maquinaria pesada como lavado de los vehículos en los cursos de agua, eliminación residuos sólidos y líquidos no tratados generados por el funcionamiento del campamento y las instalaciones auxiliares de obra. Se indica que el impacto sobre la calidad del agua superficial ha sido calificado de magnitud moderada.

Riesgo de contaminación de los suelos, se ha considerado como elemento con potencial de contaminación de los suelos al vertimiento accidental de materiales peligrosos como el asfalto líquido (RC-250) a ser empleado para los trabajos de imprimación y preparación de mezcla asfáltica para la correspondiente pavimentación de la vía. El impacto definido como riesgo de contaminación del suelo ha sido considerado como de baja a moderada magnitud en todo el ámbito del derecho de vía a ser rehabilitada y mejorada.

Disminución de la calidad de suelo, este impacto se producirá en todo el derecho de la vía proyectada debido al uso de maquinaria pesada, en aquellos sectores donde se requiera de la ampliación del derecho de vía para la conformación de la plataforma de rodadura. El impacto de compactación de suelos a este nivel, por las características edáficas (actual nivel de compactación) ha sido considerado de baja magnitud, a excepción (considérese de moderada magnitud) de aquellos sectores de la vía en donde existan terrenos que presenten una actividad agrícola productiva

Inestabilidad de taludes, se puede evidenciar que un gran sector de la vía discurre sobre un terreno con poca frecuencia de deslizamientos, lo que incrementa la probabilidad de ocurrencia de este impacto analizado. Considerando que los cortes para la ampliación de la plataforma de la vía serán significativos, este impacto ha sido calificado como de magnitud alta

Afectación de la cobertura de terrenos de cultivo, Estos impactos estarán asociados básicamente a la ejecución de obras que generarán emisiones y polvo afectando los terrenos de cultivo. Esto significaría una reducción de la producción de alimentos que son sustento de la población local y cuya obtención constituye además la fuente de empleo más importante de dicha población. Se ha considerado como alta magnitud.

Afectación de la cobertura vegetal, la afectación de la cobertura vegetal será mínima, en vista que las zonas seleccionadas se encuentran en zonas desérticas presentando especies de poca importancia ecológica. Por tales consideraciones, de acuerdo al análisis del impacto sobre la vegetación, se ha previsto que será de magnitud baja.

Afectación de la fauna silvestre y domestica, considerando que en el área directa de obras y áreas aledañas no existen hábitats faunísticos de interés que puedan ser perturbados por el desarrollo de estas operaciones, y que las áreas de intervención serán relativamente pequeñas en relación a la amplitud de los ecosistemas de este sector del país, se estima que este impacto sea de baja magnitud

MEDIO SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL

- Impactos Negativos

Riesgo de ocurrencia de accidentes laborales y a pobladores locales, Este impacto se producirá especialmente por las actividades propias de construcción como limpieza y preparación del sitio, excavaciones y nivelaciones, cortes y terraplenes, acarreos de material, operación de maquinaria y equipo. Este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre baja y moderada (dependiendo de la actividad desarrollada).

Posible conflicto social con la población local, las características socio-culturales de la población involucrada en el área de influencia del proyecto y el riesgo que implica la migración a la zona de personas con distintas costumbres, se puede prever que este impacto será de moderada magnitud.

Así mismo, el incumplimiento de acuerdos entre los propietarios de terrenos para la implantación de las instalaciones auxiliares que se consideran y el Contratista lo que podría generar causales de  conflictos sociales

Introducción o difusión de enfermedades e infecciones, la carretera se producirá un incremento en el desplazamiento de personas, ya sea con fines comerciales o laborales, entre los pueblos y ciudades ubicadas en el ámbito de influencia del proyecto y desde lugares cercanos, se puede señalar que la presencia de personas foráneas y el mayor dinamismo social local, podría traer consigo el riesgo de incremento de infecciones de transmisión sexual (ITS) o la difusión de enfermedades que no correspondan al perfil epidemiológico de la zona de estudio. El impacto ambiental, se puede mencionar que ha sido calificado como de baja magnitud

Afectación del tránsito vial, Durante el proceso de mejoramiento de la carretera, no se interrumpirá el tránsito de vehículos de acuerdo al avance de la obra, debido a que no existe una carretera sino una trocha carrozable. Por ello, este impacto ha sido calificado como de magnitud baja.

Riesgo de desbordamientos e inundaciones, Muchas veces en proyectos viales, se deposita el material excedente al lado de la vía, o en cauces naturales, lo que puede obstruir las cunetas y cauces de quebradas y ríos, y en épocas de lluvias pueden ser arrastrados a otros lugares, provocando, cambios del curso de las aguas, desbordamientos e inundaciones de diversas magnitudes. Calificado de  moderada magnitud

Riesgo de debilitamiento de la estructura de las viviendas, este impacto se puede producir en las viviendas ubicadas en el derecho de vía (dependiendo del estado de conservación y del material de las mismas), debido a todos los trabajos a ser realizados sobre la plataforma de la vía (vibraciones por compactación de material para preparación de la plataforma, paso de maquinaria y equipo pesado, etc.). Por las consideraciones antes señaladas, se puede indicar que este impacto de potencial ocurrencia ha sido calificado de baja magnitud.

Afectación de actividades agrícolas, las actividades agrícolas desarrolladas se verán afectadas durante la rehabilitación y mejoramiento de la carretera por la interrupción del tráfico en forma temporal. Esta situación afectará la calidad de los productos en especial de maíz, arroz, entre otros que se producen en la zona de influencia del proyecto; no obstante, se prevé que este impacto será de baja magnitud.

Riesgo de afectación a restos arqueológicos, se han realizado los estudios arqueológicos pertinentes, habiendo determinado sitios arqueológicos presentes en el área de influencia directa del proyecto. En tal sentido, durante el desarrollo de las obras de rehabilitación y mejoramiento puede producirse la afectación directa de los referidos restos por lo que deberán tomarse las medidas correspondiente a fin de asegurar su salvaguarda. Por lo indicado, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre baja y moderada.

Alteración de la calidad paisajística, el movimiento de tierras durante la construcción de accesos, campamento, plantas de procesamiento de materiales, extracción de material de las canteras y utilización de terrenos como depósitos de material excedente, incrementará el riesgo de alteración del paisaje natural, más aún, en caso de que las áreas de intervención temporal sean abandonadas sin la aplicación de las medidas de cierre correspondientes. Se puede señalar que el impacto sobre la calidad paisajística ha sido considerado como de baja magnitud.

- Impactos Positivos

Generación de empleos

Dinamización de la economía local, el incremento en la demanda de bienes y servicios -asociado a las necesidades de abastecimiento durante el proceso constructivo de la carretera proyectada- ocasionará un aumento en la dinámica comercial local.

XI.2.3	ETAPA DE OPERACIÓN

MEDIO FÍSICO

- Impactos Negativos

Alteración de la calidad del aire, teniendo en cuenta las características ambientales y las mejores condiciones del tramo, se prevé que el impacto será de baja magnitud.

Incremento de emisiones sonoras, la vía puede ser afectada por las emisiones sonoras que se generarán por el tránsito vehicular, en caso que los vehículos circulen produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles. Se considera un impacto negativo de baja magnitud.

Contaminación del suelo, se deberá realizar campañas de educación ambiental (gestión de residuos), que deberán estar a cargo de las municipalidades correspondientes.

Disminución de áreas de cultivo, La operación de la carretera, ocasionará la migración de agricultores de otros lugares, que en su mayoría no tienen conocimiento del uso adecuado de los suelos de la zona, por lo que podría generarse una degradación de los suelos. Se considera un impacto negativo de moderada  magnitud.

MEDIO BIOLÓGICO

- Impactos Negativos

Efecto Barrera, La presencia física de la vía y el tránsito de vehículos, provocará la disminución en la intención del traslado de los animales a través de la carretera, pudiendo llegar a impedir efectivamente su paso. Este efecto barrera del proyecto vial se manifestará de forma directa en el atropello o colisión con las especies animales, por la circulación de vehículos.

MEDIO SOCIO ECONÓMICO Y CULTURAL

- Impactos Positivos

Mejora de la Calidad de Vida, un mayor desarrollo socio-económico de la población, mayor ingreso de servicios del estado, inversiones y salida de productos -tanto primarios como secundarios-, incidiendo directamente en el mejoramiento de las actividades socio-económicas lo cual redunda en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores locales. Se considera un impacto positivo de alta magnitud.

Fortalecimiento de la institucionalidad, Se considera un impacto positivo de alta magnitud.

Revalorización del Terreno, permitirá el acceso a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y de esta manera se aumentará el comercio, la  producción y productividad agrícola y el atractivo turístico de la zona. Se ha calificado de alta magnitud.

Incremento de demanda de bienes y servicios, se producirá por los beneficios que traerá la operación de la carretera, en especial por la accesibilidad entre zonas. Este impacto ha sido calificado de alta magnitud

Reducción del tiempo de traslado a los servicios de salud, Con la construcción de la vía, el tiempo de traslado a los centros de salud y referencia de emergencias se reducirá, lo que se expresaría en una reducción de los índices de mortalidad en el área de influencia directa del proyecto. Por tales razones, este impacto está calificado de alta magnitud

Incremento del nivel educativo, tendrá mayores posibilidades de acceder a los centros educativos de nivel secundario

Mejoramiento de la accesibilidad, los pequeños poblados localizados en las sub-cuencas adyacentes procuren mejorar su salida hacia la vía ya sea construyendo o mejorando las vías transversales para aprovechar la construcción de la carretera

Incremento de posibilidades de comercialización de productos de la zona, mayores posibilidades de desarrollar nuevas alternativas de producción agrícola  que actualmente aún es incipiente en la zona  e inversiones en la industria de la pesca y de recreación con la construcción de hoteles en  época de verano.

- Impactos Negativos

Riesgo de incremento de accidentes de tránsito, habrá un mayor número de accidentes de tránsito -atropello de personas pertenecientes a los centros poblados ubicados a lo largo de la vía, y colisiones entre unidades vehiculares- por el incremento de la velocidad de los vehículos.

XI.3	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para lograr la implementación del Plan de Manejo Ambiental, se ha considerado necesario desarrollar una serie de medidas secuenciales que constituyen los programas siguientes:

- Programa de medidas preventivas, mitigadoras  y correctivas

- Programa de asuntos sociales

- Programa de monitoreo y seguimiento ambiental

- Programa de capacitación ambiental y seguridad vial

- Programa de contingencia

- Programa de cierre de obra

- Programa de inversiones

Estos programas a su vez comprenderán subprogramas específicos para lograr alcanzar el objetivo propuesto.

Responsabilidad administrativa; El Ministerio de Transportes y Comunicaciones por intermedio de la DGASA es la entidad responsable de que se logren las metas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, para lo cual deberá velar y elegir a la supervisión y al Contratista el cumplimiento del mismo.

Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas; tiene como objetivo establecer un conjunto de medidas que permitirán prevenir, corregir, evitar o mitigar los efectos sobre el medio ambiente y las obras, durante las etapas de construcción y operación del proyecto vial.

Programa de Asuntos Sociales. Contiene las medidas que permitirán corregir los efectos sociales (expropiaciones) por el mejoramiento del alineamiento de la vía.

Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental. Tiene como objetivo la ejecución de un conjunto de actividades a realizarse en todo el proceso constructivo y operativo de las obras proyectadas, que permitirá evaluar y controlar los posibles procesos de contaminación que pueden afectar la calidad del aire, agua y suelo; asimismo como la ocurrencia de procesos de erosión, desestabilizadora de taludes, inundaciones; entre otros.

Programa de Capacitación Ambiental y Seguridad Vial.  Contiene acciones de educación, capacitación difusión y concientización ambiental, respecto a los problemas ambientales que se presentarán en la zona como consecuencia de la construcción y operación de la carretera, a fin de prevenir y/o evitar acciones que causen daño ambiental.

Programa de Contingencias. Constituye un instrumento de gestión ambiental que contiene las medidas para afrontar las situaciones de emergencia que se produzcan y que ya han sido identificadas de acuerdo a los análisis de riesgos ambientales y desastres naturales; en este programa se considera la participación de la población, autoridades locales y regionales.

Programa de Cierre o Abandono. Contiene las acciones que se deben ejecutar antes del abandono de obra y durante el abandono de área (cierre de operaciones), a fin de evitar efectos adversos al medio ambiente, producido por los residuos sólidos, líquidos o gaseosas que pueden existir en el emplazamiento o que puedan presentarse en el corto, mediano o largo plazo.

Programa de Inversiones. Tiene como objetivo la elaboración del presupuesto de cada programa, los cuales son necesarios para hacer aplicados en la ejecución de las acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

En el cuadro de resumen se muestra el Presupuesto respectivo.

CUADRO DE RESUMEN

| ITEM | DESCRIPCION | PARCIAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | Programa de Medidas Preventivas, Mitigadoras y Correctivas | 681,445.78 |
| 2 | Programa de Monitoreo Ambiental | 262,270.87 |
| 3 | Programa de Asuntos Sociales | 28,000.00 |
| 4 | Programa de Capacitación, Educación Ambiental y Seguridad | 37,095.00 |
| 5 | Programa de Prevención de Perdidas y Contingencias | 1,634,130.79 |
| 6 | Programa de Abandono de Obra | 6,868,941.24 |
| 7 | Compensación por uso temporal de la cantera Alto Cerrillos (2.0 Ha) | 30,000.00 |
| TOTAL NUEVOS SOLES S/. |  | 9,541,883.68 |

XI.3	AFECTACIONES PREDIALES Y PACRI

Las áreas afectadas por el ensanche de la vía, comprometen 2,982,333.15 m2 de terrenos ,  los cuales corresponden mayormente a áreas de terrenos rústicos y en menor cantidad a áreas de terrenos Urbanos.

Así mismo hay 119.65 m2 en 5 Edificaciones afectadas. No hay viviendas afectadas.

Las características topográficas del terreno,  son el factor determinante para que las Afectaciones se den por Área de construcción.

Al no generarse mayores Impactos en el Aspecto Socio-Económico, no se requiere de la Implementación de Programas de Rehabilitación del Cuadro de Vida,  por lo que el PACRI en este Estudio requiere tan solo de 1 Componente orientado a Liberar las Áreas que se requiere  para el Ensanche y Mejoramiento de la Carretera y de 1 Componente para las actividades previas y durante la ejecución de obra.

A continuación se presenta la relación de los predios afectados:

REGISTRO DE PREDIOS AFECTADOS

- RESUMEN DE METRADOS

| ITEM | DESCRIPCION DE PARTIDA | UND. | METRADOS TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| 101.A | Movilización y desmovilización de equipos | glb | 1.0 |
| 102.A | Topografia y georeferenciación | Km | 94.47 |
| 103.A | Mantenimineto de transito y seguridad vial | Mes | 30.00 |
| 107.A | Acceso a canteras, botaderos, planta y fuentes de agua | Km | 43.99 |
| 200 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |
| 201.B | Desbroce y limpieza en zonas no boscosas | ha | 0.48 |
| 205.B1 | Excavación en roca fija | m3 | 1,803,066.35 |
| 205.B2 | Excavación en roca suelta | m3 | 879,701.39 |
| 205.C | Excavación en material común | m3 | 1,877,031.75 |
| 205.E | Perfilado y Compactado de sub-rasante en zonas de corte | m2 | 662,256.82 |
| 206.A | Remoción de derrumbes | m3 | 48,686.89 |
| 210.A | Conformación de terraplenes | m3 | 1,515,430.80 |
| 210.A1 | Conformación de terraplenes para h > 1.5m. | m3 | 1,803,930.72 |
| 220.B1 | Corte para Mejoramiento a nivel de subrasante | m3 | 46,901.20 |
| 220.B2 | Conformacion de Mejoramiento a nivel de subrasante | m3 | 46,901.20 |
| 230.A | Material de cantera para rellenos | m3 | 1,065,427.41 |
| 242.A | Banquetas para rellenos | m3 | 7,822.44 |
| 300 | BASES Y SUB BASES |  |  |
| 303.A | Sub base granular | m3 | 186,034.42 |
| 305.A | Base granular | m3 | 174,288.04 |
| 315.A | Lavado de material granular | m3 | 8,110.91 |
| 400 | PAVIMENTO ASFALTICO |  |  |
| 401.A | Imprimación Asfáltica | m2 | 979,765.13 |
| 410.A | Pavimento De Concreto Asfáltico en caliente | m3 | 58,653.04 |
| 420.B | Cemento Asfáltico PEN 60/70 | Kg | 8,025,690.44 |
| 422.A | Asfalto Diluido tipo MC-30 | Lt | 1,116,932.33 |
| 423.A | Filler mineral | Kg | 944,460.14 |
| 424.A | Aditivo mejorador de adherencia | Kg | 21,292.80 |
| 600 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |
| 601.A | Excavación no clasificada para estructuras | m3 | 93,967.76 |
| 605.A | Relleno para estructuras | m3 | 197,381.43 |
| 607.A | Filtro drenante | m3 | 265.40 |
| 608.A | Material impermeable | m3 | 29.00 |
| 610.D | Concreto clase D (f'c = 210 kg/cm2) | m3 | 458.32 |
| 610.E | Concreto clase E (f'c = 175 kg/cm2) | m3 | 1,823.00 |
| 610.G | Concreto clase G (f'c = 175 kg/cm2) + 30% de pm | m3 | 531.30 |
| 610.H | Concreto clase H (f'c = 100 kg/cm2) | m3 | 305.70 |
| 610.I | Concreto clase I (f'c = 245 kg/cm2) | m3 | 4,667.40 |
| 612.A | Encofrado y desencofrado | m2 | 28,200.15 |
| 615.A | Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 | kg | 451,496.08 |
| 623.A | Alcantarilla polietileno de alta densidad (pead) d=36" | m | 5,887.45 |
| 624.B | Tubo de pvc-sap, d=3" | m | 201.84 |
| 624.C | Tubo de pvc-sap, d=4" | m | 200.00 |
| 635.A | Cunetas revestidas tipo 1 | m | 45,278.00 |
| 636.A | Cunetas sin revestir tipo 2 | m | 53,741.54 |
| 637.A | Zanjas de drenaje | m | 3,984.00 |
| 638.A | Junta para muros | m2 | 128.70 |
| 639.A | Junta con Water stop D = 9" | m | 426.90 |
| 640.A | Emboquillado de piedra e= 0.15m | m2 | 26,399.00 |
| 650.A | Geotextil | m2 | 7,034.31 |
| 655.A | geomanta | m2 | 3,916.80 |
| 665.A1 | Geocolchon marino con geomallas biaxiales, H <=2.4m., L= 8m. | m3 | 7,906.30 |
| 665.A2 | Geocolchon marino con geomallas biaxiales, H >2.4m., L= 10m. | m3 | 6,013.40 |
| 671.A | Enrocado | m3 | 5,474.97 |
| 700 | TRANSPORTE |  |  |
| 700.A | Transporte de material granular hasta 1Km | m3-Km | 2,266,864.38 |
| 700.B | Transporte de material granular después de 1Km | m3-Km | 14,657,917.72 |
| 700.C | Transporte de mezcla asfáltica hasta 1Km | m3-Km | 50,097.33 |
| 700.D | Transporte de mezcla asfáltica después de 1Km | m3-Km | 558,185.78 |
| 700.E | Transporte de material a eliminar hasta 1Km | m3-Km | 2,137,435.68 |
| 700.F | Transporte de material a eliminar después de 1Km | m3-Km | 9,316,028.16 |
| 700.G | Transporte de roca hasta 1Km | m3-Km | 4,817.97 |
| 700.H | Transporte de roca despues de 1Km | m3-Km | 24,895.34 |
| 700.I | Transporte de material de derrumbe a DME. | m3-Km | 179,045.58 |
| 700.J | Transporte de Concreto Premezclado hasta 1Km | m3-Km | 5,819.63 |
| 700.K | Transporte de Concreto Premezclado después de 1Km | m3-Km | 71,395.09 |
| 800 | SEÑALIZACION |  |  |
| 801.E | Señales Preventivas (0.60x0.60m) | und. | 419.00 |
| 801.F | Señales Preventivas-Chevrones (0.30x0.45m) | und. | 2,509.00 |
| 802.D | Señales reglamentarias Triangulares (0.90 x 0.90 m) | und. | 21.00 |
| 802.I | Señales reglamentarias Rectangular (0.90 x 0.60m) | und. | 320.00 |
| 803.C | Señales informativas | m2 | 93.48 |
| 803.D | Señales informativas rectangular (0.60 x 0.45 m) | und. | 48.00 |
| 804.A1 | Postes de soportes de señales de concreto | und. | 910.00 |
| 804.A2 | Postes de soportes de señales de fierro | und. | 2,509.00 |
| 804.B1 | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 | ML. | 279.90 |
| 804.B2 | Estructuras de soporte de señales tipo E-2 | ML. | 153.80 |
| 804.E | Cimentación de señales informativas | und. | 82.00 |
| 805.A | Poste Delineador | und. | 3,130.00 |
| 805.B | Tacha Retroreflectiva | und. | 27,990.40 |
| 810.A | Marcas en el pavimento tipo II | m2 | 26,246.61 |
| 820.A | Barreras de seguridad lateral de nivel de contención P3,H3 | ML. | 21,369.00 |
| 830.A | Poste de kilometraje | und. | 94.00 |
| 840.A | Pintado de Parapetos en muros,alcantarillas y sardineles | m2 | 417.06 |
| 900 | PROTECCIÓN AMBIENTAL |  |  |
| 900 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA |  |  |
| 906.A | Acondicionamiento de material excedente | m3 | 2,578,825.11 |
| 907.A1 | Readecuación ambiental de canteras de río | m2 | 45,665.80 |
| 907.A2 | Readecuación ambiental de canteras de cerro | m2 | 306,083.16 |
| 907.A3 | Readecuación ambiental de plantas de trituración y de asfalto | m2 | 30,000.00 |
| 907.B1 | Readecuación ambiental del campamento | m2 | 15,000.00 |
| 907.B2 | Readecuación ambiental del patio de maquinas | m2 | 5,000.00 |
| 910 | SUB PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL |  |  |
| 911.A | Señal informativa ambiental | m2 | 47.03 |
| 912.A | Estructuras de soporte de señales tipo E-1 | u | 20.00 |
| 970 | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL |  |  |
| 970.A | Monitoreo de calidad del agua | pto | 16.00 |
| 970.B | Monitoreo de calidad del aire | pto | 200.00 |
| 970.C | Monitoreo de nivel de presión de ruidos | pto | 200.00 |
| 1100 | PUENTES |  |  |
| 1101 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| 102.B | Trazo, Topografia y Replanteo de puente | m2 | 2,880.00 |
| 1102.A | ESTRIBOS |  |  |
| 230.A | Material de cantera para rellenos | m3 | 369.26 |
| 601.A | Excavación no clasificada para estructuras | m3 | 749.05 |
| 601.C | Excavación no clasificada para estructuras bajo agua | m3 | 463.50 |
| 605.A | Relleno Para Estructuras | m3 | 369.26 |
| 610.D | Concreto clase D ( F'C= 210 KG/CM2) | m3 | 429.16 |
| 612.B | Encofrado y Desencofrado (vigas,cimentación y estribos) | m2 | 515.43 |
| 615.A | Acero de refuerzo FY= 4200KG/CM2 | kg | 28,555.45 |
| 700.A | Transporte de material granular hasta 1Km | m3-km | 324.95 |
| 700.B | Transporte de material granular después de 1Km | m3-km | 1,160.59 |
| 700.E | Transporte de material a eliminar hasta 1Km | m3-km | 1,067.04 |
| 700.F | Transporte de material a eliminar después de 1Km | m3-km | 1,726.06 |
| 1102.B | PILARES |  |  |
| 601.A | Excavación no clasificada para estructuras | m3 | 2,925.00 |
| 610.C | Concreto clase C ( F'C= 280 KG/CM2) | m3 | 1,413.98 |
| 612.A | Encofrado y Desencofrado | m2 | 554.63 |
| 615.A | Acero de refuerzo FY= 4200KG/CM2 | kg | 192,785.77 |
| 700.E | Transporte de material a eliminar hasta 1Km | m3-km | 2,574.00 |
| 700.F | Transporte de material a eliminar después de 1Km | m3-km | 4,163.74 |
| 1103 | VIGAS, LOSAS DE CONCRETO,PARAPETOS Y VEREDAS |  |  |
| 610.A | Concreto clase A ( F'C= 350 KG/CM2) | m3 | 525.53 |
| 610.D | Concreto clase D ( F'C= 210 KG/CM2) | m3 | 186.89 |
| 612.C | Encofrado y Desencofrado caravista (estribo,losa,bridas,arriostres,viga diafragma) | m2 | 6,994.67 |
| 615.A | Acero de refuerzo FY= 4200KG/CM2 | kg | 89,564.30 |
| 616.A | Postensado de losas y vigas | T-M | 1,144,080.00 |
| 1104 | LOSA DE APROXIMACION |  |  |
| 610.D | Concreto clase D ( F'C= 210 KG/CM2) | m3 | 6.96 |
| 612.C | Encofrado y Desencofrado caravista (estribo,losa,bridas,arriostres,viga diafragma) | m2 | 69.60 |
| 615.A | Acero de refuerzo FY= 4200KG/CM2 | kg | 575.70 |
| 1105 | VARIOS |  |  |
| 1103.A | Falso Puente | m | 240.00 |
| 1104.A | Dispositivos sísmicos en apoyos | u | 48.00 |
| 1107.A | Baranda Metálica | m | 481.70 |
| 1105.B | Juntas de dilatacion para puentes | m | 16.20 |
| 1105.C | Apoyo de Neopreno | dm3 | 1,890.30 |
| 402.B | Riego de liga | m2 | 2,289.15 |
| 410.A | Pavimento De Concreto Asfáltico en caliente | m3 | 120.18 |
| 420.B | Cemento Asfáltico PEN 60/70 | Kg | 76.85 |
| 423.A | Filler mineral | Kg | 5,763.85 |
| 424.A | Aditivo mejorador de adherencia | Kg | 8,069.39 |
| 624.D | Tubo de PVC - SAP D=6" | m | 1,526.10 |
| 810.A | Marcas en el Pavimento tipo II | m2 | 25.19 |
| 1106 | PILOTES |  |  |
| 101.C | Movilización y desmovilización de equipo de pilotaje | gb | 1.00 |
| 1101.A | Instalación de equipos en cada punto de perforación | u | 96.00 |
| 1106.B | Pilotes (excavación, colocación,armadura y vaceado de concreto) | m | 2,880.00 |
| 610.C1 | Concreto clase C ( F'C= 280 KG/CM2) para pilotes | m3 | 3,257.11 |
| 615.B | Acero de refuerzo para pilotes FY= 4200KG/CM2 | kg | 948,850.44 |
| 1106.C | Descabezado de pilotes | u | 96.00 |
| 1106.D | Prueba de integridad de pilotes | u | 96.00 |

- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

13.1	PRESUPUESTO BASE (0 a 10 años)

13.2 BASE DE CÁLCULO

13.3 CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA

13.4 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

13.5 CALENDARIO DE UTILIZACION DE EQUIPOS

13.6 CALENDARIO DE UTILIZACION DE MATERIALES

13.7 FORMULA POLINOMICA

13.8 REQUERIMIENTOS DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS

14. RELACION DE PROFESIONALES

Este impacto sobre el suelo, por vertimiento accidental de asfalto líquido, se puede generar en la planta de procesamiento de materiales (planta de preparación de mezcla asfáltica).