SECCION 107

ACCESOS A CANTERAS, BOTADEROS, ZONAS DE PROCESO Y FUENTES DE AGUA

SECCION 107:

ACCESO A CANTERAS, BOTADEROS, PLANTAS DE PROCESO

Y FUENTES DE AGUA

# DESCRIPCION

107.01		Esta partida se refiere a la construcción o mejoramiento de los caminos de acceso a las canteras, botaderos  planta de proceso de agregados y fuentes de agua. El ancho de estos caminos será como mínimo de 4.50 m., con plazoleta para cruce de vehículos de 5.40 m. como máximo la longitud del acceso será la más corta y aprobada por la Supervisión.

# METODO CONSTRUCTIVO

107.02		En el caso de mejoramiento de caminos existentes se perfilará y compactará la superficie mediante el uso de moto-niveladora, rodillos y cisterna.

En caso de accesos a canteras nuevas, zona de proceso, accesos a botaderos y fuentes de agua, el Contratista presentará al Supervisor la alternativa más conveniente (longitud, calidad de suelos por donde atraviesa el acceso, no-interferencia con terceros, etc.) para la aprobación respectiva.

Para la construcción de los accesos se deberá considerar maquinaria pesada (tractor, retroexcavadora o similar) la cual será evaluada y aprobada por el Supervisor.  De ser necesario, el Contratista podrá transportar material de cantera para conformar la capa de rodadura, (lastado e=0.20 m. incluido el transporte), debiendo contar con la aprobación de la Supervisión.

Una vez abierta la trocha, rige lo indicado para el mejoramiento de caminos existentes, descrita anteriormente. El ancho del acceso no debe exceder del máximo señalado para evitar la destrucción innecesaria de suelo y cobertura vegetal.

# METODO DE MEDICION

107.03		El método de medición será por kilómetro (km.) construido, compactado y aprobado por el Supervisor.

# BASES DE PAGO

107.04		El pago se efectuará por kilómetro o fracción de acceso construido, de la manera descrita anteriormente y aprobada por el Supervisor. El precio a reconocer será el indicado en el contrato para la partida que corresponda: Acceso a cantera, botaderos, zona de proceso y fuentes de agua; siendo este precio y pago la compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, equipos, materiales (lastrado e= 0.20 m.) transporte, herramientas e imprevistos necesarios para culminar la partida a entera satisfacción del Supervisor.

El mantenimiento de los accesos será pagado con la partida 103 “MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL "

Los costos de adquisición, obtención de permisos y derechos de explotación o alquiler de fuentes de materiales y canteras, obtención de permisos ambientales para la explotación de los suelos y agregados; serán reconocidos por la minera de acuerdo al trato directo efectuado con los dueños de las canteras

El pago será de la siguiente forma:

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 107.A Accesos a Canteras, Botaderos, Planta y Fuentes de Agua | Kilometro (Km) |