SECCION 205

EXCAVACION PARA EXPLANACIONES

- PARTIDA:

- 205. E: PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONA       DE CORTE

SECCION 205:

EXCAVACION PARA EXPLANACIONES

PARTIDAS:

205.E : PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE

# DESCRIPCION

205.22	Se define como trabajo que se realizará en el área que soportará directa o indirectamente a la estructura del pavimento.  Su ancho será el que muestren los planos o lo indique la Supervisión.

Origen de la zona a perfilar y compactar:

- Como resultado de una excavación en material suelto.

- Como resultado de una excavación de roca suelta.

- Como resultado de una excavación en roca fija.

El Contratista suministrará y usará las plantillas que controlan las dimensiones de este trabajo. En el caso de que el área a perfilar y compactar soporte directamente al pavimento, las tolerancias de la subrasante, deberán ajustarse a la cota del perfil con una diferencia de un (1) centímetro en más o menos.

# REQUERIMIENTOS

205.23	Si la naturaleza del suelo de la subrasante, en excavación de material suelto, no permita obtener la estabilidad mínima previstas en el Proyecto y previa verificación de la Supervisión, los materiales inadecuados serán removidos y sustituidos por material que reúna las condiciones aceptables.  Las profundidades a mejorar serán verificadas, aprobadas y ordenadas por la Supervisión.

Cuando la subrasante sea en excavación en roca fija o roca suelta, está tendrá una sobre excavación de 15 cm. como mínimo por debajo de la cota de la subrasante del proyecto, para contar con una capa compactada al 95% de la máxima densidad seca. El corte y relleno de esta sobre excavación será por cuenta del Contratista como método constructivo.

# METODO DE MEDICION

205.24	La preparación, acondicionamiento, reposición, perfilado y compactado en la zona de corte,  será medida en metros cuadrados (m2), calculado por el método de los anchos medios, el cual se obtendrá a partir de los anchos indicados en las secciones transversales y de la distancia longitudinal entre ellas.

De ser el caso, al metrado del sobre-ancho, éstos se realizarán utilizando el radio interno de la curva.

# BASES DE PAGO

205.25	La superficie del perfilado y compactado de la subrasante en zona de corte, medidas en la forma descrita anteriormente y aprobadas por el Supervisor, será pagada conforme lo indicado en la partida "Perfilado y Compactado en la Zona de Corte", dicho precio y pago constituirá compensación total del uso de equipo, mano de obra, beneficios sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida a entera satisfacción del Supervisor.

No procede el pago doble de esta partida para el perfilado y compactado de superficies superpuestas, así como tampoco se pagará el perfilado y compactado de subrasante en zonas de rellenos, pues este trabajo está incluido dentro de la partida Conformación del Terraplén.

| Ítem de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 205.E Perfilado y Compactado de Subrasante en zonas de Corte | Metro Cuadrado (m2) |