SECCION 624

TUBERIA DE PVC-SAP D=3” /4” /6”

SECCION 624:

TUBERIA DE PVC-SAP D=3” / 4” / 6”

- DESCRIPCIÓN

624.01	Esta partida consistirá en el suministro y colocación de tubería PVC-SAP de diferentes diámetros, para drenaje en muros, losas, pontones, puentes y fibra optica, ubicados de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto, ó según lo ordene el Supervisor.

Los segmentos de tubo se instalarán con una pendiente mínima de 1% para drenar las filtraciones del agua subterránea en los casos de muros o en la posición que se muestran en los planos para los tubos de desagües en los casos de losas de pontones.

Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición correcta antes del colocado de material de relleno y vaciado de concreto, según corresponda, evitando el ingreso de materiales extraños en el interior de los ductos durante el encofrado, vaciado de concreto o relleno.

El tipo de embone será espina – campana y utilizando pegamento para PVC.

- MEDICIÓN

624.02	Las tuberías de PVC – SAP serán medidas en metros lineales (m) en su posición final, de acuerdo a lo indicado en los planos y/o lo ordenado por el Supervisor.

No se medirán los traslapes.

- PAGO

624.03	La cantidad de metros lineales ejecutados y medidos, de acuerdo al párrafo anterior, se pagará con el precio unitario de la Partida 624 B/C/D. "TUBERIA DE PVC-SAP del contrato y del diámetro respectivo.

Este precio y pago, constituye compensación total por el suministro, instalación, elementos de fijación, embones, pegamento y toda mano de obra, beneficios sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar el trabajo a entera satisfacción del Supervisor.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 624.B TUBERIA DE PVC – SAP D=3”. | Metro Lineales (m) |
| 624.C TUBERIA DE PVC – SAP D=4”. | Metro Lineales (m) |
| 624.D TUBERIA DE PVC – SAP D=6”. | Metro Lineales (m) |