SECCION 636

CUNETAS SIN REVESTIR TIPO 2

SECCION 636:

CUNETAS SIN REVESTIR TIPO 2

# DESCRIPCIÓN

636.01		Este trabajo consiste en el perfilado y compactado manual de las cunetas sin revestir  del proyecto de acuerdo con las formas, dimensiones y en los lugares señalados en los planos o indicados por el Supervisor. La construcción de cunetas sin revestir se realizará, según los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos.

# MATERIALES

636.02		Los materiales para las cunetas sin revestir deberán satisfacer los siguientes requerimientos:

- Material de relleno para el perfilado y compactado manual de la superficie.

Todos los materiales de relleno requeridos para el acondicionamiento de las cunetas sin revestir, serán seleccionados de los cortes adyacentes o de las fuentes de materiales apropiados, según lo determine el Supervisor.

- Traslado de material de relleno

Desde la zona de préstamo al lugar de las obras, se deberá humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con una lona para evitar emisiones de material particulado y evitar afectar a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares.

Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con lonas impermeables, para evitar el arrastre de partículas a la atmósfera y a cuerpos de agua cercanos.

# EQUIPO

636.03		Se deberá disponer de elementos para la excavación, carga y transporte de los materiales, para el perfilado o  conformación, así como equipos  de compactación manual.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

636.04		Esta actividad incluye la excavación, carga, transporte y disposición en sitios aprobados de los materiales no utilizables, así como la conformación y perfilado de los utilizables y el suministro, colocación y compactación de los materiales de relleno que se requieran, a juicio del Supervisor, para obtener la sección típica prevista.

Los procedimientos deben estar de acuerdo con lo estipulado en el Capitulo 6 Obras de arte y drenaje, Sección  601 Excavación para estructuras, Sub sección 601.04 del EG-2000.

Se deberá verificar que la superficie sea uniforme, esté bien perfilada, compactada con material satisfactorio aprobado por el Supervisor y tenga las pendientes transversales, cotas y dimensiones indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor.

636.05		Perfilado y compactado para cunetas sin revestir

El Contratista deberá acondicionar, perfilar y compactar la cuneta sin revestir, de acuerdo con las secciones, pendientes transversales y cotas indicadas en los planos o establecidas por el Supervisor.

Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad podrán incluir la excavación, carga, transporte y disposición en sitios aprobados de los materiales no utilizables, así como la conformación de los utilizables y el suministro, colocación y compactación de los materiales de relleno que se requieran, a juicio del Supervisor, para obtener la sección típica prevista.

Todas las imperfecciones, depresiones, etc., serán repuestas de acuerdo a los alineamientos del eje y sección transversal correspondiente.

Luego del perfilado o acondicionado  de la superficie  de la cuneta sin revestir, se procederá a su compactación mediante el empleo de compactadora manual según indique el Supervisor.

Se deberá tener en consideración los residuos que generen las sobras de excavación y depositar los excedentes en lugares de disposición final. Se debe proteger la excavación contra derrumbes que puedan desestabilizar los taludes y laderas naturales, provocar la caída de material de ladera abajo, afectando la salud del hombre y ocasionar impactos ambientales al medio ambiente.

# 636.06	Construcción de la cuneta sin  revestir

Durante la construcción, se deberán dejar las aberturas que indiquen los planos u ordene el Supervisor.

El Contratista deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que la cuneta quede con las verdaderas formas y dimensiones indicadas en los planos.

El material excedente de la construcción de la cuneta, será depositado en lugares de disposición final adecuados a este tipo de residuos, según se indica en la Sección 906 del capítulo Protección Ambiental del EG 2000.

# 636.07	Aceptación de los trabajos

a) Controles

En cuanto a la calidad del producto terminado, el Supervisor sólo aceptará cunetas sin revestir cuya forma y dimensión corresponda a la indicada en los planos o autorizadas por él.

Tampoco aceptará trabajos terminados con depresiones excesivas, traslapes desiguales o variaciones apreciables en la sección de la cuneta, que impidan el normal escurrimiento de las aguas superficiales. Las deficiencias superficiales que, a juicio del Supervisor, sean pequeñas, serán corregidas por el Contratista, a su costo.

Además el Supervisor efectuará los siguientes controles:

- Verificar el estado y funcionamiento del equipo a ser utilizado por el contratista.

- Verificar que se realice el traslado de los excedentes a los lugares de disposición final de desechos. Así también, verificará que se limpie el lugar de trabajo y los lugares que hayan sido contaminados.

- En el caso de las cunetas y otras obras de drenaje que confluyen directamente a un río o quebrada, se deberán realizar obras civiles para decantar los sedimentos.

- Verificar se cumplan con las demás consideraciones ambientales incluidas en las Generalidades de la Sección 09 : Salubridad del EG-2000.

# MEDICION

# 636.08	La unidad de medida será el metro lineal (m) de cuneta satisfactoriamente elaborada y terminada, de acuerdo con la sección transversal, cotas y alineamientos indicados en los planos o determinados por el Supervisor.

La longitud se determinará midiendo en forma paralela a las líneas netas de las cunetas sin revestir señaladas en los planos u ordenados por el Supervisor, en los tramos donde el trabajo haya sido aceptado por éste.

El Supervisor no autorizará el pago de trabajos efectuados por fuera de los límites especificados, ni el de cunetas cuyas dimensiones sean inferiores a las de diseño.

# PAGO

# 636.09	La cantidad determinada según el método de medición antes descrito, se pagará al precio unitario de la partida del presupuesto 636 “Cunetas Sin Revestir Tipo 2” del contrato dependiendo de su dimensión. Dicho precio y pago constituye compensación total por toda la excavación adicional al trabajo de excavación en explanaciones, perfilado y compactado de la zona rellenos estructurales que fueran necesarios para el buen asentamiento de la cuneta y toda mano de obra, beneficios sociales, equipos, materiales, herramientas e imprevistos necesarios para completar la partida a entera satisfacción de la Supervisión.

# El material proveniente de la excavación manual para la conformación de la cuneta se eliminará al Depósito de material excedente, cuyo pago se realizará mediante la partida 700.E/700.F del presupuesto “Transporte de material a eliminar hasta 1 km.”/ “Transporte de material a eliminar después de 1 km.”,  según sea el caso.

# El tratamiento al material eliminado se pagará con la partida 906.A “Acondicionamiento de Material Excedente” del presupuesto.

| Ítem de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 636.A Cuneta Sin Revestir Tipo 2 | Metro (m) |