SECCION 700

PARTIDAS:

700.A /700.B : TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

700.E /700.F : TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME

SECCION 700:

PARTIDAS:

700.A / 700.B : TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

700.E / 700.E : TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A DME

# DESCRIPCIÓN

700.08		El transporte de los diferentes materiales, se pagará tomando en cuenta el volumen por la distancia de transporte (m3 x km).

##### Generalidades

Este transporte incluye el volumen de todo material a colocar y/o eliminar en la zona de la obra.

Los volúmenes de material granular (sub-base, base y asfalto), rellenos en general, agregados para concreto de cemento Portland, filtros, son determinados en su posición final. La distancia de transporte correspondiente se calculará utilizando las canteras aprobadas. Las distancias y volúmenes serán verificados y aceptados por el Supervisor.

El transporte interno, es aquel que se realiza desde la zona de extracción y apilamiento a la zona de proceso (zarandeo y/o chancado). En el caso que el procesamiento esté dentro del área de explotación de la cantera, no se reconocerá pago alguno por el transporte interno, pues está siendo reconocido dentro del precio unitario de la partida del material procesado.

El criterio general para las partidas de transporte, es que el esponjamiento del material a transportar está incluido en los precios unitarios y el carguío está considerado en la partida Transporte hasta 1 km.

##### Distancia Total de Transporte

La distancia de transporte se medirá a lo largo de la ruta más corta, determinada por el  Supervisor entre centros de gravedad.

Si el Contratista elige transportar por un camino más largo, los cómputos para el pago se harán con la distancia de transporte medida a lo largo de la ruta elegida por el Supervisor.

Si el Contratista construye un camino más corto para el transporte, abandonando el camino elegido por el Supervisor, los cómputos para el pago se harán con la distancia medida a lo largo de la ruta elegida y no se pagarán los trabajos que haya realizado el Contratista en la construcción del nuevo camino.

Para materiales provenientes de cantera, la distancia deberá incluir el acceso; definiéndose como acceso, a la distancia que existe entre las intersecciones de los ejes de la vía principal y de la vía hacia la cantera. El final de la distancia de acceso se fija en los siguientes casos:

-	Para materiales sin proceso: se medirá hasta la zona de apilamiento de los materiales.

-	Para materiales procesados: se medirá hasta la zona de ubicación de las plantas de proceso (zaranda y/o chancadora)

##### Distancia Libre de Transporte

Se entiende como distancia libre de transporte a aquella que no recibe pago directo, debiendo estar su costo incorporado a las partidas para cuya construcción se emplea el transporte. Esta distancia está definida como ciento veinte metros (120 m).

##### Distancia de Transporte

- Para materiales provenientes de excavaciones (excedente a corte) o derrumbes

Esta distancia se medirá de los centros de gravedad de los orígenes y destinos del material, descontándose la distancia libre de transporte.

- Para Material de Cantera (Granular, rellenos en general, agregados para concreto Portland, agregado para filtros, drenes)

Esta distancia se medirá del origen (centro de apilamiento para materiales sin proceso de la cantera o planta de proceso del material en la cantera), incluyendo el acceso respectivo y al centro de gravedad de la zona donde se va a trasladar el material (zona de obra o destino).

# MÉTODO DE MEDICIÓN

700.09	La unidad de pago para estas partidas de transporte será el  metro cúbico - kilómetro      (m3-Km) siendo esta cantidad el producto de la distancia de transporte por el volumen medido según lo indicado en cada especificación técnica involucrada.

Para los transportes menores de 1 km se considerará la distancia realmente recorrida multiplicada por el volumen transportado (m3-km).

# BASES DE PAGO

700.10	El pago de las cantidades de transporte de materiales determinados en la forma indicada anteriormente, se hará al precio unitario pactado en el contrato, por unidad de medida, conforme a lo establecido en esta Sección y a las instrucciones del Supervisor.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado para ejecutar correctamente los trabajos aquí contemplados y lo indicado en el capítulo de Generalidades, Sección 07 y  Subsección 07.05 del EG 2000. El precio unitario no incluirá los costos por concepto de la carga, descarga, tiempos muertos y disposición del material, los cuales se encuentran incluidos en los precios unitarios de los ítems correspondientes.

# MATERIAL PROVENIENTE DE CANTERAS

700.11	Se considera el transporte del material desde el Centro de Gravedad de la cantera hasta el Centro de Gravedad del km en su posición final compactado, descontando la distancia libre de transporte (120 m).

T = Vi - j x (c+d )

Donde :

| T : | Transporte a pagar (m³ -km) |
| --- | --- |
| Vi –j : | Volumen de capa de Base en su posición final de colocación entre Progresivas i - j. (m³). |
| C : | Distancia desde el Centro de Gravedad de la cantera a la carretera (km). |
| d : | Distancia entre la salida de la cantera hasta el Centro de Gravedad entre Progresivas i - j.(km). |

MATERIAL A ELIMINAR PROCEDENTE DEL CORTE DE LA

PLATAFORMA O DE LAS DEMOLICIONES A SU POSICIÓN FINAL

700.12	Se pagará el transporte desde el Centro de Gravedad del corte (determinado en el campo y aprobado por la Supervisión), desde el kilómetro entre las Progresivas i - j descontando los volúmenes propios (compensados dentro de los 120 mts) y la distancia de acarreo libre (120 mts), hasta el centro de gravedad correspondiente de la disposición final del material que pueden ser terraplenes o depósitos de desechos, aprobado por la Supervisión.

T= Vi - j x (c+d )

Donde :

| T : | Transporte a pagar (m³ -km) |
| --- | --- |
| Vi-j : | Volumen de "Corte de material granular de la plataforma" en su posición inicial, entre Progresivas i-j. (m³), descontando los volúmenes propios. |
| C : | Distancia desde el centro de Gravedad del depósito de desechos a la carretera (km) |
| d : | Distancia desde la salida del depósito de desechos hasta el centro de Gravedad entre Progresivas i - j.(km) |

Cuando el material es dispuesto para terraplenes sobre el prisma de carretera el valor de c es cero (0).

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 700.E TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM | m3-km |
| 700.F TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM. | m3-km |

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 700.A TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1KM | m3-km |
| 700.B TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1KM | m3-km |