SECCION 805

PARTIDA:

805.A : POSTE DELINEADOR

# SECCION 805:

PARTIDA:

805.A : POSTE DELINEADOR

# DESCRIPCION

805.01	Los postes delineadores son elementos que tienen por finalidad remarcar o delinear segmentos de carretera que por su peligrosidad o condiciones de diseño o visibilidad requieran ser resaltados para advertir al usuario de su presencia.

Los detalles que no sean señalados en los planos, deberán complementarse con lo indicado en el Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras en vigencia.

# METODO DE CONSTRUCCION

805.02	Se colocarán en intervalos según lo especificado en la Tabla N° 3.1 espaciamiento de delineadores de curvas horizontales del Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras.

El poste delineador tendrá una forma prisma triangular achatada, con una altura de 0.70 m libre  y pintado con tres (3) manos de pintura blanca en el cuerpo. En la parte superior final se empotrará una plancha metálica, sobre la cual se colocará una lámina retroreflectante del tipo III de 0.15 x 0.15 m., sobre dos caras. La lámina de color rojo se colocará en el sentido contrario a la marcha y la de color blanco en el sentido de la marcha. Las láminas retroreflectantes serán del Tipo III y deberán cumplir con los requerimientos de la Norma ASTM-4956  y lo indicado en la presente Especificación.

| Tipo de Material Retroreflectivo |  | Ángulo de Observación | Angulo de Entrada | Coeficiente Mínimo de Retroreflectividad según Color (CD. IX-1 M-2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Blanco | Amarillo | Naranja | Verde | Rojo | Azul | Marrón |
| III | 0,2° 0,2° 0,5° 0,5° |  | -4° +30° -4° +30° | 250 150 95 65 | 170 100 62 45 | 45 25 15 10 | 45 25 15 10 | 4.5 25 15 10 | 20 11 7,5 5 | 12 8.5 5.0 3.5 |

Se construirán en el mismo sitio de su colocación o pueden ser prefabricados y llevados al sitio de su colocación.  El concreto utilizado tendrá una  resistencia a la compresión de 175 kg/cm2 a los 28 días, utilizándose para su fabricación encofrados metálicos o de madera del tipo desarmable.

La cimentación de la unidad asegurará empotrando el poste delineador en su ubicación, en una profundidad de 30 cm. Esta cimentación tendrá una forma cilíndrica, con un diámetro de 0.50 m., y una profundidad de 0.50 m. El material de cimentación será un concreto simple con una resistencia mínima a la comprensión de 140 kg./cm2  a los 28 días.

El refuerzo metálico del delineador consistirá en 3 barras  N°3 de diámetro y 0.95 m de longitud, colocadas en cada vértice de la unidad.  El amarre de este refuerzo consistirá en tres estribos formados por barras de 1/4” de diámetro y de 0.35 m de longitud.

Los postes delineadores deberán ser pintados de color blanco y amarillo, tal como se indica en el plano de señalización correspondiente; la pintura deberá cumplir con lo indicado en la presente especificación.

# METODOS DE MEDICION

805.03	El método de medición es por unidad (u), colocado y aceptado por el Supervisor.

# BASES DE PAGO

805.04	La cantidad determinada de la forma descrita anteriormente, será pagada al precio unitario de la partida 805.A “Poste delineador” del contrato; dicho precio y pago constituirá compensación total por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra, beneficios sociales e imprevistos necesarios para completar la partida a entera satisfacción del Supervisor.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 805.A Poste Delineador. | Unidad (u) |

###### SECCION 805

###### PARTIDA:

###### 805.B : TACHA RETROREFLECTIVA

###### SECCION 805:

PARTIDA:

805.B : TACHA RETROREFLECTIVA

# DESCRIPCION

805.05	Las tachas son elementos de guía óptica, de tipo reflector prismático, permanentes, fijadas a la calzada, capaces de reflejar la luz incidente por medio de reflectores, que tienen por finalidad remarcar o delinear segmentos de vía que por su peligrosidad, condiciones geométricas, visibilidad en la noche o en restricciones de origen atmosférico, requieren ser resaltados para advertir al usuario de su presencia.

Las tachas deberán ser bidireccionales, de color amarillo en ambas caras, las que serán colocadas en el centro de la calzada y de color rojo por una cara y color blanco por la otra, las que se colocarán en los bordes, dispuestas de manera que el color rojo sea visible en el sentido contrario al tráfico y color blanco sea visible en el sentido del tráfico. Las tachas podrán fijarse a la calzada mediante el empleo de adhesivos, pudiendo ser percibidos visualmente además de ser oído y sentido gracias al efecto de vibración que ejerce sobre el vehículo cuando éste lo pise.

Los detalles de disposición e instalación de las tachas se indican en los planos respectivos. La ejecución de los trabajos se llevará a  cabo previa autorización del Supervisor, quien podrá ordenar la paralización de los trabajos, si considera que el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es el adecuado, o los materiales no cumplen con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Calidad de Metrados para uso en Señalización de Obras Viales, editado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en 1999. El Contratista no podrá dar inicio a las labores sin autorización del Supervisor, quien verificará la correcta ubicación de las tachas,  conforme a lo indicado en los planos de proyecto o según indicaciones dadas.

# MATERIALES

805.06	Las tachas serán fabricadas con materiales plásticos, epóxicos o similares de alta resistencia, la altura máxima de la tacha será de veinte milímetros y tres decimos de milímetro (20.3mm) y el área de contacto con la superficie del pavimento será cuando menos de ochenta centímetros cuadrados (80 cm²). El área del material retroreflectivo proyectado deberá ser como mínimo de trece y medio centímetros cuadrados (13.5 cm²) medido con respecto a un plano normal a la superficie de apoyo.

Las tachas retroreflectantes para señalización vial deberán obedecer a los requisitos indicados en LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CALIDAD DE MATERIALES PARA USO EN SEÑALIZACION DE OBRAS VIALES (R.D 539-99-MTC/15.17), editada por el MTC en 1999. El adhesivo destinado para adherir la tacha con el pavimento, podrá ser material bituminoso o material epóxico de dos o más componentes, dicho adhesivo deberá estar de acuerdo con los requisitos de la Norma AASHTO M-237, Tipo I o Tipo II (adhesivo epóxico o adhesivo bituminoso) según corresponda el tipo de adhesivo.

# REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION

805.07	Suministro

Todo paquete o caja de tachas retroreflectantes deberán encontrarse identificadas cuidadosamente con el nombre y marca de fábrica, cantidad, tamaño, lote o número de producción.

805.08	Colocación

Antes de la colocación de las tachas retroreflectantes se realizará una inspección de la superficie del pavimento, a fin de comprobar su estado y posibles defectos existentes, en caso de que la inspección sea positiva, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la fijación de los mismos.

La colocación y disposición de cada tipo de tacha se realizará en los lugares indicados en los planos o donde lo indique el Supervisor, el procedimiento de colocación sobre carpetas asfálticas, consiste en deprimir ligeramente la zona de emplazamiento de la tacha, con un molde de fierro de iguales dimensiones que la superficie de contacto de la tacha, mediante un golpe de comba, para posteriormente esparcir el adhesivo sobre la huella y colocar la tacha debidamente orientada.  La dosificación del adhesivo será la indicada por el fabricante.

No se instalarán tachas sobre marcas existentes en el pavimento, ni tampoco sobre juntas longitudinales o transversales en el pavimento o por debajo de la superficie de rodadura. No se colocarán tachas durante lluvias o inmediatamente después de esta.

805.09	Aceptación de los trabajos

- Controles

Antes de autorizar el empleo de las Tachas, el Supervisor podrá exigir un certificado de control de calidad de un laboratorio competente.

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor deberá exigir el cumplimiento de los controles indicados en la especificación técnica TACHAS RETROREFLECTANTES del MANUAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EN CALIDAD DE MATERIALES PARA USO EN SEÑALIZACION DE OBRAS VIALES. Asimismo se deberá verificar que la colocación de las tachas se realice de acuerdo con lo indicado en los planos, las Especificaciones Técnicas y sus instrucciones.

- Calidad de materiales

El Contratista deberá suministrar al Supervisor una copia certificada de los resultados de los ensayos realizados por el fabricante para el lote correspondiente de materiales enviados. En caso de que el Contratista no cumpla este requisito, el Supervisor ordenará a costo del Contratista, la ejecución de todos los ensayos necesarios, antes de aceptar su utilización, en la cantidad que estime conveniente. No se permitirá el uso de materiales que incumplan con las exigencias de esta especificación.

- Instalación de las tachas

El Supervisor sólo aceptará el trabajo, si las tachas han sido colocadas de acuerdo a lo indicado en los planos, la presente especificación y sus instrucciones.

# METODO DE MEDICION

805.10	Para los efectos de medición, las tachas debidamente colocadas y aceptados por el  Supervisor, se medirán por unidad (und).

# BASES DE PAGO

805.11	La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato. Dicho precio y pago constituirá compensación total por la colocación de tachas, los materiales, herramientas, equipo, mano de obra, leyes sociales e imprevistos necesarios para completar la partida, a entera satisfacción del Supervisor.

La rectificación en la ubicación de las tachas, su remoción y la corrección de trabajos deficientes, por causas imputables al Contratista, serán realizadas a costo de éste.

La seguridad necesaria para garantizar al usuario una travesía sin peligro y los elementos de seguridad industrial (para el personal del Contratista) se están especificando y pagando con la partida  "103.A  Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial"

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 805.B Tachas Retroreflectiva | Unidad (u) |