SECCION 840

PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS, ALCANTARILLAS Y SARDINELES

###### SECCION 840:

PINTADO DE PARAPETOS EN MUROS, ALCANTARILLAS Y SARDINELES

# DESCRIPCIÓN

840.01	Esta partida consiste en el pintado de las caras visibles por el usuario de la vía de los parapetos de muros, pontones, cabezales y cajas receptoras de alcantarillas, tal como se indica en los planos o según lo ordene el Supervisor.

La ejecución de los trabajos se llevará a cabo previa autorización del Supervisor, quien podrá ordenar la paralización de los mismos, si considera que el proceso constructivo adoptado por el Contratista no es el adecuado o los materiales no cumplen con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas para Obras Viales del MTC.

# MATERIALES

840.02	Los diferentes tipos de pintura a utilizar será el siguiente:

| Elemento | Tipo de Pintura | Color |
| --- | --- | --- |
| Todas las caras | Imprimante | Blanco |
| Franjas diagonales de 10cm (caras laterales en el sentido transversal) | Esmalte | Negro |
| Franjas diagonales de 10cm (caras laterales en el sentido transversal) | Tráfico (Tipo II) | Amarillo |
| Franjas diagonales de 10cm (caras laterales en el sentido longitudinal) | Esmalte | Negro |
| Franjas diagonales de 10cm (caras laterales en el sentido longitudinal) | Tráfico(Tipo II) | Amarillo |

La pintura en los diferentes tipos indicados deberá cumplir con lo indicado en las Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas para Obras Viales del MTC.

# REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

840.03	Para el pintado de los parapetos de muros, pontones, cabezales y cajas receptoras de  alcantarillas, se considerará lo siguiente:

- Antes de la aplicación de la pintura imprimante, deben limpiarse adecuadamente las superficies a recubrir para garantizar una adecuada adherencia de la pintura en su conjunto.

- Se aplicará una mano de pintura imprimante y otra mano de acabado con pintura a base de látex acrílico emulsionado o esmalte en las superficies indicadas.

- En el área frontal del parapeto se pintarán franjas diagonales a 45° con pintura esmalte de color negro y pintura de tráfico color amarilla. En el sentido longitudinal, cada 3 metros, se pintarán cinco franjas de 0.10 m. Las dos franjas extremas y la franja central serán de color negro y las intermedias de color amarillo.

- Las caras laterales se pintarán con franjas diagonales de 0.10 m en forma alternada, de manera que toda la superficie visible quede recubierta.

- La punta extrema inferior de las franjas diagonales se orientará en el sentido del tráfico.

# MEDICIÓN

840.04	La unidad de medida será por metros cuadrados (m2), medidos sobre la superficie debidamente pintada, terminada y aceptada por la Supervisión.

# PAGO

840.05	La cantidad determinada en concordancia con el método de medición, será pagada al precio unitario de Contrato. Dicho precio y pago constituirán compensación total y completa por el costo de los materiales, equipo, mano de obra, leyes sociales, e imprevistos necesarios para completar la partida.

| Partida | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 840.A Pintado de parapetos en muros, alcantarillas y sardineles | Metro cuadrado (m2) |