sección 423.A                                                   FILLER MINERAL (CAL HIDRATADA)

Descripción

423.01 Esta especificación está referida a la utilización de un relleno mineral en las mezclas asfálticas preparadas y distribuidas en caliente.

Materiales

423.02 El relleno mineral que sea necesario emplear como relleno de vacíos, espesante de la mezcla asfáltica o de ser el caso, como mejorador de adherencia, será cal hidratada que deberá cumplir los requisitos que se especifican en la norma AASHTO – M303.

Equipo

423.03 Se deberá cumplir:

(a)   Empaque

Para su traslado al sitio de las obras, el filler mineral podrá empacarse en bolsas o a granel.

(b)   Vehículos de Transporte

Si el suministro se hace en bolsas, el transporte podrá efectuarse en cualquier camión convencional. El vehículo deberá disponer de lonas o cobertores adecuados, debidamente asegurados a su carrocería, que protejan al aditivo durante su transporte.

Si el suministro se realiza a granel, deberán emplearse camiones adecuados para tal fin, dotados de dispositivos mecánicos que permitan el rápido traslado de su contenido a los depósitos de almacenamiento.

En todos los casos, los vehículos deberán cumplir las disposiciones legales vigentes en relación con pesos, dimensiones y control de contaminación ambiental.

(c)  Depósitos de almacenamiento

El depósito para el filler mineral suministrado en bolsas deberá ser ventilado y cubierto, disponer de los elementos que aseguren la protección del producto contra los agentes atmosféricos, particularmente la humedad proveniente tanto del suelo como de las  paredes del almacén.

Los sitios de almacenamiento de filler suministrados a granel deberán estar completamente aislados contra la humedad y dispondrán de sistemas apropiados para su rápido llenado y vaciado.

Requerimientos de Construcción

423.04 La incorporación de filler mineral a las mezclas asfálticas en caliente se hará en la proporción definida en el diseño de éstos y en la fórmula de trabajo establecida según la partida: “410.A Pavimento de Concreto asfáltico en caliente”. El porcentaje que se pagará, será aquel realmente incorporado a la mezcla.

El abastecimiento se hará en la misma planta de asfalto utilizando tolvas especiales para el material y sistemas que impidan la pérdida. La dosificación debe ser uniforme y constante durante todo el proceso de elaboración de la mezcla.

423.05 Aceptación de los Trabajos

(a)   Controles

El Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

Llevar un registro detallado del período de almacenamiento de cada lote, impidiendo el empleo de cualquier material con posterioridad a su fecha de vencimiento.

Verificar el estado y funcionamiento de los equipos de transporte, almacenamiento y abastecimiento a la planta.

Verificar que durante el manejo del filler mineral no se efectúen manipulaciones y traslados que puedan afectar su calidad.

Comprobar la correcta incorporación del filler mineral en la mezcla.

Tomar, cada vez que lo estime conveniente, muestras del producto para la ejecución eventual de pruebas de control.

(b)   Condiciones Específicas para el Recibo y Tolerancias

El Supervisor deberá comprobar que con la cantidad de filler mineral efectivamente incorporado en la mezcla se obtienen las características establecidas en el diseño correspondiente.

Medición

423.06 Las cantidades  de relleno mineral usado en la mezcla, se determinarán teniendo en cuenta el porcentaje estipulado en la fórmula de trabajo presentada por el Contratista realmente presente en la mezcla y aprobada por el Supervisor. La unidad de medida será el kilogramo (kg).

Pago

423.07 El volumen determinado en la forma descrita anteriormente, se pagará por kilogramos (kg), con la partida 423.A “Filler mineral (cal hidratada)”, al precio unitario del contrato. Este precio será compensación total por la adquisición, carguío, transporte, descarga, acopio, almacenaje y desperdicio de este material.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 423.A Filler Mineral (Cal Hidratada) | Kilogramo (kg) |