sección 625.b1                                                     descarga transversal de SUBDREN

- 625.B1.01 Descripción

Esta especificación está referida a los trabajos necesarios para evacuar el agua captada por los subdrenes proveniente de filtraciones de los taludes de corte y/o flujos subterrameos en las zonas donde ésta pueda afectar el pavimento.

- 625.B1.02 Generalidades

La descarga transversal para subdrenes a construir estará indicada en los planos y/o metrados respectivos. La Supervisión podrá hacer los reajustes o modificaciones que crea conveniente de acuerdo a las condiciones particulares de cada terreno.

Descarga Transversal de Subdren

Tienen la finalidad de evacuar el agua captada por los subdrenes, se realizará mediante tubería sin perforar de igual diámetro que los subdrenes tal como está indicado en los planos,  de acuerdo al diseño.

- 625.B1.03 Materiales

Los materiales para la descarga de los subdrenes consistirán de lo siguiente:

(a) Tubería

La tubería a instalar será de PVC – SAP, de 6” de diámetro, como se indica en los planos del Proyecto. Para la descarga transversal los tubos serán sin perforación tal como lo indican los planos del proyecto.

(b) Relleno con material propio

Todos los materiales que se empleen en la construcción de relleno para la descarga de subdren deben provenir de las excavaciones de la explanación, de préstamos laterales o de fuentes aprobadas; deberán estar libres de sustancias deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales.

Los materiales a emplear en la construcción de relleno para la descarga de subdren deberán cumplir los requisitos indicados en la Tabla Nº 01.

TABLA Nº 01

REQUISITOS DE LOS MATERIALES

| Condiciones | Parte del Terraplén |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Base | Cuerpo | Corona |
| Tamaño máximo % Máximo de Piedra Indice de Plasticidad | 150 mm 30% < 11% | 100 mm 30% < 11% | 75 mm < 10% |

Además deberán satisfacer los siguientes requisitos de calidad:

- Desgaste de los Angeles	:	60% máx. (MTC E 207)

- Tipo de Material		:	A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3

En la Tabla Nº 02 se especifican las normas y frecuencias de los ensayos a ejecutar para cada una de las condiciones establecidas en la Tabla Nº 01.

Los materiales a emplear en la construcción de relleno para la descarga de subdren, deben provenir prioritariamente del material de las excavaciones de explanaciones (compensación transversal o propia y longitudinal, dentro de la distancia libre de transporte de 120m y transportada).

| TABLA Nº 02 ENSAYOS Y FRECUENCIAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material o Producto | Propiedades y Características | Método de ensayo | Frecuencia | Lugar del muestreo |
| Material para terraplenes | Granulometría (1) | MTC E-204 | 1 cada 1000 m3 | Origen del préstamo (2) |
|  | Límites de Consistencia | MTC E-111 | 1 cada 1000 m3 | Origen del préstamo (2) |
|  | Impurezas Orgánicas | MTC E-213 | 1 cada 3,000 m3 | Origen del préstamo (2) |
|  | Densidad-Humedad | MTC E-115 | 1 cada 1000 m3 | Origen del préstamo (2) |
|  | Compactación Base y Cuerpo | MTC E-117 MTC E-124 | 1 c/500m2 por capa | Pista (3) |
|  | Compactación Corona |  | 1 c/250m2 por capa | Pista (3) |
| Nota: (1) El ensayo de granulometría deberá indicar el porcentaje de piedras mayores a 3” y el tamaño máximo. (2) La procedencia o fuente de origen del material para conformación de terraplén puede ser de excedente de corte, del ensanche de plataforma y de cantera. Para cada procedencia o fuente de origen y para cualquier volumen se deberá hacer un mínimo de tres ensayos de cada propiedad o característica. (3) La cantidad mínima de ensayos de compactación por capa en una jornada de trabajo será de tres (3) |  |  |  |  |

- 625.B1.04 Equipo

Se deberá disponer de los equipos necesarios para explotar, procesar, cargar, transportar y colocar el material de relleno y filtrante.

- 624. B1.05 Requerimientos de Construcción

El Supervisor exigirá al Contratista que los trabajos se efectúen con una adecuada coordinación entre las actividades de apertura de la zanja y preparación de rellenos, de manera que quede expuesta el menor tiempo posible y que las molestias a los usuarios sean mínimas.

Será de responsabilidad del Contratista, la colocación de elementos de señalización preventiva en la zona de los trabajos, la cual deberá ser visible durante las veinticuatro (24) horas del día. El diseño de la señalización requerirá la aprobación del Supervisor y cumplirá con lo dispuesto en la Sección 103.A “Mantenimiento del Tránsito y Seguridad Vial”.

Los trabajos se efectuarán de acuerdo a lo siguiente:

(a) Preparación del terreno

La construcción de la descarga transversal sólo será autorizada por el Supervisor, cuando la excavación haya sido terminada de acuerdo con las dimensiones, pendientes y rasantes indicadas en los planos del proyecto u ordenadas por el Supervisor.

La excavación se deberá ejecutar de acuerdo con lo indicado en la Sección 601.A   “Excavación para Estructuras en roca en seco”, de estas especificaciones.

(b) Colocación de la tubería

La tubería se colocara en un relleno de arena como se indica en los planos la que debe mantener la pendiente mínima de 0.5% a fin de que logre evacuar con facilidad las aguas captadas por el subdren, colocándose en tramos de 100 m. (máximo) de longitud de subdrenes.

Se debe realizar el empalme con la tubería perforada del subdren empleando los accesorios necesarios y pegamento que garantice la adherencia total sin permitir fugas.

(c) Colocación del material de relleno

El material de relleno será con material propio tal como se indica en el plano PDSD-01, según lo establezca el Proyecto y la aprobación del Supervisor, se colocará dentro de la zanja en capas con el espesor autorizado por el Supervisor y empleando un método que no dé lugar a daños en la tubería o en las paredes de la excavación.

El relleno se llevará a cabo hasta la altura indicada en los planos o la autorizada por el Supervisor.

- 625.B1.06 Aceptación de los Trabajos

El Supervisor deberá efectuar las siguientes acciones:

(a) Controles

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

· Cumplimiento de lo especificado en la Sección 103.A

· Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista.

· Verificar que las excavaciones tengan las dimensiones y pendientes señaladas en los planos u ordenadas por él, antes de autorizar la construcción del filtro.

· Vigilar la regularidad en la producción de los agregados, durante el período de ejecución de las obras.

· Supervisar la correcta aplicación del método aceptado, en cuanto a la elaboración y colocación de los agregados y la colocación de la tubería.

· Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad exigidos por la presente especificación.

· Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a su satisfacción.

(b) Calidad del producto terminado

El Supervisor aceptará toda descarga transversal de subdren construido en zanjas cuyas dimensiones, alineamientos y pendientes se ajusten a los requerimientos del proyecto y cuyos materiales y procedimientos de ejecución se ajusten a lo prescrito en esta especificación.

- 625.B1.07 Método de Medición

La unidad de medida será el metro cúbico (m3) aproximado al décimo de metro cúbico de material suministrado, colocado en obra y debidamente aceptado por el Supervisor.

No se efectuará ninguna medición fuera de las líneas indicadas en el Proyecto.

- 625.B1.08 Bases de Pagos

Esta partida medida de la manera antes descrita, se pagará al precio unitario de la partida 625.B2 “Descarga Transversal de Subdren” del contrato.  Este precio y pago constituye compensación total por toda mano de obra, beneficios sociales, materiales, equipos, herramientas, proceso de extracción  y apilamiento de material en cantera y zarandeo, lavado de ser necesario, colocación, acomodo y compactación en su posición final e imprevistos necesarios para la culminación de la partida a entera satisfacción del Supervisor.

Los trabajos de excavación de las zanjas se pagarán con la partida 601.A “Excavación para estructuras en roca en seco”, el relleno se pagará con la partida 605.A “Rellenos para estructuras”, el concreto de f’c=140 Kg/cm2 con la partida 610.F “Concreto clase F (f’c=140 Kg/cm2)”, el suministro y colocación de la tubería con 625.C1 “Tubo de PVC SAP D=6”, el encofrado y desencofrado con la partida 612.A “Encofrado y desencofrado”, el emboquillado de piedra con la partida 640.A “Emboquillado de piedra e=0.20” y el Transporte del material de excavación hasta DME con las partidas las partidas 700.C1 “Transporte de Escombros entre 120 M. y 1000 metros”  y 700.C2 “Transporte de Escombros para distancias mayores de 1000 M.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 625.B1 Descarga Transversal de Subdren. | Metro cúbico (m3) |