SECCION 625.C1, 625.C2, 1003.D,`1003.D1                                                                                                   TUBo DE PVC-SAP

- 625.01 Descripción

Esta partida consistirá en el suministro y colocación de tubería PVC-SAP de diferentes diámetros, para drenaje en muros, losas, pontones y puentes, ubicados y con pendiente de acuerdo a los indicado en los planos de proyecto, ó según lo ordene el Supervisor.

Los segmentos de tubo se instalarán con una pendiente mínima de 1% para drenar las filtraciones del agua subterránea en los casos de muros o en la posición que se muestran en los planos para los tubos de desagües en los casos de losas de pontones.

Estos drenes serán instalados y asegurados en su posición correcta antes del colocado de material de relleno y vaciado de concreto, según corresponda, evitando el ingreso de materiales extraños en el interior de los ductos durante el encofrado, vaciado de concreto o relleno.

El tipo de embone será espina – campana y utilizando pegamento para PVC.

- 625.02 Método de Medición

Las tuberías de PVC – SAP serán medidas en metros lineales (m) en su posición final, de acuerdo a lo indicado en los planos y/o lo ordenado por el Supervisor.

- 625.03 Bases de Pagos

La cantidad de metros lineales ejecutados y medidos, de acuerdo al párrafo anterior, se pagará con el precio unitario de las partidas, 625.C1 "TUBO DE PVC-SAP D=6”, 625.C2 "TUBO DE PVC-SAP D=3”, 1003.D "TUBO DE PVC-SAP D=4, 1003.D1 "TUBO DE PVC-SAP D=6”, del contrato y del diámetro respectivo.

Este precio y pago, constituye compensación total por el suministro, instalación, elementos de fijación, embones, pegamento y toda mano de obra, beneficios sociales, herramientas e imprevistos necesarios para completar el trabajo a entera satisfacción del Supervisor.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 625.C1 TUBO DE PVC – SAP D=6”. | Metro (m) |
| 625.C2 TUBO DE PVC – SAP D=3”. | Metro (m) |
| 1003.D TUBO DE PVC – SAP D=4”. | Und |
| 1003.D1 TUBO DE PVC – SAP D=6”. | Metro (m.) |