sección 655.A                                              junta para muros

- 655.01 Descripción

Esta partida se refiere a la ejecución de juntas de dilatación de muros de contención, de concreto ciclópeo y concreto armado, según detalle y disposición indicada en los planos respectivos.

Las juntas se colocarán cada 9.00 m y tendrán un ancho de 1 pulg., el sellante asfáltico se aplicará en todo el perímetro de la junta, excepto al fondo. La profundidad del sellante será de 1.5 cm. y la sección transversal será rellenada con espuma sintética de poliuretano (tecnoport).

- 655.02 Método de Construcción

- El ancho de junta deberá cumplir con lo especificado en el plano respectivo, según el tipo de junta a sellar.

- La junta deberá estar exenta de polvo y material suelto; el concreto debe estar fraguado y debe presentar una superficie rugosa. Es conveniente eliminar la lechada superficial mediante un escobillado.

- El espacio en donde no se colocará el sellante asfáltico se rellenará con espuma sintética de poliuretano (tecnoport) de la manera dispuesta en los planos, para juntas de dilatación.

- Se colocará el material de respaldo, fabricado con espuma de poliolefina extruída, a la profundidad especificada en los planos y presionar uniformemente dentro de la junta usando un rodillo circular u otra herramienta circular, con la finalidad de garantizar una distribución uniforme.

- Una vez finalizada la preparación de la superficie, se aplicará un imprimante para sellantes con solventes minerales de fuerte poder de penetración y de gran adherencia al concreto. El tipo de imprimante dependerá de la humedad de la superficie.

- El imprimante para sellador puede ser aplicado con brocha, rodillo, pistola o bomba pulverizadora, según sea el caso y lo recomiende el fabricante.

- Una vez aplicado el imprimante (según temperatura ambiental) se deja secar entre 1 y 8 horas, luego se procederá a la aplicación del sellante. El relleno de la junta se iniciará adhiriendo el sellante contra los costados y el fondo, y el centro de la junta presionando el sellante, de manera de asegurar una perfecta adherencia. Para una mayor facilidad de aplicación, se puede emplear tiras de sellante colocadas por capas.

- Las herramientas se limpiarán con parafina o con el limpiador especificado por el fabricante.

- Estas especificaciones se complementan con las indicadas por el fabricante.

- 655.03 Método de Medición

Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2) de junta construida del tipo de muro al que se aplique, y aprobada por el Supervisor.

- 655.04 Bases de Pago

Las cantidades medidas de la forma descrita anteriormente y aceptadas por el Supervisor, se pagarán al precio unitario del contrato de la partida 655.A “Junta para muros”.

Este precio y pago constituirá compensación total por todo el material (imprimante, sellante, espuma sintetica de poliuretano), mano de obra, beneficios sociales, elementos de limpieza de la junta, herramienta e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente esta partida y a entera satisfacción del Supervisor.

La seguridad necesaria para garantizar al usuario una travesía sin peligro y los elementos de seguridad industrial (para el personal del Contratista) se están especificando y pagando con la partida 103.A Mantenimiento de tránsito y Seguridad Vial.

| Item de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 655. A Junta para Muros. | Metro Cuadrado (m2) |