MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA VIA

Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cusco - Quillabamba,

TramoI:  Alfamayo – Chauyllay -Quillabamba

INDICE

Pág.

- Introducción									01

- El Derecho de Vía								01

- Definiciones de Mantenimiento						01

- Objetivos del Mantenimiento							01

- Tipos  de Mantenimiento							01

  - Mantenimiento Rutinario						02

  - Mantenimiento Periódico						02

- Actividades de Mantenimiento						02

- Elementos de la vía que requieren mantenimiento				02

  - La Carpeta Asfáltica							03

  - Las obras de drenaje							03

  - El derecho de vía							04

  - Las obras de arte							04

  - La señalización y elementos de seguridad vial.			05

- Aspectos operativos								05

8.1	Actividades Específica del Mantenimiento Rutinario		05

8.2.	Indicadores de Mantenimiento Rutinario				06

8.3.	Actividades Específicas del Mantenimiento Periódico		07

- Cuidado y vigilancia de la vía						09

- Atención de Emergencias							09

- Puntos Críticos								09

- Trabajos Complementarios en la Etapa de Mantenimiento			10

- Conclusiones									11

- Recomendaciones								11

ANEXOS Nº  01	Normas de Ejecución de Actividades de

Mantenimiento					12

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA VIA

Obra: “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cusco - Quillabamba,

TramoI:  Alfamayo – Chauyllay -Quillabamba

- Introducción

La carretera una vez efectuada la Construcción y Mejoramiento, ésta constituye un patrimonio nacional, el mismo que para asegurar su durabilidad se debe efectuar un permanente y adecuado mantenimiento, permitiendo una circulación vehicular  con comodidad y seguridad.

El presente manual, tiene por finalidad presentar los conceptos que guían el mantenimiento y proporcionar normas de ejecución de las principales actividades, a fin de servir de base para la ejecución del mantenimiento de la vía.

- El derecho de vía

El derecho de vía, lo constituyen el camino y las franjas laterales contiguas a la plataforma, en las cuales se encuentran las obras complementarias y accesorias, incluyendo los taludes de los cortes y terraplenes.

- Definición de Mantenimiento

El Mantenimiento vial, es el conjunto de actividades que se realiza para conservar en buen estado las condiciones físicas de la carretera y preservar el capital invertido en la rehabilitación y el mejoramiento, incluyendo las obras complementarias y conexas.

- Objetivos del Mantenimiento

Entre los objetivos del mantenimiento vial, está la preservación de las inversiones efectuadas en las labores de construcción o rehabilitación, asegurando la transitabilidad permanente, de modo cómodo y seguro; reduciendo los costos de operación y mantenimiento de los vehículos usuarios de la vía.

- Tipos de Mantenimiento

Las  actividades de mantenimiento, se clasifican de acuerdo a la frecuencia de aplicación en rutinarias y periódicas.

  - Mantenimiento Rutinario

Se realiza con carácter preventivo, de modo permanente y tiene por finalidad preservar los elementos de la carretera, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o rehabilitación; incluye labores de limpieza de la plataforma, limpieza de las obras de drenaje, corte de la vegetación en el derecho de vía y reparaciones menores de los defectos puntuales de la plataforma. En los sistemas tercerizados se incluye también el cuidado y vigilancia de la vía.

  - Mantenimiento Periódico

Se realiza en períodos de un año o más, con la finalidad de recuperar las condiciones físicas de la carretera, deterioradas por el uso y evitar que se agraven los defectos, preservar las características superficiales de la vía y corregir defectos mayores puntuales; comprende las reparaciones de la carpeta asfáltica, de las obras de arte y drenaje, reparaciones de la señalización y elementos de seguridad.

- Actividades de Mantenimiento

Después de construida y rehabilitada la vía, éste se encuentra en buenas condiciones, el Mantenimiento Rutinario evita el desgaste prematuro, y cuando las condiciones han cambiado de bueno a regular se realiza el Mantenimiento Periódico a fin de restaurar las condiciones iniciales.

En carreteras asfaltadas, el indicador más usado en el Perú para definir cuando se requiere el mantenimiento periódico es el Índice de Rugosidad Internacional (IRI) propuesto por el Banco Mundial en 1986, que cuantifica la respuesta de un vehículo en movimiento a las variaciones en el perfil longitudinal, el valor de rugosidad para un pavimento nuevo está en el orden de 1.5 m/km y cuando el IRI es mayor a 5.5 m/km el pavimento requiere rehabilitación.

La capacidad del pavimento para soportar las cargas repetidas se determina mediante ensayos no destructivos, el más usado en el Perú es la medición de deflexiones con la Viga Benkelman.

- Elementos de la vía que requerirán  mantenimiento

Los principales elementos de la vía que requerirán mantenimiento son: la carpeta asfáltica, las obras de drenaje y subdrenaje, la señalización y los elementos de seguridad vial, los aspectos socio – ambientales, y la operación vial comprende el cuidado y vigilancia del camino y las emergencias viales.

  - La Carpeta Asfáltica

La carpeta de rodadura, es la faja utilizada para la circulación vehicular, incluye también las bermas.

El mantenimiento rutinario de la carpeta asfáltica, comprende la limpieza diaria, que se deberá hacer con herramientas manuales, con el fin de retirar los elementos caídos en su superficie, como son piedras, basura, animales muertos, restos vegetales etc., también, se realiza reparaciones de los baches pequeños y aislados.

  - Las obras de drenaje

Las obras de drenaje y subdrenaje, están orientadas a recoger y encauzar el agua para sacarla de la plataforma de la vía, evitando el deterioro prematuro de la misma. Las obras de drenaje deben mantenerse limpias y en buen estado, para permitir el flujo libre del agua.

Drenaje Superficial:

7.2.1 Las cunetas

Su función es evacuar rápidamente el agua de la superficie de la plataforma y de los taludes. En el mantenimiento rutinario, se realiza la limpieza de las cunetas, se reconforman las cunetas de tierra y se realizan reparaciones menores.

7.2.2 Zanjas de coronación

Son zanjas efectuadas en la parte alta de los taludes en corte para interceptar y encauzar las aguas de lluvia, a fin de evitar la erosión de los taludes y la consecuente colmatación de las cunetas con el material arrastrado. El mantenimiento rutinario, comprende la limpieza de las zanjas de coronación, su reconformación y las reparaciones menores.

7.2.3 Alcantarillas

Son ductos colocados debajo de la plataforma, que permiten el paso del agua de los cauces naturales o canales, recogen el agua de las cunetas y lo dirigen al otro lado de la plataforma. El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza de los sedimentos depositados de material de arrastre, troncos o ramas producto de las palizadas, así como las reparaciones menores.

7.2.4 Canales

Son zanjas construidas para recibir y encauzar las aguas provenientes de cauces naturales o de alcantarillas. En el mantenimiento rutinario, se efectúa la limpieza y reparaciones menores.

    - Otros

Otros elementos son los sardineles, los aliviaderos, los disipadores de energía. El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza y reparaciones menores.

7.2.6 Subdrenes

El mantenimiento rutinario consiste en la limpieza de la boca de salida.

  - El derecho de vía

El mantenimiento rutinario del derecho de vía, consiste en la limpieza de toda la faja de terreno contigua a la plataforma, que incluye las obras complementarias y accesorias a la carretera, el roce de la vegetación menor y la poda de vegetación arbórea, la protección de los taludes contra la erosión, el desquinche y peinado de los taludes, incluye también la remoción de pequeños derrumbes hasta de 50 metros cúbicos.

  - Las obras de arte

Las obras de arte están constituidas por puentes, pontones, badenes y muros.

7.4.1 Los puentes

Las actividades de mantenimiento rutinario a efectuar en los puentes, consiste en la limpieza de la estructura, retirando todo elemento extraño que se encuentre en el tablero, en las barandas y en los elementos estructurales, limpieza del cauce con herramientas manuales; considera también el resane de la pintura de las barandas por razones de seguridad vial.

7.4.2 Los pontones

Las actividades  de mantenimiento rutinario a efectuar en los pontones, consiste en la limpieza de todo material extraño que se encuentre en el tablero, barandas y en la faja de aproximación, limpieza con herramientas manuales del cauce y resane de la pintura de los sardineles del pontón.

7.4.3 Los badenes

Los badenes sirven de plataforma al camino y de cauce para el paso ocasional del agua, se emplea donde existe frecuente arrastre de sólidos. El mantenimiento consiste en limpiar el badén y la zona del cauce aledaña, a fin de permitir el flujo libre el agua.

7.4.4 Los muros

Se emplean para contener el terreno en zonas de corte o de terraplén y en los estribos de puentes y pontones. El mantenimiento rutinario consiste, en limpieza y reparaciones menores.

  - La señalización y elementos de seguridad vial.

El mantenimiento rutinario de la señalización, consiste en conservar las señales y elementos siempre limpios y visibles, las actividades principales de mantenimiento rutinario de señalización son: limpieza de las señales verticales y recuperación o reposición en casos puntuales, mantenimiento de los hitos kilométricos y su reparación o reposición en casos puntuales, limpieza de guardavías, limpieza y pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, sardineles de pontones y parapetos de muros.

- Aspectos operativos

Los aspectos operativos del mantenimiento, dependerán de si se trata de Mantenimiento Rutinario o Mantenimiento Periódico.

  - Actividades específicas del Mantenimiento Rutinario

Las actividades a ejecutar como parte del mantenimiento rutinario, son las siguientes:

- MR - 1Limpieza de la carpeta asfáltica

- MR - 2 Reparación de baches puntuales

- MR – 3 Limpieza de cunetas

- MR – 4 Reconformación manual de cunetas de tierra

- MR – 5 Reparación menor de cunetas revestidas

- MR – 6 Limpieza de zanjas de coronación

- MR – 7 Reparación menor de zanjas de coronación

- MR – 8 Limpieza de alcantarillas

- MR – 9 Reparaciones menores en alcantarillas

- MR – 10 Limpieza de canales y aliviaderos

- MR – 11 Reparaciones menores en canales y aliviaderos

- MR – 12 Limpieza de disipadores de energía

- MR – 13 Reparaciones menores en disipadores de energía

- MR – 14 Mantenimiento de subdrenes

- MR – 15 Limpieza del derecho de vía

- MR – 16 Roce de la franja del derecho de vía

- MR – 17 Poda de la vegetación mayor

- MR – 18 Desquinche de taludes

- MR – 19 Remoción de pequeños derrumbes

- MR – 20 Roce y  limpieza de obras de arte

- MR – 21 Roce y limpieza de puentes y pontones

- MR – 22 Limpieza de cauces

- MR – 23 Limpieza de badenes

- MR – 24 Limpieza de muros

- MR - 25 Mantenimiento de las señales verticales

- MR – 26 Mantenimiento de los hitos kilométricos

- MR – 27 Mantenimiento de los guardavías

- MR - 28 Pintado de cabezales de alcantarillas, parapetos de muros, sardineles de pontones y otros.

- MR – 29 Siembra de vegetación nativa

- MR – 30 Descontaminación visual

- MR – 31 Mitigación de Impactos Ambientales del Mantenimiento Rutinario

- MR – 32 Atención de Emergencias Viales

- MR – 33 Cuidado y vigilancia de la vía

  - Indicadores de Mantenimiento Rutinario

En caso que el mantenimiento rutinario se realice a través de contratos con microempresas, los resultados del mantenimiento se controlarán mediante indicadores.

Los  contratos se basarán  en que el contratista asume la plena responsabilidad de mantener operativos los elementos físicos del tramo de carretera en una condición igual o mejor que las condiciones mínimas establecidas, las cuales han sido fijadas previamente mediante medidas referenciales o estándares que determinan el estado físico y operativo de cada uno de los principales elementos de la vía. Estos contratos se diferencian sustancialmente de los correspondientes a la modalidad por metrados y precios unitarios, ya que no se paga por las cantidades de obra ejecutada, sino por el cumplimiento de los estados mínimos aceptables.

Los indicadores de Mantenimiento rutinario son medidas referenciales de las buenas características físicas y operativas que debe presentar el tramo de la vía como consecuencia del mantenimiento adecuado, son aceptables si cumplen con los estándares mínimos establecidos objetivamente.

Los Indicadores de Mantenimiento se definen para cada actividad, con sus niveles de tolerancia de acuerdo a las circunstancias propias del entorno de la vía, las condiciones socio-ambientales y la operación vial.

  - Actividades específicas del Mantenimiento Periódico

Las actividades a ejecutar como parte del mantenimiento periódico, son las siguientes:

- MP – 1 Resane de fisuras

- MP – 2 Reparación de baches superficiales

- MP – 3 Reparación de baches profundos

- MP – 4 Reparación de alcantarillas

- MP – 5 Reparación de sardineles, disipadores de energía y otros elementos de drenaje

- MP – 6 Reparación de cunetas revestidas

- MP – 7 Reparación de zanjas de coronación

- MP – 8 Desquinche de taludes críticos

- MP – 9 Reparación de barandas de puentes o pontones

- MP – 10 Cambio de Maderamen

- MP – 11 Limpieza de cauces

- MP – 12 Reparación menor de badenes

- MP – 13 Reparación de muros de contención en concreto ciclópeo

- MP – 14 Reparación de muros secos

- MP – 15 Reparación de muros de mampostería

- MP – 16 Reparación de muros en gaviones

- MP – 17 Reposición de señales verticales

- MP – 18 Reposición de hitos kilométricos

- MP – 19 Control ambiental en canteras y fuentes de agua

- MP – 20 Control ambiental en depósitos de materiales excedentes

- MP – 21 Mitigación de Impactos Ambientales del Mantenimiento periódico

- MP – 22 Mejoramientos en sitios críticos

- MP – 23 Relleno de hundimientos

- MP – 24 Estabilización puntual de taludes

- MP – 25 Reparación de pontones

- MP – 26 Reparación de guardavías

- MP – 27 Protección de taludes contra la erosión

- MP – 28 Atención de Emergencias Viales

Para la ejecución de cada una de las actividades que comprende el  mantenimiento del tramo de la carretera Alfamayo – Chaullay - Quillabamba, se definen de modo detallado las actividades específicas a realizar, indicando:

ACTIVIDAD:

- DESCRIPCIÓN

- OBJETO

- MATERIALES

- CRITERIO DE EJECUCIÓN

  - PERSONAL

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

  - MATERIALES

  - PROCEDIMIENTO

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN

- UNIDAD DE MEDIDA

- INDICADOR DE APROBACIÓN

- FORMA DE PAGO

- Cuidado y vigilancia de la vía

La carretera debe cuidarse permanentemente, controlando que los usuarios o residentes vecinos de la zona, no le produzcan daños, arrojen basura o escombros o invadan el derecho de vía con construcciones, puestos de venta o mercadería. Entre las actividades del mantenimiento rutinario, está la observación e inspección continua, la educación a los usuarios. También se deberá controlar el peso de los vehículos, a fin de evitar el daño prematuro del pavimento.

- Atención de emergencias

La carretera puede ser bloqueada por  fenómenos naturales como lluvias extraordinarias que generan deslizamientos e inundaciones, o desprendimientos producidos durante períodos de sequía, y por accidentes o actos de vandalismo.  Los responsables del mantenimiento vial, deben informar a la entidad de la ocurrencia e intervenir en la ejecución de las reparaciones urgentes a fin de restablecer el servicio. La limpieza de derrumbes menores de 50 metros cúbicos se atiende como una actividad normal del mantenimiento rutinario.

11.0	PUNTOS CRITICOS

En el presente proyecto, se han encontrado 10 sectores considerados como críticos, debido a deslizamientos de material; siendo estos: Km. 92+317 – Km. 92+358,  KM. 95+264 – Km. 95+296, Km. 97+167 – KM. 97+212, Km. 100+302 – Km. 100+846,  Km. 107+065 – Km. 107+147, Km. 108+586 – Km. 108+622, Km. 120+004 – Km.120+134, Km.120+878 – Km.120+978, Km 127+097 – Km. 127+156 y Km131+352 – Km. 131+492; de los cuales, los  de mayor intensidad son los ubicados en las progresivas: Km. 108+586 – Km. 108+622 y Km131+352 – Km. 131+492, por lo  que se recomienda conservar la transitabilidad de la vía, mediante acciones de Mantenimiento Rutinario y Mantenimiento Periódico..

- Conclusiones

El presente Manual de Mantenimiento, permitirá al organismo correspondiente,  planear de manera sistemática, las actividades a realizar para la conservación de la vía, estableciendo prioridades de acuerdo a la importancia y los recursos disponibles.

ANEXO Nº 01

NORMAS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Normas de Ejecución  de las Actividades del Mantenimiento Rutinario

Actividad: MR – 1 Limpieza de la carpeta asfáltica

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la remoción con herramientas manuales de todo material extraño de la superficie de la carpeta asfáltica y de las bermas a fin de conservarla libre de piedras, basura y animales muertos.

- OBJETO: Mantener la carpeta asfáltica libre de objetos que afecten la seguridad.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos diario, inspeccionar de modo permanente el estado de limpieza de la carpeta.

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Lampas, Picos, Rastrillos, Escobas, Carretillas.

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO

    - Colocar señales y dispositivos de seguridad

    - Delimitar los tramos a trabajar para cada cuadrilla

    - Retirar de la carpeta toda piedra, basura, vegetación y materiales extraños.

    - Trasladar el material extraño al deposito de materiales excedentes

    - Retirar las señales y dispositivos de seguridad al terminar el trabajo.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que la plataforma de la vía esté completamente limpia.

- UNIDAD DE MEDIDA: kilómetro

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Plataforma limpia

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 2 Reparación de baches puntuales

- DESCRIPCIÓN: Consiste en reparar con asfalto en frío, equipo liviano o manual pequeñas áreas de carpeta deterioradas.

- OBJETO: Sellar fisuras, tapar baches pequeños a fin de evitar que se acelere el deterioro de la carpeta asfáltica.

- MATERIALES: Asfalto líquido o emulsión asfáltica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Reparar las fisuras y baches pequeños para impedir el desarrollo progresivo.

  - PERSONAL: Operador de compactador vibratorio portátil y ayudante

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Compactador vibratorio portátil

Lampa

Pico

Carretilla

Pisón de metal

  - MATERIALES: Asfalto líquido, agregados.

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Transportar la mezcla de asfalto en frío al lugar de trabajo

Acondicionar el área de carpeta a reparar recortando la superficie con bordes verticales, dándole forma rectangular con profundidad uniforme, colocar la mezcla de asfalto en frío y compactar, verificar que el material compactado quede a nivel con la superficie, al terminar el trabajo retirar todas las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El supervisor verificará que los baches intervenidos hayan sido compactados y que la superficie se encuentre nivelada.

- UNIDAD DE MEDIDA: metro cúbico (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Bache tapado y compactado

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 3 Limpieza de cunetas

- DESCRIPCIÓN: Consiste en retirar con herramientas manuales, la basura y material que haya caído en las cunetas que obstaculice el flujo de agua.

- OBJETO: Mantener las obras de drenaje superficial trabajando eficientemente, evitando estancamiento de agua perjudicial para el pavimento.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes del inicio de la estación lluviosa y de modo continuo durante dicha época. Inspeccionar permanentemente el estado de las cunetas.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS: Lampa, pico, escoba, rastrillo, carretilla.

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Retirar basura, piedras y sedimentos de la cuneta y eliminarlos con carretilla

Llevar registro fotográfico de las labores de limpieza

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El supervisor verifica que l cuneta este limpia y el agua fluye libre.

- UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Cuneta limpia

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 4 Reconformación manual de cunetas de tierra

- DESCRIPCIÓN: Consiste en reconformar con herramientas manuales la sección transversal y la pendiente longitudinal de las cunetas no revestidas, cuando presenten signos de deterioro y erosión que dificulten o impidan el libre flujo del agua.

- OBJETO: Mantener las obras de drenaje trabajando con eficiencia, permitiendo que el agua fluya libremente y evitando estancamientos perjudiciales al pavimento.

- MATERIALES: El material de relleno provendrá de cortes adyacentes o de fuentes de material seleccionado.

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes de la estación lluviosa y periódicamente durante dicha época.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Rastrillo

Carretilla

Pisón de concreto o metal

Plantilla tipo de sección transversal

  - MATERIALES: Material de relleno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Conformar la cuneta y retirar basura, piedras, sedimento y vegetación y depositarlo en lugar que no retornen a la cuneta al ser arrastrados por la lluvia.

Verificar que la pendiente del fondo de la cuneta garantice el flujo libre del agua y que no haya depresiones que produzcan estancamientos.

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El supervisor verificará que la cuneta esté completamente reconformada y que haya libre escurrimiento de agua.

- UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Cuneta reconformada

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 5 Reparación menor de cunetas revestidas

- DESCRIPCIÓN: Consiste en efectuar reparaciones menores en cunetas de concreto

- OBJETO: Mantener las cunetas trabajando eficientemente sin filtraciones que afecten al pavimento y permitiendo que el agua fluya libremente

- MATERIALES: Concreto de clase f’c= 175 kg/cm2

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Realizar los trabajos antes del inicio de la estación lluviosa y periódicamente durante dicha estación.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampas

Carretillas

Baldes de construcción

Cubeta para agua

Badilejo

Plancha

  - MATERIALES:

Agregado grueso

Agregado fino

Cemento Pórtland

Agua

  - PROCEDIMIENTO:

Definir el área a reparar

Picar y retirar el material de las áreas dañadas

Preparar la mezcla de concreto

Reparar el área de la cuneta definido

Curar el concreto

Eliminar los escombros a botadero

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que las cunetas estén reparadas, que el flujo sea libre sin estancamientos.

- UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Cuneta reparada

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 6 Limpieza de Zanjas de Coronación

- DESCRIPCIÓN: Consiste en remover con herramientas manuales  todo el material extraño de las zanjas de coronación

- OBJETO: Mantener las zanjas de coronación libres, permitiendo fluir el agua libremente

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes del inicio de la estación lluviosa y periódicamente durante dicha época

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Rastrillo

Carretilla

Soga

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Retirar piedras sedimentos y todo objeto extraño de las zanjas de coronación

Eliminar el desmonte a botadero

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que las zanjas de coronación estén limpias y que descarguen libremente.

- UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Zanja de coronación limpia

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 7 Reparación menor de Zanjas de Coronación

- DESCRIPCIÓN: Consiste en reparar las zanjas de coronación, recuperando la sección para las no revestidas y reparando los sectores deteriorados de manera que trabajen eficientemente permitiendo  que el agua fluya libremente.

- OBJETO: Mantener las zanjas de coronación trabajando eficientemente permitiendo recoger las aguas superficiales y descargarlas rápidamente protegiendo los taludes.

- MATERIALES: Concreto f’c = 175 kg/cm2 y piedra

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes de la estación lluviosa y periódicamente durante dicha época.

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Carretilla

Baldes de construcción

Cubeta para agua

badilejo

  - MATERIALES:

Agregados fino y grueso

Cemento Pórtland

Agua

Piedra de mampostería

  - PROCEDIMIENTO:

Definir el área a reparar

Demoler y retirar el material de las áreas dañadas

Preparar los materiales para mampostería

Reparar la zanja de coronación en el área definida

Eliminar el material excedente a botadero

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

El Supervisor verificará que las zanjas de coronación estén reparadas, que el flujo sea libre

- UNIDAD DE MEDIDA: Metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Zanja de coronación reparada

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 8 Limpieza de Alcantarillas

- DESCRIPCIÓN: Consiste en remover todo material extraño de las alcantarillas de manera que permita el flujo libre del agua

- OBJETO: Mantener todos los elementos de las alcantarillas, caja toma, ducto y aliviadero, trabajando eficientemente, permitiendo que el agua fluya libremente.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes de la estación lluviosa y periódicamente durante dicha época.

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Rastrillo

Carretilla

Baldes

Machete

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Retirar basura, piedras, sedimentos, vegetación y elementos extraños del ducto y los cauces de entrada y salida de las alcantarillas.

Trasladar el material a botadero

Verificar que la alcantarilla trabaja eficientemente

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

El Supervisor verificará que las alcantarillas y sus cauces de entrada y salida se encuentren completamente libres de sedimentos o basura y que el agua fluya libremente.

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Alcantarilla limpia

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 9 Reparaciones menores en alcantarillas

- DESCRIPCIÓN: Consiste en reparar los elementos deteriorados de los cabezales de las alcantarillas dejándolos en condiciones similares a las originales de construcción

- OBJETO: Mantener las obras de drenaje trabajando eficientemente para que el agua fluya libremente

- MATERIALES: Concreto f’c = 175 kg/cm2

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos cuando se detecten grietas, socavaciones y otros daños en las alcantarillas y cabezales, hacer los trabajos en época seca

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Carretilla

Baldes de construcción

Cubeta para agua

Badilejo

Plancha

  - MATERIALES:

Agregado grueso y fino

Cemento Pórtland

Encofrado de madera

Clavos

Alambre

Agua

  - PROCEDIMIENTO

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Determinar los trabajos a realizar

Retirar el material suelto y picar la superficie para tener buena adherencia

Colocar encofrado donde se necesite

Colocar mezcla de concreto

Curar durante 7 días

Eliminar los restos en botadero

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

El Supervisor verificará que las alcantarillas estén reparadas a satisfacción.

- UNIDAD DE MEDIDA: metros cúbicos de concreto (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN:

Alcantarilla reparada

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 10 Limpieza de Canales y aliviaderos

- DESCRIPCIÓN: Consiste en remover todo material extraño de los canales y aliviaderos

- OBJETO: Mantener los canales y aliviaderos trabajando eficientemente y permitiendo que el agua fluya libremente.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes del inicio de la estación lluviosa y periódicamente durante dicha época.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Rastrillo

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Retirar basura, piedras, sedimentos, vegetación y todo material extraño

Eliminar los desechos en botadero

Al terminar los trabajos retirar las señales colocadas.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

El Supervisor verificará que los canales o aliviaderos estén completamente limpios y que el agua fluye libremente

- UNIDAD DE MEDIDA:

Metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Canales y aliviaderos limpios

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 11 Reparaciones menores en canales y aliviaderos

- DESCRIPCIÓN: Consiste en reparar los canales y aliviaderos, dejándolos en condiciones similares a las originales de construcción.

- OBJETO: Mantener los canales y aliviaderos trabajando eficientemente y permitiendo que el agua fluya libremente

- MATERIALES: Concreto f’c = 175 kg/cm2 y encofrado

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos cuando se detecten grietas, socavaciones y otros daños.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Carretilla

Baldes de construcción

Cubeta para agua

Badilejo

plancha

  - MATERIALES:

Agregados grueso y fino

Cemento Pórtland

Encofrado de madera

Clavos

Alambre

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Picar el material suelto hasta encontrar superficie estable, eliminar los escombros a botadero

Colocar encofrado en donde sea necesario

Preparar la mezcla de concreto

Reparar las áreas dañadas

Al terminar el trabajo, limpiar toda el área y retirar las señales y dispositivos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los canales y aliviaderos estén reparados a satisfacción

- UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales de concreto o mampostería

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Canales y aliviaderos reparados

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 12 Limpieza de disipadores de energía

- DESCRIPCIÓN: Consiste en remover con herramientas manuales todo material extraño de los disipadores de energía.

- OBJETO: Mantener las obras de drenaje trabajando eficientemente permitiendo disminuir la velocidad del agua evitando socavación y erosión.

- MATERIALES: Ninguno

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes del inicio de la estación lluviosa y periódicamente durante dicha época.

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Rastrillo

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Definir el trabajo a realizar

Retirar basura, piedras, sedimentos, vegetación  y materiales extraños

Trasladar los desechos a botaderos

Inspeccionar visualmente que los disipadores trabajen eficientemente

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los disipadores de energía estén limpios

- UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Disipador limpio

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 13 Reparaciones menores en disipadores de energía

- DESCRIPCIÓN: Consiste en reparar los disipadores de energía de concreto o mampostería de piedra y mortero, dejándolos en condiciones similares a las originales de construcción

- OBJETO: Mantener las obras de drenaje trabajando eficientemente permitiendo disminuir la velocidad del agua para evitar posibles socavaciones y erosiones.

- MATERIALES: Concreto f’c = 175 kg/cm2, encofrados

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes del inicio de la estación lluviosa y periódicamente durante dicha época

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Carretilla

Baldes de construcción

Cubeta para agua

Badilejo

plancha

  - MATERIALES

Agregados grueso y fino

Cemento Pórtland

Encofrado de madera

Clavos

Alambre

  - PROCEDIMIENTO

Definir el área de trabajo

Demoler y retirar el material deteriorado

Reparar con concreto

Inspeccionar visualmente que los disipadores reparados funcionen eficientemente

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los disipadores de energía estén reparados.

- UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Disipador reparado

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 14 Mantenimiento de Subdrenes

- DESCRIPCIÓN: Consiste en inspeccionar y limpiar con herramientas manuales la salida de los subdrenes

- OBJETO: Mantener los subdrenes trabajando eficientemente

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos antes del inicio de la estación lluviosa, inspeccionar permanentemente el funcionamiento de los subdrenes.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

lampa

rastrillo

carretilla

  - MATERIALES: No aplica

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Inspeccionar y limpiar las salidas de subdrenes

Inspeccionar visualmente que el subdrenaje trabaje bien y que no haya sitios de represamiento de agua.

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el subdrenaje se ha limpiado y que la salida trabaje bien.

- UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Salida de subdrenaje limpia

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 15 Limpieza del Derecho de vía

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la remoción con herramientas manuales de todo material extraño de manera de conservarlo libre de basura y objetos extraños en la zona del derecho de vía

- OBJETO: Mantener el derecho de vía libre de basura y demás elementos extraños para dar un aspecto seguro y agradable a los usuarios.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos durante todo el año, inspeccionar permanentemente el estado de limpieza del derecho de vía.

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Rastrillo

Escoba

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Definir los tramos a trabajar por cuadrilla

Retirar la basura, piedras, maleza, sedimentos y todo material extraño

Trasladar los desechos a botadero

Inspeccionar visualmente que el derecho de vía haya quedado libre de materiales extraños.

Al terminar los trabajos, retirar las señales colocadas.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el derecho de vía esté completamente limpio y que su estado refleje una condición de seguridad y comodidad para el usuario

- UNIDAD DE MEDIDA: Hectáreas (Ha)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Derecho de vía limpio

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 16 Roce de la franja de derecho de vía

- DESCRIPCIÓN: Consiste en cortar y remover todo exceso de vegetación menor o grama del derecho de vía.

- OBJETO: Mantener los taludes y el derecho de vía con una vegetación menor de 30 cm. de altura, de manera que permita buena visibilidad a los conductores, conservando el ángulo de visión libre de obstáculos.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos durante todo el año, las veces que sea necesario para mantener la vegetación menor debajo de la altura especificada.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Guadañadora

Machete u hoz

Hacha

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Definir el área a trabajar

Cortar la vegetación con machete, hoz o guadañadora

Trasladar el material recortado a botadero

Al terminar el trabajo retirar las señales y dispositivos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que la vegetación menor o grama tenga una altura menor a 30 cm.

- UNIDAD DE MEDIDA: Hectáreas (Ha)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Vegetación menor o grama menor a 30 cm.

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 17 Poda de la vegetación mayor

- DESCRIPCIÓN: Consiste en podar y remover las ramas de árboles que afecten la visibilidad y la seguridad de los usuarios, excepcionalmente puede incluir la tala de algunos árboles

- OBJETO: Mantener los taludes y el derecho de vía libres de ramas que afecten la visibilidad de los conductores

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos durante todo el año, las veces que sea necesario. No talar los árboles, las podas tienen por finalidad guiar el crecimiento y controlar la forma de los árboles en armonía con el paisaje.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Machete

Hacha

Sierra

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Definir las ramas a cortar

Cortar las ramas enfermas, entrecruzadas o en exceso dándole forma a la copa del árbol.

Retirar y enviar a botadero las ramas cortadas

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el paso de los vehículos esté libre de de ramas u obstáculos.

- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad, árboles podados y/o talado (u)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Plataforma libre de vegetación mayor

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 18 Desquinche de Taludes

- DESCRIPCIÓN: Consiste en realizar tareas con herramientas manuales, para regularizar y estabilizar taludes en forma localizada en sectores críticos.

- OBJETO: Evitar la caída de piedras y material suelto a la vía.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos tan pronto como sea detectado un lugar crítico que represente amenaza para los usuarios

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Pico

Lampa

Soga

Carretilla

Arnés

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Definir el plan y programa de ejecución

Remover las piedras y material suelto de los taludes, teniendo en cuenta las medidas de seguridad

Inspeccionar visualmente el talud y hacer seguimiento del comportamiento

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los trabajos de regularización y estabilización de taludes se hayan realizado.

- UNIDAD DE MEDIDA: metros cúbicos (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: punto crítico regularizado y estabilizado

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 19 Remoción de pequeños derrumbes

- DESCRIPCIÓN: Consiste en retirar, y transportar a botadero los materiales producto de derrumbes pequeños caídos sobre la plataforma o bermas y cunetas u otros elementos de la vía.

- OBJETO: Mantener la plataforma libre de escombros que afecten el flujo del transito y ponga en riesgo a los usuarios

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos lo mas pronto posible luego de ocurrido el derrumbe.

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Barreta

Rastrillo

Carretilla

escoba

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Recoger y trasladar el material de derrumbe a botadero

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el producto del derrumbe se ha eliminado completamente de la vía y colocado en el botadero aprobado y que el transito fluye libremente.

- UNIDAD DE MEDIDA: metros cúbicos (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Plataforma y elementos de la vía sin material de derrumbe

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 20 Roce y limpieza de obras de arte

- DESCRIPCIÓN: Consiste en efectuar trabajos de roce, limpieza, eliminación de basura y maleza adyacente alas obras de arte

- OBJETO: Facilitar la inspección visual de las obras de arte

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Se realizará en base al plan de inspección de obras de arte diseñado por el Supervisor

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Machete

Soga

Arnés

Escalera

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Ejecutar los trabajos requeridos para inspeccionar la superestructura, la infraestructura y todos los elementos de puentes, pontones y muros.

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad colocados

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los trabajos de limpieza estén ejecutados.

- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Obra de arte limpia para inspección

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 21 Limpieza de puentes y pontones

- DESCRIPCIÓN: Consiste en limpiar todos los elementos de puentes y pontones

- OBJETO: Que los puentes pontones estén libres de basura, vegetación y materiales extraños para que el usuario transite con seguridad y comodidad.

- MATERIALES: Materiales de limpieza

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Mantener libre de obstrucciones y limpios los tableros, los drenes, las barandas, las juntas y demás elementos de los puentes y pontones

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Escoba

Machete

Carretilla

Escobilla metálica

  - MATERIALES:

Agua

Detergente

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Barrer los tableros de los puentes, cepillar las barandas y sardineles de los pontones

Limpiar los drenes y las juntas

Retirar la basura y escombros que se encuentren en los estribos

Eliminar la vegetación que se encuentra en los estribos

Al terminar los trabajos retirar las señales y elementos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los puentes y pontones estén limpios.

- UNIDAD DE MEDIDA: Número de puentes y de pontones limpios. (u)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Todos los elementos de puentes y pontones limpios

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 22 Limpieza de Cauces

- DESCRIPCIÓN: Consiste en retirar con herramientas manuales troncos, piedras, basura, sedimentos y materiales extraños que disminuyen la sección hidráulica de puentes y pontones 50 metros aguas arriba y aguas abajo del puente o ponton

- OBJETO: Permitir el escurrimiento libre en caso de crecientes inesperadas que puedan dañar las estructuras.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Realizarlo antes del inicio del período de lluvias e inspeccionar de modo permanente el estado de los cauces

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Barreta

Machete

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Retirar todos los materiales que obstruyen el flujo del agua 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo del puente o ponton

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los cauces hayan sido limpiados en la longitud requerida

- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Cauce con escurrimiento libre

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 23 Limpieza de Badenes

- DESCRIPCIÓN: Consiste en retirar con herramientas manuales todo material extraño que obstruya el libre paso del agua en el badén

- OBJETO: Asegurar el libre paso del agua por el badén y brindar seguridad al usuario.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Limpiar cada vez que se encuentren materiales que obstruyan el flujo libre del agua

  - PERSONAL: Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Pico

Rastrillo

Barreta

Machete

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Limpiar el cauce del baden y eliminar material sedimentado

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los badenes estén limpios

- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Badén libre de materiales extraños y sedimentos

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 24 Limpieza de Muros

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en la limpieza de los muros de contención para que estén libres de maleza, basura y otros materiales.

II.	OBJETO: Dar seguridad a los usuarios

III.	MATERIALES: No aplica

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Mantener los muros libres de obstrucciones

- a.	PERSONAL: cuadrilla de peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Lampa

Escoba

Escalera

Carretilla

Pico

Machete

Escobillas metálicas

- c.	MATERIALES:

Agua

Detergente

Lija

- d.	PROCEDIMIENTO

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Barrer, cepillar y lavar los muros según el caso

Limpiar los drenes

Limpiar y extraer basura

Eliminar la vegetación junto al muro

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad colocados.

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los muros estén limpios

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: Numero de muros limpios

VII.	INDICADOR DE APROBACIÓN: Muro limpio, drenes sin obstrucciones

VIII.	FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 25 Mantenimiento de las señales verticales

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en inspeccionar, limpiar, enderezar la señal a su posición original.

II.	OBJETO: Que la señal sea visible para que cumpla su función

III.	MATERIALES: Señales o partes de reposición

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Inspeccionar de modo permanente para verificar su estado y hacer su limpieza, reparación o reemplazo

- a.	PERSONAL: Cuadrilla de peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Lampa

Machete

Balde

Carretilla

Brocha

Alicate

Destornillador

Franela

Badilejo

Martillo

Tenaza

Llaves de tuercas

- c.	MATERIALES:

Agregado grueso y fino

Cemento Pórtland

Material reflectivo

Señales

Tornillos

Tuercas

Detergente

- V.	PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Verificar el estado de las señales y definir la necesidad de reparación o sustitución.

Realizar el trabajo necesario para llevar la señal a su estado inicial retirando las señales o partes dañadas reemplazándolas por otras

Eliminar los materiales sobrantes

Al terminar los trabajos retirar la señales y dispositivos de seguridad colocados

VI.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que las señales estén limpias y reparadas

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u)

VII:	INDICADOR DE APROBACIÓN: Señales verticales en buen estado

VIII.	FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 26 Mantenimiento de los hitos kilométricos

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en la limpieza, repintado y reparación de los hitos kilométricos, y en la reposición o reemplazo de los hitos o postes kilométricos

II.	OBJETO: Que los postes kilométricos sean visibles y cumplan con su función de referenciación al usuario.

- MATERIALES: Concreto y pintura

IV 	CRITERIO DE EJECUCIÓN:

Inspeccionas permanentemente los postes kilométricos para verificar su estado

  - PERSONAL Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Lampa

Pico

Barreta

Machete

Brocha

Badilejo

Carretilla

- c.	MATERIALES:

Hitos kilométricos

Pintura reflectiva blanca

Cemento Pórtland

Agregados grueso y fino

Pintura esmalte sintético negro

Franela

- V.		PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Limpiar los hitos kilométricos

Reparar los hitos kilométricos dañados

Reponer los hitos kilométricos destruidos o retirados

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad colocados

VI.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los postes kilométricos estén limpios y reparados.

VII.	UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u)

VIII:	INDICADOR DE APROBACIÓN: Hitos kilométricos visibles y en buen estado.

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 27 Mantenimiento de los guardavías

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en mantener limpios y visibles los guardavías.

II.	OBJETO: Dar seguridad al usuario en las curvas en terraplenes elevados.

III:	MATERIALES: elementos para limpieza

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad cada  vez que lo requiera

- a.	PERSONAL: cuadrilla de peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Balde

Franela

- c.	MATERIALES:

Agua

Detergente

- V.		PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Limpiar los guardavías con agua y detergente

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

VI.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los guardavías estén limpios y visibles

VII.	UNIDAD DE MEDIDA: metros lineales (m)

VIII.	INDICADOR DE APROBACIÓN: Guardavías en buen estado de limpieza

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Actividad: MR – 28 Pintado de cabezales de alcantarillas, parapetos de muros, sardineles de pontones, barandas de puentes y otros

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en la limpieza y pintado de cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, sardineles de pontones, elementos visibles de muros y otros elementos

II.	OBJETO: Hacer visibles los elementos físicos del camino para dar seguridad al usuario.

III.	MATERIALES: Pintura

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad especialmente en las sectores mas sinuosos del tramo

- a.	PERSONAL: cuadrilla de peones.

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Cepillo de acero

Brocha

Balde

Badilejo

carretilla

- c.	MATERIALES:

Lija

Pintura reflectiva blanco, amarillo

Esmalte sintético negro

Franela

- V.		PROCEDIMIENTO

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Limpiar y pintar los elementos indicados

Al terminar los trabajos, retirar los elementos de seguridad colocados.

VI.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los cabezales de alcantarillas, sardineles, y elementos visibles de muros estén bien pintados.

VII.	UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u)

VIII:	INDICADOR DE APROBACIÓN: Cabezales de alcantarillas, barandas de puentes, sardineles y elementos visibles de muros pintados y visibles

IX.	FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 29 Siembra de vegetación nativa

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en sembrar semillas o plantar vegetación nativa en los taludes en el derecho de vía

II.	OBJETO: Revestir con vegetación los taludes para evitar erosión y sembrar plantas en el derecho de vía con fines ornamentales y paisajísticos.

III.	MATERIALES:

- Semillas y tierra orgánica: Gramíneas adecuadas a la zona, la tierra deberá ser aprobada por el supervisor.

- Bloques de césped: Serán de forma rectangular y provendrán de prados cultivados, aprobados por el supervisor

- Plántulas o plantones: Provendrán de viveros aprobados por el supervisor

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos a lo largo del año, especialmente en zonas expuestas a erosión o taludes inestables. Para sembrar hierbas o gramíneas la zona a sembrar deberá tener una capa de suelo orgánico que permita el enraizamiento de las semillas, si el talud no tiene capa orgánica, para plantar árboles, luego de definir el marco de plantación, se cavaran hoyos y en el fondo se colocará suelo orgánico, se recomienda el marco de plantación en tresbolillo (red constituida por triángulos equiláteros en las que en cada vértice se colocará un árbol)

- a.	PERSONAL: Cuadrilla de peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa

Cavadora

Barreta

Rastrillo

Carretilla

- c.	MATERIALES:

Especies vegetales a sembrar, semillas, plántulas o plantones, abono.

- V.	PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Regar el suelo uno o dos días antes de la siembra

Definir el plan de siembra

Sembrar técnicamente según la especie y método de siembra, sobre suelo orgánico preparado.

Regar diario hasta lograr el enrraizamiento

Desyerbar para evitar el crecimiento de maleza.

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

VI.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que la siembra se haya realizado según el programa, y con las especies definidas en el plan de manejo ambiental.

VII.	UNIDAD DE MEDIDA: metros cuadrados o hectáreas (m2, Ha), unidades sembradas (u)

VII.	 INDICADOR DE APROBACIÓN: Superficie sembrada

IX.	 FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 30 Descontaminación visual

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en el retiro de vallas y anuncios comerciales no autorizados de la zona de derecho de vía y limpieza de cabezales, señales y muros donde se coloquen propaganda, anuncios y avisos.

II.	OBJETO: Conservar la seguridad vial y el paisaje

III.	 MATERIALES: No aplica

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Retirar los avisos y propaganda cada vez que los coloquen

- a.	PERSONAL: Cuadrilla de peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Escobilla metálica

Espátula

Brocha

Escalera

Lampa

Pico

- c.	MATERIALES:

Pintura

Franela

Lija

Agua

Detergente

- V.		PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Limpiar el elemento de vía donde ha sido colocado propaganda, avisos, o anuncios.

Retirar del derecho de vía los letreros no autorizados y transportarlos a campamento.

Eliminar los desechos

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad colocados.

VI.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que no exista propaganda o aviso no autorizado.

VII.	 UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u)

VIII.	INDICADOR DE APROBACIÓN: Cero avisos propaganda o letreros no autorizados.

IX.	FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 31 Mitigación de Impactos Ambientales del Mantenimiento Rutinario

- DESCRIPCIÓN: Consiste en acciones tendientes a disminuir o evitar los potenciales impactos ambientales durante la ejecución del mantenimiento rutinario de los caminos, tales como el depósito de materiales en fuentes y corrientes de agua, control técnico de los depósitos de materiales y escombros.

- OBJETO: Que los trabajos de mantenimiento rutinario tengan el mínimo impacto sobre el medio ambiente, y en caso de tenerlo diseñar el sistema de mitigación del mencionado impacto.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Cada vez que se ejecute una actividad de mantenimiento rutinario

  - PERSONAL: cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Según del trabajo de mitigación a realizar

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO: El procedimiento será acorde con cada una de las actividades del presente manual

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que las medidas de mitigación sobre el medio ambiente hayan sido tomadas de acuerdo con su definición y diseño.

- UNIDAD DE MEDIDA: No aplica

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Mínimo impacto sobre el medio ambiente de las actividades de mantenimiento ejecutadas.

- FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 32 Atención de emergencias viales

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en acudir inmediatamente a atender con trabajo manual, las emergencias viales que se presenten y que impidan la circulación normal.

II.	OBJETO: Brindar apoyo en las emergencias y dar continuidad al transito vehicular.

III.	MATERIALES: No aplica

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Acudir inmediatamente donde se presente la emergencia e informar al Supervisor.

- a.	PERSONAL: Todas las personas encargadas de la vía

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Lampa

Pico

Barreta

Carretilla

Señales de seguridad

- c.	MATERIALES: Botiquín de primeros auxilios

- PROCEDIMIENTO:

Colocar señales  y dispositivos de seguridad

Ejecutar en forma inmediata las actividades para la restitución y control del tráfico.

Colaborar con las entidades de atención de emergencias

Al terminar, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que haya sido atendida la emergencia en coordinación con las demás entidades participantes.

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: Global

VII.	 INDICADOR DE APROBACIÓN: Flujo vehicular sin interrupciones

VIII.	FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MR – 33 Cuidado y vigilancia de la vía

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en la vigilancia permanente de la vía, el derecho de vía y su entorno

II.	OBJETO: Evitar invasiones, depósito de basura o materiales y ejecución de obras no autorizadas.

III.	MATERIALES: No aplica

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Reporte diario de vigilancia

- a.	PERSONAL: un trabajador

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Bicicleta

Cuaderno de reportes diarios de mantenimiento

Cámara fotográfica

- c.	MATERIALES: Ninguno

- PROCEDIMIENTO:

Vigilar el camino diariamente en horas indeterminadas incluyendo domingos y feriados

Reportar  al Supervisor construcciones no autorizadas, desechos arrojados al camino y otras acciones que puedan afectar la infraestructura física u operación de la vía.

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará las anotaciones diarias en el Cuaderno de reportes de mantenimiento y los informes recibidos

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: Día de vigilancia (día)

VII.	 INDICADOR DE APROBACIÓN: Anotaciones en el Cuaderno de reportes diarios de mantenimiento.

VIII.	FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato

Normas de Ejecución de Actividades de Mantenimiento Periódico

Actividad: MP – 1 Resane de fisuras

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en el sellado de las grietas que se presenten sobre la carpeta asfáltica.

II.	OBJETO: Sellar las fisuras para impedir el ingreso de agua a la base y el deterioro prematuro de la carpeta asfáltica.

III.	MATERIALES:

Asfalto líquido o emulsión asfáltica

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN

Sellar las grietas para impedir el ingreso de agua a la base granular

- a.	PERSONAL: Cuadrilla de peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Cincel, comba, escoba, balde de construcción

- c.		MATERIALES

Asfalto líquido o emulsión asfáltica

Arena

- PROCEDIMIENTO

Picar la grieta eliminando todo el material suelto

Rellenar con mortero de asfalto con arena

V.		CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

El supervisor verificará que se las gritas se encuentren selladas adecuadamente

VI.		UNIDAD DE MEDIDA: metro lineal (m)

VII.		INDICADOR DE APROBACIÓN: Grieta sellada a satisfacción

VIII.	FORMA DE PAGO: De acuerdo a lo establecido en el contrato.

Actividad: MP – 2 Reparación de baches superficiales

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación de huecos pequeños originados sobre la superficie de la carpeta asfáltica que no comprometen a las capas subyacentes.

II.	OBJETO: Reparar los huecos de la carpeta asfáltica para dar seguridad a los usuarios.

III.		MATERIALES: Mezcla de asfalto en frío.

IV.		CRITERIO DE EJECUCIÓN: Control permanente de la formación de baches

- a.		PERSONAL: Capataz y Cuadrilla de peones, chofer de volquete.

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Cincel, comba, lampa, rastrillo, pisón de metal

Camión volquete

- c.	 MATERIALES:

Agregado grueso y fino

Asfalto líquido o emulsión asfáltica

- PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Marcar el área a recortar con forma rectangular

Demoler la carpeta asfáltica deteriorada

Nivelar y compactar la base granular

Imprimar la superficie de la base granular

Colocar mezcla de asfalto en frió

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El supervisor verificará que el parche colocado haya sido compactado y nivelado.

VI.	   UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)

VII.		INDICADOR DE APROBACIÓN: Parche colocado a satisfacción

VIII.	FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado

Actividad: MP – 3 Reparación de baches profundos

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación de huecos en la carpeta asfáltica que comprometen a las capas subyacentes.

II.	OBJETO: Reparar los huecos de la carpeta asfáltica para dar seguridad a los usuarios.

III.	 	MATERIALES: Mezcla de asfalto en frío.

IV.		CRITERIO DE EJECUCIÓN: Control permanente de la formación de baches

- a.	PERSONAL: Capataz y Cuadrilla de peones, chofer del camión

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Cincel, comba, lampa, rastrillo, pisón de metal

Camión volquete

- c.	 	MATERIALES:

Agregado grueso y fino

Asfalto líquido o emulsión asfáltica

Material seleccionado para base granular

- PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Marcar el área a recortar con forma rectangular

Demoler la carpeta asfáltica deteriorada

Excavar hasta el nivel de la subrasante

Excavar en la subrasante si se encuentra húmeda

Reemplazar el material de la subrasante y compactarlo

Reemplazar el material de la base granular

Nivelar y compactar la base granular

Imprimar la superficie de la base granular

Colocar mezcla de asfalto en frió

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El supervisor verificará que el parche colocado haya sido compactado y nivelado.

VI.		UNIDAD DE MEDIDA: Metro cuadrado (m2)

VII.		INDICADOR DE APROBACIÓN: Parche colocado a satisfacción

VIII.	FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado

Actividad: MP – 4 Reparación de alcantarillas

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación de los daños menores ocurridos en las alcantarillas, tanto en la entrada, en el ducto y en la salida de la misma.

- OBJETO: Mantener las alcantarillas trabajando eficientemente, permitiendo que el agua fluya libremente, evitando filtraciones y desvíos de agua perjudiciales para la vía.

- MATERIALES: Concreto f’c =175 kg/cm2

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad una vez detectada durante la inspección del mantenimiento rutinario, la necesidad de la reparación de la alcantarilla. Realizarla durante la época seca a menos que se trate de acometer una solución de emergencia.

  - PERSONAL

Residente de obra

Albañil

Oficial de obra

Peones

Chofer de camión

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Camión volquete

Herramientas manuales

Carretilla

Compactador manual

Mezcladora

Baldes de construcción

Cubeta para agua

  - MATERIALES:

Arena, grava

Tubo de metal

Cemento Pórtland

Material de relleno

Encofrado de madera

Agua

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad

Retirar el material suelto de las áreas deterioradas, colocándolos en sitios aprobados inicialmente de tal forma que no afecten el entorno ambiental, evitando depositarlos en puntos que  interfieran el sistema de drenaje del camino.

Reparar las áreas afectadas de las alcantarillas dejándolas en condiciones satisfactorias.

Para tubería metálica reemplazar las partes deformadas, apretar y reemplazar tuercas y tornillos flojos o faltantes usando las herramientas correspondientes.

Realizar la limpieza de la estructura de drenaje y sitio de obra.

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

El Supervisor verificará que la alcantarilla esté completamente reparada a satisfacción.

- UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado

Actividad: MP – 5 Reparación de sardineles, disipadores de energía y otos elementos de drenaje

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación de los daños ocurridos en los sardineles, disipadores de energía y otros elementos de drenaje

II.	OBJETO: Mantener los sardineles, disipadores de energía y otros elementos de drenaje, trabajando eficientemente, permitiendo que el agua fluya libremente, evitando filtraciones y desvíos de agua perjudiciales para el camino.

III.	MATERIALES: Concreto f’c = 175 kg/cm2

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad una vez detectada durante la inspección de mantenimiento rutinario, la necesidad de la reparación. Realizarla durante la época seca a menos que se trate de una solución de emergencia.

- a.	PERSONAL:

Residente de obra

Albañil

Oficial de obra

Peones

Chofer de camión

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Camión volquete

Herramientas manuales

Carretilla

Mezcladora

Baldes de construcción

Cubeta de agua

- c.	MATERIALES:

Agregado grueso y fino

Cemento Pórtland

Material de relleno

Piedras de mampostería

Encofrado de madera

Agua

- d.	    PROCEDIMIENTO:

Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad

Limpiar los elementos de drenaje a reparar

Preparar y colocar la mezcla de concreto o materiales requeridos según el elemento.

Reparar las áreas afectadas de los elementos

Al terminar los trabajos limpiar el lugar y retirar los elementos de señalización-

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El supervisor verificará que los sardineles disipadores de energía y otros elementos de drenaje fueron reparados a satisfacción.

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: metro cúbico, metro lineal(m3, m)

VII.	 INDICADOR DE APROBACIÓN: sardineles, disipadores de energía y otros elementos de drenaje, reparados a satisfacción.

VIII.	FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 6 Reparación de Cunetas revestidas

- DESCRIPCIÓN: Consiste en efectuar el revestimiento de las cunetas en zonas erosionadas.

- OBJETO: Evitar daños como erosión y/o arrastre de materiales a la carpeta asfáltica causados por el escurrimiento inadecuado del agua

- MATERIALES: Concreto f’c = 175 kg/cm2, encofrado

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad en tramos críticos

  - PERSONAL

Residente de obra

Albañil

Oficial de obra

Peones

Chofer de camión

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Camión volquete

Herramientas manuales

Carretilla

Compactador manual

Cubeta de agua

Baldes de construcción

Mezcladora

Cajones para dosificación

  - MATERIALES

Arena

Grava

Cemento Pórtland

Agua

Encofrado

  - PROCEDIMIENTO

Colocar señales dispositivos de seguridad

Conformar y compactar la sección transversal de la cuneta

Colocar el encofrado

Preparar el concreto y vaciarlo en los encofrados

Curar el concreto por siete días

Al terminar los trabajos retirar las señales de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que la cuneta esté completamente reparada a satisfacción

- UNIDAD DE MEDIDA: Metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Cuneta reparada a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 7 Reparación de Zanja de coronación

- DESCRIPCIÓN: Consiste en arreglar las zanjas realizadas en la parte alta de los taludes en corte y revestirlas con concreto o mampostería de piedra

- OBJETO: Interceptar de manera adecuada las aguas de escorrentía superficial para proteger los taludes de corte

- MATERIALES: Concreto f’c = 175 kg/cm2 ó mortero y piedra

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad para proteger los taludes.

  - PERSONAL:

Residente de obra

Albañil

Oficial de obra

Peones

Chofer de camión

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Camión volquete

Herramientas manuales

Carretilla

Compactador manual

Cubeta de agua

Baldes de construcción

  - MATERIALES:

Agregado grueso y fino

Piedra seleccionada

Cemento Pórtland

Agua

Encofrado

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Conformar y compactar la sección de las zanjas de coronación

Preparar el concreto y revestir las zanjas preparadas

Curar por siete días

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

El supervisor verificará que la zanja de coronación esté completamente reparada.

- UNIDAD DE MEDIDA: Metros lineales (m)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Zanja de coronación reparada a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 8 Desquinche de taludes críticos

- DESCRIPCIÓN: Consiste en uniformizar los taludes que presentan irregularidades superficiales empleando  equipo y herramientas manuales.

- OBJETO: Mantener el talud estable evitando desprendimiento de piedras que pueden afectar la seguridad de los usuarios.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Efectuar los trabajos antes del inicio de la estación lluviosa y durante dicha época.

  - PERSONAL:

Residente de obra

Operador de volquete

Oficial

Peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Volquete

Lampa

Pico

Rastrillo

Carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Desquinchar y peinar el talud, retirar de talud las piedras y materiales sueltos y trasladarlos a botadero

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el talud haya quedado desquinchado y que no presenta materiales o piedras sueltas.

- UNIDAD DE MEDIDA: Metros cuadrados (m2)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Talud desquinchado

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 9 Reparación de barandas de puentes y pontones

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación parcial de elementos menores que se encuentren deteriorados o en mal estado

- OBJETO: Reparar las barandas para dar seguridad a los usuarios

- MATERIALES: Según las características del puente

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: No es aplicable ya que no existen puentes ni pontones con baranda en el tramo.

  - PERSONAL:

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

  - MATERIALES

  - PROCEDIMIENTO

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN

- UNIDAD DE MEDIDA

- INDICADOR DE APROBACIÓN

- FORMA DE PAGO

Actividad: MP – 10 Cambio de maderamen

- DESCRIPCIÓN: Cambiar los elementos de madera de los puentes

- OBJETO: Reponer el maderamen de la superficie de rodadura del puente para dejarla en condiciones de transitabilidad cómoda y segura.

- MATERIALES: Madera

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: No es aplicable en el presente tramo por que no existen puentes ni pontones con tablero de madera.

  - PERSONAL

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

  - MATERIALES

  - PROCEDIMIENTO

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN

- UNIDAD DE MEDIDA

- INDICADOR DE APROBACIÓN

- FORMA DE PAGO

Actividad: MP – 11 Limpieza de cauces

- DESCRIPCIÓN: Consiste en retirar, troncos, piedras, basura, sedimentos y materiales extraños acumulados de los cauces de puentes y pontones.

- OBJETO: Recuperar la capacidad hidráulica debajo de los puentes y pontones

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Se realizará antes del período de lluvias.

  - PERSONAL:

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa, pico, machete, carretilla

  - MATERIALES: Ninguno

  - PROCEDIMIENTO:

Inspeccionar el cauce aguas arriba y aguas abajo

Efectuar la limpieza del cauce 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El supervisor verificará que los cauces hayan sido limpiados en la longitud requerida

- UNIDAD DE MEDIDA: unidad (u)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Cauce con escurrimiento libre

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado

Actividad: MP – 12 Reparación menor de badenes

- DESCRIPCIÓN: Reparación de áreas deterioradas de badén

- OBJETO: Reparar el badén con la finalidad de mantener el paso vehicular y conservar la estructura en buen estado.

- MATERIALES: Concreto f’c = 175 kg/cm2

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad en época seca

  - PERSONAL:

Residente de obra

Oficial

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Mezcladora

Carretillas

Lampa

Pico

Barreta

Machete

Compactador manual

  - MATERIALES:

Agregados grueso y fino

Piedra seleccionada

Cemento Pórtland

Agua

Encofrado

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar Señales y dispositivos de seguridad

Marcar las zonas a reparar

Picar las zonas deterioradas y reparar con concreto

Retirar los escombros

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el badén esté completamente reparado.

- UNIDAD DE MEDIDA: metro cúbico (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Badén reparado a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado

Actividad: MP – 13 Reparación de muros de contención en concreto ciclópeo

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación de elementos defectuosos de los muros de contención en concreto ciclópeo

- OBJETO: Reparar el muro de contención para mantener la estabilidad del talud o dar protección a la plataforma.

- MATERIALES: Concreto f’c = 140 kg/cm2

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad durante la época seca para mantener la estabilidad y protección de la plataforma del camino.

  - PERSONAL:

Residente de obra

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Lampa, pico, barreta

Carretilla

Mezcladora

Vibrador de concreto

Baldes de construcción

Cilindro para agua

  - MATERIALES:

Agregado grueso y fino

Cemento Pórtland

Piedra seleccionada

Agua

Encofrado

Tubo pvc 2” para drenaje

Grava para filtros

Material para relleno de estructuras

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Demoler los sectores deteriorados y eliminar a botadero

Reparar con concreto los elementos defectuosos

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el muro esté completamente reparado

- UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Muro de contención en concreto ciclópeo reparado a satisfacción.

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado

Actividad: MP – 14 Reparación de muros secos

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación de un muro seco  colocando nuevamente las piedras derrumbadas y restituyendo las que faltan

- OBJETO: Reparación de muro seco de contención para mantener la estabilidad de la plataforma

- MATERIALES: Piedra para mampostería

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad durante la época seca

  - PERSONAL

Residente de obra

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa, pico, barreta

Carretilla

Compactador vibratorio

  - MATERIALES:

Piedra seleccionada trabajada en cantera

Material para relleno de estructuras

Agua

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Explotar y seleccionar las piedras en cantera

Marcar las áreas deterioradas del muro, remover las piedras derrumbadas

Colocar las piedras empezando con las mas grandes y atarlas con el resto

Efectuar el relleno de respaldo del muro

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el muro esté completamente reparado a satisfacción.

- UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Muro seco reparado a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 15 Reparación de muros de mampostería

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación de un muro de mampostería, colocando nuevamente las piedras pegadas con mortero de cemento Pórtland

- OBJETO: Reparar muro de mampostería para mantener la estabilidad de talud

- MATERIALES: Piedra seleccionada trabajada en cantera, cemento Pórtland, arena.

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad durante la temporada seca

  - PERSONAL:

Residente de obra

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa, pico, barrreta, carretilla

Compactador vibratorio

  - MATERIALES:

Piedra seleccionad trabajada en cantera

Cemento Pórtland

Arena

Material para relleno de estructuras

Agua

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Explotar y seleccionar las piedras

Identificar las áreas deterioradas del muro, remover las piedras

Colocar mortero de cemento en la zona a reparar y colocar las piedras seleccionadas

Realizar el relleno detrás del muro

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el muro de mampostería esté completamente reparado a satisfacción.

- UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Muro de mampostería reparado a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 16 Reparación de muros en gaviones

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la reparación de un muro en gaviones

- OBJETO: Reparación de muro de gaviones para mantener la estabilidad y protección de la plataforma.

- MATERIALES: Piedra seleccionada, malla para gaviones, alambre

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad cuando los gaviones se encuentren en mal estado como rotura o deterioro de la malla, perdida de piedras o derrumbe y destrucción del muro

  - PERSONAL:

Residente de obra

Cuadrilla de trabajadores

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Pico, barreta, carretilla, alicate

  - MATERIALES:

Malla para gaviones, hexagonal, galvanizado

Alambre para amarrar gaviones

Piedra

Material para relleno de estructuras

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Cargar y trasportar la piedra al lugar de colocación

Identificar las áreas deterioradas del muro, retirar la piedra y las mallas rotas hasta nivel

Armar las canastas y colocar los tirantes de alambre

Llenar la canasta con piedras colocando las piedras mas grandes junto a la malla

Cuando la canasta esté llena, coserla con alambre y amarrarla a las canastas adyacentes.

Rellenar y compactar el relleno detrás del gavión

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el muro de gaviones esté completamente reparado

- UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Muro en gaviones reparado a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 17 Reposición de señales verticales

- DESCRIPCIÓN: Reposición por deterioro o pérdida de señales preventivas, reglamentarias o informativas

- OBJETO: Reposición de señales para ofrecer seguridad e información a los usuarios

- MATERIALES: Las señales deben cumplir con las especificaciones de calidad exigidas de acuerdo al manual de dispositivos de control de transito automotor para calles y carreteras

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Reposición de las señales en algunos puntos del camino, con el fin de brindar seguridad e información al usuario.

  - PERSONAL:

Residente de obra

Oficial

Peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

Herramientas manuales

Carretilla

Baldes de construcción

  - MATERIALES:

Agregados grueso y fino

Cemento Pórtland

Agua

Señal de tránsito

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Localizar los puntos donde se repondrán las señales

Reponer la señal y asegurarla con concreto

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará la colocación de la señal en el sitio seleccionado

- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (u)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Señal reparada a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 18 Reposición de hitos kilométricos.

- DESCRIPCIÓN: Reposición de hitos kilométricos deteriorados o destruidos

- OBJETO: Reposición de los hitos para facilitar referenciación a los usuarios.

- MATERIALES: Los hitos deben cumplir con las especificaciones del manual de dispositivos de transito automotor para calles o carreteras

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Se realiza esta actividad con el fin de tener la referenciación de la carretera

  - PERSONAL

Residente de obra

Oficial

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Camión volquete

Herramientas manuales

Carretilla

Baldes de construcción

  - MATERIALES:

Hito prefabricado

Agregados grueso y fino

Cemento Pórtland

agua

  - PROCEDIMIENTO:

Fabricar el hito en  concreto según diseño normalizado

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Localizar los puntos donde se pondrán los hitos

Excavar y colocar el hito

Asegurar el hito con concreto

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El supervisor verificará la reposición del hito en el lugar correspondiente.

- UNIDAD DE MEDIDA: Unidad (U)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Reposición del hito kilométrico a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado

Actividad: MP – 19 Control ambiental en canteras y fuentes de agua

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la aplicación de medidas socio – ambientales y recomendaciones en la extracción de materiales en canteras y bancos de préstamo y en el uso de fuentes de agua

- OBJETO: Evitar la contaminación de las fuentes de agua, evitar deslizamientos o deterioro físico del suelo.

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Inspeccionar permanentemente las canteras y fuentes de agua

  - PERSONAL

Residente de obra

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa y pico

  - MATERIALES:

Costales para muestras

  - PROCEDIMIENTO:

Definir las medidas ambientales y las recomendaciones a seguir en la extracción de materiales y en la extracción de agua

Coordinar las actividades y medidas ambientales con los propietarios de las canteras

Obtener los permisos requeridos

Llevar un registro de control de las actividades realizadas en la extracción de materiales y de las fuentes de agua

En casos especiales tomar muestras para enviar a laboratorio o efectuar ensayos de campo dirigidos por especialistas

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor analizará y verificará el impacto sobre el medio ambiente, por la extracción de canteras y zonas de préstamo según los ensayos físico – químicos y de acuerdo con el Manual de Gestión Socio – Ambiental para Proyectos Viales

- UNIDAD DE MEDIDA: No aplica

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Mínima contaminación del medio ambiente y reducción de impactos negativos

- FORMA DE PAGO: Precio incluido en los demás ítem del contrato.

Actividad: MP – 20 Control ambiental en Depósitos de Materiales Excedentes

- DESCRIPCIÓN: Consiste en la medidas ambientales y recomendaciones a seguir el los depósitos de materiales excedentes

- OBJETO: Evitar la contaminación de las fuentes de agua y la degradación del suelo

- MATERIALES: No aplica

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Inspeccionar permanentemente los depósitos de materiales excedentes para detectar impactos ambientales negativos y elaborar el plan para mitigarlos.

  - PERSONAL

Residente de obra

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

En casos especiales equipo para ensayos de campo y laboratorio

  - MATERIALES:

Ensayos de laboratorio en casos especiales

  - PROCEDIMIENTO:

Definir las medidas ambientales y las recomendaciones a seguir en los depósitos  de materiales excedentes

Coordinar las actividades y medidas ambientales con los propietarios de los terrenos

Obtener los permisos requeridos

Llevar un registro de control de las actividades realizadas en los depósitos  de materiales excedentes

En casos especiales tomar muestras para enviar a laboratorio o efectuar ensayos de campo dirigidos por especialistas

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor analizará y verificará el impacto sobre el medio ambiente, en los depósitos de materiales excedentes, de acuerdo con el Manual de Gestión Socio – Ambiental para Proyectos Viales

- UNIDAD DE MEDIDA: No aplica

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Mínima contaminación del medio ambiente y reducción de impactos ambientales negativos

- FORMA DE PAGO: Precio incluido en los demás ítem del contrato

Actividad: MP – 21 Mitigación de Impactos Ambientales del Mantenimiento Periódico.

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en las acciones tendientes a disminuir o evitar los potenciales impactos ambiéntales negativos durante la ejecución del mantenimiento periódico de los caminos, tales como la contaminación de las fuentes y corrientes de agua, el deposito de excedentes y escombros en cualquier sitio, y la tala y quema de material vegetal, entre otras.

II.	OBJETO: Que los trabajos de mantenimiento periódico tengan el mínimo impacto sobre el medio ambiente, y en caso de tenerlo diseñar el sistema de mitigación del mencionado impacto.

III.	MATERIALES: No aplica

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Cada vez que se ejecuten actividades de mantenimiento periódico, deberá tenerse en cuenta el Manual de Gestión Socio – Ambiental para proyectos viales.

- a.	PERSONAL:

Residente de obra

Cuadrilla de peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Según el trabajo a realizar

- c.	MATERIALES:

- d.	PROCEDIMIENTO:

Seguir la guía Socio – Ambiental para el mantenimiento de la Red vial

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que las medidas de mitigación sobre el medio ambiente hayan sido tomadas de acuerdo con la Guía Socio – ambiental para el Mantenimiento de de la Red vial.

VI.  	UNIDAD DE MEDIDA: No aplica

VII.	 INDICADOR DE APROBACIÓN: Mínimo impacto sobre el medio ambiente,  de los trabajos de mantenimiento periódico.

VIII.	FORMA DE PAGO: Precio incluido en los demás ítem del contrato

Actividad: MP – 22 Mejoramientos en sitios críticos

I.	DESCRIPCIÓN: Explanaciones para mejoramiento del trazado en puntos críticos

II.	OBJETO: Mejorar las características del diseño geométrico en zonas inestables

III.	MATERIALES: construcción de terraplenes

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecución de explanaciones en puntos críticos

- a.	PERSONAL:

Residente de obra

Operador de máquinas

Capataz

Oficiales

Topógrafo

Auxiliares de topografía

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Tractor de oruga

Retroexcavadora

Motoniveladora

Cargador frontal

Compactador

Herramientas manuales

cisterna

- c.	   MATERIALES:

Materiales para relleno

Material para base granular

Mezcla de asfalto en frió

- d.	PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Replantear el eje del camino

Realizar desmonte y corte de la capa de suelo orgánico

Conservar la capa de suelo orgánico para su reutilización

Efectuar los cortes y terraplenes

Compactar los terraplenes

Conformar la plataforma y cunetas

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

VI.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que los cortes y/o ampliaciones se ejecuten de acuerdo con el estudio de diseño y se ejecuten de acuerdo a las especificaciones EG 2000

VII.	 UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)

VIII.  	INDICADOR DE APROBACIÓN: Corte o ampliación construido a satisfacción

IX.	FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 23 Relleno de hundimientos

I.	DESCRIPCIÓN: Ejecución de rellenos para recuperar la rasante de la plataforma en puntos críticos.

II.	OBJETO: Restablecer las características de uniformidad de la plataforma en los puntos donde se han producido asentamientos importantes como en el Km. 25 de esta obra.

III.	MATERIALES: relleno granular

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Se efectuará cundo sea necesario para la seguridad de los usuarios

- a.	PERSONAL

Residente de obra

Capataz

Operarios de máquinas

Oficiales

Topografo

Auxiliares de topografía

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Retroexcavadora

Motoniveladora

Cargador frontal

Camión volquete

Herramientas manuales

Compactador

Cisterna

Equipo de topografía

- c.	MATERIALES:

Material de relleno

Material de base granular

Asfalto líquido o emulsión asfáltica

- d.	PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Extraer material de cantera o de préstamo y trasportarlo a la zona de relleno

Conformar la plataforma con motoniveladora

Compactar el relleno

Al terminar los trabajos, retirar las señales colocadas.

V.  	CONDICIONES DE RECEPCIÓN:

El Supervisor verificará que los cortes y/o ampliaciones se ejecuten de acuerdo con el estudio de diseño geométrico.

VI.	 UNIDAD DE MEDIDA: Metro cúbico (m3)

VII.	 INDICADOR DE APROBACIÓN: Relleno construido a satisfacción

VIII.  	FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 24 Estabilización puntual de taludes

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en realizar obras puntuales de estabilización de taludes como tendido, banquetas, encauzamiento de aguas superficiales o drenaje profundo, construcción de obras de contención de acuerdo a estudio geotécnico.

II.	OBJETO: Evitar la ocurrencia de derrumbes en la carretera

III.	MATERIALES: Deberán cumplir los estándares de calidad EG 2000

IV. 	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar los trabajos todo el año de acuerdo a los programas diseñados por el supervisor

- a.	PERSONAL:

Residente de obra

Cuadrilla de peones

Conductor

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Camión volquete

Lampa, pico, machete, carretilla

- c.	MATERIALES:

Según la obra a ejecutar

- d.	PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Definir la actividad a realizar y repartir al personal

Trasladar el material retirado a botadero

Al terminar los trabajos, retirar las señales y dispositivos de seguridad

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que las obras y trabajos de estabilización se hayan realizado de acuerdo con los estudios geotécnicos.

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: metros cuadrados (m2)

VII.	 INDICADOR DE APROBACIÓN: Obras de estabilización ejecutadas

VIII.	FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 25 Reparación de pontones

I.	DESCRIPCIÓN: Reparación de partes deterioradas de puentes o pontones

II.	OBJETO: Reparar el puente o pontón con el fin de permitir la transitabilidad vehicular y conservar la estructura en buen estado

III.	MATERIALES: Concreto

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad en época seca para facilitar los trabajos.

- a.	PERSONAL:

Residente de obra

Oficial

peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa, pico, barreta, carretilla

Mezcladora

Vibrador para concreto

Cilindros para agua

Baldes de construcción

Compactador

Cargador frontal

- c.	    MATERIALES:

Agregado grueso y fino

Piedra seleccionada

Cemento Pórtland

Encofrados

agua

- d.	    PROCEDIMIENTO:

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Identificar las zonas a reparar

Reparar las partes deterioradas con concreto

Rellenar y compactar las zonas excavadas

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que el puente o ponton esté completamente reparado.

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: metro cúbico (m3)

VII.	 INDICADOR DE APROBACIÓN: Puente o pontón reparado a satisfacción

VIII.	FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 26 Reparación de Guardavías

I.	DESCRIPCIÓN: Consiste en reparar las guardavías deterioradas por impacto o sustracción

II.	OBJETO: Reponer las guardavías faltantes para dar seguridad a los usuarios

III.	MATERIALES: Guardavías metálico, pintura

IV.	CRITERIO DE EJECUCIÓN: Ejecutar esta actividad en los lugares con riesgo de accidentes

- a.	PERSONAL

Residente de obra

Cuadrilla de peones

- b.	EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Lampa, pico, barreta

Llave de tuercas

Cincel y comba

- c.	    MATERIALES:

Guardavías metálico

Pernos, tuercas y arandelas

- d.	PROCEDIMIENTO

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Retirar el guardavías deteriorado y colocar el nuevo

En donde sea requerido colocar postes para guardavías

Asegurar las tuercas anulando el hilo de los pernos

Pintar el guardavías.

Al terminar los trabajos, retirar las señales y elementos de seguridad.

V.	CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que las guardavías se  encuentren colocados de acuerdo al diseño.

VI.	UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal (m) o Unidad (U)

VII.	INDICADOR DE APROBACIÓN: Guardavías colocado

VIII.	FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 27 Protección de taludes contra la erosión

- DESCRIPCIÓN: Proteger los taludes emplendo vegetación nativa o semillas de pasto.

- OBJETO: Mejorar la estabilidad de los taludes mediante vegetación

- MATERIALES: Tierra orgánica y semillas, bloques de césped

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Se ejecutará esta actividad antes de la temporada de lluvias

  - PERSONAL:

Residente de obra

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Camión volquete

Lampa, pico, rastrillo

Carretilla

Regadera

Compactador manual

Baldes

Cámara fotográfica

  - MATERIALES:

Grama, semilla de pasto u otro tipo de vegetación

  - PROCEDIMIENTO:

Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.

Definir el tipo de protección a emplear en los taludes

Cargar y transportar el material vegetal a emplear

Plantar las simillas o esquejes según sea el caso y regar

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que la protección de los taludes sea realizada a satisfacción y de acuerdo con el estudio técnico.

- UNIDAD DE MEDIDA: metro cuadrado (m2)

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Protección del talud construida a satisfacción

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.

Actividad: MP – 28 Atención de Emergencias Viales

- DESCRIPCIÓN: Consiste en realizar acciones para evitar que se interrumpa el transito o restituir la transitabilidad en caso que se presenten derrumbes o huaycos.

- OBJETO: Implementar medidas preventivas para evitar que se interrumpa el tránsito a consecuencia de derrumbes o huaycos

- MATERIALES: según el caso

- CRITERIO DE EJECUCIÓN: Inspeccionar permanentemente la vía para identificar situaciones de riesgo potencial, efectuar un monitoreo de los puntos críticos.

  - PERSONAL

Residente de obra

Cuadrilla de peones

  - EQUIPO Y HERRAMIENTAS:

Señales, conos de seguridad

Lampa, pico, barreta, carretilla,

Camión volquete

  - MATERIALES

Según el caso

  - PROCEDIMIENTO

Colocar señales y dispositivos de seguridad

Ejecutar de forma inmediata las reparaciones de los elementos del camino o la remoción y limpieza en el caso de derrumbes y huaycos, con el fin de restituir la transitabilidad y/o garantizar la seguridad a los usuarios.

En caso de emergencias mayores que sobrepasan los límites de las actividades del mantenimiento periódico, coordinar con la entidad para su atención.

Al terminar los trabajos retirar las señales y dispositivos de seguridad.

- CONDICIONES DE RECEPCIÓN: El Supervisor verificará que haya sido atendida la emergencia.

- UNIDAD DE MEDIDA: Según el caso presentado

- INDICADOR DE APROBACIÓN: Actividad realizada y flujo vehicular sin interrupciones

- FORMA DE PAGO: Precio de contrato por trabajo aprobado.