# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

# DEL ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

# PUENTE EL TINGO Y ACCESOS

## SISTEMA DE GESTIÓN

Durante la ejecución del proyecto de Construcción del Puente Tingo tendrán que aplicar una serie de medidas preventivas, mitigadoras, correctivas y de seguimiento debido a los posibles impactos ambientales negativos causados por las actividades y operaciones de la obra.

De esta manera, el Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA) comprende un conjunto de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar y/o controlar impactos ambientales negativos previsibles que se generarán por las actividades a realizar en cada una de las etapas del proyecto, logrando así que éste se ejecute de manera responsable y sostenible.

## ETAPAS

La implementación del PMSA, se llevará a cabo desde los inicios de ejecución de la obra prolongándose hasta su funcionamiento; así tenemos las siguientes etapas identificadas en el estudio de impacto ambiental:

- Etapa Preliminar

- Etapa de Construcción

- Etapa de Cierre de Obra

- Etapa de Operación y Mantenimiento

## RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

La empresa contratista, encargada de la ejecución de proyecto será la responsable de la implementación del Plan de Manejo Ambiental, para lo cual deberá asignar los recursos necesarios teniendo en cuenta aspectos como cantidad de personal, equipos, materiales y otros.

De esta manera, se requiere que la empresa contratista implemente un Departamento de Medio Ambiente y Asuntos Sociales (DMAAS), que deberá ser liderado por un profesional con experiencia en gestión ambiental y asuntos sociales de proyectos viales. El DMAAS estará bajo la supervisión de la DGASA-MTC de acuerdo a las funciones indicadas en el D.S. N° 021-2007-MTC siendo algunas de estas, las siguientes:

- Proponer programas y planes de manejo socioambiental para el Subsector.

- Evaluar, aprobar y supervisar los componentes socio-ambientales de los proyectos de infraestructura de transportes en todas sus etapas.

- Realizar el seguimiento de los Estudios Ambientales definitivos que se desarrollen de acuerdo a lo dispuesto en los contratos de concesión.

A continuación se indican las responsabilidades del responsable del PMA. cada uno de los miembros que componen el DMAAS.

- Jefe del DMAAS

Como responsable del Departamento de Medio Ambiente y Asuntos Sociales, informará a la Gerencia General de la empresa contratista encargada de las obras, acerca del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA). Sus funciones son las siguientes:

- Implementar las actividades y medidas contenidas en el presente PMSA.

- Verificar el cumplimiento de las medidas contempladas en el PMSA.

- Gestionar los recursos logísticos (personal, equipos y materiales) necesarios para la implementación del PMSA.

- Coordinar con los ingenieros de obra (responsables de los frentes de trabajo) la ejecución segura y correcta de los trabajos a fin de minimizar los impactos sobre el ambiente y evitar accidentes laborales.

- Coordinar e implementar charlas ambientales y de salud a la población y trabajadores.

- Informar a las autoridades competentes cualquier accidente laboral y/o incidente ambiental durante la ejecución de las actividades del proyecto.

- Implementar el Programa de Contingencias y proponer medidas futuras en base a los accidentes que ocurran durante la obra.

- Coordinar la ejecución de los monitoreos ambientales considerados en el programa de monitoreo y seguimiento ambiental y tomar las medidas que resulten necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos.

- Hacer un seguimiento exhaustivo de las actividades de mejoramiento de la vía a fin de identificar impactos no previstos en el presente Estudio de Impacto Ambiental, e implementar las medidas necesarias para evitarlos, mitigarlos y controlarlos.

- Revisar permanentemente la legislación ambiental a fin de identificar nuevas normas aplicables al presente proyecto, y adecuar, de ser necesario, las medidas contenidas en el presente Plan de Manejo Ambiental.

- De requerirse un área adicional como instalación auxiliar (campamento, patio de maquinarias, plantas de chancadora, canteras, zonas de acopio, DMEs u otros) que no haya sido considerada en el presente EIA, se deberá:

- Elaborar la Ficha de Caracterización Ambiental y planos respectivos.

- Se deberá obtener las autorizaciones necesarias

- Deberá considerarse también la gestión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (de requerirse éste último) ante la sede del Ministerio de Cultura.

- Opinión Técnica de la Autoridad Local del Agua para la extracción de materiales de acarreo en el caso de canteras fluviales.

Estos documentos, y otros que se requieran, deberán ser presentadas a la DGASA-MTC para su evaluación y conformidad respectivas, antes intervenir dichas áreas.

- Se deberá identificar y gestionar, con la debida anticipación, la necesidad de cualquier otra autorización de uso de áreas no contempladas en el presente EIA, como por ejemplo, permisos de desbosque, o cualquier otro permiso ambiental requerido (p.e. Uso de fuentes de agua ante la Administradora Local del Agua, entre otros).

## ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El Plan de Manejo Socio Ambiental se compone de una serie de programas y sub-programas, los que se indican a continuación:

- Programa de Prevención de Impactos Ambientales

- Subprograma de manejo de Residuos Sólidos, Líquidos y Efluentes

- Subprograma de Protección de Recursos Naturales

- Subprograma de protección a la población por contaminación ambiental

- Subprograma de capacitación y educación en temas ambientales

- Subprograma de Salud ocupacional

- Subprograma de Seguridad Vial y Capacitación

- Subprograma de Señalización Ambiental

- Programa de Prevención de Impactos Sociales

- Subprograma de Relaciones Comunitarias

- Subprograma de Participación Ciudadana

- Programa de Mitigación de Impactos en el Medio Ambiente

- Subprograma de Monitoreo Ambiental

- Subprograma de Monitoreo de Aspectos Sociales

- Subprograma de Contingencia

- Programa de Mitigación o corrección de Impactos en el Medio Social

- Subprograma de Contratación de Mano de Obra Local

- Subprograma de Adquisición de Bienes y Servicios

- Subprograma de Deudas Locales

- Programa de Cierre

- Subprograma de Cierre del Componente Ambiental

- Subprograma de Cierre del Componente Social

## CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DEL PMSA

El cumplimiento del presente programa de manejo socio ambiental (PMSA) es de carácter obligatorio por parte del Contratista. La no inclusión dentro de su oferta económica del Contratista, de los gastos correspondientes al programa de inversiones ambientales, considerados en los gastos generales del presupuesto referencial, no justifican su incumplimiento, ni darán derecho a reclamo alguno posterior.

Es obligación del Supervisor velar por el cumplimiento del PMSA durante la ejecución de obra, hasta la recepción de obra, informando a la Entidad mediante los informes ambientales mensuales el cumplimiento del mismo, así como de aplicar las penalidades que se deriven por el incumplimiento. Para tal fin, el Supervisor registrará una vez por semana y en un día aleatorio, el control del cumplimiento del PMSA por parte del Contratista, en la Ficha de Control Ambiental, la misma que será presentada dentro del Informe Mensual Ambiental.

El Supervisor verificará el cumplimiento del PMSA, y específicamente del Programa de Cierre o Abandono a la solicitud de recepción de Obra, por parte del Contratista, e indicará en el informe de Recepción de Obras las observaciones que hubiere lugar, así como en el Acta de Recepción de Obras.

Al margen de los acciones penales, que pudieren derivarse de posibles daños ambientales imputables al Contratista, que pudieran darse lugar, el incumplimiento del Plan de Manejo Socio Ambiental dará derecho a la aplicación de una penalidad al Contratista, la que será determinada como un porcentaje de la valorización mensual.

## FICHA DE CONTROL AMBIENTAL

La ficha de control ambiental tiene por finalidad verificar semanalmente y en un día aleatorio, el cumplimiento del PMSA, por parte del Contratista, mediante un check list de la relación de actividades más representativas del PMSA, especialmente aquellas que no están sujetas a pago directo, indicando con un visto bueno, si el Contratista “SI CUMPLE” o “NO CUMPLE” la misma al momento de la inspección, asignando el puntaje correspondiente en este último caso, el cual permitirá determinar el factor (F) para el cálculo de la penalidad del mes. En caso que una de las actividades a verificar, no haya sido implementada o ejecutada por no corresponder en la oportunidad de la verificación, la misma será omitida.

El incumpliendo de una de las actividades dará lugar a la asignación de un puntaje de descuento, el cual será acumulado hasta un máximo de 1.0 en cada período de medición. El puntaje acumulado o suma de puntajes de las actividades incumplidas corresponderá al factor (F) de la semana.

La ficha de control ambiental será registrada por el Supervisor, un día cualquiera de cada semana y será incluida en el Informe Ambiental del mes, el cual será remitido a la Entidad, como parte del Informe Mensual de Obra.

La ficha de Control Ambiental se presenta adjunta.

## PENALIDAD AMBIENTAL

Teniendo en cuenta que el presupuesto correspondiente a la ejecución del Plan de Manejo Ambiental se encuentra incluido en el presupuesto referencial, el cual debe ser considerado por el Contratista en su oferta económica, y considerando que gran parte del PMA no es sujeto a pago directo, que pueda obligar a su cumplimiento, se ha dispuesto la aplicación de penalidades por incumplimiento del PMA.

El cálculo de la penalidad será determinada multiplicando el factor (F) de la semana promedio de los cuatro fichas semanales correspondientes al mes de valorización, por una constante de 5% y por el monto de valorización.

Penalidad =(F1+F2+F3+F44)x5%xV

La aplicación de la penalidad será ejecutada a partir de la segunda valorización, en el caso de la primera valorización el incumplimiento del PMSA dará motivo a una llamada de atención por parte del Supervisor.

Las penalidades aplicadas no serán recuperables en el tiempo.

## RECEPCIÓN DE OBRAS

Una vez solicitada la recepción de obra por parte del Contratista, el Supervisor verificará la culminación de las obras, incluidos los trabajos y actividades referidas al Plan de Manejo Socio Ambiental (PMSA).

En caso se presentasen observaciones al cumplimiento del PMSA, el Supervisor advertirá de las mismas al Contratista, mediante cuaderno de obra e informará a la Entidad, que la obra no ha sido culminada. Caso contrario el Supervisor informará a la Entidad, la culminación de las obras, para continuar con el procedimiento de acuerdo a Ley.

Para la recepción de obra, en lo referente al componente ambiental, el contratista deberá presentar al Comité de Recepción, los siguientes documentos:

- Acta de Conformidad del propietario de las áreas utilizadas como Depósito de Material Excedente (DME), visada por el Supervisor.

- Acta de Conformidad del propietario del área destinada para Campamento, visada por el Supervisor.

- Acta de Conformidad del propietario del área destinada para Patio de Máquinas, visada por el Supervisor.

- Acta de Conformidad del propietario del área destinada para Plantas (chancado y concreto), visada por el Supervisor.

- Acta de Conformidad del propietario o de la Municipalidad, según corresponda, de las áreas destinadas a zonas de acopio, visada por el Supervisor.

- Acta de Conformidad del propietario o de la Municipalidad, según corresponda, de las áreas destinadas a canteras, visada por el Supervisor.

- Factura de Transporte especializado de Residuos Peligrosos (EPS), visada por el Supervisor.

En caso se presentasen observaciones al cumplimiento del PMSA, por parte del Comité de Recepción y/o el Contratista no presentase los documentos indicados en el presente capítulo, se anotarán las mismas en el Acta de Recepción y se procederá de acuerdo a Ley, de forma similar que para el caso de obras.

Cualquier retraso en la recepción de obras, por incumplimiento del PMSA o la entrega de los documentos indicados en el presente capítulo, será imputable al Contratista y no darán derecho al reconocimiento de gastos generales.

| FICHA DE CONTROL AMBIENTAL N° |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA : |  |  |  | CONTRATO N° : |
| EMPRESA EJECUTORA : |  |  |  |  |
| INGENIERO RESIDENTE : |  |  |  |  |
| JEFE DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE : |  |  |  |  |
| SUPERVISOR AMBEINTAL: |  |  | ENTIDAD: |  |
| SEMANA DEL | AL | DE |  |  |

El Supervisor verificará el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, mediante el control de las actividades más representativas detalladas a continuación, indicando con un visto bueno, si el Contratista "SI CUMPLE" o "NO CUMPLE" la misma, asignando el puntaje correspondiente en este último caso, en la última columna, puntaje que permitirá determinar el factor (F) para el cálculo de la penalidad del mes. En caso que una de las actividades a verificar, no haya sido implementada o ejecutada por no corresponder en la oportunidad de la verificación, la misma será omitida.

| PROGRAMAS | ACTIVIDAD |  |  |  |  | PUNTAJE | CUMPLE |  | CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| Gestión | Se cuenta con personal asignado para la implementación del PMA / sus funciones se encuentran claramente establecidas y son del conocimiento debido. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Jefe de Medio Ambiente y Asuntos Sociales |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
|  | Se cuenta con una programación de actividades para la implementación del PMA |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Se cuenta con procedimientos para cada actividad a realizar. |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Se efectúan inspecciones y controles diarios para verificar el cumplimiento del PMA. |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Se documentan las inspecciones realizadas y se emiten informes a la autoridad respectiva. |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes | Se tienen identificados los residuos sólidos a generase en cada área de trabajo. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se aplican medidas para minimizar la generación y el reaprovechamiento de los residuos sólidos |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Las áreas de trabajo cuentan con contenedores y bolsas de polietileno para la disposición de los residuos sólidos. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los residuos sólidos son dispuestos dentro de los contenedores. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los contenedores se encuentran en buen estado. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los residuos sólidos son adecuadamente segregados. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se transportan (internamente) los residuos sólidos en unidades adecuadas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se realiza la disposición final de los residuos a través de una EPS-RS o EC-RS |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Las áreas destinadas al almacenamiento de los residuos sólidos cuentan con la señalización adecuada. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Las áreas destinadas al almacenamiento temporal de los residuos sólidos se encuentran cercadas, impermeabilizadas (lozas, geomembrana) y techadas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha capacitado al personal sobre el manejo de los residuos sólidos. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se documenta el recojo y transporte de los residuos sólidos de obra al relleno sanitario o relleno de seguridad. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se efectúa el mantenimiento (limpieza) de la trampa de grasas y pozas de sedimentación en el patio de maquinarias y plantas industriales. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se disponen adecuadamente los residuos de las trampas de grasas y pozas de sedimentación. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se remueven y disponen adecuadamente los suelos contaminados con hidrocarburos y/o otras sustancias químicas (pinturas, otros) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los baños químicos tienen un adecuado mantenimiento / se encuentran en buen estado. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Protección de Recursos Naturales | Se respectan los linderos de las canteras y DME. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | La explotación de la cantera se realiza solo en el lecho seco del río. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los equipos y maquinarias cuentan con un mantenimiento preventivo periódico de las conexiones y mangueras |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se protege la fauna y flora colindante a las áreas de trabajo. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | El material excedente es conformado en capas de 1 m. compactadas con 04 pasadas de tractor / Las dos (02) últimas capas son compactadas con 10 pasadas de tractor. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Las instalaciones de la fuente de agua (bombas, mangueras, otros) se encuentran en buenas condiciones. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cuenta con la autorización para uso de las fuentes de agua. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Se efectúa un manejo adecuado del topsoil removido para su posterior uso en el cierre de obra (protección en almacenamiento temporal, otros). |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los suelos contaminados son removidos y dispuestos adecuadamente. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los combustibles son adecuadamente manejados (almacenamiento, despacho, etc.) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | El material excedente (de los cortes a lo largo de la vía) es dispuesto en las áreas destinadas para tal fin / se respectan los linderos de los DMEs.. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los equipos como compresoras, chancadoras u otros que generen ruidos excesivos cuentan con dispositivos para la reducción de ruidos (aislamiento acústico). |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Las plantas de concreto y chancadora, así como el patio de maquinarias cuentan con pozas de sedimentación. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los equipos y maquinarias fijos, cuentan con bandejas para la contención de derrames de hidrocarburos. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Las instalaciones de almacenamiento de combustibles y lubricantes, cuentan con sus bandejas para la contención de derrames y/o están señalizadas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Las áreas auxiliares se encuentran debidamente cercadas, delimitadas o señalizadas. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se tienen los cuidados necesarios para no afectar los cursos de agua o canales de riegos colindantes a la obra. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cumplen con las medidas de seguridad en el manejo de explosivos (unidades de transporte, señalización, otros). |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | El personal que manipula lo explosivos cuenta con las autorizaciones respectivas de la SUCAMEC. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | La infraestructura empleada para el almacenamiento de los explosivos cuenta con los requerimientos establecidos por la SUCAMEC. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Protección de la población por contaminación ambiental | Los agregados y material excedente son humedecidos o cubiertos con una lona durante su transporte. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se efectúa el riego periódico de la vía o accesos en las zonas de trabajo, cerca de la localidades colindantes a la vía. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se restringen las velocidades de tránsito de los vehículos para evitar o disminuir las polvaredas. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se instaló la malla raschel en los terrenos de cultivo de vid colindantes a la cantera El Mirme.. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los agregados en la zona de acopio se encuentran cubiertos de con una lona para evitar la dispersión de material particulado. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se procede al riego frecuente de las vías de accesos de la cantera (DME) y área de uso múltiple. Se ha establecido un programa para ello?. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los equipos y maquinarias cuentan con un mantenimiento preventivo periódico, para reducir las emisiones de gases. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Los equipos y maquinarias cuentan con un mantenimiento preventivo periódico, para reducir las emisiones de ruidos molestos. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Educación Ambiental | Se cuenta con un cronograma de charlas a la población (indicando fechas, hora, lugar, temario, responsables, entre otros). |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se comunica oportunamente y con los medios adecuados a la población sobre las charlas programadas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha procedido a impartir las charlas a la población conforme el cronograma establecido. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha comunicado oportunamente y con los medios adecuados a la población sobre las charlas programadas. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se lleva el control y/o registro de las charlas impartidas. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Capacitación Ambiental | Se cuenta con un cronograma de charlas a los trabajadores (indicando fechas, hora, lugar, temario, responsables, entre otros). |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha comunicado oportunamente y con los medios adecuados al personal de obra las charlas programadas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha procedido a impartir las charlas a la población conforme el cronograma establecido. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha comunicado oportunamente y con los medios adecuados al personal de obra las charlas programadas. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se lleva el control y/o registro de las charlas impartidas. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Salud Ocupacional | El personal de obra ha pasado por el examen médico de ley. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha coordinado con los establecimientos médicos cercanos para la atención de cualquier paciente de la obra. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se han realizado charlas a los trabajadores sobre prevención de enfermedades. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Seguridad Vial | Se ha brindado charlas a la población sobre las reglas de tránsito y seguridad vial a seguir durante la ejecución de las obras. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha brindado charlas a los trabajadores y operarios de equipos sobre reglas de tránsito y seguridad vial durante la ejecución de las obras. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se coordina con las autoridades e instituciones locales (centros de salud, policía nacional, otros) las acciones a realizar ante la ocurrencia de accidentes. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Señalización | Se han dispuesto de señales ambientales en las áreas de trabajo. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Las señales ambientales se encuentran en buen estado. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevención de Impacto Social | Relaciones Comunitarias: |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | Se ha dado a conocer el Código de Conducta. Se promueve su cumplimiento. |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Se cuentan con canales o mecanismos establecidos de comunicación para la población ante cualquier consulta, sugerencia o reclamo. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se atienden debidamente las consultas, sugerencias y/o reclamos. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se atienden debidamente las consultas, sugerencias y/o reclamos (Se cuenta con un procedimiento para hacerlo) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Participación Ciudadana: |  |  |  |  | --- |  |  |  |
|  | Se ha establecido el Comité de Vigilancia. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se programan visitas participativas a la obra. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se programan charlas informativas acerca del cumplimiento de las actividades del proyecto y de las medidas ambientales implementadas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Monitoreos Ambientales | Se cumple con realizar los monitoreos de calidad de aire |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cumple con realizar los monitoreos de niveles de ruido |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cumple con realizar los monitoreos de calidad de aguas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cumple con realizar los monitoreos de calidad de suelos |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los resultados de los monitoreos son enviados - mediante Informes - a la DGASA-MTC. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se efectuaron acciones correctivas luego que los monitoreos ambientales identificaron valores por encima de los ECAs y/o LMP. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Monitoreo Social | Se verifica y evalúa el cumplimiento de las medidas sociales. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Atención de Contingencias | Se cuenta con una brigada para la atención de contingencias. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Las funciones de la brigada están debidamente establecidas y son de conocimiento de sus integrantes. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se tienen establecidos los canales de comunicación necesarios. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | El personal de la brigada se encuentra debidamente capacitado. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cuentan con botiquines y equipamiento para la atención de contingencias. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | La brigada cuenta con EPP adecuado para atender las contingencias identificadas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se aplican las medidas para la prevención y atención de incendios. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se aplican las medidas para la prevención y atención de derrumbes |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se aplican las medidas para la prevención y atención de derrames de combustibles y lubricantes, o sustancias peligrosas. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se aplican las medidas para la prevención y atención de otros eventos naturales. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se documentan las contingencias atendidas (investigación de causas, medidas tomadas para su atención, medidas correctivas, otros.) |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se efectúan simulacros. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Mitigación de Impactos en el Medio Social | Contratación de mano de obra local: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se han efectuado coordinaciones con las autoridades para la contratación de mano de obra. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se han empleado mecanismos formales y transparentes para la convocatoria. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha explicado claramente a los trabajadores las modalidades de la contratación. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Adquisición de bienes y servicios: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se han establecidos mecanismos para priorizar en la medida de lo posible, bienes y servicios locales. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Los mecanismos de contratación de bienes y servicios son claros. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se realizan encuestas para medir la satisfacción de los clientes y/o proveedores locales. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Deudas Locales |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Se cuenta con constancias de no adeudo de proveedores. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se han dictado charlas a los trabajadores para el buen manejo de sus ingresos. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se facilita información a los comercios locales sobre el personal de obra. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Se procura que el personal trabajador cumpla con la cancelación de sus deudas en los comercios locales. |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Cierre Componente Ambiental | Costos Directos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre Componente Social | Se cuenta con los documentos o constancias que indiquen la entrega adecuada de las áreas auxiliares |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cuenta con los documentos que indiquen que las adquisiciones de bienes y servicios locales fueron canceladas por parte de la empresa a los proveedores (documentos de no adeudo). |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cuenta con documentos o constancias de cancelación de salarios a los trabajadores contratados |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se cuenta con documentos o constancias de cancelación de deudas locales de los trabajadores en los establecimientos locales. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Se ha cumplido con atender todas las consultas o reclamos hechos por la población. |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Factor "F" (Total / 1000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) El factor "F" se obtendrá sumando los puntajes asignados a las actividades incumplidas y dividiendo el resultado entre mil (1000). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________ |  | ________________________________________ |  |  | __________________ |  |  |  |  |
| Ingeniero Residente |  | Jefe del PMA - Especialista Ambiental |  |  | Supervisor Ambiental |  |  |  |  |