ESTUDIO DE TRÁFICO

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DEL PUENTE “EL TINGO Y ACCESOS”.

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1.0	OBJETIVO:

El estudio realizado, tiene por objeto conocer el volumen de tráfico, sus características, Origen – Destino y control de velocidad del tráfico vehicular que se movilizan por el Puente “El Tingo” y accesos en el tramo de la carretera, Chilete – Cajamarca, elemento indispensable para la viabilidad del Puente y la determinación de las características de diseño.

2.0	METODOLOGÍA:

En el desarrollo del estudio se contemplaran tres (03) etapas metodológicas:

  - Recopilación de información.

  - Procesamiento.

  - Análisis y Proyecciones del tráfico.

2.1	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

La información básica para la elaboración del estudio procede de dos (02) tipos de fuentes: Referenciales y Directas.

    - Información de Fuentes Referenciales

Se tiene una información  de serie histórica de tráfico elaborado por  el MTC – OGPP – DIRV en el año 2000, 2002 y 2006, en la Estación E13 del tramo en estudio, Carretera R-008 Chilete – Cajamarca.

    - Información Proveniente de Fuentes Directas

Con el propósito de actualizar, verificar y completar la información de los métodos de conteos de tráfico, estas han requerido una etapa previa de trabajo en gabinete y una etapa final de reconocimiento de campo.

- Trabajo de Gabinete

El trabajo de gabinete consistió en la selección de la Estación de Control para el conteo; ubicándose el lugar aparente, además de proveerse de los formatos respectivos para el trabajo de campo.

Este formato, incluye la estación de control definida y la identificación del camino vecinal, tramo, ubicación, la hora, día, fecha de conteo y la clasificación de vehículos, considerando un ítem de tráfico ligero (autos, camionetas y micros) y tres (03) ítems de tráfico pesado: ómnibus, camiones y semi-traylers-traileres, subdivididos según sus características.

- Trabajo de Campo

El trabajo de campo ha consistido en la recopilación de la Información requerida mediante el conteo de tráfico en la  Estación (E-1) ubicado a la salida de San Juan, empezando a las 06:00 horas del 24 de Octubre y concluyendo el 30 de Octubre,  conforme se indica en los  cuadros adjuntos.

  - PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Corresponde íntegramente al trabajo de gabinete, la misma que fue procesada en hojas de cálculo empleando sistemas de cómputo y afines.

Los conteos de tráfico se vaciaron en formatos diseñados, que resume la información recogida en el día con indicación de su distribución por horas. La información fue tomada en ambos sentidos por cada día de clasificación en las respectivas estaciones.

La información obtenida de encuesta Origen y Destino, también ha sido procesada de acuerdo a las localidades representativas. Asimismo se identificó la participación porcentual de carga por tipo de vehículo, marcas, tipo de combustibles utilizados y los motivos de viaje de los usuarios.

2.3	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PROYECCIONES DE TRÁFICO

El conteo volumétrico realizado tiene por objeto conocer el flujo vehicular en el sector del proyecto, su composición vehicular y variación Horaria. Teniendo en cuenta los registros de tránsito Vehicular realizado según los cuadros adjuntos, se calculo el tránsito promedio diario semanal, mediante la relación.

IMD	=	5PL + S + D	x FCE.

7

Donde:

PL	:	Promedio Días Hábiles

S	:	Volumen de Sábado

D	:	Volumen de Domingo

FCE	:	Factor de Corrección Estacional

3.	CONTEO DE TRÁFICO VEHICULAR

En los cuadros adjuntos de muestran los resultados directos del Conteo Vehicular de la estación, asimismo en relación al factor de corrección estacional al no contarse con esta información, se ha obtenido de nuestra fuente actual.

ESTACION SAN JUAN (E -1)

La estación de San Juan fue ubicado a  la salida del Distrito de San Juan, durante siete días en tres turnos, durante las 24 horas, la característica es que a partir de las diez de la noche hasta las cinco de la mañana disminuye la circulación vehicular.

DÍA/FECHA				VOLUMEN DE TRÁFICO

Viernes	24.10.08			1,113

Sábado	25.10.08			    981

Domingo	26.10.08			   976

Lunes	27.10.08			   969

Martes	28.10.08			   870

Miércoles	29.10.08			   884

Jueves	30.10.08			   964

TOTAL					6,757

Cálculo del FACTOR DE CORRECCIÓN ESTACIONAL (FCE) para el Tramo: CHILETE – CAJAMARCA

Volumen Promedio de la semana	=	965.29 Vehículos

FCMi	=	1.091957

FCj	=	1.001338

FCv	=	0.867287

Fcs	=	0.983986

FcD	=	0.989026

Fcl	=	0.996171

Fcm	=	1.109528

Factor de Corrección Promedio		=	0.999991

FCE	=	0.999991

Índice Medio Diario del Tramo:	CHILETE – CAJAMARCA

IMD	=	965.29 vehículos

FCE	=	0.999991

Índice Medio Diario Anual (IMDA)	:	965 vehículos

Volumen de Tráfico Ligero:	43.6%	421 vehículos

Volumen de Tráfico Pesado:	56.4%	544 vehículos

| TRAMO | RUTA | ESTACION | IMD | TIPO DE VEHICULO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Autos | Camioneta Rural-Combis | Micro ó Minibús | Ómnibus 2E | Ómnibus 3E | Ómnibus 4E | Camión 2E |
| Chilete – Cajamarca | R-008 | San Juan | 965 | 163 | 244 | 14 | 76 | 63 | 7 | 107 |

| TRAMO | TIPO DE VEHICULO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Camión 3E | Camión 4E | 2S1/2S2 | 2S3 | 3S1/3S2 | 3S3 | 2T2 | 3T2 | 3T3 | 4T4 |
| Chilete – Cajamarca | 38 | 3 | 2 | 15 | 18 | 196 | 0 | 13 | 5 | 1 |

IMD ANUAL Y CLASIFICACION VEHICULAR

| Tipo de Vehículos | IMD | Distribución % |
| --- | --- | --- |
| Autos | 163 | 17 |
| Camioneta Rural, Pick Up | 244 | 25 |
| Micro ó Minibús | 14 | 1 |
| Ómnibus 2E | 76 | 8 |
| Omnibus 3E | 63 | 7 |
| Omnibus 4E | 7 | 0.7 |
| Camión 2E | 107 | 11 |
| Camion 3E | 38 | 4 |
| Camion 4E | 3 | 0.3 |
| 2S1 / 2S2 | 2 | 0.2 |
| 2S3 | 15 | 1 |
| 3S1 / 3S2 | 18 | 2 |
| 3S3 | 196 | 20.3 |
| 2T2 | 0 | 0 |
| 3T2 | 13 | 1 |
| 3T3 | 5 | 0.5 |
| 4T4 | 1 | 0.0 |
| TOTAL IMD | 965 | 100.00% |

TRÁFICO NORMAL

Es el tráfico obtenido del conteo vehicular, considerando el Índice Medio Diario y el Factor de Corrección se tiene el Índice Medio Diario Anual, representa el Volumen de Diseño (Tráfico Normal).

###### TRAFICO GENERADO

El tráfico generado se deriva del Tráfico Normal en el porcentaje sustentable de acuerdo a las proyecciones que se deben considerar con la implementación del proyecto, mejoramiento de la vía, tipos de tráfico y volúmenes de la misma. Para el presente se considerará por Turismo y  por el Asfaltado de la Carretera CHILETE – CAJAMARCA, tramo contiguo al estudio del Perfil.