6.2 ZONA INESTABLE Nº 02: 	km 29+120 – 29+240

TIPO DE FENOMENO	: 	Huaycos y Deslizamientos

TALUD 				:	Superior

RIESGO				:	Moderado

LONGITUD AFECTADA	          	: 	120 m.

CARACTERISTICAS			:

Longitud inclinada 	:	150 m.

Pendiente			:	Moderadamente inclinado de 10%

Materiales                        	: 	depósitos fluvio-aluviales, en matriz areno limosa, permeabilidad media.

DESCRIPCIÓN DE GEOLOGIA LOCAL:

Geomorfología: Quebrada estacionaria pluvial, zona de canal en transición con el de deyección, de pendiente moderadamente inclinada 10%, con topografía ondulada, conjunto de terrazas, muy poca vegetación, propensa a huaycos en época de lluvia.

Geología: Depósitos fluvio-aluviales, predominan depósitos aluviales en la parte media e inferior de la quebrada conformada por gravas, cantos redondeados a subangulosos, de compacidad media a suelta de matriz areno limosa.

Por las características de granulometría, permeabilidad y ubicación de los depósitos es propicia para el conducto de aguas subterráneas, en los taludes cercanos de corte se puede apreciar afloramientos de agua.

Geodinámica externa: la infiltración de aguas de escorrentía superficial y subterránea a lo largo de la quebrada satura los suelos y ocasiona deslizamientos a lo largo del cono deyectivo desde la parte superior, provocando huaycos y deslizamientos.

Causas:

- Precipitación de lluvias estacionarias e infiltración de las aguas de escorrentía, falta de encausamiento de la quebrada.

- Falta de vegetación y fuerte erosión e intemperismo.

PROPUESTA GEOTECNICA:

- Encause de los flujos de la quebrada y proyección de badén en las progresivas críticas con defensa de enrocado para encausar el material transportado.