6.4 ZONA INESTABLE Nº 04: 	km 35+200 – 35+500

TIPO DE FENOMENO	: 	Huaycos y Deslizamientos

TALUD 				:	Superior

RIESGO				:	Moderado

LONGITUD AFECTADA	          	: 	300 m.

CARACTERISTICAS			:

Longitud inclinada 	:	300 m.

Pendiente			:	llano 2-3%

Materiales                        	: 	depósitos fluvio-aluviales, en matriz areno limosa, permeabilidad media.

DESCRIPCIÓN DE GEOLOGIA LOCAL:

Geomorfología: Zona de socavación y erosión por curva de cause, a causa del cono deyectivo de la Quebrada Antioquia donde se encuentra el pueblo del mismo nombre, aporte de material de esta quebrada, que ha creado un abanico amplio y varias curvas en el cauce del río.

En todo el sector el río forma meandros que dada la pendiente del rio erosiona fuertemente los taludes, conjunto de terrazas en las laderas anteponiéndose a los cerros, muy escasa vegetación en el margen izquierdo.

Geología: Depósitos fluvio-aluviales, predominan depósitos fluviales, conformada por cantos redondeados a subangulosos, gravas, de compacidad media a suelta de matriz areno limosa, permeabilidad media alta.

Por las características de granulometría, permeabilidad y ubicación de los depósitos es propicia para el conducto de aguas subterráneas.

Geodinámica externa: en estaciones de lluvia el río transporta material en suspensión que al encontrarse una curva en el cauce se produce una corriente secundaria por causa de la fuerza centrífuga, que aumenta el poder erosivo de la parte externa de la curva del río, logrando socavación e inestabilidad en los taludes.

Estas curvas en el cauce del río son producidas por el aporte de material de una quebrada próxima o deslizamientos aluvionales.

Causas:

- Aumento del caudal del río por lluvias estacionarias que transportan materiales en suspensión que aunados a la curva de cause provocan socavación e inestabilidad de los taludes aledaños al río.

- Quebrada aportante de material que desvía la flecha del río.

PROPUESTA GEOTECNICA:

- Se tiene que descolmatar y redireccionar el cauce del río, con el fin de que no se produzca curvas de cauce y erosión en los taludes aledaños, logrando  recuperar los taludes y terrazas donde estará conformado la vía, además de una defensa rivereña (enrocado) a lo largo del sector que garantice la protección de los trabajos a realizar.