6.5 ZONA INESTABLE Nº 05: 	km 35+700 – 36+300

TIPO DE FENOMENO	: 	Huaycos y Deslizamientos

TALUD 				:	Superior

RIESGO				:	Moderado

LONGITUD AFECTADA	          	: 	600 m.

CARACTERISTICAS			:

Longitud inclinada 	:	100 m.

Pendiente			:	Moderadamente inclinado de 10-12%

Materiales                        	: 	depósitos fluvio-aluviales, en matriz areno limosa, permeabilidad media.

DESCRIPCIÓN DE GEOLOGIA LOCAL:

Geomorfología: Unión de dos quebradas estacionarias, de origen pluvial, zona alta del abanico de deyección, pendiente moderadamente inclinada de 10 - 12%, con topografía moderadamente ondulada, conjunto de terrazas fluvio-aluviales y coluviales, sectores con vegetación y sin vegetación, propensa a huaycos en época de lluvia.

Geología: Depósitos fluvio-aluviales, predominan depósitos aluviales conformado por gravas, cantos redondeados a subangulosos, compacidad media, de matriz areno limosa.

Por las características de granulometría, permeabilidad y ubicación de los depósitos es propicia para el conducto de aguas subterráneas, además se presentan depósitos coluviales.

Geodinámica externa: el sector es el afluente de dos quebradas que se unen, haciendo mayor el aporte de materiales transportados, la infiltración de aguas de escorrentía superficial y subterránea a lo largo de la quebrada satura los suelos y ocasiona huaycos y deslizamientos a lo largo del cono deyectivo desde la parte superior.

Causas:

- Precipitación de lluvias estacionarias e infiltración de las aguas de escorrentía, falta de encausamiento de las quebradas.

- Falta de vegetación y fuerte erosión e intemperismo.

PROPUESTA GEOTECNICA:

- Encause de los flujos de las quebradas y proyección de badén en las progresivas críticas con defensa de enrocado para encausar el material transportado.