6.6 ZONA INESTABLE Nº 06: 	km 64+900 – 65+000

TIPO DE FENOMENO	: 	Huaycos y Deslizamientos

TALUD 				:	Superior

RIESGO				:	Moderado

LONGITUD AFECTADA	          	: 	100 m.

CARACTERISTICAS			:

Longitud inclinada 	:	100 m.

Pendiente			:	fuertemente inclinado de 20-25%

Materiales                        	: 	depósitos fluvio-aluviales, coluviales, en matriz areno limosa, permeabilidad media.

DESCRIPCIÓN DE GEOLOGIA LOCAL:

Geomorfología: Quebrada estacionaria pluvial, zona de canal de desagüe, de pendiente fuertemente inclinada de 20 - 25%, con topografía ondulada, conjunto de terrazas en las laderas anteponiéndose a los cerros de topografía empinada, escasa vegetación, propensa a huaycos en época de lluvia.

Geología: Depósitos fluvio-aluviales, predominan depósitos aluviales y coluviales, zona de canal de desagüe conformada por gravas, cantos redondeados a subangulosos, de compacidad media a suelta de matriz areno limosa, permeabilidad media.

Por las características de granulometría, permeabilidad y ubicación de los depósitos es propicia para el conducto de aguas subterráneas.

Geodinámica externa: la infiltración de aguas de escorrentía superficial y subterránea a lo largo de la quebrada y laderas satura los suelos y ocasiona deslizamientos a lo largo del canal de desagüe y cono deyectivo desde la parte superior, provocando huaycos y deslizamientos.

Causas:

- Precipitación de lluvias estacionarias e infiltración de las aguas de escorrentía, falta de encausamiento de la quebrada.

- Falta de vegetación y fuerte erosión e intemperismo, suelos residuales.

PROPUESTA GEOTECNICA:

- Encause de los flujos de la quebrada y proyección de badén en las progresivas críticas con defensa de enrocado para encausar el material transportado.