| CUADRO 8.9.1: Diseño de Espesores de Refuerzo - Método CONREVIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección Homogénea Nº | Progresiva |  | Longitud | Condición Estructural Viga Benkelman ( VB ) |  |  |  |  |  | Resultados de la Condición Estructural (Espesores de Refuerzo para 05 y 10 años) |  |  |  | ESALs |  |
|  | Del Km | Al Km | (Km.) | Deflexión Promedio | Dvstd | CV | Deflexión Característica | Deflexión Admisible (05 Años) | Refuerzo Asfáltico (05 años) | Espesor de Refuerzo Asfáltico Adoptado | Deflexión Admisible (10 Años) | Refuerzo Asfáltico (10 años) | Espesor de Refuerzo Asfáltico Adoptado | 05 Años | 10 Años |
| 1 | 330 + 800 | 336 + 000 | 5.20 | 16.41 | 3.254 | 19.8% | 21.8 | 63.9 | -18.3 | N.R. | 52.3 | -14.9 | N.R. | 1.049 E+07 | 2.334 E+07 |
| 2 | 336 + 000 | 342 + 500 | 6.50 | 16.62 | 3.279 | 19.7% | 22.0 |  | -18.1 |  |  | -14.7 |  |  |  |
| 3 | 342 + 500 | 344 + 100 | 1.60 | 19.86 | 5.830 | 29.4% | 29.5 |  | -13.2 |  |  | -9.8 |  |  |  |
| 4 | 344 + 100 | 349 + 000 | 4.90 | 23.45 | 5.427 | 23.1% | 32.4 |  | -11.6 |  |  | -8.2 |  |  |  |
| 5 | 349 + 000 | 352 + 000 | 3.00 | 32.02 | 9.486 | 29.6% | 47.6 |  | -5.0 |  |  | -1.6 |  |  |  |
| 6 | 352 + 000 | 353 + 000 | 1.00 | 20.47 | 3.916 | 19.1% | 26.9 |  | -14.7 |  |  | -11.3 |  |  |  |
| 7 | 353 + 000 | 356 + 000 | 3.00 | 18.22 | 3.607 | 19.8% | 24.2 |  | -16.5 |  |  | -13.1 |  |  |  |
| 8 | 356 + 000 | 373 + 650 | 17.65 | 17.91 | 5.024 | 28.1% | 26.2 |  | -15.2 |  |  | -11.8 |  |  |  |
| 9 | 373 + 650 | 375 + 150 | 1.50 | 22.52 | 6.094 | 27.1% | 32.5 |  | -11.5 |  |  | -8.1 |  |  |  |
| 10 | 375 + 150 | 376 + 350 | 1.20 | 33.74 | 7.452 | 22.1% | 46.0 |  | -5.6 |  |  | -2.2 |  |  |  |
| 11 | 376 + 350 | 377 + 100 | 0.75 | 36.75 | 9.188 | 25.0% | 51.9 |  | -3.5 |  |  | -0.1 |  |  |  |
| 12 | 377 + 100 | 379 + 050 | 1.95 | CASMA |  |  |  |  | 11.9 | Mejoramiento |  | 15.3 | Mejoramiento |  |  |
| 13 | 379 + 050 | 380 + 100 | 1.05 | 35.13 | 9.200 | 26.2% | 50.3 |  | -4.1 | N.R. |  | -0.7 | N.R. |  |  |
| 14 | 380 + 100 | 384 + 500 | 4.40 | 38.66 | 12.212 | 31.6% | 58.8 |  | -1.4 |  |  | 2.0 | 2.50 |  |  |
| 15 | 384 + 500 | 387 + 700 | 3.20 | 34.51 | 8.215 | 23.8% | 48.0 |  | -4.9 |  |  | -1.5 | N.R. |  |  |
| 16 | 387 + 700 | 390 + 850 | 3.15 | 32.78 | 8.860 | 27.0% | 47.4 |  | -5.1 |  |  | -1.7 |  |  |  |
| 17 | 390 + 850 | 394 + 000 | 3.15 | 31.58 | 9.870 | 31.3% | 47.8 |  | -4.9 |  |  | -1.5 |  |  |  |
| 18 | 394 + 000 | 400 + 000 | 6.00 | 32.84 | 8.404 | 25.6% | 46.7 |  | -5.3 |  |  | -1.9 |  |  |  |
| 19 | 400 + 000 | 404 + 000 | 4.00 | 35.74 | 7.568 | 21.2% | 48.2 |  | -4.8 |  |  | -1.4 |  |  |  |
| 20 | 404 + 000 | 409 + 250 | 5.25 | 40.49 | 9.333 | 23.0% | 55.8 |  | -2.3 |  |  | 1.1 | 2.50 |  |  |
| 21 | 409 + 250 | 412 + 200 | 2.95 | 37.96 | 8.287 | 21.8% | 51.6 | 62.5 | -3.3 |  | 51.2 | 0.1 |  | 1.147 E+07 | 2.554 E+07 |
| 22 | 412 + 200 | 417 + 300 | 5.10 | 33.75 | 11.613 | 34.4% | 52.8 |  | -2.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |
| 23 | 417 + 300 | 418 + 000 | 0.70 | 14.70 | 1.032 | 7.0% | 16.4 |  | -22.8 |  |  | -19.4 | N.R. |  |  |
| 24 | 418 + 000 | 424 + 000 | 6.00 | 18.82 | 6.386 | 33.9% | 29.3 |  | -12.9 |  |  | -9.5 |  |  |  |
| 25 | 424 + 000 | 428 + 000 | 4.00 | 17.14 | 3.824 | 22.3% | 23.4 |  | -16.7 | 1.50 |  | -13.3 | 5.00 |  |  |
| 26 | 428 + 000 | 429 + 800 | 1.80 | 33.68 | 8.084 | 24.0% | 47.0 |  | -4.9 |  |  | -1.4 |  |  |  |
| 27 | 429 + 800 | 431 + 000 | 1.20 | CHIMBOTE |  |  |  | 62.6 | 0.1 |  | 51.2 | 3.5 |  | 1.141 E+07 | 2.539 E+07 |
| 28 | 431 + 000 | 436 + 900 | 5.90 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  | 4.9 |  |  |  |
| 29 | 436 + 900 | 439 + 000 | 2.10 | 36.41 | 8.711 | 23.9% | 50.7 |  | -3.6 |  |  | -0.2 |  |  |  |
| 30 | 439 + 000 | 443 + 500 | 4.50 | 24.96 | 7.115 | 28.5% | 36.7 |  | -9.1 |  |  | -5.7 |  |  |  |
| 31 | 443 + 500 | 448 + 936 | 5.44 | 42.71 | 12.716 | 29.8% | 63.6 |  | 0.3 |  |  | 3.7 |  |  |  |
|  | Total |  | 118.14 Km. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |