- 1002 NIVELACION DE BUZONES

- Descripción

- La presente especificación cubre todos aquellos trabajos que se requieran para nivelar los buzones que sean necesarios en la zona urbana de Casma.

Esta partida corresponde al acondicionamiento de los bordes de los buzones que se encuentran a nivel de la superficie asfáltica de modo que las tapas existentes de los mismos puedan quedar a nivel con la nueva cota de la superficie asfáltica a colocar.

Para el caso de los buzones de concreto, los bordes y marcos de las tapas deberán ser acondicionados de concreto reforzado con un anillo de acero.

Para los casos de buzones con tapas metálicas o de fierro fundido, el levantamiento del marco del buzón se efectuará con un aditamento o sobre marco metálico. En todos los casos los buzones y sus marcos deberán quedar al nivel de la nueva cota de la superficie.

- Medición

La unidad de medición será por unidad (und)

- Pago

La cantidad así medida será pagada al precio unitario de la partida (unidad) constituyendo dicho precio y pago, compensación total por la nivelación de buzones,

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 1002 Nivelación de Buzones | Unidad (und) |