- 405.F  FRESADO E=6.0 CM.

- 405. G  FRESADO E=3.0 CM.

- DESCRIPCIÓN

Este trabajo consistirá en la remoción por fresado de la carpeta de concreto asfáltico existente que se encuentra dañada, en un espesor como se indican en los planos o planillas de metrados respectiva.

- EQUIPO

El equipamiento para la remoción del pavimento de concreto asfáltico será una máquina diseñada y manufacturada comercialmente capaz de realizar el trabajo de una manera satisfactoria para el Ing. Supervisor.

La máquina será operada por energía y autopropulsada, deberá tener suficiente fuerza, tracción y estabilidad para remover un espesor de superficie bituminosa a una profundidad especificada y proveer un perfil y una pendiente transversal uniforme. La máquina será capaz de fresar el espesor establecido en forma automática y precisa (dentro de  1/8”), a lo largo de cada borde de la máquina a través de referencias del pavimento existente, a través de una línea de gradiente independiente. La máquina tendrá un sistema automático para controlar el grado de elevación y de pendiente transversal. La máquina será equipada con un medio efectivo de control de polvo generado por la operación de corte.

- REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

La ejecución del fresado de la carpeta asfáltica dañada se realizará con la ayuda de un equipo fresador en el espesor indicado. El concreto asfáltico que no pueda ser removido por el equipo de fresado debido a restricciones geométricas o físicas deberá ser removido por otros métodos aprobados por el Ing. Supervisor.

El fresado se ejecutara en un ancho mínimo equivalente a la mitad del carril existente, y en una longitud no menor a 50 m., como lo indican las planillas de metrados

- MEDICIÓN

Los trabajos se medirán por metro cúbico (m2) ejecutado y aceptado.

- PAGO

Las cantidades aceptadas serán pagadas al precio unitario pactado por metro cuadrado, según sea especificado, e incluirá total compensación para llevar a cabo esta labor, materiales, equipos, herramientas y elementos necesarios para completar el trabajo especificado. El material removido proveniente del fresado será transportado a los DMEs aprobados por el supervisor, el pago por este transporte se encuentra en las partidas 702.A y 702.B

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 405.F Fresado e= 6.0 cm. | Metro cuadrado (m2) |
| 405.G Fresado e= 3.0 cm. | Metro cuadrado (m2) |