1.0	MEMORIA DESCRIPTIVA

Cuando se realizó el estudio de campo, se tuvo como objetivo analizar la zona del proyecto en si, es decir el tramo de la carretera que une la ciudad de Casma, en la costa norte del Perú y la ciudad de Huaraz, en el departamento de Ancash.

Este tramo comprendido entre las poblaciones de Pariacoto y Yupash une varios pequeños poblados a lo largo de la vía, como El Milagro, Vitaca, Buenos Aires, Rurashca y otros mas que dependen de esta vía como principal medio de comunicación, es por ello que la rehabilitación y mejoramiento de la misma, tiene importancia como medio de incentivar el desarrollo económico y social de la zona.

El tramo en mención se inicia en el pueblo de Pariacoto, toda esta vía se encuentra afirmada, el estado de la vía en general es regular, presentando secciones en mal estado, que dificultan en gran medida el desplazamiento de los vehículos, es una vía estrecha, por la que difícilmente pueden circular vehículos en sentidos contrarios.

Se pudo comprobar a lo largo del recorrido que la mayor parte de la carretera no cuenta con cunetas, lo que existe son canales que usan los campesinos para riego, estos son rústicos, no están revestidos, y son utilizados esporádicamente, solo cuando tienen la necesidad de procurar agua para sus sembríos, por lo que la carretera se ve afectada permanentemente con empozamientos de agua, afectándola y deteriorándola.

Así mismo a lo largo de toda la vía existen gran cantidad de tajeas de riego, construidas de manera rústica, algunas superficiales y otras subterráneas, estas deben ser mantenidas porque de lo contrario los campesinos las reabrirán aún con la carretera asfaltada, ocasionando daños, lo mismo ocurre con las alcantarillas existentes, deben ser consideradas en el proyecto final.

En la revisión que se realizó se comprobó la existencia de 24 quebradas, algunas pequeñas y otras importantes, en el caso de las quebradas de gran magnitud existen pontones y a otras se le debe considerar la construcción de badenes, estructuras que actualmente no existen a lo largo del tramo, solo en algunas quebradas se comprobó la existencia de alcantarillas, que en época de lluvias resultan insuficientes para evacuar el volumen de agua que se presenta, ocasionando el corte de la vía.

En el caso de las quebradas mas pequeñas se considera que el uso de alcantarillas tipo marco será suficiente para controlar el flujo de agua. Existen algunas otras quebradas de muy pequeño tamaño, en estos casos la cuneta de la vía será suficiente para impedir que el agua inunde el camino, lo que ocasionaría daños a la carpeta asfáltica, a ser colocada.

En el tramo a la salida del pueblo de Pariacoto se encuentra el puente Pariacoto, estructura de acero de un solo carril, ubicada sobre la quebrada Akrun, si bien se encuentra en buen estado se considera que será insuficiente para el flujo vehicular de doble vía, lo cual es contemplado en el estudio de vialidad. A partir de la base del puente, tanto aguas arriba como abajo se debe considerar la limpieza total del cauce del río, de material de arrastre, arbustos, así como de basura acumulada.

El resto de pontones ubicados a lo largo de la vía serán reemplazados y en algunos casos reubicados, el pontón Taquilma I se encuentra parcialmente quemado, en mal estado; el pontón Taquilma II presenta un hundimiento en la parte central, ambos puentes están hechos de troncos.

Los pontones Chacchán I, Chacchán II y Chacchán III están en mejor estado, pero son de una sola vía, y no soportan mucha carga, por lo que deben ser reemplazados.

Existen tramos de la vía actual que se encuentran junto al río, lo que ocasiona la erosión y socavación de la carretera en estos sectores, es por ello que estos lugares requieren de obras de protección, en los casos mas graves se deberá construir defensas ribereñas que protejan la carretera, en otros casos será necesario la utilización de muros secos, para evitar el deslizamiento de la base de la vía.

En zonas proclives a deslizamientos de rocas o huaycos es necesaria una estructura que permita el flujo libre de estos materiales, como los badenes.

A lo largo de la vía en estudio se encuentran numerosos cultivos de diversos productos, la altitud del tramo está comprendida aproximadamente entre los 2000 msnm. y los 3000 msnm., por lo que es una zona ideal para el cultivo de frutales, productos de pan llevar, etc., ubicándose estas áreas agrícolas arriba y debajo de la carretera.

El valle donde se encuentra la zona del proyecto es relativamente estrecho, por lo que el área cultivable es reducida en la gran mayoría de los sectores, es por ello que en gran parte de la carretera los cultivos se encuentran junto a la vía, en cuyo caso para ampliar el ancho de la vía será necesario la expropiación de algunos terrenos, de igual manera se deberá proceder para el caso en que se considere un nuevo trazo de la carretera con variantes.

Actualmente el tránsito de vehículos por la zona es bastante reducido, se considera que el número de vehículos promedio que circula es de 60, lo que constituye una baja densidad vehicular para una vía que une a la ciudad de Huaraz con la Panamericana Norte, esto se debe principalmente a la dificultad de transitar por esta ruta, la movilidad de transporte público es mas reducida aún, por lo que la población se ve en la necesidad de utilizar cualquier medio de transporte que se encuentre a la mano, o sencillamente desplazarse a pie o en acémilas.

La dificultad de la vía, por el estado en que se encuentra, incrementa en gran medida el riesgo de desplazarse por ella, siendo causa de accidentes así como de desperfectos en los vehículos, que se ven sometidos al maltrato por recorrer caminos en mal estado, ocasionando serios inconvenientes; esto explica la reducida densidad vehicular en la zona, lo cual se agrava por la inexistencia de un sistema de drenaje adecuado.

Este diagnóstico realizado del tramo Pariacoto – Yupash, requirió obviamente de necesarias soluciones mediante un sistema de drenaje adecuado a ser implementado, para lo cual se evaluó el tramo bajo dos aspectos: Carreteras y Puentes con pontones.

2.0	CARRETERAS

A la carretera Pariacoto – Yupash se le dotará del sistema de drenaje, que permita una evaluación adecuada de las aguas de precipitación y la escorrentía formada por ella. Para ello, se ubicaron las sub cuencas que captan o colectan las lluvias generando líneas o cauces de escurrimiento superficial, las que deben ser evacuadas a través de cunetas, alcantarillas, badenes, etc., para lo cual ha sido necesario calcular los caudales de agua correspondientes.

Estos cálculos se basaron, además de las sub cuencas, en información hidrometeorológica obtenida en SENAMHI, las que fueron sometidas a una serie de análisis y evaluaciones, que permitieron obtener los resultados correspondientes, permitiendo ello dimensionar, las cunetas, alcantarillas de TMC o tipo marco y badenes, además de ubicar los lugares puntuales de carretera que necesitan protección ribereña.

Los cálculos hidráulicos y la evaluación de las obras de arte necesarias permitieron obtener lo siguiente:

- 118 alcantarillas y tajeas que serán en su totalidad reemplazadas.

- 83 alcantarillas proyectadas.

- 46.8 Km. de cunetas.

- 17 badenes.

- 9 sectores que requieren de defensa ribereña para protección de la carretera.

- 1 espigón deflector en la confluencia de los ríos Chacchán y Pira

118 Alcantarillas existentes a ser reemplazadas

| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | ESTADO ESTRUCTURAL | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA |
| 56+848.6 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 57+121.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 57+207 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 57+395 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 57+638 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 57+859 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 57+992 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 58+090 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Muro |
| 58+307 | Paso de canal | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 58+760 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 58+865 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+038 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+211 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+240 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+275 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+362 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+526 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+634 | Canal de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 60+078 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 60+190 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 60+777 | Alc. Conc. 0.5x0.5 | Bueno | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | ESTADO ESTRUCTURAL | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA | SALIDA |
| 61+850 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 62+111.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 62+245 | Pase de canal | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 62+787 | Tajea pase de canal | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 63+598 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 63+672.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 65+718 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 66+080 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 66+700 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 66+894 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 67+080 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 67+466 | Pase de tajea | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 67+560 | Pase de tajea | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 70+490 | Pase canal de riego | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 71+793.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+705 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+905 | Cruce de tajea | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+935 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+011 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+149 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+208 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+372 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+532 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+580 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+630 | Tajea de tubo | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+927 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 74+059 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 74+192 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 74+920 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 74+960 | Tajea superficial | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 75+370.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 77+020 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 77+375 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 77+680 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 77+810 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+240 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+370 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+352 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+900 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 80+918 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 81+120 | Tajea de tubo 2" | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+050 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+120 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+225 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 82+470 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+520 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+945 | Tajea superficial | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+015 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | ESTADO ESTRUCTURAL | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA | SALIDA |
| 83+070 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 83+113 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+420 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+480 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 83+705 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+810 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+052 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+215 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+255 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+475 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+665 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 84+790 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 85+020 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 85+095 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+305 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+500 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+560 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+650 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+720 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+740 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+855 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+910 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+225 | Tajea de tubo 2" | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+294.5 | Tajea de tubo 2" | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+505 | Tajea de tubo 4" | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+575 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+640 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+830 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 88+575 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 88+971 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 89+433 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 89+800 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+220 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+562 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+660 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 90+780 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+859 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+904 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+042 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+099 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+183.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+254.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+566 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+655 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+743 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+803.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 94+265 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 95+071 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 95+575 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |

83 Alcantarillas proyectadas

| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA |
| 56+600 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 57+080 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+895 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 60+025 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 60+365 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 60+670 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 61+010 | pequeña quebrada | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 61+090 |  | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 61+250 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 61+480 | empozamiento | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 61+640 | cárcava mediana | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Alas | Alas |
| 62+495 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 63+000 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 63+050 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Alas | Alas |
| 63+495 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 63+645 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 64+760 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 64+995 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 65+495 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 66+752 | qbda Rurasca | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Alas | Alas |
| 67+015 | cuneta y quebrada | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 67+619 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 67+745 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 68+010 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 68+200 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 68+490 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 68+660 | quebrada mediana | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 69+020 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 69+330 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Muro |
| 69+409 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 69+550 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 70+130 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 70+225 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 70+750 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 71+181 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 71+435 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 71+990 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+027 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+185 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+204 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+766 |  | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Caja Toma | Muro |
| 74+215 | qbda Río Seco | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Alas | Alas |
| 74+625 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 75+065 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 75+630 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 75+780 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ENTRADA | SALIDA |
| 76+040 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 76+360 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 76+620 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 76+870 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+050 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 79+192 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 79+410 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 79+650 | quebrada mediana | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Cabezal | Alas |
| 79+942 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm | Caja Toma | Muro |
| 80+535 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 80+768 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Cabezal | Alas |
| 80+980 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 81+725 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Caja Toma | Alas |
| 81+785 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 81+940 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+620 | quebrada | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Cabezal | Alas |
| 84+415 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Caja Toma | Alas |
| 85+460 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 85+690 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 85+960 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 88+050 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 88+765 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 89+570 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Cabezal | Alas |
| 90+340 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 92+211 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Caja Toma | Alas |
| 92+461 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 92+800 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 93+070 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 93+310 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 93+550 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Cabezal | Alas |
| 93+900 | Qdba Piqri | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 94+470 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 94+605 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 94+880 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 95+316 | Qdba Potro Ruri | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 95+710 |  | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Alas | Alas |
| 95+767 | tajea superficial | Construcción | TMC 24" - 2.0 mm. | Caja Toma | Alas |

46.8 Km. de Cunetas

| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56+500.00 | 56+600.00 | 100 | I | Río Akrun |
| 2 | 56+600.00 | 56+844.00 | 244 | I | Alcantarilla |
| 3 | 56+844.00 | 57+080.00 | 236 | I | Alcantarilla |
| 4 | 57+080.00 | 57+207.00 | 127 | I | Alcantarilla |
| 5 | 57+207.00 | 57+395.00 | 188 | I | Alcantarilla |
| 6 | 57+395.00 | 57+520.00 | 125 | I | Alcantarilla |
| 7 | 57+395.00 | 57+520.00 | 125 | D | Alcantarilla |
| 8 | 57+520.00 | 57+638.00 | 118 | I | Cuneta |
| 9 | 57+638.00 | 57+992.00 | 354 | I | Alcantarilla |
| 10 | 57+992.00 | 58+307.00 | 315 | I | Alcantarilla |
| 11 | 58+307.00 | 58+760.00 | 453 | I | Alcantarilla |
| 12 | 58+760.00 | 59+211.00 | 451 | I | Alcantarilla |
| 13 | 59+211.00 | 59+590.00 | 379 | I | Alcantarilla |
| 14 | 59+590.00 | 59+895.00 | 305 | I | Alcantarilla |
| 15 | 59+895.00 | 60+190.00 | 295 | I | Alcantarilla |
| 16 | 60+190.00 | 60+670.00 | 480 | I | Alcantarilla |
| 17 | 60+670.00 | 61+010.00 | 340 | I | Alcantarilla |
| 18 | 61+010.00 | 61+250.00 | 240 | I | Alcantarilla |
| 19 | 61+250.00 | 61+640.00 | 390 | I | Alcantarilla |
| 20 | 61+640.00 | 61+850.00 | 210 | I | Alcantarilla |
| 21 | 61+640.00 | 61+850.00 | 210 | D | Alcantarilla |
| 22 | 61+850.00 | 62+111.50 | 261.5 | I | Alcantarilla |
| 23 | 62+170.00 | 62+303.09 | 133.09 | I | Empalme |
| 24 | 62+300.00 | 62+495.00 | 195 | I | Quebrada |
| 25 | 62+495.00 | 62+810.00 | 315 | I | Alcantarilla |
| 26 | 62+830.00 | 63+050.00 | 220 | I | Río Grande |
| 27 | 62+830.00 | 63+050.00 | 220 | D | Río Grande |
| 28 | 63+050.00 | 63+130.00 | 80 | I | Alcantarilla |
| 29 | 63+050.00 | 63+130.00 | 80 | D | Alcantarilla |
| 30 | 63+150.00 | 63+495.00 | 345 | I | Rio Grande |
| 31 | 63+495.00 | 63+510.00 | 15 | I | Alcantarilla |
| 32 | 63+510.00 | 63+529.60 | 19.6 | I | Empalme |
| 33 | 63+510.00 | 63+529.60 | 19.6 | D | Empalme |
| 34 | 63+460.00 | 63+645.00 | 185 | I | Cuneta |
| 35 | 63+460.00 | 63+645.00 | 185 | D | Talud |
| 36 | 63+645.00 | 63+947.67 | 302.67 | I | Empalme |
| 37 | 63+950.00 | 63+980.00 | 30 | I | Alcantarilla |
| 38 | 63+980.00 | 64+235.00 | 255 | I | Quebrada |
| 39 | 64+235.00 | 64+630.00 | 395 | I | Quebrada |
| 40 | 64+630.00 | 64+995.00 | 365 | I | Quebrada |
| 41 | 64+995.00 | 65+240.00 | 245 | I | Alcantarilla |
| 42 | 65+240.00 | 65+325.00 | 85 | I | Quebrada |
| 43 | 65+325.00 | 65+495.00 | 170 | I | Quebrada |
| 44 | 65+495.00 | 65+718.00 | 223 | I | Alcantarilla |
| 45 | 65+495.00 | 65+718.00 | 223 | D | Alcantarilla |
| 46 | 65+718.00 | 66+080.00 | 362 | I | Alcantarilla |
| 47 | 65+718.00 | 66+080.00 | 362 | D | Alcantarilla |
| 48 | 66+080.00 | 66+310.00 | 300 | I | Alcantarilla |
| 49 | 66+310.00 | 66+480.00 | 170 | I | Cuneta |
| 50 | 66+310.00 | 66+480.00 | 170 | D | Talud |
| 51 | 66+480.00 | 66+700.00 | 220 | I | Talud |
| 52 | 66+480.00 | 66+700.00 | 220 | D | Cuneta |
| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| 53 | 66+700.00 | 66+894.00 | 194 | I | Cuneta |
| 54 | 66+894.00 | 67+080.00 | 186 | I | Alcantarilla |
| 55 | 66+894.00 | 67+080.00 | 186 | D | Alcantarilla |
| 56 | 67+080.00 | 67+380.00 | 300 | I | Alcantarilla |
| 57 | 67+080.00 | 67+380.00 | 300 | D | Alcantarilla |
| 58 | 67+380.00 | 67+483.28 | 103.28 | I | Quebrada |
| 59 | 67+380.00 | 67+483.28 | 103.28 | D | Quebrada |
| 60 | 67+500.00 | 67+619.00 | 119 | I | Cuneta |
| 61 | 67+619.00 | 67+745.00 | 126 | I | Alcantarilla |
| 62 | 67+745.00 | 68+010.00 | 265 | I | Alcantarilla |
| 63 | 68+010.00 | 68+200.00 | 190 | I | Alcantarilla |
| 64 | 68+200.00 | 68+490.00 | 290 | I | Alcantarilla |
| 65 | 68+490.00 | 68+725.00 | 235 | I | Alcantarilla |
| 66 | 68+725.00 | 68+860.00 | 135 | I | Quebrada |
| 67 | 68+860.00 | 69+130.00 | 270 | I | Cuneta |
| 68 | 68+860.00 | 69+130.00 | 270 | D | Talud |
| 69 | 69+130.00 | 69+409.00 | 279 | I | Alcantarilla |
| 70 | 69+409.00 | 69+498.96 | 89.96 | I | Alcantarilla |
| 71 | 69+409.00 | 69+498.96 | 89.96 | D | Alcantarilla |
| 72 | 69+500.00 | 69+540.00 | 40 | I | Alcantarilla |
| 73 | 69+500.00 | 69+540.00 | 40 | D | Alcantarilla |
| 74 | 69+540.00 | 69+720.00 | 180 | I | Cuneta |
| 75 | 69+720.00 | 70+180.00 | 460 | I | Quebrada |
| 76 | 70+180.00 | 70+225.00 | 45 | I | Quebrada |
| 77 | 70+225.00 | 70+490.00 | 265 | I | Alcantarilla |
| 78 | 70+225.00 | 70+490.00 | 265 | D | Alcantarilla |
| 79 | 70+490.00 | 70+570.00 | 80 | D | Alcantarilla |
| 80 | 70+570.00 | 70+680.00 | 110 | I | Talud |
| 81 | 70+570.00 | 70+680.00 | 110 | D | Cuneta |
| 82 | 70+680.00 | 70+790.00 | 110 | I | Cuneta |
| 83 | 71+060.00 | 71+120.00 | 60 | I | Cuneta |
| 84 | 71+120.00 | 71+230.00 | 110 | I | Cuneta |
| 85 | 71+120.00 | 71+230.00 | 110 | D | Talud |
| 86 | 71+230.00 | 71+530.00 | 300 | I | Cuneta |
| 87 | 71+600.00 | 71+850.00 | 250 | I | Río Chacchan |
| 88 | 71+600.00 | 71+850.00 | 250 | D | Río Chacchan |
| 89 | 71+850.00 | 72+027.00 | 177 | D | Cuneta |
| 90 | 72+027.00 | 72+204.00 | 177 | D | Alcantarilla |
| 91 | 72+204.00 | 72+400.00 | 196 | D | Alcantarilla |
| 92 | 72+490.00 | 72+560.00 | 70 | D | Río Chacchan |
| 93 | 72+560.00 | 72+705.00 | 145 | I | Talud |
| 94 | 72+560.00 | 72+705.00 | 145 | D | Cuneta |
| 95 | 72+705.00 | 72+900.00 | 195 | I | Alcantarilla |
| 96 | 72+705.00 | 72+900.00 | 195 | D | Alcantarilla |
| 97 | 72+900.00 | 73+064.58 | 164.58 | I | Alcantarilla |
| 98 | 72+900.00 | 73+064.58 | 164.58 | D | Alcantarilla |
| 99 | 73+000.00 | 73+149.00 | 149 | I | Cuneta |
| 100 | 73+149.00 | 73+372.00 | 223 | I | Alcantarilla |
| 101 | 73+372.00 | 73+630.00 | 258 | I | Alcantarilla |
| 102 | 73+630.00 | 73+740.00 | 110 | I | Alcantarilla |
| 103 | 73+630.00 | 73+740.00 | 110 | D | Alcantarilla |
| 104 | 73+740.00 | 73+927.00 | 187 | I | Cuneta |
| 105 | 73+927.00 | 74+059.00 | 132 | I | Alcantarilla |
| 106 | 74+059.00 | 74+215.00 | 156 | I | Alcantarilla |
| 107 | 74+059.00 | 74+215.00 | 156 | D | Alcantarilla |
| 108 | 74+215.00 | 74+310.00 | 95 | I | Alcantarilla |
| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| 109 | 74+310.00 | 74+340.00 | 30 | I | Río Chacchan |
| 110 | 74+460.00 | 74+740.00 | 280 | D | Talud |
| 111 | 74+740.00 | 74+840.00 | 100 | I | Cuneta |
| 112 | 74+740.00 | 74+840.00 | 100 | D | Cuneta |
| 113 | 74+840.00 | 74+960.00 | 120 | I | Cuneta |
| 114 | 74+960.00 | 75+065.00 | 105 | I | Alcantarilla |
| 115 | 75+065.00 | 75+370.50 | 305.60 | I | Alcantarilla |
| 116 | 75+370.50 | 75+630.00 | 259.5 | I | Alcantarilla |
| 117 | 75+630.00 | 75+870.00 | 240 | I | Cuneta |
| 118 | 75+870.00 | 75+920.00 | 50 | I | Cuneta |
| 119 | 75+870.00 | 75+920.00 | 50 | D | Talud |
| 120 | 75+920.00 | 76+040.00 | 120 | I | Cuneta |
| 121 | 76+040.00 | 76+360.00 | 320 | I | Alcantarilla |
| 122 | 76+360.00 | 76+540.00 | 180 | I | Alcantarilla |
| 123 | 76+360.00 | 76+540.00 | 180 | D | Alcantarilla |
| 124 | 76+540.00 | 76+690.00 | 150 | D | Cuneta |
| 125 | 76+690.00 | 76+770.00 | 80 | I | Talud |
| 126 | 76+690.00 | 76+770.00 | 80 | D | Cuneta |
| 127 | 76+770.00 | 76+870.00 | 100 | I | Cuneta |
| 128 | 76+870.00 | 77+020.00 | 150 | I | Alcantarilla |
| 129 | 77+020.00 | 77+120.00 | 100 | I | Alcantarilla |
| 130 | 77+120.00 | 77+320.00 | 200 | I | Cuneta |
| 131 | 77+120.00 | 77+320.00 | 200 | D | Alcantarilla |
| 132 | 77+320.00 | 77+360.00 | 40 | I | Alcantarilla |
| 133 | 77+320.00 | 77+360.00 | 40 | D | Alcantarilla |
| 134 | 77+360.00 | 77+445.05 | 85.05 | D | Cuneta |
| 135 | 77+500.00 | 77+570.00 | 70 | D | Cuneta |
| 136 | 77+570.00 | 77+680.00 | 110 | I | Talud |
| 137 | 77+570.00 | 77+680.00 | 110 | D | Cuneta |
| 138 | 77+680.00 | 77+810.00 | 130 | I | Alcantarilla |
| 139 | 77+810.00 | 77+960.00 | 150 | I | Alcantarilla |
| 140 | 77+960.00 | 78+050.00 | 90 | I | Cuneta |
| 141 | 77+960.00 | 78+050.00 | 90 | D | Talud |
| 142 | 78+050.00 | 78+170.00 | 120 | I | Alcantarilla |
| 143 | 78+050.00 | 78+170.00 | 120 | D | Alcantarilla |
| 144 | 78+170.00 | 78+300.00 | 130 | I | Alcantarilla |
| 145 | 78+170.00 | 78+300.00 | 130 | D | Alcantarilla |
| 146 | 78+300.00 | 78+470.00 | 170 | D | Alcantarilla |
| 147 | 78+470.00 | 78+580.00 | 110 | I | Talud |
| 148 | 78+470.00 | 78+580.00 | 110 | D | Cuneta |
| 149 | 78+580.00 | 78+722.07 | 142.07 | I | Cuneta |
| 150 | 78+850.00 | 78+900.00 | 50 | I | Cuneta |
| 151 | 78+900.00 | 79+192.00 | 292 | I | Alcantarilla |
| 152 | 79+192.00 | 79+410.00 | 218 | I | Alcantarilla |
| 153 | 79+410.00 | 79+642.00 | 232 | I | Alcantarilla |
| 154 | 79+642.00 | 79+810.08 | 168.08 | I | Alcantarilla |
| 155 | 79+800.00 | 79+942.00 | 142 | I | Alcantarilla |
| 156 | 79+942.00 | 80+285.00 | 343 | I | Alcantarilla |
| 157 | 80+285.00 | 80+300.00 | 15 | I | Quebrada |
| 158 | 80+300.00 | 80+380.00 | 80 | I | Cuneta |
| 159 | 80+300.00 | 80+380.00 | 80 | D | Talud |
| 160 | 80+380.00 | 80+535.00 | 155 | I | Cuneta |
| 161 | 80+535.00 | 80+600.00 | 65 | I | Alcantarilla |
| 162 | 80+600.00 | 80+768.00 | 168 | I | Cuneta |
| 163 | 80+600.00 | 80+768.00 | 168 | D | Talud |
| 164 | 80+768.00 | 80+980.00 | 212 | I | Alcantarilla |
| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| 165 | 80+980.00 | 81+210.00 | 230 | I | Alcantarilla |
| 166 | 81+210.00 | 81+500.00 | 290 | I | Quebrada |
| 167 | 81+500.00 | 81+725.00 | 225 | I | Quebrada |
| 168 | 81+725.00 | 81+940.00 | 215 | I | Alcantarilla |
| 169 | 81+725.00 | 81+940.00 | 215 | D | Alcantarilla |
| 170 | 81+940.00 | 82+225.00 | 285 | I | Alcantarilla |
| 171 | 82+225.00 | 82+470.00 | 245 | I | Alcantarilla |
| 172 | 82+470.00 | 82+620.00 | 150 | I | Alcantarilla |
| 173 | 82+620.00 | 82+945.00 | 325 | I | Alcantarilla |
| 174 | 82+945.00 | 83+113.00 | 168 | I | Alcantarilla |
| 175 | 83+113.00 | 83+420.00 | 307 | I | Alcantarilla |
| 176 | 83+420.00 | 83+705.00 | 285 | I | Alcantarilla |
| 177 | 83+705.00 | 84+052.00 | 347 | I | Alcantarilla |
| 178 | 84+052.00 | 84+255.00 | 203 | I | Alcantarilla |
| 179 | 84+255.00 | 84+475.00 | 220 | I | Alcantarilla |
| 180 | 84+475.00 | 84+590.00 | 115 | I | Alcantarilla |
| 181 | 84+475.00 | 84+590.00 | 115 | D | Alcantarilla |
| 182 | 84+590.00 | 84+665.00 | 75 | I | Quebrada |
| 183 | 84+590.00 | 84+665.00 | 75 | D | Quebrada |
| 184 | 84+665.00 | 84+790.00 | 125 | I | Alcantarilla |
| 185 | 84+790.00 | 85+020.00 | 230 | I | Alcantarilla |
| 186 | 85+020.00 | 85+204.00 | 184 | I | Alcantarilla |
| 187 | 85+204.00 | 85+460.00 | 256 | I | Quebrada |
| 188 | 85+460.00 | 85+690.00 | 230 | I | Alcantarilla |
| 189 | 85+690.00 | 85+960.00 | 270 | I | Alcantarilla |
| 190 | 85+960.00 | 86+305.00 | 345 | I | Alcantarilla |
| 191 | 86+305.00 | 86+500.00 | 195 | I | Alcantarilla |
| 192 | 86+500.00 | 86+740.00 | 240 | I | Alcantarilla |
| 193 | 86+740.00 | 86+855.00 | 115 | I | Alcantarilla |
| 194 | 86+855.00 | 86+910.00 | 55 | I | Alcantarilla |
| 195 | 86+855.00 | 86+910.00 | 55 | D | Alcantarilla |
| 196 | 86+910.00 | 87+225.00 | 315 | I | Alcantarilla |
| 197 | 87+225.00 | 87+505.00 | 280 | I | Alcantarilla |
| 198 | 87+505.00 | 87+640.00 | 135 | I | Alcantarilla |
| 199 | 87+640.00 | 87+830.00 | 190 | I | Alcantarilla |
| 200 | 87+830.00 | 88+050.00 | 220 | I | Alcantarilla |
| 201 | 88+050.00 | 88+150.00 | 100 | I | Alcantarilla |
| 202 | 88+150.00 | 88+240.00 | 90 | I | Cuneta |
| 203 | 88+150.00 | 88+240.00 | 90 | D | Talud |
| 204 | 88+240.00 | 88+280.00 | 40 | I | Quebrada |
| 205 | 88+240.00 | 88+280.00 | 40 | D | Quebrada |
| 206 | 88+280.00 | 88+575.00 | 295 | I | Cuneta |
| 207 | 88+575.00 | 88+765.00 | 190 | I | Cuneta |
| 208 | 88+765.00 | 88+971.00 | 206.00 | I | Alcantarilla |
| 209 | 88+765.00 | 88+971.00 | 206.00 | D | Alcantarilla |
| 210 | 88+971.00 | 89+160.00 | 189 | I | Alcantarilla |
| 211 | 89+160.00 | 89+270.00 | 110.00 | I | Cuneta |
| 212 | 89+160.00 | 89+270.00 | 110.00 | D | Talud |
| 213 | 89+270.00 | 89+325.71 | 55.71 | D | Cuneta |
| 214 | 89+350.00 | 89+433.00 | 83.00 | D | Cuneta |
| 215 | 89+433.00 | 89+570.00 | 137.00 | D | Alcantarilla |
| 216 | 89+570.00 | 89+803.00 | 233.00 | D | Alcantarilla |
| 217 | 89+803.00 | 90+000.00 | 197.00 | D | Alcantarilla |
| 218 | 90+000.00 | 90+223.00 | 223.00 | I | Talud |
| 219 | 90+000.00 | 90+223.00 | 223.00 | D | Cuneta |
| 220 | 90+223.00 | 90+293.00 | 70 | I | Cuneta |
| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| 221 | 90+300.00 | 90+340.00 | 40.00 | I | Alcantarilla |
| 222 | 90+340.00 | 90+562.00 | 222 | I | Alcantarilla |
| 223 | 90+562.00 | 90+904.00 | 342 | I | Alcantarilla |
| 224 | 90+904.00 | 91+099.00 | 195 | I | Alcantarilla |
| 225 | 91+099.00 | 91+400.00 | 301 | I | Alcantarilla |
| 226 | 91+400.00 | 91+666.00 | 266 | I | Cuneta |
| 227 | 91+400.00 | 91+666.00 | 266 | D | Talud |
| 228 | 91+666.00 | 92+000.00 | 334 | D | Alcantarilla |
| 229 | 92+000.00 | 92+211.00 | 211 | I | Talud |
| 230 | 92+000.00 | 92+211.00 | 211 | D | Cuneta |
| 231 | 92+211.00 | 92+461.00 | 250 | I | Alcantarilla |
| 232 | 92+211.00 | 92+461.00 | 250 | D | Alcantarilla |
| 233 | 92+461.00 | 92+510.00 | 49 | I | Alcantarilla |
| 234 | 92+461.00 | 92+510.00 | 49 | D | Alcantarilla |
| 235 | 92+510.00 | 92+671.23 | 161.23 | I | Cuneta |
| 236 | 92+760.00 | 92+800.00 | 40 | I | Cuneta |
| 237 | 92+800.00 | 93+070.00 | 270 | I | Alcantarilla |
| 238 | 93+070.00 | 93+310.00 | 240 | I | Alcantarilla |
| 239 | 93+310.00 | 93+550.00 | 240 | I | Alcantarilla |
| 240 | 93+550.00 | 93+900.00 | 350 | I | Alcantarilla |
| 241 | 93+900.00 | 94+070.00 | 170 | I | Alcantarilla |
| 242 | 93+900.00 | 94+070.00 | 170 | D | Alcantarilla |
| 243 | 94+070.00 | 94+265.00 | 195 | I | Cuneta |
| 244 | 94+265.00 | 94+470.00 | 205 | I | Alcantarilla |
| 245 | 94+470.00 | 94+605.00 | 135 | I | Alcantarilla |
| 246 | 94+605.00 | 94+780.00 | 175 | I | Alcantarilla |
| 247 | 94+605.00 | 94+780.00 | 175 | D | Alcantarilla |
| 248 | 94+780.00 | 94+880.00 | 100 | I | Cuneta |
| 249 | 94+880.00 | 95+071.00 | 191 | I | Alcantarilla |
| 250 | 95+071.00 | 95+316.00 | 245 | I | Alcantarilla |
| 251 | 95+316.00 | 95+575.00 | 259 | I | Alcantarilla |
| 252 | 95+575.00 | 95+710.00 | 135 | I | Alcantarilla |
| 253 | 95+575.00 | 95+710.00 | 135 | D | Alcantarilla |
| 254 | 95+710.00 | 95+805.90 | 95.9 | I | Alcantarilla |
| 255 | 95+710.00 | 95+805.90 | 95.9 | D | Alcantarilla |
|  |  |  | 46800.144 |  |  |

17 Badenes proyectados

| Nº | KM | ESTRUCTURA PROYECTADA | ANCHO (m) | LONG. (m) | CUENCA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59+590 | Baden Concreto Armado | 10 | 15 | 2 | Qda. Lúcuma |
| 2 | 62+136 | Baden Concreto Armado | 10 | 40 | 3 | Qda. Río de oro |
| 3 | 63+980 | Baden Concreto Armado | 10 | 40 | 4 | Qda. Galgajirca |
| 4 | 64+235 | Baden Concreto Armado | 10 | 10 | 4 | Qda. |
| 5 | 64+630 | Baden Concreto Armado | 10 | 10 | 4 |  |
| 6 | 65+240 | Baden Concreto Armado | 10 | 15 | 4 | Qda. |
| 7 | 65+325 | Baden Concreto Armado | 10 | 10 | 4 | Qda. |
| 8 | 67+380 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 5 |  |
| 9 | 68+725 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 5 |  |
| 10 | 69+720 | Baden Concreto Armado | 10 | 16 | 6 | Qda. |
| 11 | 70+180 | Baden Concreto Armado | 10 | 10 | 6 | Qda. |
| 12 | 80+285 | Baden Concreto Armado | 10 | 14 | 8 | Qda. |
| 13 | 81+210 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 8 | Qda. |
| 14 | 81+500 | Baden Concreto Armado | 10 | 17 | 8 | Qda. |
| 15 | 84+590 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 9 | Qda. |
| 16 | 85+204 | Baden Concreto Armado | 10 | 20 | 9 | Qda. |
| 17 | 88+240 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 10 | Qda. |
|  |  |  |  | 277 |  |  |

10 Sectores de Defensas Ribereñas

| DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PROGRESIVA KM. | DESCRIPCIÒN | RECOMENDACIÒN | UBICACIÓN |
| 1 | 60+250/280 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña con 30 m de enrocado | Talud derecha |
| 2 | 60+920/960 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | proteger margen derecha del río 40 m por falso barraje enrocado | Talud derecha |
| 3 | 61+090/180 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 90 m margen derecha río | Talud derecha |
| 4 | 61+440/480 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 40 m margen derecha río | Talud derecha |
| 5 | 62+510/560 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 50 m margen derecha río, o muro seco | Talud derecha |
| 6 | 62+720/740 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 20 m margen derecha río | Talud derecha |
| 7 | 64+160/205 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña con 45 m de enrocado | Talud derecha |
| 8 | 64+600/670 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | proyectar muro seco de 70 m de longitud | Talud derecha |
| 9 | 71+550 | Peligro de erosión de estribos del puente Chacchán por crecida del río Pira. | Protección de estribos aguas arriba y abajo | Estribo Izq. Y Der. |
| 10 | 71+550 | Posible crecida en la confluencia de ríos Chancan y Pira. | Proyectar espigón deflector en la margen derecha del río Pira, según planos. | Margen derecha del río Pira |

3.0	PUENTES Y PONTONES

Esta parte del estudio consistió en evaluar principalmente la capacidad de descarga de los puentes y pontones, además del estado estructural actual.

Existe un solo puente, el Pariacoto, que está en muy buen estado, aunque es de una sola vía, la capacidad de descarga de este puente, de acuerdo a los cálculos de caudales es suficientemente holgada y puede soportar caudales muy altos, como la de los dos Niños de los años 1983 y 1998.

Este puente tiene los estribos solidamente asentados, no tiene problemas de socavación porque además de tener defensas ribereñas como alerones de concreto y enrocados, el lecho del cauce está completamente asentado y consolidado con bolonería arrastrada por avenidas remotas, formando un acorazamiento muy grueso o de gran potencia que hace muy difícil una socavación, por esa razón tiene 30 años de duración sin ningún problema con las avenidas. Este puente según el estudio vial quedará en su mismo lugar.

También existen 5 pontones, Taquilma I y Taquilma II sobre el río Grande y Chacchan I, Chacchan II y Chacchan III sobre el río o quebrada Chacchan.

La capacidad de descarga de los 5 pontones, al igual que el puente Pariacoto, es holgada para los caudales calculados, estos pontones tienen igualmente el lecho del cauce completamente consolidado así como a todo lo largo del río Grande y Chacchan, por las mismas razones del puente Pariacoto, pero la estructura de los pontones se basa en troncos de eucaliptos que a través del tiempo han cumplido su labor y ya se encuentran deteriorados tal como los dos Taquilmas.

Sin embargo los 5 pontones serán reubicados en las cercanías de cada uno de ellos, porque así lo decidió la geometría del trazo vial, al no cumplir con el radio mínimo, pero los lugares nuevos de ubicación, tienen todas las características de estabilidad y consolidación de los anteriores, con el agregado que ya no serán pontones sino puentes, al tener como promedio 15 m. de luz.

| PUENTES | E. DERECHO | E. IZQUIERDO | LUZ (m) | ANCHO (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARIACOTO | 56+479.50 | 56+500.50 | 21.00 | 8 |
| TAQUILMA I | 62+813.50 | 62+830.50 | 17.00 | 8 |
| TAQUILMA II | 63+129.00 | 63+154.00 | 25.00 | 8 |
| CHACCHAN I | 71+545.00 | 71+570.00 | 25.00 | 8 |
| CHACCHAN II | 72+422.00 | 72+439.00 | 17.00 | 8.4 |
| CHACCHAN III | 74+295.50 | 74+305.50 | 12.00 | 8.95 |