1.0	GENERALIDADES

El sistema de drenaje existente que cruza la vía, tiene como casi exclusiva finalidad el efectuar el riego de las zonas de cultivo, ubicadas en el flanco derecho de la vía principalmente. Los cultivos son en su mayoría frutales como manzanas y el pacay, hortalizas como el maíz amarillo, maíz morado,  repollos (col), papas, lechugas, cebollas entre otros.

Los terrenos de cultivo están ubicados en su totalidad en las laderas del cerro, los cuales tienen fuerte pendiente. El tramo carretero se desarrolla en corte abierto.

La casi totalidad de las estructuras de drenaje transversales (alcantarillas) son del tipo rústicos de piedra pircada. El drenaje longitudinal lo constituyen canales de tierra que hacen las veces de cunetas, construidos por los pobladores con la finalidad de trasladar el agua para el riego de sus tierras.

La captación de las aguas para riego se efectúa de las quebradas existentes, del Río aledaño (en su mayoría del Río grande) y de las ocasionales precipitaciones que pudieran producirse.

Los canales de tierra están ubicados en ambos lados de la vía. Unos a nivel de la plataforma y una vez que han cruzado la vía pasando por una alcantarilla, siguen su curso longitudinal por el pie del relleno y casi paralelo a la carretera, para luego descargar a los terrenos de cultivo. Existen muy pocos sectores donde el agua que cruza las alcantarillas descarga directamente y en el sentido de la máxima pendiente sobre el talud aguas abajo.

El mantenimiento del sistema de drenaje lo efectúan los mismos agricultores, pues su buen funcionamiento redunda en productividad de sus cosechas.

Durante el reconocimiento al detalle de las obras de drenaje y menores del tramo carretero, ha sido posible identificar dos (2) sectores marcadamente diferentes debido a la funcionalidad de las principales estructuras de drenaje identificadas (alcantarillas cunetas de tierra). Cabe señalar que las progresivas están referidas a la vía existente, toda vez que ha sido dificultoso el ubicar el estado en la vía. A partir del Km. 90+000, ya se han referido al estacado pintado sobre la vía, pues su ubicación ha sido más clara. En todo caso, las alcantarillas han sido numeradas y pintadas con el símbolo Ai para su referenciado definitivo.

2.0	OBRAS DE DRENAJE, ARTE Y MENORES EXISTENTES

2.1	Obras de Drenaje

2.1.1 Sector Km. 56+480 al Km. 75+000.- El primer sector corresponde al tramo comprendido entre las progresivas Km. 56+480 al km. 75+000. En este sector se caracteriza la casi exclusividad del uso de las aguas para efectuar el riego de los cultivos.

2.1.1.1 Alcantarillas.- En este sector se han ubicado cuarenta y cuatro (49) alcantarillas rusticas de piedra pircada, una (1) de material corrugado (TMC) y una de PVC.

De las cuarenta y nueve (49) alcantarillas rusticas se han ubicado cuarenta (42) para uso agrícola. Una (1) alcantarilla (TMC) traslada el agua para el consumo humano del poblado de Callima. Tres (3) alcantarillas son de descarga de las quebradas y cinco (5) de descarga simple en el talud de los canales.

En general, las alcantarillas pircadas son de sección promedio de 0.30m x 0.40m. La TMC tiene diámetro 0.90m y la de PVC 0.40m. Se está proyectando alcantarillas TMC de 24” y 36” de diámetro y tipo marco de dimensiones variables (ver cuadro anexo).

El estado general de las alcantarillas pircadas es regular. No se ha observado fallas estructurales en general salvo deformaciones. El estado hidráulico de estas muestra algunas erosiones en su cauce interno, producto de la fuerte pendiente. La colmatación en el conducto de ingreso es poca comparada con la erosión, producto de lo anterior mencionado.

2.1.1.2 Cunetas y/o canales

Las cunetas como tal (de uso pluviométrico exclusivamente) no existen. En su lugar se tiene canales que sirven para uso tanto de riego como para captar las aguas pluviométricas, pero el uso final será siempre para riego.

Las cunetas se encuentran ubicadas entre cada alcantarilla en todo el tramo carretero, en el lado del corte y en el lado del pie del relleno de la plataforma.

El mantenimiento de las cunetas son efectuadas por los mismos agricultores de la zona.

Se ha ubicado en la progresiva km. 58+500 un canal de concreto de 1.0m de base (variable) y 0.22m de altura, con flujo permanente de agua, en el lado izquierdo y que se eleva sobre la plataforma existente. Este canal es alimentado por las aguas del Río grande que cruza la vía existente de derecha a izquierda mediante la alcantarilla TMC. Desde aquí se inicia el canal el cual se dirige hacia el poblado de Callima elevándose sobre la plataforma existente, siendo su uso para su consumo y el riego del cultivo ubicado en el flanco izquierdo de la carretera, aguas que luego descargarán sobre la vía mediante pequeños cursos de agua y son trasladadas hacia el flanco derecho cruzándola con una alcantarilla.

Igualmente cerca al poblado de Sillun, por la progresiva km. 59+500, se ubico un canal al lado izquierdo de piedra de 1.0m de base (variable) y 0.20m de altura, con de las mismas características que el anterior, pero que se dirige hacia el poblado de El milagro para su uso en riegos.

2.1.2 Sector Km. 75+000 al Km. 95+805.9.- Este sector se caracteriza por el uso compartido de las aguas, pues algunas son usadas para riegos y otras tantas solo descargan ó desfogan sobre el talud.

2.1.2.1 Alcantarillas.- En este sector se han ubicado sesenta y seis (65) alcantarillas rusticas de piedra pircada y una (1) de material corrugado (TMC).

De las sesenta y cinco (65) alcantarillas rusticas se han ubicado veinte y seis (43) para uso agrícola. Tres (3) son para descargas de las quebradas y dieciocho (18) de descarga simple de los canales en el talud. Una (1) alcantarilla (TMC) es descarga de quebrada. En general, las alcantarillas pircadas son de sección promedio de 0.36m x 0.40m. La TMC tiene diámetro 0.60m.

El estado general de las alcantarillas pircadas es regular. No se ha observado fallas estructurales en general salvo deformaciones. El estado hidráulico de estas muestra algunas erosiones en su cauce interno, producto de la fuerte pendiente. La colmatación en el conducto de ingreso es poca comparada con la erosión, producto de lo anterior mencionado. En el anexo se muestra la relación de alcantarillas encontradas.

2.1.2.2 Cunetas y/o canales.-  Similar que en el tramo anterior, las cunetas como tal (de uso pluviométrico exclusivamente) no existen. En su lugar se tiene canales que sirven para uso tanto de riego como para captar las aguas pluviométricas, pero el uso final será siempre para riego.

Las cunetas se encuentran ubicadas entre cada alcantarilla en todo el tramo carretero, en el lado del corte y en el lado del pie del relleno de la plataforma. El mantenimiento de las mismas es efectuado por los agricultores de la zona.

Canales a reemplazar

| Canal | Progresivas Km | Longitud mt | Dimensiones mt |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurampampa | 58+360-58+515 | 155 | 0.8x0.30 |
| Lucumo | 58+865-59+634 | 769 | 0.8x0.30 |
| Canal | 60+600- 60+777 | 177 | 0.8x0.25 |
| Canal | 62+660- 62+787 | 127 | 0.4x0.20 |
| Canal | 63+495- 63+672 | 177 | 0.4x0.20 |
| Rurasca | 67+466- 67+560 | 94 | 0.4x0.20 |
| Canal | 70+225- 70+490 | 225 | 0.4x0.20 |

Estas estructuras serán reemplazadas por canales revestidos de concreto y cuyas dimensiones serán de 0.40x0.80 de alto y ancho respectivamente.

Actualmente los tres primeros canales están parcialmente revestidos en sus tramos iniciales, con concreto deteriorado, el resto del canal y de los otros canales la construcción es a tajo abierto. La pendiente promedio de todos los canales es de 0.5 %

Se ha ubicado en la progresiva km. 91+795 un canal de concreto de 1.0 m de base (variable) y 0.25m de altura, con flujo permanente de agua, en el lado derecho y sobre la plataforma de la vía, y que se acerca al nivel de la rasante existente en la progresiva Km. 91+803. Aquí descarga en la alcantarilla existente y cruza la vía, siguiendo su curso sobre el pie del relleno y paralelo a la vía mediante otro canal de concreto hasta una longitud de 8 metros, para luego seguir su curso pero con un canal de tierra. Este canal es alimentado por las descargas de los regadíos que vienen de aguas arribas. Este canal no será reemplazado.

Se pudo notar además que la falta de mantenimiento de los canales (cunetas) adyacentes produce inmediatamente que el flujo pluviométrico circule por la calzada, erosionándolo y produciendo un peligro para la circulación vial existente.

  - Obras de Arte: Puente y Pontones

Al realizar el inventario de los puentes existentes en el tramo, se encontraron las siguientes estructuras:

2.3.1 Puente Pariacoto.- Es el único puente ubicado en el tramo, encontrándose al inicio de este. Tiene 21.51 metros de longitud libre y 18.53 de luz libre. Es del tipo Bayley con siete (7) paños metálicos. El ancho interno es de 3.83 metros. El tablero es de madera y los estribos de concreto pobre se encuentran cimentados sobre la bolonería. Se encuentra en buen estado de funcionamiento.

2.3.2 Pontón Taquilma 1.- Es un pontón de madera, ubicado en el Km. 62+840 que se encuentra parcialmente quemado. Tiene una longitud de 10.69m y una luz libre de 9.19 metros. El ancho interno es de 4.30m. Los estribos son de mampostería cimentados sobre la roca existente. Tiene una altura de 5 metros medido desde el nivel de aguas hasta el borde la viga de madera inferior.

2.3.3 Pontón Taquilma 2.- Es un pontón de madera, ubicado en el Km. 63+170. Tiene una longitud de 9.85m y una luz libre de 8.95 metros. El ancho interno es de 4.25m. Los estribos son de mampostería cimentados sobre la roca existente. Tiene una altura de 7 metros medido desde el nivel de aguas hasta el borde la viga de madera inferior.

2.3.4 Pontón Cachan 1.- Es un pontón de madera, ubicado en el Km. 71+655. Tiene una longitud de 7.48m y una luz libre de 6.53 metros. El ancho interno es de 4.27m. Los estribos son de mampostería cimentados sobre la roca existente. Tiene una altura de 3.58 metros medido desde el nivel de aguas hasta el borde la viga de madera inferior.

2.3.5 Pontón Cacchan 2.- Es un pontón de madera, ubicado en el Km. 72+505. Tiene una longitud de 8.10m y una luz libre de 7.30 metros. El ancho interno es de 4.30m. Los estribos son de mampostería cimentados sobre la roca existente. Tiene una altura de 3.47 metros medido desde el nivel de aguas hasta el borde la viga de madera inferior.

2.3.6 Pontón Cachan 3.- Es un pontón de madera, ubicado en el Km. 74+290. Tiene una longitud de 8.60m y una luz libre de 7.92 metros. El ancho interno es de 4.28m. Los estribos son de mampostería cimentados sobre la roca existente. Tiene una altura de 3.66

metros medido desde el nivel de aguas hasta el borde la viga de madera inferior.

3.0	PROPUESTAS DE DISEÑO

3.1	Alcantarillas

Las alcantarillas a colocar serán en su mayoría de material metálico corrugado tipo TMC. En los sectores donde la subrasante se encuentra casi sobre la superficie de la alcantarilla, ó por efectos de cota, será utilizada una alcantarilla de sección rectangular tipo marco de concreto armado (MCA) con mayor capacidad hidráulica que las TMC. Las cargas de diseño serán las típicas colocadas para estructuras de soporte tipo puentes, teniendo en consideración las dimensiones de las estructuras a diseñar. Las Normas a aplicar serán las últimas vigentes del ACI y la del manual de diseño de Puentes AASHTO.

3.2 	Cunetas

El diseño de las mismas estará dado más por consideraciones de capacidad dado por el estudio hidrológico que por consideraciones estructurales. Las previsiones en esta especialidad se refieren a proveer una estructura durable, que pueda soportar el paso de las aguas y las eventuales caídas de rocas sobre su superficie, así como las inclemencias de las bajas temperaturas que tienden a provocar congelamiento del agua y degradación del concreto. Para el caso de cunetas trapezoidales apoyadas sobre el talud del pavimento, se tiene por experiencia, que espesores de losa que varían de 0.075 a 0.10 m. cumplen satisfactoriamente con el requisito de soportar impactos, siendo elaborados con concreto simple de calidad f’c=175 kg/cm2 y concreto armado (en zonas urbanas) de resistencia  f’c=210 kg/cm2.

Las consideraciones del ciclo de congelamiento y deshielo, pueden ser atendidas adicionando aditivos incorporadores de aire en una proporción a definir en el diseño de la mezcla, pero que bordea el 0.5% del peso de cemento. Su utilización estará definida según lo muestren los estudios de suelos sobre el particular. Para las cunetas de sección rectangular, que funcionarán también como canales de regadío, las mismas serán de concreto armado, afín de tener estructuras esbeltas y eliminar el uso de secciones robustas con la implicancia de mayores cortes en el talud.

3.3	Obras menores

Todas las Obras menores que están siendo afectadas por el eje de la vía, serán repuestas por las mismas estructuras de ser posible, ó por otras nuevas, pero de similares características, sustentado por sus cálculos respectivos, de ser necesario. La remoción y reposición de los servicios públicos como de alumbrado, deberá ser coordinado por el proveedor del servicio durante la ejecución de la obra, afín de reducir al mínimo las interrupciones.

3.4	Puentes y Pontones

El Puente Pariacoto y todos los Pontones involucrados serás reemplazado por uno de doble vía, siguiendo los requerimientos del Manual de Diseño del MTC, de la AASHTO ultima versión y de la LRFD Bridge Design Specifications.

4.0	QUEBRADAS EXISTENTES

Se han podido ubicar siete (7) quebradas entre pequeñas, medianas y grandes que descargan en alcantarillas de piedra y que serán reemplazadas por estructuras más estables como Alcantarillas TMC, marco de concreto armado y/o badenes, los cuales se muestran en los cuadros del anexo. Adicionalmente se han ubicado treinta y ocho (38) quebradas algunas secas, otras grandes y otras pequeñas con flujos menores. En todos los casos, las pendientes de las quebradas son fuertes. La relación de estas quebradas se muestra a continuación:

| QUEBRADAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | KM | NOMBRE | ESTRUCTURA PROYECTADA | TAMAÑO |
| 1 | 56+480 | RIO AKRUN | PUENTE PARIACOTO | GRANDE |
| 2 | 59+590 | QUEBRADA LÚCUMA | BADEN | GRANDE |
| 3 | 61+010 | S/N | ALC. MCA 3.0x1.5 m | PEQUEÑA |
| 4 | 61+090 | S/N | ALC. MCA 3.0x1.5 m | PEQUEÑA |
| 5 | 61+250 | S/N | ALC. TMC 36" | PEQUEÑA |
| 6 | 61+480 | S/N | ALC. MCA 2.0x1.5 m | PEQUEÑA |
| 7 | 61+640 | S/N | ALC. MCA 2.0x1.5 m | PEQUEÑA |
| 8 | 62+136 | QUEBRADA RIO DE ORO | BADEN SOBRE RELLENO ROCOSO | GRANDE |
| 9 | 62+820 | RIO GRANDE | PUENTE TAQUILMA I | GRANDE |
| 10 | 63+050 | S/N | ALC. MCA 1.2x1.2 m | PEQUEÑA |
| 11 | 63+140 | RIO GRANDE | PUENTE TAQUILMA II | GRANDE |
| 12 | 63+980 | QUEBRADA GALGAJIRCA | BADEN | GRANDE |
| 13 | 64+235 | S/N | BADEN | MEDIANA |
| 14 | 64+630 | S/N | BADEN | MEDIANA |
| 15 | 65+240 | S/N | BADEN | GRANDE |
| 16 | 65+325 | S/N | BADEN | PEQUEÑA |
| 17 | 65+718 | S/N | ALC. MCA 2.0x1.5 m | PEQUEÑA |
| 18 | 66+752 | QUEBRADA RURASHCA | ALC. MCA 3.0x1.5 m | MEDIANA |
| 19 | 67+380 | QUEBRADA SIDRA | BADEN | MEDIANA |
| 20 | 68+265 | QUEBRADA RUPIJATA | - | PEQUEÑA |
| 21 | 68+660 | S/N | ALC. MCA 2.0x1.5 m | PEQUEÑA |
| 22 | 68+725 | S/N | BADEN | MEDIANA |
| 23 | 69+020 | S/N | ALC. MCA 1.2x1.2 m | PEQUEÑA |
| 24 | 69+330 | S/N | ALC. MCA 1.2x1.2 m | PEQUEÑA |
| 25 | 69+550 | S/N | ALC. MCA 1.2x1.2 m | PEQUEÑA |
| 26 | 69+720 | S/N | BADEN | MEDIANA |
| 27 | 70+130 | S/N | ALC. MCA 1.2x1.2 m | PEQUEÑA |
| 28 | 70+180 | S/N | BADEN | PEQUEÑA |
| 29 | 71+149 | S/N | - | PEQUEÑA |
| 30 | 71+560 | RIO CHACCHAN | PUENTE CHACCHAN I | GRANDE |
| 31 | 72+430 | RIO CHACCHAN | PUENTE CHACCHAN II | GRANDE |
| 32 | 72+080 | QUEBRADA VADO | - | PEQUEÑA |
| 33 | 73+776 | QUEBRADA ALAMEDA | ALC. MCA 3.0x1.5 m | MEDIANA |
| 34 | 74+215 | QUEBRADA BUENOS AIRES | ALC. MCA 3.0x1.5 m | MEDIANA |
| 35 | 74+300 | RIO CHACCHAN | PUENTE CHACCHAN III | GRANDE |
| 36 | 75+370 | S/N | ALC. MCA 1.2x1.2 m | PEQUEÑA |
| 37 | 80+285 | S/N | BADEN | MEDIANA |
| 38 | 81+210 | S/N | BADEN | MEDIANA |
| 39 | 81+500 | S/N | BADEN | GRANDE |
| 40 | 82+620 | QUEBRADA LLANCA | ALC. MCA 3.0x1.5 m | MEDIANA |
| 41 | 84+590 | S/N | BADEN | MEDIANA |
| 42 | 85+204 | QUEBRADA MACO | BADEN | MEDIANA |
| 43 | 88+240 | QUEBRADA KAKIS | BADEN | MEDIANA |
| 44 | 93+900 | QUEBRADA PICRI | ALC. MCA 2.0x1.5 m | PEQUEÑA |
| 45 | 95+316 | QUEBRADA POTRO RURI | ALC. MCA 3.0x1.5 m | MEDIANA |
| NOTA: | LAS PROGRESIVAS ESTÁN REFERIDAS AL TRAZO TOPOGRAFICO PRESENTADO EN EL VOLUMEN DE PLANOS |  |  |  |

- VISTAS FOTOGRAFICAS

A continuación se muestran las vistas de las estructuras encontradas durante el recorrido de la carretera.

Alcantarilla Km. 63+598 (Ingreso)

Alcantarilla Km. 72+705 (Ingreso)

Alcantarilla Km. 74+192 (Ingreso/Salida)

Alcantarilla Km. 74+215 (Salida)

Alcantarilla Km. 74+920 (Ingreso/Salida)

Alcantarilla Km. 77+120 (Ingreso)

Alcantarilla Km. 78+900 (Ingreso)

Canal existente de concreto Km. 91+795

Descarga de alcantarilla típica. Km. 74+192

Captación típica de quebrada Km. 75+370

Poblado de Jirac mostrando los postes de alumbrado.

Agua proveniente de riego típico. Km 77+680

Piletas de agua típica en zona urbana. Km 57+864

Puente Pariacoto. Km 56+480

Pontón Taquilma 1. Km. 62+820

Pontón Taquilma 2. Km 63+140

Pontón Chacchán 1 Km. 71+560

Ponton Chacchán 2 Km. 72+430

Pontón Chacchán 3 Km. 74+300

Quebrada típica compuesto de maleza que alimenta a alcantarilla. Km. 65+240

Nótese la erosión en la calzada que produce la ausencia

de drenaje longitudinal adecuado. Km. 93+500

ANEXO

RELACION DE OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS

RELACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS

| DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PROGRESIVA KM. | DESCRIPCIÒN | RECOMENDACIÒN | UBICACIÓN |
| 1 | 60+250/280 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña con 30 m de enrocado | Talud derecha |
| 2 | 60+920/960 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | proteger margen derecha del río 40 m por falso barraje enrocado | Talud derecha |
| 3 | 61+090/180 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 90 m margen derecha río | Talud derecha |
| 4 | 61+440/480 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 40 m margen derecha río | Talud derecha |
| 5 | 62+510-62+560 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 50 m margen derecha río, o muro seco | Talud derecha |
| 6 | 62+720/740 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 20 m margen derecha río | Talud derecha |
| 7 | 64+160/205 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña con 45 m de enrocado | Talud derecha |
| 8 | 64+600/670 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | proyectar muro seco de 70 m de longitud | Talud derecha |
| 9 | 71+550 | Peligro de erosión de estribos del puente Chacchán por crecida del río Pira. | Protección de estribos aguas arriba y abajo | Estribo Izq. Y Der. |
| 10 | 71+550 | Posible crecida en la confluencia de ríos Chancan y Pira. | Proyectar espigón deflector en la margen derecha del río Pira, según planos. | Margen derecha del río Pira |

RELACION DE BADENES

| Nº | KM | ESTRUCTURA PROYECTADA | ANCHO (m) | LONG. (m) | CUENCA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59+590 | Baden Concreto Armado | 10 | 15 | 2 | Qda. Lúcuma |
| 2 | 62+136 | Baden Concreto Armado | 10 | 40 | 3 | Qda. Río de oro |
| 3 | 63+980 | Baden Concreto Armado | 10 | 40 | 4 | Qda. Galgajirca |
| 4 | 64+235 | Baden Concreto Armado | 10 | 10 | 4 | Qda. |
| 5 | 64+630 | Baden Concreto Armado | 10 | 10 | 4 | Qda. |
| 6 | 65+240 | Baden Concreto Armado | 10 | 15 | 4 | Qda. |
| 7 | 65+325 | Baden Concreto Armado | 10 | 10 | 4 | Qda. |
| 8 | 67+380 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 5 | Qda. |
| 9 | 68+725 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 5 | Qda. |
| 10 | 69+720 | Baden Concreto Armado | 10 | 16 | 6 | Qda. |
| 11 | 70+180 | Baden Concreto Armado | 10 | 10 | 6 | Qda. |
| 12 | 80+285 | Baden Concreto Armado | 10 | 14 | 8 | Qda. |
| 13 | 81+210 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 8 | Qda. |
| 14 | 81+500 | Baden Concreto Armado | 10 | 17 | 8 | Qda. |
| 15 | 84+590 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 9 | Qda. |
| 16 | 85+204 | Baden Concreto Armado | 10 | 20 | 9 | Qda. |
| 17 | 88+240 | Baden Concreto Armado | 10 | 12 | 10 | Qda. |

CUNETAS  PROYECTADAS

| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56+500.00 | 56+600.00 | 100 | I | Río Akrun |
| 2 | 56+600.00 | 56+844.00 | 244 | I | Alcantarilla |
| 3 | 56+844.00 | 57+080.00 | 236 | I | Alcantarilla |
| 4 | 57+080.00 | 57+207.00 | 127 | I | Alcantarilla |
| 5 | 57+207.00 | 57+395.00 | 188 | I | Alcantarilla |
| 6 | 57+395.00 | 57+520.00 | 125 | I | Alcantarilla |
| 7 | 57+395.00 | 57+520.00 | 125 | D | Alcantarilla |
| 8 | 57+520.00 | 57+638.00 | 118 | I | Cuneta |
| 9 | 57+638.00 | 57+992.00 | 354 | I | Alcantarilla |
| 10 | 57+992.00 | 58+307.00 | 315 | I | Alcantarilla |
| 11 | 58+307.00 | 58+760.00 | 453 | I | Alcantarilla |
| 12 | 58+760.00 | 59+211.00 | 451 | I | Alcantarilla |
| 13 | 59+211.00 | 59+590.00 | 379 | I | Alcantarilla |
| 14 | 59+590.00 | 59+895.00 | 305 | I | Alcantarilla |
| 15 | 59+895.00 | 60+190.00 | 295 | I | Alcantarilla |
| 16 | 60+190.00 | 60+670.00 | 480 | I | Alcantarilla |
| 17 | 60+670.00 | 61+010.00 | 340 | I | Alcantarilla |
| 18 | 61+010.00 | 61+250.00 | 240 | I | Alcantarilla |
| 19 | 61+250.00 | 61+640.00 | 390 | I | Alcantarilla |
| 20 | 61+640.00 | 61+850.00 | 210 | I | Alcantarilla |
| 21 | 61+640.00 | 61+850.00 | 210 | D | Alcantarilla |
| 22 | 61+850.00 | 62+111.50 | 261.5 | I | Alcantarilla |
| 23 | 62+170.00 | 62+303.09 | 133.09 | I | Empalme |
| 24 | 62+300.00 | 62+495.00 | 195 | I | Quebrada |
| 25 | 62+495.00 | 62+810.00 | 315 | I | Alcantarilla |
| 26 | 62+830.00 | 63+050.00 | 220 | I | Río Grande |
| 27 | 62+830.00 | 63+050.00 | 220 | D | Río Grande |
| 28 | 63+050.00 | 63+130.00 | 80 | I | Alcantarilla |
| 29 | 63+050.00 | 63+130.00 | 80 | D | Alcantarilla |
| 30 | 63+150.00 | 63+495.00 | 345 | I | Rio Grande |
| 31 | 63+495.00 | 63+510.00 | 15 | I | Alcantarilla |
| 32 | 63+510.00 | 63+529.60 | 19.6 | I | Empalme |
| 33 | 63+510.00 | 63+529.60 | 19.6 | D | Empalme |
| 34 | 63+460.00 | 63+645.00 | 185 | I | Cuneta |
| 35 | 63+460.00 | 63+645.00 | 185 | D | Talud |
| 36 | 63+645.00 | 63+947.67 | 302.67 | I | Empalme |
| 37 | 63+950.00 | 63+980.00 | 30 | I | Alcantarilla |
| 38 | 63+980.00 | 64+235.00 | 255 | I | Quebrada |
| 39 | 64+235.00 | 64+630.00 | 395 | I | Quebrada |
| 40 | 64+630.00 | 64+995.00 | 365 | I | Quebrada |
| 41 | 64+995.00 | 65+240.00 | 245 | I | Alcantarilla |
| 42 | 65+240.00 | 65+325.00 | 85 | I | Quebrada |
| 43 | 65+325.00 | 65+495.00 | 170 | I | Quebrada |
| 44 | 65+495.00 | 65+718.00 | 223 | I | Alcantarilla |
| 45 | 65+495.00 | 65+718.00 | 223 | D | Alcantarilla |
| 46 | 65+718.00 | 66+080.00 | 362 | I | Alcantarilla |
| 47 | 65+718.00 | 66+080.00 | 362 | D | Alcantarilla |
| 48 | 66+080.00 | 66+310.00 | 300 | I | Alcantarilla |
| 49 | 66+310.00 | 66+480.00 | 170 | I | Cuneta |
| 50 | 66+310.00 | 66+480.00 | 170 | D | Talud |
| 51 | 66+480.00 | 66+700.00 | 220 | I | Talud |
| 52 | 66+480.00 | 66+700.00 | 220 | D | Cuneta |
| 53 | 66+700.00 | 66+894.00 | 194 | I | Cuneta |
| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| 54 | 66+894.00 | 67+080.00 | 186 | I | Alcantarilla |
| 55 | 66+894.00 | 67+080.00 | 186 | D | Alcantarilla |
| 56 | 67+080.00 | 67+380.00 | 300 | I | Alcantarilla |
| 57 | 67+080.00 | 67+380.00 | 300 | D | Alcantarilla |
| 58 | 67+380.00 | 67+483.28 | 103.28 | I | Quebrada |
| 59 | 67+380.00 | 67+483.28 | 103.28 | D | Quebrada |
| 60 | 67+500.00 | 67+619.00 | 119 | I | Cuneta |
| 61 | 67+619.00 | 67+745.00 | 126 | I | Alcantarilla |
| 62 | 67+745.00 | 68+010.00 | 265 | I | Alcantarilla |
| 63 | 68+010.00 | 68+200.00 | 190 | I | Alcantarilla |
| 64 | 68+200.00 | 68+490.00 | 290 | I | Alcantarilla |
| 65 | 68+490.00 | 68+725.00 | 235 | I | Alcantarilla |
| 66 | 68+725.00 | 68+860.00 | 135 | I | Quebrada |
| 67 | 68+860.00 | 69+130.00 | 270 | I | Cuneta |
| 68 | 68+860.00 | 69+130.00 | 270 | D | Talud |
| 69 | 69+130.00 | 69+409.00 | 279 | I | Alcantarilla |
| 70 | 69+409.00 | 69+498.96 | 89.96 | I | Alcantarilla |
| 71 | 69+409.00 | 69+498.96 | 89.96 | D | Alcantarilla |
| 72 | 69+500.00 | 69+540.00 | 40 | I | Alcantarilla |
| 73 | 69+500.00 | 69+540.00 | 40 | D | Alcantarilla |
| 74 | 69+540.00 | 69+720.00 | 180 | I | Cuneta |
| 75 | 69+720.00 | 70+180.00 | 460 | I | Quebrada |
| 76 | 70+180.00 | 70+225.00 | 45 | I | Quebrada |
| 77 | 70+225.00 | 70+490.00 | 265 | I | Alcantarilla |
| 78 | 70+225.00 | 70+490.00 | 265 | D | Alcantarilla |
| 79 | 70+490.00 | 70+570.00 | 80 | D | Alcantarilla |
| 80 | 70+570.00 | 70+680.00 | 110 | I | Talud |
| 81 | 70+570.00 | 70+680.00 | 110 | D | Cuneta |
| 82 | 70+680.00 | 70+790.00 | 110 | I | Cuneta |
| 83 | 71+060.00 | 71+120.00 | 60 | I | Cuneta |
| 84 | 71+120.00 | 71+230.00 | 110 | I | Cuneta |
| 85 | 71+120.00 | 71+230.00 | 110 | D | Talud |
| 86 | 71+230.00 | 71+530.00 | 300 | I | Cuneta |
| 87 | 71+600.00 | 71+850.00 | 250 | I | Río Chacchan |
| 88 | 71+600.00 | 71+850.00 | 250 | D | Río Chacchan |
| 89 | 71+850.00 | 72+027.00 | 177 | D | Cuneta |
| 90 | 72+027.00 | 72+204.00 | 177 | D | Alcantarilla |
| 91 | 72+204.00 | 72+400.00 | 196 | D | Alcantarilla |
| 92 | 72+490.00 | 72+560.00 | 70 | D | Río Chacchan |
| 93 | 72+560.00 | 72+705.00 | 145 | I | Talud |
| 94 | 72+560.00 | 72+705.00 | 145 | D | Cuneta |
| 95 | 72+705.00 | 72+900.00 | 195 | I | Alcantarilla |
| 96 | 72+705.00 | 72+900.00 | 195 | D | Alcantarilla |
| 97 | 72+900.00 | 73+064.58 | 164.58 | I | Alcantarilla |
| 98 | 72+900.00 | 73+064.58 | 164.58 | D | Alcantarilla |
| 99 | 73+000.00 | 73+149.00 | 149 | I | Cuneta |
| 100 | 73+149.00 | 73+372.00 | 223 | I | Alcantarilla |
| 101 | 73+372.00 | 73+630.00 | 258 | I | Alcantarilla |
| 102 | 73+630.00 | 73+740.00 | 110 | I | Alcantarilla |
| 103 | 73+630.00 | 73+740.00 | 110 | D | Alcantarilla |
| 104 | 73+740.00 | 73+927.00 | 187 | I | Cuneta |
| 105 | 73+927.00 | 74+059.00 | 132 | I | Alcantarilla |
| 106 | 74+059.00 | 74+215.00 | 156 | I | Alcantarilla |
| 107 | 74+059.00 | 74+215.00 | 156 | D | Alcantarilla |
| 108 | 74+215.00 | 74+310.00 | 95 | I | Alcantarilla |
| 109 | 74+310.00 | 74+340.00 | 30 | I | Río Chacchan |
| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| 110 | 74+460.00 | 74+740.00 | 280 | D | Talud |
| 111 | 74+740.00 | 74+840.00 | 100 | I | Cuneta |
| 112 | 74+740.00 | 74+840.00 | 100 | D | Cuneta |
| 113 | 74+840.00 | 74+960.00 | 120 | I | Cuneta |
| 114 | 74+960.00 | 75+065.00 | 105 | I | Alcantarilla |
| 115 | 75+065.00 | 75+370.50 | 305.60 | I | Alcantarilla |
| 116 | 75+370.50 | 75+630.00 | 259.5 | I | Alcantarilla |
| 117 | 75+630.00 | 75+870.00 | 240 | I | Cuneta |
| 118 | 75+870.00 | 75+920.00 | 50 | I | Cuneta |
| 119 | 75+870.00 | 75+920.00 | 50 | D | Talud |
| 120 | 75+920.00 | 76+040.00 | 120 | I | Cuneta |
| 121 | 76+040.00 | 76+360.00 | 320 | I | Alcantarilla |
| 122 | 76+360.00 | 76+540.00 | 180 | I | Alcantarilla |
| 123 | 76+360.00 | 76+540.00 | 180 | D | Alcantarilla |
| 124 | 76+540.00 | 76+690.00 | 150 | D | Cuneta |
| 125 | 76+690.00 | 76+770.00 | 80 | I | Talud |
| 126 | 76+690.00 | 76+770.00 | 80 | D | Cuneta |
| 127 | 76+770.00 | 76+870.00 | 100 | I | Cuneta |
| 128 | 76+870.00 | 77+020.00 | 150 | I | Alcantarilla |
| 129 | 77+020.00 | 77+120.00 | 100 | I | Alcantarilla |
| 130 | 77+120.00 | 77+320.00 | 200 | I | Cuneta |
| 131 | 77+120.00 | 77+320.00 | 200 | D | Alcantarilla |
| 132 | 77+320.00 | 77+360.00 | 40 | I | Alcantarilla |
| 133 | 77+320.00 | 77+360.00 | 40 | D | Alcantarilla |
| 134 | 77+360.00 | 77+445.05 | 85.05 | D | Cuneta |
| 135 | 77+500.00 | 77+570.00 | 70 | D | Cuneta |
| 136 | 77+570.00 | 77+680.00 | 110 | I | Talud |
| 137 | 77+570.00 | 77+680.00 | 110 | D | Cuneta |
| 138 | 77+680.00 | 77+810.00 | 130 | I | Alcantarilla |
| 139 | 77+810.00 | 77+960.00 | 150 | I | Alcantarilla |
| 140 | 77+960.00 | 78+050.00 | 90 | I | Cuneta |
| 141 | 77+960.00 | 78+050.00 | 90 | D | Talud |
| 142 | 78+050.00 | 78+170.00 | 120 | I | Alcantarilla |
| 143 | 78+050.00 | 78+170.00 | 120 | D | Alcantarilla |
| 144 | 78+170.00 | 78+300.00 | 130 | I | Alcantarilla |
| 145 | 78+170.00 | 78+300.00 | 130 | D | Alcantarilla |
| 146 | 78+300.00 | 78+470.00 | 170 | D | Alcantarilla |
| 147 | 78+470.00 | 78+580.00 | 110 | I | Talud |
| 148 | 78+470.00 | 78+580.00 | 110 | D | Cuneta |
| 149 | 78+580.00 | 78+722.07 | 142.07 | I | Cuneta |
| 150 | 78+850.00 | 78+900.00 | 50 | I | Cuneta |
| 151 | 78+900.00 | 79+192.00 | 292 | I | Alcantarilla |
| 152 | 79+192.00 | 79+410.00 | 218 | I | Alcantarilla |
| 153 | 79+410.00 | 79+642.00 | 232 | I | Alcantarilla |
| 154 | 79+642.00 | 79+810.08 | 168.08 | I | Alcantarilla |
| 155 | 79+800.00 | 79+942.00 | 142 | I | Alcantarilla |
| 156 | 79+942.00 | 80+285.00 | 343 | I | Alcantarilla |
| 157 | 80+285.00 | 80+300.00 | 15 | I | Quebrada |
| 158 | 80+300.00 | 80+380.00 | 80 | I | Cuneta |
| 159 | 80+300.00 | 80+380.00 | 80 | D | Talud |
| 160 | 80+380.00 | 80+535.00 | 155 | I | Cuneta |
| 161 | 80+535.00 | 80+600.00 | 65 | I | Alcantarilla |
| 162 | 80+600.00 | 80+768.00 | 168 | I | Cuneta |
| 163 | 80+600.00 | 80+768.00 | 168 | D | Talud |
| 164 | 80+768.00 | 80+980.00 | 212 | I | Alcantarilla |
| 165 | 80+980.00 | 81+210.00 | 230 | I | Alcantarilla |
| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| 166 | 81+210.00 | 81+500.00 | 290 | I | Quebrada |
| 167 | 81+500.00 | 81+725.00 | 225 | I | Quebrada |
| 168 | 81+725.00 | 81+940.00 | 215 | I | Alcantarilla |
| 169 | 81+725.00 | 81+940.00 | 215 | D | Alcantarilla |
| 170 | 81+940.00 | 82+225.00 | 285 | I | Alcantarilla |
| 171 | 82+225.00 | 82+470.00 | 245 | I | Alcantarilla |
| 172 | 82+470.00 | 82+620.00 | 150 | I | Alcantarilla |
| 173 | 82+620.00 | 82+945.00 | 325 | I | Alcantarilla |
| 174 | 82+945.00 | 83+113.00 | 168 | I | Alcantarilla |
| 175 | 83+113.00 | 83+420.00 | 307 | I | Alcantarilla |
| 176 | 83+420.00 | 83+705.00 | 285 | I | Alcantarilla |
| 177 | 83+705.00 | 84+052.00 | 347 | I | Alcantarilla |
| 178 | 84+052.00 | 84+255.00 | 203 | I | Alcantarilla |
| 179 | 84+255.00 | 84+475.00 | 220 | I | Alcantarilla |
| 180 | 84+475.00 | 84+590.00 | 115 | I | Alcantarilla |
| 181 | 84+475.00 | 84+590.00 | 115 | D | Alcantarilla |
| 182 | 84+590.00 | 84+665.00 | 75 | I | Quebrada |
| 183 | 84+590.00 | 84+665.00 | 75 | D | Quebrada |
| 184 | 84+665.00 | 84+790.00 | 125 | I | Alcantarilla |
| 185 | 84+790.00 | 85+020.00 | 230 | I | Alcantarilla |
| 186 | 85+020.00 | 85+204.00 | 184 | I | Alcantarilla |
| 187 | 85+204.00 | 85+460.00 | 256 | I | Quebrada |
| 188 | 85+460.00 | 85+690.00 | 230 | I | Alcantarilla |
| 189 | 85+690.00 | 85+960.00 | 270 | I | Alcantarilla |
| 190 | 85+960.00 | 86+305.00 | 345 | I | Alcantarilla |
| 191 | 86+305.00 | 86+500.00 | 195 | I | Alcantarilla |
| 192 | 86+500.00 | 86+740.00 | 240 | I | Alcantarilla |
| 193 | 86+740.00 | 86+855.00 | 115 | I | Alcantarilla |
| 194 | 86+855.00 | 86+910.00 | 55 | I | Alcantarilla |
| 195 | 86+855.00 | 86+910.00 | 55 | D | Alcantarilla |
| 196 | 86+910.00 | 87+225.00 | 315 | I | Alcantarilla |
| 197 | 87+225.00 | 87+505.00 | 280 | I | Alcantarilla |
| 198 | 87+505.00 | 87+640.00 | 135 | I | Alcantarilla |
| 199 | 87+640.00 | 87+830.00 | 190 | I | Alcantarilla |
| 200 | 87+830.00 | 88+050.00 | 220 | I | Alcantarilla |
| 201 | 88+050.00 | 88+150.00 | 100 | I | Alcantarilla |
| 202 | 88+150.00 | 88+240.00 | 90 | I | Cuneta |
| 203 | 88+150.00 | 88+240.00 | 90 | D | Talud |
| 204 | 88+240.00 | 88+280.00 | 40 | I | Quebrada |
| 205 | 88+240.00 | 88+280.00 | 40 | D | Quebrada |
| 206 | 88+280.00 | 88+575.00 | 295 | I | Cuneta |
| 207 | 88+575.00 | 88+765.00 | 190 | I | Cuneta |
| 208 | 88+765.00 | 88+971.00 | 206.00 | I | Alcantarilla |
| 209 | 88+765.00 | 88+971.00 | 206.00 | D | Alcantarilla |
| 210 | 88+971.00 | 89+160.00 | 189 | I | Alcantarilla |
| 211 | 89+160.00 | 89+270.00 | 110.00 | I | Cuneta |
| 212 | 89+160.00 | 89+270.00 | 110.00 | D | Talud |
| 213 | 89+270.00 | 89+325.71 | 55.71 | D | Cuneta |
| 214 | 89+350.00 | 89+433.00 | 83.00 | D | Cuneta |
| 215 | 89+433.00 | 89+570.00 | 137.00 | D | Alcantarilla |
| 216 | 89+570.00 | 89+803.00 | 233.00 | D | Alcantarilla |
| 217 | 89+803.00 | 90+000.00 | 197.00 | D | Alcantarilla |
| 218 | 90+000.00 | 90+223.00 | 223.00 | I | Talud |
| 219 | 90+000.00 | 90+223.00 | 223.00 | D | Cuneta |
| 220 | 90+223.00 | 90+293.00 | 70 | I | Cuneta |
| 221 | 90+300.00 | 90+340.00 | 40.00 | I | Alcantarilla |
| Nº | INICIO | FINAL | LONGITUD (m) | LADO | DESCARGA |
| 222 | 90+340.00 | 90+562.00 | 222 | I | Alcantarilla |
| 223 | 90+562.00 | 90+904.00 | 342 | I | Alcantarilla |
| 224 | 90+904.00 | 91+099.00 | 195 | I | Alcantarilla |
| 225 | 91+099.00 | 91+400.00 | 301 | I | Alcantarilla |
| 226 | 91+400.00 | 91+666.00 | 266 | I | Cuneta |
| 227 | 91+400.00 | 91+666.00 | 266 | D | Talud |
| 228 | 91+666.00 | 92+000.00 | 334 | D | Alcantarilla |
| 229 | 92+000.00 | 92+211.00 | 211 | I | Talud |
| 230 | 92+000.00 | 92+211.00 | 211 | D | Cuneta |
| 231 | 92+211.00 | 92+461.00 | 250 | I | Alcantarilla |
| 232 | 92+211.00 | 92+461.00 | 250 | D | Alcantarilla |
| 233 | 92+461.00 | 92+510.00 | 49 | I | Alcantarilla |
| 234 | 92+461.00 | 92+510.00 | 49 | D | Alcantarilla |
| 235 | 92+510.00 | 92+671.23 | 161.23 | I | Cuneta |
| 236 | 92+760.00 | 92+800.00 | 40 | I | Cuneta |
| 237 | 92+800.00 | 93+070.00 | 270 | I | Alcantarilla |
| 238 | 93+070.00 | 93+310.00 | 240 | I | Alcantarilla |
| 239 | 93+310.00 | 93+550.00 | 240 | I | Alcantarilla |
| 240 | 93+550.00 | 93+900.00 | 350 | I | Alcantarilla |
| 241 | 93+900.00 | 94+070.00 | 170 | I | Alcantarilla |
| 242 | 93+900.00 | 94+070.00 | 170 | D | Alcantarilla |
| 243 | 94+070.00 | 94+265.00 | 195 | I | Cuneta |
| 244 | 94+265.00 | 94+470.00 | 205 | I | Alcantarilla |
| 245 | 94+470.00 | 94+605.00 | 135 | I | Alcantarilla |
| 246 | 94+605.00 | 94+780.00 | 175 | I | Alcantarilla |
| 247 | 94+605.00 | 94+780.00 | 175 | D | Alcantarilla |
| 248 | 94+780.00 | 94+880.00 | 100 | I | Cuneta |
| 249 | 94+880.00 | 95+071.00 | 191 | I | Alcantarilla |
| 250 | 95+071.00 | 95+316.00 | 245 | I | Alcantarilla |
| 251 | 95+316.00 | 95+575.00 | 259 | I | Alcantarilla |
| 252 | 95+575.00 | 95+710.00 | 135 | I | Alcantarilla |
| 253 | 95+575.00 | 95+710.00 | 135 | D | Alcantarilla |
| 254 | 95+710.00 | 95+805.90 | 95.9 | I | Alcantarilla |
| 255 | 95+710.00 | 95+805.90 | 95.9 | D | Alcantarilla |

RELACION DE ALCANTARILLAS A REEMPLAZAR

118 Alcantarillas existentes a ser reemplazadas

| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | ESTADO ESTRUCTURAL | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA |
| 56+848.6 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 57+121.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 57+207 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 57+395 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 57+638 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 57+859 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 57+992 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 58+090 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Muro |
| 58+307 | Paso de canal | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 58+760 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 58+865 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+038 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+211 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+240 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | ESTADO ESTRUCTURAL | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA | SALIDA |
| 59+275 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+362 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+526 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+634 | Canal de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 60+078 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 60+190 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 60+777 | Alc.Con. 0.5x0.5 | Bueno | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 61+850 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 62+111.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 62+245 | Pase de canal | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 62+787 | Tajea pase canal | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 63+598 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 63+672.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 65+718 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 66+080 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 66+700 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 66+894 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 67+080 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 67+466 | Pase de tajea | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 67+560 | Pase de tajea | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 70+490 | Pase canal riego | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 71+793.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+705 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+905 | Cruce de tajea | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+935 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+011 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+149 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+208 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+372 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+532 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+580 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+630 | Tajea de tubo | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+927 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 74+059 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 74+192 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 74+920 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 74+960 | Tajea superficial | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 75+370.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 77+020 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 77+375 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 77+680 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 77+810 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+240 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+370 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+352 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+900 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 80+918 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 81+120 | Tajea de tubo 2" | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+050 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | ESTADO ESTRUCTURAL | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA | SALIDA |
| 82+120 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+225 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 82+470 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+520 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+945 | Tajea superficial | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+015 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+070 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 83+113 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+420 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+480 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 83+705 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 83+810 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+052 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+215 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+255 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+475 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 84+665 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 84+790 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 85+020 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 85+095 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+305 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+500 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+560 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+650 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+720 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+740 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+855 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 86+910 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+225 | Tajea de tubo 2" | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+294.5 | Tajea de tubo 2" | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+505 | Tajea de tubo 4" | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+575 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+640 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 87+830 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 88+575 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 88+971 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 89+433 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 89+800 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+220 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+562 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+660 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 90+780 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+859 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 90+904 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+042 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+099 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+183.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+254.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+566 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | ESTADO ESTRUCTURAL | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA | SALIDA |
| 91+655 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+743 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 91+803.5 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 94+265 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 95+071 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 95+575 | Tajea de piedras | Malo, rústico | Reemplazo | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |

RELACION DE ALCANTARILLAS PROYECTADAS

| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ESTRUCTURA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ENTRADA | SALIDA |
| 56+600 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 57+080 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 59+895 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 60+025 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 60+365 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 60+670 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 61+010 | pequeña quebrada | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 61+090 |  | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 61+250 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 61+480 | empozamiento | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 61+640 | cárcava mediana | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Alas | Alas |
| 62+495 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 63+000 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 63+050 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Alas | Alas |
| 63+495 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 63+645 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 64+760 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 64+995 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 65+495 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 66+752 | qbda Rurasca | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Alas | Alas |
| 67+015 | cuneta y quebrada | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 67+619 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 67+745 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 68+010 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 68+200 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 68+490 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 68+660 | quebrada mediana | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 69+020 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 69+330 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Muro |
| 69+409 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 69+550 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 70+130 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 70+225 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 70+750 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 71+181 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 71+435 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 71+990 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+027 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 72+185 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| KM. | ESTRUCTURA EXISTENTE | TRABAJO PROPUESTO | ESTRUCTURA PROPUESTA | ENTRADA | SALIDA |
| 72+204 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 73+766 |  | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Caja Toma | Muro |
| 74+215 | qbda Río Seco | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Alas | Alas |
| 74+625 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 24" - 1.5 mm. | Cabezal | Alas |
| 75+065 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 75+630 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 75+780 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 76+040 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 76+360 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 76+620 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 76+870 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 78+050 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 79+192 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 79+410 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 79+650 | quebrada mediana | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Cabezal | Alas |
| 79+942 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm | Caja Toma | Muro |
| 80+535 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 80+768 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Cabezal | Alas |
| 80+980 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 81+725 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Caja Toma | Alas |
| 81+785 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 81+940 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 82+620 | quebrada | Construcción | MCA 3.0x1.5 m. | Cabezal | Alas |
| 84+415 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Caja Toma | Alas |
| 85+460 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 85+690 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 85+960 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 88+050 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Muro |
| 88+765 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 89+570 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Cabezal | Alas |
| 90+340 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 92+211 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Caja Toma | Alas |
| 92+461 |  | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 92+800 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 93+070 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 93+310 | desfogue cuneta | Construcción | TMC 36" - 2.0 mm. | Cabezal | Alas |
| 93+550 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Cabezal | Alas |
| 93+900 | Qdba Piqri | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 94+470 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 94+605 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 94+880 | cuneta y quebrada | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Caja Toma | Alas |
| 95+316 | Qdba Potro Ruri | Construcción | MCA 2.0x1.5 m. | Caja Toma | Alas |
| 95+710 |  | Construcción | MCA 1.2x1.2 m. | Alas | Alas |
| 95+767 | tajea superficial | Construcción | TMC 24" - 2.0 mm. | Caja Toma | Alas |