TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO GEOMETRICO

Los trabajos de campo comprendieron las siguientes actividades:

1.0.-	Trabajos de Georeferenciación.

2.0.-	Trazado del Eje Vial.

3.0.-	Nivelación.

4.0.-	Diseño de las Secciones Transversales.

5.0.-	Levantamientos topográficos complementarios.

- Canteras

- Botaderos

- Ríos y quebradas.

- Cursos de agua menores

- Propiedades afectadas por la carretera.

6.0.-	Inventario de comunidades y centros poblados menores

7.0.-	Recomendaciones de los Estudios de Factibilidad

8.0.- 	Lineamientos básicos del Estudio Definitivo

9.0.-	Ecuaciones de empalme

- TRABAJOS DE GEOREFERENCIACION

Los trabajos de Georeferenciación, están indirectamente previstos en los Términos de Referencia. En efecto, se indica que: “para el cálculo de coordenadas de los vértices de la poligonal, se tomarán como referencia las coordenadas de los hitos geodésicos más cercanos que existan en la zona”.

Se ha revisado la “Red Geodésica Nacional” elaborado por el I.N.G. verificando que en la zona, solo existe un punto geodésico de orden “B”, ubicado, en la Municipalidad de Huaraz, a 84 Km. del tramo; para una referenciación convencional se requiere otro punto geodésico ó complementar con observaciones para el Azimut, procedimientos que en la actualidad han sido superados.

Motlima Consultores S.A., al observar estas dificultades, ha propuesto el uso de equipos de posicionamiento de alta precisión, no sólo para el trazo sino también para establecer PUNTOS GEODESICOS a lo largo del Tramo PARIACOTO-YUPASH. Una vez que se encuentren debidamente ubicados y monumentados, no solo será útil para el cierre de la poligonal del trazo, sino que será la base de control de los trabajos en la etapa constructiva, como lo ha establecido el numeral 102.01 de las Especificaciones Técnicas para la construcción de carreteras (EG-2000)

  - LA GEOREFERENCIACION Y EL TRAZADO DEL EJE VIAL

Para el Estudio Definitivo de la Carretera Casma-Yaután-Huaráz, Tramo: PARIACOTO-YUPASH, se ha tomado como punto Geodésico de partida, la Estación “CHIM”- CHIMBOTE, de orden “A”, ubicado en la localidad de NUEVO CHIMBOTE, con las siguientes coordenadas:

| EN COORDENADAS GEOGRAFICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Latitud | Longitud | Altura Geoidal |
| 9º 11´21.707991 S. | 78º 28´00.29149 W. | 50.743 |
| EN COORDENADAS U.T.M. |  |  |
| Norte | Este | Zona |
| 8´983,228.959 | 778,380.223 | Zona: 17 |

  - PROCEDIMIENTO UTILIZADO

La Georeferenciación se ha realizado con equipo de posicionamiento de última generación.

EQUIPO EMPLEADO:

GPS Glonass de alta precisión, conformada por:

- Un GPS  master-estacionario

- Tres GPS móviles (Rover)

El GPS master, ha sido estacionado en la estación Geodésica de Oden “A” ubicado en Chimbote.

Los GPS Rover fueron estacionados en 3 puntos ubicados a lo largo de la carretera denominada PY-1; PY-2 y PY-4, que previamente fueron monumentados, después de ubicarlos adecuadamente.

1.2.1	SISTEMA EMPLEADO EN EL POSICIONAMIENTO

Las posiciones obtenidas de los 3 puntos y la Estación Base de CHIMBOTE, se han corregido aplicando el sistema ESTATICO DIFERENCIAL, que consiste en corregir las coordenadas de la Estación Base, obtenida por las coordenadas de Orden A del IGN, corrigiendo simultáneamente los Puntos PY-1; PY-2 y PY-4.

| ESTACION | NORTE | ESTE | COTA | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chimbote | 8´983,228.959 | 778,380.223 | -- | Est. Base |
| PY-1 | 8´941,362.684 | 182,972.943 | 1367.265 | -- |
| PY-2 | 8´943.553.886 | 185,624.623 | 1492.465 | -- |
| PY-4 | 8´944,337.798 | 195,483.416 | 2443.378 | -- |

Estas coordenadas fueron transformadas a Coordenadas Topográficas ó Locales, para su utilización en la expansión de Puntos Auxiliares y PIs de la Poligonal de Trazo.

1.2.2	SECTORIZACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL

Como el Tramo PARIACOTO-YUPASH, tiene una longitud de 39 Km., se han sectorizado los Puntos de Control en 2 sub-tramos:

- SUB-TRAMO I:  Del Km.  56 + 480 al Km. 76 + 000

- SUB-TRAMO II:  Del Km. 76 + 000 al Km. 95 + 805.90 (YUPASH)

SUB-TRAMO I:  (Km. 56 + 480 – Km. 76 + 000)

En este sub-tramo, se colocaron los siguientes puntos de control: N2; E41; CR; ING; 1 PY-3 y ING (TAMBO). Las coordenadas topográficas o locales son:

COORDENADAS TOPOGRAFICAS O LOCALES

| PUNTOS | NORTE | ESTE | COTA |
| --- | --- | --- | --- |
| PY-1 | 8´941,363.024 | 182,972.881 | 1367.263 |
| PY-2 | 8´943,553.015 | 185,623.124 | 1492.465 |
| N2 | 8´942,821.584 | 188,064.378 | 1600.077 |
| E41 | 8´943,122.732 | 188,415.861 | 1616.218 |
| CR | 8´943,424.777 | 190,801.597 | 1845.027 |
| ING | 8´942,962.335 | 193,444.241 | 2043.214 |
| PY-3 | 8´944,029.726 | 194,871.245 | 2213.421 |
| BM-TAMBO | 8´943,979.072 | 194,980.225 | 2163.425 |
| PY-4 | 8´944,332.599 | 195,477.002 | 2443.378 |

SUB-TRAMO II: (Km. 76 + 000  al   Km. 95 + 805.90)

Se colocaron 5 puntos geodésicos de Control.

COORDENADAS TOPOGRAFICAS O LOCALES

| PUNTO | NORTE | ESTE | COTA | OBSERVACION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PY-4 | 8´944,333.798 | 195,483.416 | 2,443.378 | --- |
| RURASHCA | 8´943,061.580 | 197,993.180 | 2,771.837 | --- |
| YANCA | 8´942,962.719 | 199,511.404 | 2,781.721 | --- |
| PY-5 | 8´942,227.358 | 201,045.923 | 3,008.650 | --- |
| PY-6 | 8´942,107.459 | 203,917.178 | 3,367.685 | En Yupash |
| PY-7 | 8´942,170.420 | 204,977.973 | 3,433.631 | En Yupash |

1.2.3	TARJETA DE VALORES DE LOS PUNTOS DE CONTROL

A continuación se presentan las tarjetas de valores de los Puntos Geodésicos, establecidos a lo largo de la Carretera Pariacoto-Yupash.

2.0	TRAZADO DEL EJE VIAL

El trazado del Eje Vial se realizó en 2 etapas:

1.	 Levantamiento en tiempo real de los bordes de la  carretera existente:

Consistió en estaciones  el GPS Master en los puntos de control establecidos a lo largo de la carretera (11 puntos geodésicos), registrar cada 10 segundos, la posición de puntos de amos bordes de la carretera (2 GPS Róver) portados y accionados por operadores.  La rapidez de esta metodología ha permitido levantar los bordes de la carretera existente en 2 días.

Todas las posiciones registradas en el Master, se han trasladado a la computadora para digitalizar y trazar ambos bordes de la carretera, que es el dato fundamental para el trazado, de los ejes y sus curvas de enlace en la pantalla de la computadora.

2.	 Replanteo del Eje Proyectado y su estacado:

Para el estacado se emplea el master en uno de los puntos de control geodésico y se busca las coordenadas de los elementos del trazo, para iniciar el estacado.

En algunos casos, se ha trazado partiendo de los puntos de control con estación total siguiendo el método clásico, al presentarse problemas de interferencia en el uso del GPS por la topografía accidentada del terreno.

  - UTILIZACION DE LA PLATAFORMA DE LA CARRETERA EXISTENTE

El estudio de factibilidad y otros documentos del MTC, ha recomendado aprovechar al máximo la plataforma existente de 4 a 5¨ m. existente, por ello el eje normalmente ocupa el pie del borde interior de la carretera actual, excepto en las zonas de curvas sinuosas ó existencia de bordes erosionados por el río, donde se ha desplazado el Eje hacia el lado interior.

3.0	NIVELACION

La nivelación es la segunda actividad de los trabajos topográficos de Campo, que consiste en determinar la elevación sobre e nivel del mar de todos los puntos del Trazado del Eje y la Topografía de la faja de terreno en que está comprendido el Eje.  Para este objetivo, se ha buscado algún punto de la Red de Nivelación, ejecutado por el Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.).  En efecto, en el tramo PARIACOTO-YUPASH, se ha encontrado el BM-TAMBO (Hacienda Tambo), ubicado en la berma de la actual vía existente y cuya elevación, de acuerdo a la tarjeta adquirida es de 2,163.425 m.s.n.m., la misma que ha sido tomada como la base de Partida de toda la nivelación del Tramo PARIACOTO-YUPASH.

  - NIVELACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL GEODESICO

Los puntos de control posicionados durante la Georeferenciación fueron nivelados en la siguiente forma:

- El BM.TAMBO, del I.G.N., fue posicionado al igual que los puntos de control.

Las elevaciones ó alturas elipsoidales de los posicionamientos e los puntos de control, incluyendo el del BM-TAMBO fueron corregidos empleando el sistema del Estático Diferencial, por consiguiente, para el BM-TAMBO son el determinado por el IGN., corrigiendo de este modo todas las elevaciones de los puntos de Control de ambos sub-tramos, para su utilización en las nivelaciones, referidos al nivel medio del mar.

3.1.1	CUADRO DE UBICACIÓN Y ELEVACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL:

Todos los puntos de control geodésicos, fueron posicionados con GPS de alta precisión, determinándose al mismo tiempo sus elevaciones por el sistema estático diferencial. A continuación el Cuadro de Elevaciones:

| ESTACION O NOMBRE PUNTO CONTROL | ELEVACION | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Chimbote Base S.E | --- | C. Panamericana-Nvo. Chimbote |
| 1. PY-1 (Frente a Pariacoto) | 1,367.265 | Hito Concreto C° Catchohuallin-Der. |
| 2. PY-2 | 1,492.465 | Km. 60 + 080 C.P.M. El Milagro-Izq. |
| 3. N2 | 1,601.069 | Km. 63 + 280 Der. Cerca puente. |
| 4. E41 | 1,617.210 | Hito (E 41) Km. 63 + 080 Der. |
| 5. “Rurashca” | 1,845.917 | Km. 67 + 280 – antes Rurashca. |
| 6. IGN. | 2,044.206 | Km. 69 + 980 – Der. Cero |
| 7. TAMBO (del IGN) | 2,163.425 | Km. 72 + 980 – Der. Hito |
| 8. PY-3 | 2,213.421 | Frente a BM-Tambo en Cerro. |
| 9. PY-4 | 2,443.378 | Km. 74 + 080 – Izq-Corral.Hito |
| 10. CORO | 2,772.931 | Km. 83 + 780 – Izq. 150 m. Hito |
| 11. YANCA | 2,872.713 | Km. 85 + 980 – Izq. 60 m. Hito |
| 12. PY-5 | 3,008.650 | Km. 90 + 080 – Izq-20m. Hito. |
| 13. PY-6 | 3,367.685 | Km. 92 + 180 – Izq.- 50 m. – Roca |
| 14. PY-7 | 3,433.631 | 93 + 800 – Grifo Municipal |
| 15. PY-YUP | 4,322.799 | 95 + 700 – Inicio 2° Tramo (95 + 400) |

3.2	NIVELACION DE BMs. DEL TRAZO

A pesar de contar con la elevación de los puntos de control geodésico, la nivelación de BMs del Trazo, se ha realizado empleando el método convencional, es decir, nivelación a partir del BM-TAMBO del I.G.N., con cierres de ida y vuelta cada 500 metros, conforme lo establece los Términos de Referencia.

3.2.1	RELACION DE BMs. ESTABLECIDOS: TRAMO PARIACOTO-YUPASH

A continuación se presentan la Relación de BMs, establecidos a lo largo de la Carretera.

BM TAMBO = 2,163.425

| BM Nº | ELEVACION | LADO | DISTANCIA AL EJE (m.) | DESCRIPCION DEL BM | KM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1,247.934 | I | Pte.Pariacoto | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 56+500.00 |
| 02 | 1,266.380 | I | 10.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 57+000.00 |
| 03 | 1,274.091 | I | 8.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 57+540.00 |
| 04 | 1,288.726 | D | 9.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 58+000.00 |
| 05 | 1,315.504 | I | 2.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 58+500.00 |
| 06 | 1,330.272 | D | 10.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 58+850.00 |
| 07 | 1,358.020 | D | 11.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 59+380.00 |
| 08 | 1,371.708 | D | 6.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 59+900.00 |
| 09 | 1,408.475 | I | 7.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 60+460.00 |
| 10 | 1,427.817 | D | 12.00 | Esquina Bocatoma concreto | 60+850.00 |
| 11 | 1,469.695 | D | 25.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 61+480.00 |
| 12 | 1,509.553 | D | 10.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 61+840.00 |
| 13 | 1,528.413 | D | 21.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 62+160.00 |
| 14 | 1,563.517 | D | 8.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 62+640.00 |
| 15 | 1,591.457 | I | 10.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 63+050.00 |
| 16 | 1,630.658 | I | 15.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 63+630.00 |
| 17 | 1,660.793 | D | 12.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 64+150.00 |
| 18 | 1,700.786 | D | 22.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 64+740.00 |
| 19 | 1,745.548 | I | 12.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 65+220.00 |
| 20 | 1,777.798 | D | 11.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 65+670.00 |
| 21 | 1,814.477 | I | 4.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 66+180.00 |
| 22 | 1,863.284 | D | 20.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 66+760.00 |
| 23 | 1,897.552 | D | 10.00 | Esq.Base Concreto rojo y blanco | 67+220.00 |
| 24 | 1,922.459 | D | 10.00 | Base compuerta rojo y blanco | 67+710.00 |
| 25 | 1,945.842 | D | 13.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 68+300.00 |
| 26 | 1,979.901 | I | 6.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 68+820.00 |
| 27 | 1,993.140 | I | 10.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 69+200.00 |
| 28 | 2,023.655 | I | 10.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 69+700.00 |
| 29 | 2,054.045 | D | 25.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 70+240.00 |
| 30 | 2,095.857 | I | 3.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 70+720.00 |
| 31 | 2,125.062 | D | 30.00 | Pedrón pintura rojo y blanco | 71+210.00 |
| 32 | 2,163.425 | D | 0.50 | Hito del IGN TAMBO | 71+760.00 |
| 33 | 2,178.380 | D | 8.00 | Pedrón pintura rojo y blanco | 72+200.00 |
| 34 | 2,214.106 | I | 8.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 72+550.00 |
| 35 | 2,249.144 | D | 4.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 73+010.00 |
| 36 | 2,272.366 | D | 8.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 73+530.00 |
| 37 | 2,316.254 | I | 9.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 74+050.00 |
| 38 | 2,325.302 | I | 10.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 74+500.00 |
| 39 | 2,362.432 | D | 15.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 75+120.00 |
| 40 | 2,391.258 | D | 16.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 75+680.00 |

| BM Nº | ELEVACION | LADO | DISTANCIA AL EJE (m.) | DESCRIPCION DEL BM | KM. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 2,404.799 | D | 8.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 76+020.00 |
| 42 | 2,438.361 | I | 9.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 76+540.00 |
| 43 | 2,470.840 | D | 8.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 77+080.00 |
| 44 | 2,493.467 | I | 22.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 77+570.00 |
| 45 | 2,519.900 | D | 35.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 77+980.00 |
| 46 | 2,551.725 | D | 10.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 78+395.00 |
| 47 | 2,572.482 | D | 6.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 79+110.00 |
| 48 | 2,601.437 | D | 46.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 79+660.00 |
| 49 | 2,629.446 | D | 12.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 80+180.00 |
| 50 | 2,653.558 | D | 12.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 80+630.00 |
| 51 | 2,675.107 | D | 5.50 | Roca pintura rojo, y blanco | 81+046.00 |
| 52 | 2,705.014 | D | 15.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 81+640.00 |
| 53 | 2,728.891 | D | 16.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 82+010.00 |
| 54 | 2,756.737 | D | 5.50 | Roca pintura rojo, y blanco | 82+540.00 |
| 55 | 2,776.777 | D | 4.50 | Roca pintura rojo, y blanco | 82+920.00 |
| 56 | 2,820.264 | D | 8.50 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 83+670.00 |
| 57 | 2,845.335 | D | 7.50 | Roca pintura rojo, y blanco | 84+084.00 |
| 58 | 2,888.481 | D | 17.00 | Hito concreto y Fe Rojo-Blanco | 84+610.00 |
| 59 | 2,894.876 | D | 16.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 85+180.00 |
| 60 | 2,908.355 | D | 15.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 85+620.00 |
| 61 | 2,927.544 | D | 8.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 86+000.00 |
| 62 | 2,954.111 | D | 10.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 86+560.00 |
| 63 | 2,977.001 | D | 5.50 | Base poste luz pintura rojo y blanco | 87+025.00 |
| 64 | 3,002.196 | D | 6.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 87+580.00 |
| 65 | 3,023.195 | D | 10.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 88+030.00 |
| 66 | 3,042.537 | D | 10.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 88+495.00 |
| 67 | 3,071.955 | D | 9.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 89+072.00 |
| 68 | 3,097.200 | I | 10.00 | Roca pintura rojo, y blanco | 89+585.00 |
| 69 | 3,123.083 | I | 6.00 | Base grifo pintura rojo y blanco | 90+015.00 |
| 70 | 3,147.567 | D | 10.00 | Piedra pintura rojo y blanco | 90+540.00 |
| 71 | 3,170.357 | D | 6.50 | Base pileta pintura rojo y blanco | 91+003.00 |
| 72 | 3,199.746 | I | 11.00 | Piedra pintura naranja y blanco | 91+493.00 |
| 73 | 3,222.380 | I | 11.50 | Piedra pintura naranja y blanco | 91+944.00 |
| 74 | 3,249.957 | D | 10.00 | Piedra pintura naranja y blanco | 92+415.00 |
| 75 | 3,277.506 | D | 11.30 | Piedra pintura naranja y blanco | 93+015.00 |
| 76 | 3,305.994 | D | 9.00 | Piedra pintura naranja y blanco | 93+535.00 |
| 77 | 3,330.457 | D | 10.80 | Piedra pintura naranja y blanco | 94+020.00 |
| 78 | 3,358.978 | D | 18.00 | Piedra pintura naranja y blanco | 94+540.00 |
| 79 | 3,382.001 | D | 8.00 | Piedra pintura naranja y blanco | 95+035.00 |
| 80 | 3,411.641 | D | 11.00 | Piedra pintura naranja y blanco | 95+555.00 |

3.3	NIVELACION DEL ESTACADO DEL TRAZO

Las estacas del trazado se han nivelado a partir de los BMs., establecidos cada 500 metros a lo largo de la Carretera. La nivelación fue realizada simultáneamente de los BMs., con el instrumento convencional denominado Nivel automático.

4.0	DISEÑO DE LAS SECCIONES TRANSVERSALES

En el diseño de la Sección Típica de una carretera intervienen los siguientes elementos:

- Ancho de la calzada.

- Ancho de las bermas.

- Ancho de las cunetas.

- Ancho de obras complementarias y seguridad vial.

  - ANCHO DE LA CALZADA

Se refiere a la parte de la carretera destinada a la circulación de los vehículos, constituido por un carril o más carriles. El ancho de la calzada o ancho de la superficie de rodadura ha sido determinado de acuerdo a la clasificación de la carretera, la velocidad directriz y el tipo que corresponde a la topografía del terreno.

La Carretera Casma-Yaután-Huaraz, Tramo: Pariacoto-Yupash, es una vía del Sistema Departamental de Tercera Clase-Tipo 4, con un IMD menor de 400. Por lo tanto, la dimensión que corresponde es: ancho de rodadura = 6.00 m.

Esta dimensión ha sido establecida, también, en la Sección Transversal de la Actualización del Estudio de Factibilidad realizado por PROVIAS NACIONAL, según el Informe N° 606-2004-NTC/09.02.

  - ANCHO DE LAS BERMAS

De acuerdo con la Tabla 305.01 (DG-2001), el ancho de las bermas es de 0.50 m. a cada lado, lo que ha sido considerado igualmente en el mencionado Estudio de Factibilidad.

  - ANCHO DE LAS CUNETAS

Las cunetas que son canales abiertos a lo largo de la carretera, en el caso específico del Tramo Pariacoto-Yupash, por estar a media ladera, será solo en el lado del corte y tendrán por objeto conducir los escurrimientos superficiales de la plataforma originados por las lluvias, taludes y áreas adyacentes, para proteger la estructura del pavimento. La sección transversal de la cuneta, según el Manual de Diseño DG-2001 puede ser triangular, trapezoidal o rectangular.

La zona entre Pariacoto (1,246 m.s.n.m.) y Yupash a 3,422 m.s.n.m., se considera lluviosa, los Estudios de Factibilidad establecen una precipitación de promedio anual de 310 mm.

La vía existente en el tramo Pariacoto-Yupash, muestra una pendiente promedio de 5.3%, sin embargo no cuenta con cunetas para el drenaje longitudinal, por lo que las aguas de la precipitación pluvial escurren al borde externo, erosionando el ancho de la vía, que actualmente ha sido reducido hasta 3.00 m. en algunos sectores. Para evitar este problema en una vía pavimentada, se ha proyectado cunetas trapezoidales de 0.30 m. de profundidad, con revestimiento de concreto simple f’c=175 Kg/cm2 y con ancho superior de 0.75 m. e inferior de 0.15 m. Además se esta considerando solo para las zonas urbanas, cunetas rectangulares de 0.60 x 0.40 m. de ancho y profundidad respectivamente, revestidas de concreto armado (f’c=210Kg/cm2; fy=4200 kg/cm2).

Es necesario mencionar que el empleo de cunetas trapezoidales se debe al mejor desempeño que presentan respecto a una triangular, frente a posibles obstrucciones de la misma, debido a derrumbes o desprendimiento de materiales inestables de los taludes.

  - ANCHO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGURIDAD VIAL

- Como en esta vía se ha establecido una vía de 6.00 m. de plataforma con berma de 0.50 m. a cada lado, de acuerdo a las normas, se debe dotar de PLAZOLETAS DE ESTACIONAMIENTO con dimensiones y frecuencias mínimas.

De acuerdo con e numeral 304.09.01-Plazoletas de Estacionamiento, las plazoletas tendrán las siguientes dimensiones: Ancho 2.50 m. Largo 25.00m y una frecuencia de más o menos 800 m.

- El Tramo Pariacoto-Yupash, a diferencia de los demás tramos, es sinuoso, sobre topografía accidentada, atraviesa cañones y laderas abruptas, con precipicios profundos de más de 1,000 m. en los tramos finales, con laderas que descargan al Río Pira, que posteriormente se juntan con el Río Chacchán para formar el Río Grande.

Por lo descrito, en la vía, se colocarán elementos de seguridad, puesto que, por otra parte a partir del Km. 78 + 000, casi siempre está cubierto de neblina, lo que obliga, además a colocar señales verticales para evitar accidentes.

Los mayores anchos requeridos por el punto 4, son puntuales y no intervienen en el diseño de la sección típica.

De acuerdo a lo expuesto, la Sección Transversal Típica, mínimo tendrán las siguientes dimensiones:

- Ancho superficie rodadura: (2 carriles)				6.00 m.

- Bermas: (0.50 m. a cada lado)					1.00 m.

- Ancho cuneta trapezoidal de 0.30 m. profundidad		0.90 m.

- Mayor ancho pavimento lado exterior.				0.65 m

----------------

8.55 m.

Se presenta el plano de la sección típica.

Se incluye la sección típica para el caso de cuneta rectangular, necesaria para algunos casos con 8.45 m. de ancho total.

4.5	DISEÑO DE CUENTA TRAPEZOIDAL

ESPESOR DEL PAVIMENTO:

Los espesores del pavimento fueron obtenidos tomando en cuenta la siguiente sectorización:

TRAMO I:	Del Km. 56+480 al Km. 82+000

TRAMO II: Del Km. 82+000 al Km. 95+805.90

- Para un pavimento con tratamiento superficial bicapa:

De acuerdo con la Actualización del Estudio de Factibilidad se tienen los siguientes espesores:

| CAPA | TRAMO I | TRAMO II |
| --- | --- | --- |
| - Sub-base: | 0.225 m. | 0.300 m. |
| - Base granular: | 0.200 m. | 0.200 m. |
| - Tratamiento Bicapa: | 0.025 m. | 0.025 m. |
| Espesor Pavimento | 0.450 m. | 0.525 m. |

- Para Pavimento con carpeta asfáltica (diseño para 10 años):

| CAPA | TRAMO I | TRAMO II |
| --- | --- | --- |
| - Sub-base: | 0.000 m. | 0.150 m. |
| - Base Granular: | 0.175 m. | 0.150 m. |
| - Carpeta Asfáltica | 0.075 m. | 0.075 m. |
| Espesor Pavimento | 0.250 m. | 0.375 m. |

| Talud de relleno: | 1:1.5 |
| --- | --- |
| Profundidad de cuneta trapezoidal(interior) = | 0.30 m. |
| Ancho cuneta total: 0.075+0.30+0.15+0.30+0.075 = | 0.90 m. |
| Ancho total de plataforma: 0.65 + 3.5 + 3.5 + 0.90 = | 8.55 m. |

4.6	DISEÑO DE CUNETA RECTANGULAR:

El tramo Pariacoto – Yupash atraviesa diferentes centros poblados, en los cuales se ha proyectado cunetas rectangulares revestidas y cubiertas, las cuales presentan las siguientes dimensiones:

Ancho efectivo:			0.60 m.

Profundidad efectiva:		0.40 m.

Espesor de las paredes:		0.10 m.

Espesor de losa de fondo:	0.15 m.

Espesor de tapa:			0.10 m.

Ancho total de cuneta:		0.80 m.

Estas cunetas son de concreto armado y su construcción será de acuerdo a lo señalado en los planos respectivos.

Además existen varias acequias de riesgo que corren paralelamente a la carretera por el borde interior de la vía existente, que evidentemente no podemos anular por ser un servicio de riego establecido, por lo tanto, se construirá de preferencia una cuneta rectangular que reemplace a la acequia la que será revestida con concreto en donde la pendiente de la plataforma lo requiere. Se ha proyectado una cuneta de: 0.80 x 0.40 m. y con espesor de 0.15 m., presentando un área mojada de 0.32 m2.

  - SECCIONES TRANSVERSALES EN EL EJE

Todas las estacas del Trazo, han sido seccionadas transversalmente, perpendicularmente al Eje del Trazo en las tangentes y en las curvas en forma radial. Para el seccionamiento se ha empleado el equipo convencional: eclímetro, wincha y jalones.

Las secciones transversales cubren una faja de 30 m. a cada lado del Eje, el objeto es disponer de planos en planta o curva de nivel que permitan ligeras modificaciones del Eje y el proyecto de obras de arte y drenaje, y tiene como base la nivelación de las estacas del trazo.

- LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS COMPLEMENTARIOS

Se refieren a los siguientes levantamientos:

- Levantamiento de Canteras.

- Levantamiento de Botaderos.

- Levantamiento de ríos y quebradas.

- Levantamiento de cursos de agua menores.

- Levantamiento topográfico de las propiedades.

  - LEVANTAMIENTO DE CANTERAS

Todas las canteras de materiales, se han levantado a curva de nivel.  El levantamiento es en coordenadas UTM.

El objeto es determinar la potencia del material a utilizarse en el Proyecto. Se han levantado las siguientes canteras:

- CANTERA N° 01-CASA BLANCA:

Esta es una cantera ubicada en el Km. 21 + 400, derecha de la carretera existente Casma-Pariacoto.

Longitud de acceso	:  1,600 metros de trocha carrozable.

Area de cantera	:	3.0 Km. x 1.0 Km. es extenso.

Apto para relleno, afirmado, filtros, sub-base, base, tratamiento superficial, mezcla asfáltica, concreto de cemento Portland.

Volumen estimado	:	217,000 m3.

- CANTERA Nº 02 -  PAMPA COLORADA:

Ubicado en el Km. 23 + 400 izquierda, de la carretera Casma – Pariacoto.

Volumen estimado	:	223,000 m3

Acceso	:	100 m.

Apto	:	para relleno, afirmado, filtro,  sub-base y base.

- CANTERA N° 03 – VINCHOTA:

Es una cantera ubicada frente a Pariacoto, en una quebrada amplia cuyo acceso es el Km. 56 + 100 derecha en Pariacoto.

Acceso	:  	600 m. por trocha, requiere construcción de badén para pasar el Río Pariacoto.

Volumen estimado	:	94,000 m3

Apto	:	Relleno, filtros, afirmado, sub-base y base.

Se encuentra restringida por el Estudio de Impacto Ambiental debido a la presencia de restos arqueológicos.

- CANTERA N° 04 – LA CAPILLA:

Ubicado en el Km. 80 + 250 de la vía Pariacoto-Yupash, en el borde de la carretera, lado izquierdo.

Usos	:	Relleno y afirmado

Volumen estimado	:	40,000 m3

- CANTERA N° 05 – PIRA (distrito)

Es una cantera extensa que también está destinado para el siguiente tramo: YUPASH-HUARAZ.

Está ubicado en el Km. 12 + 500 de la carretera YUPASH-PAMPA GRANDE, en el borde de la carretera.

Volumen estimado	:	74,000 M3

Apto	:	para relleno y afirmado.

  - LEVANTAMIENTO DE BOTADEROS

Se han fijado algunas áreas libres, sin cultivo entre la carretera existente y el Río Grande, hasta el Km. 73 + 000.  Sin embargo entre esta progresiva y el 95 + 200, no hay área libre para botadero, por lo que en los 23 Kms., restantes es un gran problema para eliminar material excedente de corte. Esta situación ha sido verificada por la Comisión de PROVIAS NACIONAL, que ha visitado el Proyecto.

  - LEVANTAMIENTO DE RIOS Y QUEBRADAS

Se han levantado los siguientes ríos para el Proyecto de Puentes:

- RIO AKRUN ó PARIACOTO:

En el Km. 56 + 500 (Puente Pariacoto), se levantó la quebrada profunda aguas arriba y aguas abajo.

- TAQUILMA N° 01 y TAQUILMA N° 02 (Km. 62 + 837 al 63 + 170)

Toda el área comprendida entre los puentes Taquilma N° 01 y 02 ha sido levantada a curva de nivel, para una mejor ubicación del puente a construir, el río “Grande”  que origina estos pontones, tiene un cauce completamente definido por ser rocoso por ambos lados y un cauce conformado por grava y bolonerías.

- CHACCHAN N° 01 Y CHACCHAN N° 02 (Km. 71 + 560 al 72 + 420)

Al igual que el caso anterior, toda el área comprendida entre los pontones del mismo nombre (860 m.) ha sido levantada para facilidad de la ubicación de los puentes del mismo nombre.

- CHACCHAN N° 03  (Km. 74 + 300)

El cauce del río Chacchán en esta progresiva ha sido levantado a curva de nivel, si bien el río tiene un cauce invariable por estar profundizado, se ha requerido para el desarrollo que se inicia a partir del puente.

  - LEVANTAMIENTO DE CURSOS DE AGUA MENORES

Todos los cursos de agua menores con agua ó sin agua permanente han sido objeto de un seccionamiento según el Eje de la Vida, determinando el ángulo de esviaje con el Eje del trazo a fin de determinar su longitud exacta con que debe ser diseñado la alcantarilla ó badén proyectado como solución.

  - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS PROPIEDADES

Lo señalado por el numeral 2.1.2.13 de los Términos de Referencia, ya no es un simple levantamiento Complementario. En efecto, se requiere un levantamiento de las áreas afectadas por el Trazo del nuevo Eje, dentro del Derecho de Vía y el levantamiento total de cada propiedad afectada, al que se adiciona un trabajo de catastro rural, al tener que consignar el nombre del propietario, títulos de propiedad, clase de cultivo, número de frutales en el área afectada y otros que son propios de catastro. Por otra parte, se debe incluir las viviendas afectadas, nombre del propietario, dimensiones, clase de material utilizado en la construcción y otros datos para su evaluación como lo exige la Dirección de Expropiaciones.

En esta actividad, se deben preparar planos de cada propiedad afectada que en total alcanzan a 104 propiedades y 91 viviendas afectadas.

6.0	INVENTARIO DE COMUNIDADES Y CENTROS POBLADOS MENORES

A lo largo de la carretera, existen los siguientes centros poblados menores:

    - Pariacoto (Distrito) Km. 56 + 480

    - Centro Poblado Menor:  El Milagro – Km. 58 + 200

    - Centro Poblado Menor:  Rurashca  – Km. 67 + 200

    - Centro Poblado Menor:  Chacchán – Km. 73 + 500

    - Centro Poblado Menor:  Yanca – Km. 83 + 350

    - Centro Poblado Menor:  Jirac – Km. 87 + 450

    - Centro Poblado menor:  Yupash – Km. 95 + 805.90

7.0	RECOMENDACIONES DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

El estudio de Factibilidad realizado por LAGESA INGENIEROS, en 1998, en el punto 5.1- Estudio de Trazo y Topografía, en el numeral 5.1.3.2 (Itinerario del Proyecto), señala que: “A partir del distrito de Pariacoto, la topografía accidentada requiere un estudio Integral que aprovechará muy poco, de la carretera existente, en razón de que, ésta es muy tortuosa y que no permite adoptarla a una velocidad directriz aceptable, por lo que se propone reducir la velocidad directriz”.

MOTLIMA CONSULTORES S.A., concuerda con esta aseveración, considerando que esta vía, a partir de Pariacoto es bastante sinuosos y en constante ascenso por alcanzar el punto más alto de la Cordillera Negra.

La “Actualización del Estudio de Factibilidad”, ejecutado por la firma BARRIGA-DALL´ORTO S.A. INGENIEROS CONSULTORES,  en el numeral 2.1.2-TRAZO (a), se refiere a este tramo y dice:

“El trazo en este sector, efectuará mejoramientos del trazo en:

- Rectificación de alineamientos y de curvas en la mayor extensión, eliminando algunas curvas de vuelta, disminuyendo la longitud a costa de incrementar la pendiente.

- Introducir 2 variantes que abandonen la vía existente. El referido Estudio de Actualización, declara rentable para la región, la pavimentación de la carretera Casma-Yaután-Huaráz.  Sin embargo, recomienda tomar en consideración las “Recomendaciones del INFORME TECNICO N° 105-2004-EF/68-01, que en sus Conclusiones y Recomendaciones:  5.5 dice:

“Siendo la rentabilidad social del Proyecto sensible al aumento de los costos de inversión, se recomienda: realizar un estricto seguimiento de los Costros del Proyecto, tanto en la etapa de estudio Definitivo como en la etapa de ejecución con el fin de no afectar los beneficios del Proyecto”.

El Informe N° 606-2004-MTC/09.02 de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del MTC, se refiere a la reformulación del Estudio de Factibilidad del Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yaután-Huaráz, por parte de PROVIAS NACIONAL.

En el numeral 3.3 de EL PROYECTO, establece lo siguiente: “Las obras de Rehabilitación y Mejoramiento de la vía, consisten en mejorar las características técnicas geométricas y estructurales, aprovechando el alineamiento de la vía existente de acuerdo a las siguientes características de diseño:

- Clasificación Vial			:	Tercera Clase

- Velocidad Directriz			:	30 Km/h.

- Radio Mínimo			:	16.50 m.

- Radio Máximo			:	125.00 m.

- Peralte				:	8%

- Sección Típica			:	Ancho calzada 6.00 m, bermas 0.50 m.

- Estructura del Pavimento			:

TRAMO I: 56+480 – 82+000

1) Tratamiento S. bicapa	:		S.B. = 22.5 cm.  Base = 20 cm.    Ts = 2.5 cm.

2) Asfaltado c. Mezcla Asfáltica: 	S.B. = 0 cm.    Base = 17.5 cm.   Carpeta= 7.5 cm.

TRAMO II: 82+000 – 95+805.90

1) Tratamiento S. bicapa	:		S.B. = 30 cm.  Base = 20 cm.    Ts = 2.5 cm.

2) Asfaltado c. Mezcla Asfáltica: 	S.B. = 15 cm.    Base = 15 cm.   Carpeta= 7.5 cm.

- Los Términos de Referencia, para el Estudio Definitivo de la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Casma-Yaután-Huaráz, tramo PARIACOTO-YUPASH, en el numeral 1.3.2. DESCRIPCION DE LA CARRETERA, dice: “Los alineamientos son deficientes, por lo que será necesario el mejoramiento sustancial de éstos, sin cambiar masivamente de ubicación el Eje de la vía, los movimientos de tierra serán mayores que en los tramos anteriores”.

8.0	LINEAMIENTOS BASICOS DEL ESTUDIO DEFINITIVO

Para iniciar el Trazado y diseño Vial, se ha establecido los siguientes lineamientos recomendados:

- Ejecutar el Trazado del Eje y el Diseño Geométrico dentro de la clasificación establecida por el Estudio de Factibilidad para no incrementar la inversión.

- Tomar los parámetros recomendados, previa verificación con las normas vigentes (DG-2001) del MTC.

- Diseñar una sección típica con las dimensiones fijadas concordantes con la clasificación de la carretera, adicionando sólo los mayores anchos requeridos para cunetas de drenaje y en algunos casos, el traslado de canales de riego adyacentes y paralelos a la vía existente.

- Se presenta diseño que aprovecha al máximo la plataforma existente, siempre que cumpla los requerimientos técnicos y económicos establecidos en el Estudio de Factibilidad.

9.0	ECUACIONES DE EMPALME

Durante el trazado en campo de la carretera, se tuvieron en cuenta algunos parámetros iniciales de diseño, tales como la velocidad directriz y radios mínimos.

Se realizó un trazado inicial del eje con radio mínimo de 11 m., pero luego por exigencia de la entidad, se modificó el eje, incrementando los radios mínimos a 25 m., generándose un incremento notorio en los volúmenes de explanaciones.

Finalmente, sustentados en el manual de Diseño Geométrico DG-2001, se optó por utilizar como radio mínimo el de 16.5 m. sobre todo en las curvas de vuelta.

Los cambios de radio anteriormente descritos, ocasionaron que el eje inicialmente replanteado en campo con radios de 11 y 25 m. sufra modificaciones tanto en planta como en elevación, generándose 13 Ecuaciones de empalme de alargamiento y/o acortamiento según sea el caso. Estas ecuaciones son las siguientes:

ECUACIONES DE EMPALME: SECTOR PARIACOTO - YUPASH

| Nº Ecuación | INICIO | FIN | EMPALME | Alargamiento (m) | Acortamiento (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62+070 | 62+303.09 | 62+300 | 3.09 | - |
| 2 | 62+300 | 63+529.60 | 63+460 | 69.60 | - |
| 3 | 63+600 | 63+947.67 | 63+950 | - | 2.33 |
| 4 | 65+400 | 67+483.28 | 67+500 | - | 16.72 |
| 5 | 69+000 | 69+498.96 | 69+500 | - | 1.04 |
| 6 | 69+500 | 70+790.10 | 71+060 | - | 269.90 |
| 7 | 71+060 | 73+064.58 | 73+000 | 64.58 | - |
| 8 | 77+150 | 77+445.05 | 77+500 | - | 54.95 |
| 9 | 77+800 | 78+722.07 | 78+850 | - | 127.93 |
| 10 | 79+500 | 79+810.08 | 79+800 | 10.08 | - |
| 11 | 89+050 | 89+325.71 | 89+350 | - | 24.29 |
| 12 | 89+500 | 90+293.00 | 90+300 | - | 7.00 |
| 13 | 91+300 | 92+671.23 | 92+760 | - | 88.77 |