INDICE: ESTUDIO DE TRÁNSITO

1.0	Introducción

2.0	Cálculos y resultados del estudio de campo

2.1	Etapa de campo y ejecución de los conteos y clasificación de tráfico

2.2	Resultados Obtenidos

2.3	Factor de corrección diario

2.4	Promedio de tráfico vehicular de la semana de conteo del Tramo

2.5	Índice Medio Diario (IMD) Anual en el tramo

2.6	Clasificación vehicular promedio

2.7	Análisis de la variación horaria

2.8	Análisis de la variación diaria

2.9	Encuestas de Origen – Destino y Pesos por ejes

2.10	Resultados de los pesos por eje

  - Matrices de origen y destino de los vehículos

  - Cálculo de los Ejes Equivalentes (EAL)

  - Conclusiones y Recomendaciones

3.0	Panel Fotográfico

4.0	Anexos

Anexo A:	Cuadros de Conteo y Clasificación del Tráfico

Cuadros de Promedio de la Semana

Cuadros de Índice Medio Diario Anual

Gráfico Variación Horaria del IMDA

Gráfico Clasificación Vehicular del IMDA

Anexo B:	Cuadro de Encuestas de Origen y Destino y Pesos por Eje

CUADROS

Cuadro Nº 1	Variación de la clasificación diaria por sentido

Cuadro Nº 2	Factor de corrección diario

Cuadro Nº 3 	Promedio del tráfico vehicular del tramo

Cuadro Nº 4	Índice Medio Diario Anual en el tramo

Cuadro Nº 5	Clasificación vehicular promedio

Cuadro Nº 6	Factores Resultantes de carga

Cuadro Nº 7	Ejes Equivalentes

### 1.0	INTRODUCCION

#### a)	Estudio Volumétrico

El estudio volumétrico se realizó en la estación previamente seleccionada y aprobada por PROVIAS NACIONAL y que corresponde al tramo homogéneo de Pariacoto - Yupash.

Metodología.

El cálculo del Índice Medio Diario Anual I.M.D.A. en la Estación de 7días se ha efectuado con la siguiente fórmula:

Suma de los volúmenes diarios

I.M.D.A.  =     --------------------------------------------   x   FCE

7

Donde

Suma los volúmenes de cada día de lunes a domingo

FCE :	es el factor de corrección estacional

## b)	Factores de Corrección

Los volúmenes de tráfico varían cada mes debido a las estaciones del año, las que  ocasionan las cosechas, festividades  viajes de recreo etc., por eso es necesario afectar los valores calculados, durante una época, por un factor de corrección que lleve estos al Promedio Diario Anual.

Factores de Corrección Estacional

Para corregir los promedios de tráfico se ha tomado el Factor de Corrección del peaje de Tunán  del año 2000, por ser una vía paralela a la ruta en estudio y se obtuvo para el mes de febrero el valor de 1.267189

# 2.0	CÁLCULOS Y RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO

## Tramo: Pariacoto – Yupash

# 2.1	Etapa de Campo Ejecución de los Conteos y Clasificación de tráfico.

En el tramo Pariacoto – Yupash, la estación E1 se ubicó en Pariacoto, a la salida este, en el puente, los trabajos de conteo de volumen y  clasificación vehicular fueron realizados durante 7 días consecutivos las 24 horas del día, anotando dicha información en el formato de campo.

La estación inició sus labores el día lunes 21 de Febrero de 2005 y concluyeron el domingo 27.

# 2.2	Resultados Obtenidos.

Habiéndose efectuado en gabinete la consolidación y consistencia de la información recogida de los conteos se han obtenido resultados de los volúmenes  de tráfico para cada día.

En el Anexo “A” se muestran los cuadros de los conteos de tráfico diarios, las variaciones horarias vehiculares por sentido de circulación y la clasificación horaria y total para cada día de la semana, cuadros 1.1.1 al .1.9.3.

En el cuadro  Nº 1 se resumen los recuentos de tráfico y la clasificación diaria por sentido y total.

Cuadro N° 1  Variación de la clasificación diaria por sentido.

| DIA | SENTIDO | LIGEROS |  |  |  | PESADOS |  | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AUTOS | CMTA | COMBI | MICRO | C2 | C3 |  |
| LUNES | A CASMA | 17 | 5 | 2 | 3 | 17 | - | 44 |
|  | A HUARAZ | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | 25 |
|  | AMBOS | 28 | 11 | 3 | 6 | 21 | - | 69 |
| MARTES | A CASMA | 12 | 7 | 4 | 3 | 3 | - | 29 |
|  | A HUARAZ | 6 | 7 | 3 | 4 | 16 | - | 36 |
|  | AMBOS | 18 | 14 | 7 | 7 | 19 | - | 65 |
| MIERCOLES | A CASMA | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 29 |
|  | A HUARAZ | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 27 |
|  | AMBOS | 34 | 4 | 3 | 7 | 8 | - | 56 |
| JUEVES | A CASMA | 13 | 3 | 1 | 4 | 23 | - | 44 |
|  | A HUARAZ | 13 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 24 |
|  | AMBOS | 26 | 5 | 3 | 7 | 27 | - | 68 |
| VIERNES | A CASMA | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | - | 38 |
|  | A HUARAZ | 14 | 4 | 3 | 4 | 26 | - | 51 |
|  | AMBOS | 31 | 12 | 7 | 8 | 31 | - | 89 |
| SABADO | A CASMA | 21 | 10 | 3 | 4 | 13 | - | 51 |
|  | A HUARAZ | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | 37 |
|  | AMBOS | 41 | 17 | 5 | 7 | 18 | - | 88 |
| DOMINGO | A CASMA | 23 | 3 | 6 | 4 | 2 | - | 38 |
|  | A HUARAZ | 23 | 7 | 6 | 4 | 12 | - | 52 |
|  | AMBOS | 46 | 10 | 12 | 8 | 14 | - | 90 |

# 2.3	Factor de corrección diario.

Se calcula relacionando el volumen promedio diario con el volumen de cada día.

Cuadro N° 2  Factor de corrección diario.

| DIA | VOLUMEN | FACTOR DIARIO |
| --- | --- | --- |
| LUNES | 69 | 1.08695 |
| MARTES | 65 | 1.15384 |
| MIERCOLES | 56 | 1.33928 |
| JUEVES | 68 | 1.10294 |
| VIERNES | 89 | 0.84269 |
| SABADO | 88 | 0.85227 |
| DOMINGO | 90 | 0.83333 |
| PROMEDIO | 75 |  |

# 2.4	Promedio de Tráfico Vehicular de la semana de conteo del tramo.

En el presente Estudio es necesario aplicar la siguiente fórmula:

PROMEDIO DE LA SEMANA = Suma de volumen diario / 7

Cuadro N° 3     Promedio de Tráfico Vehicular del Tramo.

|  | SENTIDO | AUTOS | CMTA | COMBI | MICRO | C2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMEDIO | A CASMA | 17 | 5 | 3 | 4 | 10 | 39 |
|  | A HUARAZ | 15 | 5 | 3 | 4 | 10 | 36 |
|  | AMBOS | 32 | 10 | 6 | 7 | 20 | 75 |

# 2.5	Índice Medio Diario Anual (IMDa) en el tramo.

El promedio de la semana multiplicado por el factor de corrección del mes  da el ÍNDICE MEDIO DIARIO ANUAL.

El factor de corrección del mes se calculó con la información del Peaje de Tunán del año 2000, por ser una vía paralela a la ruta en estudio, y se obtuvo para el mes febrero el valor de 1.267189.

Cuadro N° 4   Indice Medio Diario Anual (IMDa) en el tramo.

|  | SENTIDO | AUTOS | CMTA | COMBI | MICRO | C2 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMDA | A CASMA | 22 | 7 | 4 | 5 | 12 | 49 |
|  | A HUARAZ | 18 | 6 | 3 | 5 | 13 | 46 |
|  | AMBOS | 41 | 13 | 7 | 9 | 25 | 95 |

FC. 1.267189

# 2.6	Clasificación vehicular promedio.

Cuadro N° 5  Clasificación vehicular promedio.

| AUTOS | CMTA | COMBI | MICRO | C2E | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43% | 14% | 8% | 9% | 26% | 100% |

# 2.7	Análisis de la variación horaria.

El mayor volumen Horario se presenta de 12 a 13 horas con el 9.90% del IMDa y el menor volumen horario es de 3 a 4 horas con el 0.38% del IMDa.

# 2.8	Análisis de la variación diaria.

El mayor volumen de tráfico se presenta el día domingo con 90 vehículos y el menor volumen de tráfico se presenta el miércoles  con 56 vehículos.

# 2.9	Encuestas Origen - Destino y Pesos por Ejes.

EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO

Las labores de PESOS Y ENCUESTAS se realizaron con personal de la brigada tráfico de campo mediante una balanza portátil y pesando a todos  los vehículos de carga, en ambos sentidos de transito, la estación  de Pesaje se ubicó en Pariacoto.

Las labores de pesos y encuestas se realizaron las veinticuatro horas, durante los días lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo del 2005, se contó con el apoyo de la POLICIA NACIONAL DE PARIACOTO, la muestra fue del 100 % de los vehículos que circularon esos días por dicho tramo.

# 2.10	Resultado De Pesos Por Eje.

De las encuestas realizadas en el campo se han obtenido resultados de cuadros que se muestran en el Anexo “B”, en estos se han seleccionado los tipos de vehículos habiéndose encontrado solamente camiones de 2 ejes y micros.

Se ha aplicado la fórmula para  los factores mostrados en las tablas de la ASSHTO.(1986).

Eje simple: (p/8200)^4,5

A estos factores de carga se les ha afectado del Factor Presión de llantas del Ábaco de la Universidad de Kentucky Obteniendo de esa forma FACTORES RESULTANTES que son los que se muestran en el cuadro siguiente:

# Cuadro N°6

FACTORES RESULTANTES (Fc x Fp)

Sentido: a Huaraz

| Tipo de Vehículo | Eje 1 | Eje 2 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro | 0.0097992 | 0.37161739 | 0.38141659 |
| C2 | 0.05501741 | 0.55833422 | 0.61335163 |

Sentido: a Casma

| Tipo de Vehículo | Eje 1 | Eje 2 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Micro | 0.01881894 | 0.34160077 | 0.3604197 |
| C2 | 0.07124799 | 0.71307329 | 0.78432128 |

# 2.11	Matrices de Origen y Destino de los Vehículos.

Estación de Pariacoto

Cuadro General.

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  | 10 |  |  |
| HUARAZ | 9 | 21 | 20 | 1 |
| SANTA |  | 17 |  |  |
| TRUJILLO |  | 1 |  |  |

AUTOS

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  | 7 |  |  |
| HUARAZ | 3 | 16 |  |  |
| SANTA |  | 1 |  |  |
| TRUJILLO |  |  |  |  |

COMBI   (CR)

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  | 1 |  |  |
| HUARAZ | 2 | 3 |  |  |
| SANTA |  | 1 |  |  |
| TRUJILLO |  |  |  |  |

CAMIONES C2

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  | 2 |  |  |
| HUARAZ | 4 |  | 15 | 1 |
| SANTA |  | 11 |  |  |
| TRUJILLO |  | 1 |  |  |

MICROS

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  |  |  |  |
| HUARAZ |  |  | 5 |  |
| SANTA |  | 4 |  |  |
| TRUJILLO |  |  |  |  |

CMTA PICK UP

|  | DESTINO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ORIGEN | CASMA | HUARAZ | SANTA | CHICLAYO |
| CASMA |  |  |  |  |
| HUARAZ |  | 2 |  |  |
| SANTA |  |  |  |  |
| TRUJILLO |  |  |  |  |

2.12	Cálculo De Los Ejes Equivalentes (Eal: Equivalent Axe Load)

Para el cálculo de los EAL se requiere de la siguiente información:

1.-	El volumen y la clasificación del tráfico, el número de camiones y la composición de los ejes de estos, para cada sentido del tráfico.

2 -	El crecimiento del tráfico, para lo cual es necesario conocer las tasas de crecimiento de los vehículos pesados y aplicar la siguiente fórmula: factor de crecimiento = [(1+r)n-1]/r, donde r = tasa de crecimiento y  n = numero de años.

El EAL se calcula multiplicando, el número de vehículos de cada clase  por 365 días del año, por la tasa de crecimiento anual, por el factor de carga correspondiente  y luego sumando todos estos productos.

Cuadro N° 7

| CALCULO DEL EAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO : PARIACOTO- YUPASH |  |  |  |  |  | 2.20% |  |  |  |  |  |  |  |
| IMD AÑO 2005 |  |  | CAMIONES |  |  | 4.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| SENTIDO : 1 HACIA CASMA |  |  |  |  |  | AÑO 2008 |  | AÑO 2010 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2020 |  |
| TIPO DE VEHICULO | traf 07 |  | VEH/ AÑO | FC X FPR |  | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL |
| BUS 2E | 3 | 3 | 1095 | 4.24 | * | 1 | 4642.8 | 2.022 | 9387.742 | 7.47932 | 34724.976 | 20.348 | 94471.5916 |
| BUS 2E | 2 | 2 | 730 | 2.57 | * | 1 | 1876.1 | 2.022 | 3793.474 | 7.47932 | 14031.948 | 20.348 | 38174.8413 |
| C2E | 17 | 17 | 6205 | 4.05 | * | 1 | 25136.46 | 2.04 | 51278.37 | 7.89829 | 198535.12 | 23.6975 | 595671.454 |
| C3E | 7 | 7 | 2555 | 2.56 | * | 1 | 6540.8 | 2.04 | 13343.23 | 7.89829 | 51661.165 | 23.6975 | 155000.689 |
| EAL TOTAL | 29 | 0 | 10585 |  |  |  | 38196.2 |  | 77802.82 |  | 298953.2 |  | 883318.58 |
| * factores de carga según el reglamento 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EAL= | 3.82E+04 | EAL= | 7.78E+04 | EAL= | 2.99E+05 | EAL= | 8.83E+05 |
| CALCULO DEL EAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAMO : PARIACOTO- YUPASH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMD AÑO 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SENTIDO : 2 HACIA HUARAZ |  |  |  |  |  | AÑO 2008 |  | AÑO 2010 |  | AÑO 2015 |  | AÑO 2020 |  |
| TIPO DE VEHICULO | TRAF 07 |  | VEH/AÑO | FCXFPR |  | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL | FACTOR DE CRECIMIENTO | EAL |
| BUS 2E | 3 | 3 | 1095 | 4.24 | * | 1 | 4642.8 | 2.022 | 9387.742 | 7.47932 | 34724.976 | 20.348 | 94471.5916 |
| BUS 3E | 1 | 1 | 365 | 2.57 | * | 1 | 938.05 | 2.022 | 1896.737 | 7.47932 | 7015.9739 | 20.348 | 19087.4206 |
| C2E | 17 | 17 | 6205 | 4.05 | * | 1 | 25136.46 | 2.04 | 51278.37 | 7.89829 | 198535.12 | 23.6975 | 595671.454 |
| C3E | 6 | 6 | 2190 | 2.56 | * | 1 | 5606.4 | 2.04 | 11437.06 | 7.89829 | 44280.998 | 23.6975 | 132857.733 |
| EAL TOTAL | 27 | 27 | 9855 |  |  |  | 36323.7 |  | 73999.90 |  | 284557.1 |  | 842088.20 |
| * factores de carga según el reglamento 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | EAL= | 3.63E+04 | EAL= | 7.40E+04 | EAL= | 2.85E+05 | EAL= | 8.42E+05 |

2.13	Conclusiones y recomendaciones

Actualmente, por el tramo de la carretera en estudio circulan muy pocos camiones y camiones grandes de tres ejes o mas no circulan, debido al mal estado de la carretera, pero la zona es muy productiva en agricultura y ganadería por lo que se ha considerado que en el futuro los camiones irán con factores de carga de acuerdo al reglamento, también entrarán ómnibus de 2 y 3 ejes por lo que se ha considerado los valores de EAL para un tráfico futuro.

P A N E L   F O T O G R A F I C O

A N E X O   “A”

A N E X O   “B”

INDICE: PROYECCIÓN DE TRÁFICO

1.0	Proyección de Tráfico

  - Introducción

  - Demanda de Transporte

  - Tráfico Normal, Generado y Desviado

  - Metodología de la Proyección de Tráfico

  - Proyección de Tráfico

1.	PROYECCION DE TRÁFICO

  - INTRODUCCION

La literatura como la experiencia en Planificación de Transporte ha determinado que el comportamiento temporal del tráfico es particularmente dependiente del comportamiento de la economía de un país y del crecimiento de la población.

Estos dos elementos inciden en el comportamiento en el tiempo del parque automotor  y, consecuentemente, en el comportamiento temporal del tráfico en la carretera integrante del sistema vial. No obstante, el comportamiento temporal de la economía, y consiguiente del tráfico (demanda de transporte) es un proceso dificultoso de pronosticar, debido a la gama de elementos que tienen influencia directa en este comportamiento temporal.

  - DEMANDA DE TRASPORTE

    - Tráfico  Actual e Histórica

El antecedente histórico sobre estudio del tráfico en el Tramo Pariacoto - Yupash esta referida a la Actualización del Estudio de Factibilidad de la Carretera Casma – Huaraz , efectuado en el 2004, por Barriga  - Dall’Orto S.A. Ingenieros Consultores. El  estudio determina el tráfico para el Tramo: Pariacoto – Huaraz, sobre la base del conteo en la E-1 ubicado Pariacoto.

Para efectos del presente Estudio, en la E-Pariacoto, en el mes de marzo del año 2005, se realizaron las labores de conteo y clasificación vehicular. De la comparación del tráfico determinado para el  Tramo: Pariacoto – Huaraz, con estación de conteo Pariacoto y para el  Tramo: Pariacoto - Urpay, con estación de conteo en Pariacoto, se observó un incremento relativamente significativo de 1.9 veces, con comportamiento variado por tipo de vehículo, como se indica en el Cuadro Nº 1.

En cuanto a la estructura de la clasificación vehicular, muestra una tendencia al aumento de los vehículos menores, así en el Tramo Pariacoto – Huaraz predomina los camiones de 3 ejes con una participación del 46.0%, mientras que en el Tramo: Pariacoto - Yupash, predominan los autos con una participación del 43.2% y los camiones de 2 Ejes con una participación de 26.3%.

    - Origen y Destino de los Viajes

El procesamiento de los datos de la encuesta de origen – destino dio como resultado una matriz  de viajes por origen y destino, fueron consolidados a nivel de departamento, para efectos servir de insumo para la estimación de las tasas de crecimiento.

Del total tráfico en el Tramo: Pariacoto – Yupash, el 97.1% se generan y/o atraídos en el ámbito del departamento de Ancash,  el 1.5% en el departamento de La Libertad y el 1.5% en el departamento de Lambayeque  (Cuadro Nº 3).

  - TRAFICO NORMAL, GENERADO Y DESVIADO.

En las proyecciones se distingue tres tipos diferentes de tráfico, según la naturaleza de los mismos. Esos son el tráfico normal  el generado y el desviado.

    - Tráfico Normal

Este tipo de tráfico corresponde a volumen vehicular que circula por la carretera en estudio en la situación “sin proyecto” y “con proyecto”.

    - Tráfico Generado

Es el tránsito vehicular que se incorpora al sistema vial, como consecuencia de los menores costos de transporte que se originan por causa del proyecto, el cual hace rentable la producción de bienes y servicios que antes de esta no podían desarrollarse.

En esta situación, la producción de los predios agrícolas y/o pecuarios, frente a la disposición de una carretera en mejores condiciones, podrá aumentar y generar más tráfico, como consecuencia de la mayor rentabilidad de la producción; así también, permitirá la incorporación de tierras con aptitud agrícola y pecuario, y una mayor explotación de las  zonas con potencial turístico en el ámbito del estudio.

La aplicación de la metodología de estimación del tráfico generado requiere la determinación de tres elementos:

- Excedente de producción exportable.

- Transformación del excedente exportable a vehículos de carga.

- Asignación del tráfico vehicular (IMDA) por tramos.

    - Tráfico Desviado

Es aquel tráfico que, existiendo en la actualidad, cambiará su ruta original como resultado del Proyecto,  modificando el patrón de viajes desviándolo desde el itinerario actual al que utiliza a la carretera en estudio.

En el caso de la carretera Casma -  Huaraz, de la cual forma parte el tramo en Estudio, que de acuerdo a los resultados de la matriz origen – destino, la ruta existente es la carretera  Huaraz – Pariacoto – Casma – Santa, y los  itinerarios alternativos son  a) la carretera Huaraz - Caraz – Huallanca – Santa y b) Carretera Huaraz – Chasquitambo – Casma. Estas rutas se analizan y se comparan con la carretera en estudio, a fin de determinar la conveniencia, para los usuarios, del cambio de patrón existente.

  - METODOLOGIA DE LA  PROYECCION DEL TRAFICO

    - Metodología General

Por la naturaleza del tipo de tráfico que soportará la carretera en estudio, de los tres tipos de tráfico, el que tendrá preponderancia será el tráfico normal, donde la incidencia del tráfico generado y desviado será complementaria. La estimación del tráfico para el horizonte de planeamiento se realizó considerando los tipos de tráfico indicado en el punto anterior, y la clase de vehículos identificada en la encuesta de conteo vehicular actual.

Se utilizó una metodología de proyección específica para cada tipo de tráfico: normal, generado y desviado. Es necesario señalar, como el proyecto constituye una alternativa de ruta entre la zona del Callejón de Huaylas con potencial agropecuario y la costa centro, particularmente la ciudad de Chimbote, caracterizada por ser zona de consumo y producción industrial, se consideró que el tráfico desviado tendrá importancia complementaria en la composición del tráfico total.

    - Metodología Específica

Tráfico Normal

Existen dos procedimientos, generalmente utilizados para estimar el tráfico futuro en carreteras con características similares a la carretera en estudio, que cuenta con tramos que soportan la circulación de vehículos:

- Con información histórica del  Índice Medio Diario Anual (IMDa) del tráfico existente en el tramo de la carretera en estudio.

- Con indicadores macroeconómicos, expresados en tasas de crecimiento, y otros parámetros relacionados, que permiten determinar las tasas de crecimiento del tráfico.

Para la zona de estudio, como no existe una data  histórica del tráfico, confiable y suficiente, para el Tramo en estudio, se consideró plausible utilizar para la estimación del tráfico futuro, la metodología de indicadores macroeconómicos y otros relacionados, que permitió determinar las tasas de crecimiento del tráfico por tipo de vehículos; lo que presupone que la demanda de tráfico crecerá anualmente con una y/o más tasas promedio durante el horizonte de proyección.

Los indicadores macroeconómicos están referidos a las variables: Ingreso Nacional,  Producto Bruto Interno (PBI), PBI per cápita y población. La formulación del modelo de proyección del tráfico existente por tipo de vehículo es la siguiente:

- Ttn = T0 ( 1 + Rij )n

Donde:

Ttn  =  Tráfico en el tramo T, en el año n.

T0   =  Tráfico en el tramo T, en el año base.

Rij   =  Tasa de generación de viajes.

Tráfico Generado

La metodología para la estimación del tráfico generado de carga, considera la determinación de tres elementos:

- Excedente exportable.

- Requerimiento de vehículos de carga.

- Asignación del tráfico vehicular (IMDA) por tramos

Sin embargo, para efectos del presente estudio, se aplicará el 15% al tráfico normal para todo tipo de vehículos, porcentaje que se viene utilizando en la elaboración de estudios de preinversión de carreteras viales de características similares al estudio, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Tráfico Desviado

Con la finalidad de determinar la posibilidad de desviar el tráfico de la ruta anteriormente citada a la carretera en estudio como consecuencia de su rehabilitación y estimar el Tráfico desviado, se calcula los costos de operación vehicular por cada ruta. Las Rutas consideradas son:

La lógica de estimación del tráfico desviado, parte de la hipótesis de racionalidad que, supone que el usuario escogerá siempre la ruta de menor costo de recorrido.

  - PROYECCION DEL TRAFICO

    - TRAFICO NORMAL

- Identificación de las Variables

La aplicación del modelo de generación de viajes requiere determinar las tasas de crecimiento del tráfico expresado en IMD anual para los distintos tipos de vehículos. La estimación de estas tasas se realizó sobre la base de tasas de crecimiento de las variables macroeconómicas.

El comportamiento de las variables macroeconómicas se estimó teniendo en cuenta el alcance físico del área a nivel departamental de los flujos de transporte de carga y pasajeros, según origen y destino, que se concentra en el departamento de Ancash, teniendo participación complementaria los departamentos de La Libertad y Lambayeque.

Las tasas de generación de viajes, expresando la elasticidad  en forma de relación porcentual de crecimiento de variables, se obtienen mediante la formulación matemática por clase de vehículos.

a.1)	Vehículos Ligeros (Autos y Camioneta Pick Up)

Para los vehículos de pasajeros (autos, camionetas), se utilizó la siguiente relación:

- Rl = Rpibp

- Donde:

- Rl         =   Tasa de generación de viajes en vehículos de pasajeros.

- Rpibp  =   Tasa promedio de crecimiento del Ingreso y de la Población.

a.2)	Vehículos de Pasajeros (Camioneta Rural, Micro y Bus)

Se utilizó la siguiente relación:

- Rp = Rpob

- Donde:

- Rp       =   Tasa de generación de viajes en vehículos de pasajeros.

- Rpob  =   Tasa de crecimiento del PBI Per cápita.

a.3)	Vehículos de Carga (Camiones)

La relación que se utilizó para los camiones es la siguiente:

- Rc = Rpbi

- Donde:

- Rc      =   Tasa de generación de viajes en camiones.

- rpbi      =   Tasa de crecimiento del PBI .

- Tasa de Crecimiento de las Variables Macroeconómicas y de la Población

Las tasas de crecimiento del Ingreso, PBI, PBI per cápita y de población por departamentos que involucra la ubicación de las alternativas de ruta, corresponden a las estimadas por la ex Oficina de Inversiones (ODI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los periodos  2006-2010, 2011-2015 y 2016-2020. Para el periodo 2001-2026 se mantiene el mismo comportamiento del último periodo.

Las tasas de las variables explicativas mencionadas que se utilizaron para determinar las tasas de crecimiento del tráfico existente se presentan en el Cuadro  Nº 6.

- Tasas de Crecimiento del tráfico

Las tasas de crecimiento de tráfico por tipo de vehículo, es el producto de multiplicar la tasa de crecimiento del indicador macroeconómico y de la población correspondiente a los departamentos involucrados (centro generador y/o receptor de viajes), ponderado por la participación porcentual de cada departamento en la generación y/o atracción de viajes (Ver Cuadros Nºs 7, 8 y 9).

- Proyección del Tráfico Normal

El tráfico normal proyectado por el horizonte de planeamiento se obtuvo aplicando las tasas de crecimiento precitadas al IMD Anual del año base (2005) del  tramo en estudio.

Se ha proyectado para un horizonte de 20 años, considerando un año para ejecución de las obras. Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 10.

    - Tráfico Generado

- Procedimiento de cálculo

El procedimiento  para la estimación del tráfico generado, consiste en aplicar el 15% al tráfico normal proyectado, por cada tipo de vehículo.

- Proyección del Tráfico Generado

El tráfico generado proyectado por el horizonte de planeamiento se muestra en el Cuadro Nº 11.

    - Tráfico desviado

- Identificación de Alternativas de Ruta

Existe una comunicación con tendencia a consolidarse entre la costa y la zona de sierra del departamento del Ancash, particularmente con el Callejón de Huaylas, donde se encuentra localizada, la ciudad de Huaraz, capital del departamento.

De la información de los estudios de preinversión y definitivos de carreteras en el departamento de Ancash, se pueden distinguir corredores de comunicación:

- La zona de Huaraz con la zona costera donde se ubican las ciudades de Chimbote y Santa, así como las ciudades de Trujillo y Chiclayo.

- La zona de Huaraz con la zona costera donde se ubica la ciudad de Huarmey.

- Tráfico Base Desviado

El tráfico desviado para de la Carretera Santa – Chuquicara – Huallanca – Huaras hacia la carretera Santa – Casma – Pariacoto – Huaraz, se estimó para el año 2002 considerando el 25%  del tráfico susceptible de ser desviado, el cual proyectado al año 2007, considerando las tasas de crecimiento de tráfico precitados, como se muestra en el Cuadro Nº  12.

El tráfico desviado de la carretera Huarmey – Pativilca – Conococha – Huaraz hacia la carretera  Huarmey – Casma – Paricoto – Huaraz, que fue estimada para el año 2005 en la Actualización del estudio de Factibilidad de la Carretera Casma – Huaraz fue proyectado al año 2007, con las tasas de crecimiento señalados (Ver Cuadro Nº 13).

    - Tráfico Total

El tráfico desviado proyectado para el horizonte de planeamiento del proyecto, se muestra en el Cuadro Nº 14.

    - Tráfico Total

El tráfico total proyectado se muestra en el Cuadro Nº 15.