# MUROS DE SOSTENIMIENTO

MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha desarrollado diferentes muros de contención y comprende los siguientes:

- Muros de gravedad de concreto ciclopeo (hasta 4.00 metros de altura)

- Muros mixtos de pantalla en concreto armado y cimentación en concreto ciclopeo (desde 4.50 metros hasta 14.00 metros)

- Muros de Concreto Armado f’c=210 Kg/cm2, en sectores de suelo blando.

Considerando las condiciones del terreno se ha previsto el uso masivo de concreto ciclopeo debido a la existencia de piedra en toda la zona.

Los muros satisfacen las condiciones de estabilidad y trasmiten presiones a todo el terreno de acuerdo a la resistencia del mismo.

Se propone colocar juntas de dilatación de 6.00 metros entre muros de concreto ciclopeo y juntas de 9.00 metros entre muros de concreto armado, para lograr comportamiento adecuado de estas estructuras.

Las pantallas se diseñan en concreto armado f’c = 210 kg/cm2 y los cuerpos de cimentación en concreto ciclopeo de f’c = 175 kg/cm2, f’c = 140 kg/cm2 y f’c = 100 kg/cm2.