# LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE

En relación a las Observaciones hechas por el Ing. Carlos Sanchez L. en su Informe Nº 022-2006-MTC/20.6.1/CSL, se ha procedido a efectuar lo siguiente:

- Alcantarillas:

- Se ha incluido el cuadro solicitado, incluyendo el resumen final.

- En la Memoria de Cálculo para las tipo Marco de Concreto Armado (MCA), se ha corregido el concreto a f’c=210 kg/cm2

- En el diseño de refuerzo, se justifica según el nuevo esquema aclaratorio sobre la acción del momento negativo.

- Se incluye en el plano EOA-01 de las TMC, lo solicitado:

    - Tipo de concreto

    - Dimensión y especificaciones de la córruga

- Badenes:

- Se adjunta el cuadro similar al de las alcantarillas

- Se corrigió el ancho de 7 a 10 m en el cálculo y se procedió a la corrección correspondiente  en los planos.

- Se completaron los acotamientos de las longitudes de acero.

- Muros de Contención:

- Se adjunta un cuadro similar al de las alcantarillas.

- Se corrigió las notas de cálculo y los planos según las observaciones:

    - Empuje por sobrecarga

    - El listado de armaduras

    - Corrección de armaduras Tipo 1 en los muros de 9, 10, 11, 13 y 15 m. (los de 12 m. están en nuevo plano y el muro de 14 m no existe)

- Se ha corregido y redimensionado los muros en función de la Presión indicada en el cuadro resumen.

- Losa de aproximación:

- Se ha corregido el detalle de armadura en la seccion 4 correspondiente al Puente Chacchán 1.

- Puente Pariacoto:

- Se revisó y corrigió los estribos en función del Empuje por Sobrecarga

- Igualmente el Empuje Sísmico

- Se procedió al ajuste de las medidas

- Se ha presentado la redistribución de presiones

- Igualmente la reacción máxima en el ancho de base haciendo coincidir la carga distribuida por peso propio.

- Plano EP-02:

- No se incluye la vereda en la elevación de estribos.

- Se ha corregido las medidas de la zapata de los estribos.

- Altura de cajuela corregida a 1.57 m.

- Armaduras corregidas.

- Armaduras Tipo a y b han sido incluidas en el listado como Tipo 13 y Tipo 4

- Las correcciones anteriores también se han realizado en el resto de Puentes: Taquilma 1 y 2, Chacchán 1, 2 y 3.