# PROYECTO ESTRUCTURAL PUENTE PARIACOTO

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Puente Pariacoto se encuentra ubicado al inicio del tramo del proyecto estando el estribo derecho en la progresiva 56+479.50 y el estribo izquierdo en la progresiva 56+500.50. Con una longitud de 21 mts. El puente tiene un ancho de calzada de 7 mts. y 2 veredas de 75 cms. cada una.

La superestructura ha sido diseñada en vigas de concreto armado de f’c=280 Kg/cm2 con un ancho de 40 cms. y con un peralte de 1.55 mts. en la viga central. Las tres vigas que conforman el puente están separadas a 2.65 mts. entre ejes y reciben la losa del tablero que tiene 18 cms. de espesor, y un recubrimiento asfáltico de 5 cms.

Los estribos en ambos márgenes son similares y es un estribo mixto convencional con cimentación de concreto ciclópeo y piedra grande para aprovechar la gran cantidad de piedra que se encuentra en la zona.

El cuerpo superior de unos 4 m de altura esta diseñado de concreto armado de f’c=210 Kg/cm2. Se ha proyectado con alas ortogonales por ser lo mas conveniente a la configuración del terreno el que se encuentra consolidado y así ha tenido un muro del puente antiguo durante varios años.

Las conexiones de apoyo se han proyectado de acuerdo a la Norma vigente teniendo en cuenta las fuerzas horizontales de sismo que le transmite la Superestructura.

Se contempla utilizar el puente bayley existente como pase provisional, reubicándola unos 50 m aguas arriba y habilitándole los accesos correspondientes. Dicha estructura será finalmente entregada al MTC en los almacenes que este disponga.

La geometría del puente y otras especificaciones de materiales se encuentran detalladas en los planos del proyecto.