# PROYECTO ESTRUCTURAL PUENTE CHACCHAN 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Puente Chacchán 1 se encuentra ubicado en el Km. 71, estando el estribo derecho en la progresiva 71+545 y el estribo izquierdo en la progresiva 71+570. Con una longitud de 25 mts. el puente tiene un ancho de calzada de 7.00 mts. y 2 veredas de 75 cms cada una, y cruza el Rió en forma esviada con un ángulo de 37º 16”.

La superestructura ha sido diseñada en vigas de concreto armado de f’c=280 Kg/cm2 con un ancho de 45 cms. y con un peralte de 1.75mts en la viga central. Las tres vigas que conforman el puente están separadas a 2.65 entre ejes y reciben la losa del tablero que tiene 18cms. de espesor y un recubrimiento asfáltico de 5 cms.

Los estribos en ambos márgenes son similares y es un estribo mixto convencional con cimentación de concreto ciclópeo y piedra grande para aprovechar la gran cantidad de piedra que se encuentra en la zona.

El cuerpo de alrededor de 5.30. de altura esta diseñado de concreto armado de f’c=210 Kg/cm2, con alas rectas.

Las conexiones de apoyo se han proyectado de acuerdo a la Norma vigente teniendo en cuenta las fuerzas horizontales de sismo que le transmite la Superestructura.

Se contempla utilizar el puente existente como pase provisional, para lo cual sin ser limitante ni excluyente se recomienda: el reforzamiento del tablero existente, ó el reemplazo del mismo por una estructura similar aunque en buenas condiciones u otro material, ó su reemplazo por una estructura tipo mecano; y de la ampliación del corte en la zona del estribo derecho y parte del izquierdo del pte. nuevo.

La geometría del puente y otras especificaciones de materiales se encuentran detalladas en los planos del proyecto.