# PROYECTO ESTRUCTURAL PUENTE CHACCHAN 2

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Puente Chacchán 2 se encuentra ubicado en el Km. 72, estando el estribo derecho en la progresiva 72+422 y el estribo izquierdo en la progresiva 72+439. Con una longitud de 17 mts. el puente tiene un ancho de calzada de 8.40 mts. debido al sobre ancho por la curva de la carretera y 2 veredas de 75cms. cada una.

La superestructura ha sido diseñada en vigas de concreto armado de f’c=280 Kg/cm2 con un ancho de 40cms. y con un peralte de 1.30 mts. en la viga central. Las tres vigas que conforman el puente están separadas a 3.30 mts. entre ejes y reciben la losa del tablero que tiene 18cms. de espesor, y un recubrimiento asfáltico de 5 cms.

El tablero tiene un peralte de 8% según Norma, el radio de curva es de 39cms. y la velocidad de directriz es de 30 K.p.h.

Los estribos en ambos márgenes son similares y es un estribo mixto convencional con cimentación de concreto ciclópeo y piedra grande para aprovechar la gran cantidad de piedra que se encuentra en la zona.

El cuerpo de cerda de 5.90 mts. de altura esta diseñado de concreto armado de f’c=210 Kg/cm2, con alas inclinadas a 45° para impedir que el derrame de la carretera sea afectado por la crecida del río.

Las conexiones de apoyo se han proyectado de acuerdo a la Norma vigente teniendo en cuenta las fuerzas horizontales de sismo que le transmite la Superestructura.

Se debe instalar un pase provisional de unos 10 m de longitud a unos 30 m aguas abajo, habilitando sus accesos, pues el nuevo puente interfiere con el existente. Sin ser limitantes ni excluyentes, se recomienda: ó la construcción de un conjunto de baterías de alcantarillas, ó el badeo del río, ó una estructura tipo mecano.

La geometría del puente y otras especificaciones de materiales se encuentran detalladas en los planos del proyecto.