# PROYECTO ESTRUCTURAL PUENTE TAQUILMA 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

El Puente Taquilma 1 se encuentra ubicado en el Km. 62, estando el estribo derecho en la progresiva 62+813.50 y el estribo izquierdo en la progresiva 62+830.50. Con una longitud de 17 mts. el puente tiene un ancho de calzada de 7 mts. y 2 veredas de 75 cms. cada una.

La superestructura ha sido diseñada en vigas de concreto armado de f’c=280 Kg/cm2 con un ancho de 40 cms. y con un peralte de 1.35 mts. en la viga central. Las tres vigas que conforman el puente están separadas a 2.65 mts. entre ejes y reciben la losa del tablero que tiene 18 cms. de espesor y un recubrimiento asfáltico de 5 cms.

Los estribos en ambos márgenes son similares y es un estribo mixto convencional con cimentación de concreto ciclópeo y piedra grande para aprovechar la gran cantidad de piedra que se encuentra en la zona.

El cuerpo superior de 4 mts. de altura esta diseñado de concreto armado de f’c=210 Kg/cm2, con alas inclinadas apropiadamente para impedir que el derrame de la carretera sea afectado por la crecida del río.

Las conexiones de apoyo se han proyectado de acuerdo a la Norma vigente teniendo en cuenta las fuerzas horizontales de sismo que le transmite la Superestructura.

Se contempla utilizar el puente existente como pase provisional, para lo cual sin ser limitante ni excluyente se recomienda: el reforzamiento del tablero existente, ó el reemplazo del mismo por una estructura similar aunque en buenas condiciones u otro material, ó su reemplazo por una estructura tipo mecano; y de la ampliación del corte en la zona del estribo derecho y parte del izquierdo del pte. Nuevo.

La geometría del puente y otras especificaciones de materiales se encuentran detalladas en los planos del proyecto.