RESUMEN DEL ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA

1.0	MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente texto, constituye la recopilación de los anteriores informes que se han ido presentando a la Entidad y sus respectivas absoluciones.

En el tramo, materia del estudio, con el primer reconocimiento de campo, se determinaron la ocurrencia de un gran número de fenómenos de geodinámica externa y/o con problemas de inestabilidad de taludes; por lo cual, se consideró conveniente correr el eje hacia los actuales taludes interiores y la adopción de variantes; las mismas que, además de evitar el paso por zonas inestables y/o propensas, acortaron la longitud total del tramo, con mejoras en el trazo. Por ello, en la segunda evaluación aminoraron considerablemente, como se puede constatar en ambos informes correspondientes.

En lo que concierne a las investigaciones geotécnicas para las cimentaciones de puentes y pontones, se han adoptado dos métodos: una primera a cielo abierto (calicatas) hasta la profundidad de 3.00 m. (próximo al nivel freático) en la ubicación de cada estribo proyectado. De estas excavaciones (con fotografías) se obtuvo muestras representativas, que luego fueron sometidas a los ensayos de laboratorio correspondientes y los consiguientes perfiles estratigráficos. De la referida profundidad se proseguirá la exploración mediante perforaciones rotativas (diamantinas) hasta las profundidades requeridas, de acuerdo a los Términos de Referencia.

En lo referente a la determinación de los taludes de corte a adoptarse, en el cuadro de clasificación de materiales se ha insertado una columna en que se han proporcionado las relaciones V:H a asumirse, de acuerdo a nuestras apreciaciones manual-visual de campo, éstos serán reajustados mediante la aplicación del Método de Equilibrio Límite, al disponerse de los resultados de ensayos de corte directo.

2.0	GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA

Subtramo Km. 56+500 – 66+000.

El nuevo eje se ha corrido hacia el talud interior, siendo más pronunciados en los trechos de las progresivas Km. 58+530 – 58+600, 59+500 – 59+700, 60+150 – 60+700, 62+150-62+250.

Subtramo Km. 66+000 – 73+000.

Gran parte del eje se ha corrido al talud interior y se han adoptado 3 grandes variantes en zonas con desarrollos que corresponden a las progresivas Km. 66+000 – 66+650 y 71+600 – 73+000.

Subtramo Km. 73+000 - 79+000

El eje vial, al igual que en los anterior subtramos, se ha corrido al talud interior y los desarrollos existentes han sufrido ligeros mejoramientos de trazo y que corresponden a los Km. 74+300 – 75+100 y 76+200-78+900.

Subtramo Km. 79+000 – 95+876.

El eje vial ha sufrido ligeros cambios a diferencia de la actual carretera, en todos los casos corriéndose al talud interior con mejoramiento de las curvas de volteo, en las progresivas: Km. 82+000, 83+800, 85+700, 88+200, 89+250, 90+000, 91+400, 92+050 y 93+900.

3.0	EVALUACIÓN DE LOS SECTORES CON PROCESOS DE GEODINÁMICA EXTERNA

- Erosión de riberas.

Los trechos afectados por estos fenómenos corresponden a las progresivas 60+250 – 60+280 - 60+920 - 60+960, 61+090 - 61+180, 61+440 - 61+480, 62+510 - 62+560, 62+720 – 62+740 y 64+160 – 64+205 Y 64+600 – 64+670

- Derrumbes.

Los trechos propensos y/o afectados por estos fenómenos corresponden a las progresivas: 64+460 – 64+600, 68+130 – 68+190, 69+055 – 69+080 (derrumbes de bloques rocosos), 70+110 – 70+250, 71+330 – 71+350, 75+420 – 75+500, 75+930 – 75+970, 76+180 – 76+220, 80+770 – 80+820, 82+790 – 82+840, 84+370 – 84+460, 84+670 – 84+720, 85+835 – 85+945, 93+505 – 93+570 y 93+690 – 93+800.

- Huaycos.

Las progresivas afectadas por este tipo de fenómenos corresponden a las siguientes: 60+250 – 60+280 - 60+920 - 60+960, 61+090 - 61+180, 61+440 - 61+480, 62+510 - 62+560, 62+720 – 62+740 y 64+160 – 64+205 Y 64+600 – 64+670.

4.0	CLASIFICACIÓN DE MATERIALES

- CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE MATERIALES

| PROGRESIVA | MATERIAL SUELTO | ROCA SUELTA | ROCA FRACTURADA | ROCA ALTERADA | ROCA SANA | TALUD A ADOPTARSE (V:H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56+500 – 57+520 | 100% (conglomerado) | - | - | - | - | 3:1 |
| 57+520 - 57+620 | - | 70% | - | - | 30% | 5:1 |
| 57+620 - 58+870 | 100% (conglomerado) | - | - | - | - | 3:1 |
| 58+870 - 58+960 | 30% | - | - | - | 70% | 10:1 |
| 58+960 - 59+040 | 80% ( coluvial) | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 59+040 - 59+120 | 40% | 30% | - | - | 30% | 10:1 |
| 59+120 - 59+220 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 59+220 - 59+260 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 59+260 - 59+530 | 100% | - | - | - | - | 2:1 |
| 59+530 - 59+900 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 59+500 - 60+700 | 20% | 50% | - | - | 30% | 5:1 |
| 60+700 - 61+270 | - | 40% | - | - | 60% | 10:1 |
| 61+270 - 61+350 | 50% | 50% | - | - | - |  |
| 61+350 - 61+480 | 40% | - | 30% | - | 30% | 5:1 |
| 61+480 - 61+660 | 50% | 50% | - | - | - | 4:1 |
| 61+660 - 61+800 | 20% | 80% | - | - | - | 4:1 |
| 61+800 - 61+880 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 61+880 - 62+260 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 62+260 - 62+650 | 75% | 25% | - | - | - | 2:1 |
| Alternativa A * MD Rio Grande |  |  |  |  |  |  |
| 62+650 - 62+760 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 62+760 - 63+100 | 10% |  | - | - | 90% | 10:1 |
| 63+100 - 63+650 | 50% | 50% | - | - | - | 4:1 |
| Alternativa B * MI Rio Grande |  |  |  |  |  |  |
| 62+650 – 63+180 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 63+180 - 63+640 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 63+640 - 63+800 | - | 10% | - | - | 90% | 10:1 |
| 63+800 - 63+890 | - | 15% | - | - | 85% | 10:1 |
| 63+890 - 63+980 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 63+980 - 64+030 | 20% | 80% | - | - | - | 4:1 |
| 64+030 - 64+130 | - | 30% | - | - | 70% | 10:1 |
| 64+130 - 64+180 | - | 10% | - | - | 90% | 10:1 |
| 64+180 - 64+230 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 64+230 - 64+280 | - | 40% | - | - | 60% | 10:1 |
| 64+280 - 64+320 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 64+320 - 64+340 | - | 30% | - | - | 70% | 10:1 |
| 64+340 - 64+460 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 64+460 - 64+620 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 64+620 - 64+690 | - | 41% | - | - | 60% | 10:1 |
| 64+690 - 64+990 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 64+990 - 65+040 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 65+040 - 65+220 | - | 15% | - | - | 85% | 10:1 |
| 65+220 - 65+255 | 20% | 80% | - | - | - | 4:1 |
| 65+255 - 65+300 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 65+300 - 65+550 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 65+550 - 65+600 | - | - | 30% | - | 70% | 10:1 |
| 65+600 - 66+170 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 66+170 - 66+800 | 40% | 60% | - | - | - | 4:1 |
| 66+800 - 66+880 | - | 50% | - | - | 50% | 10:1 |
| 66+880 - 67+100 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 67+100 - 67+560 | 85% | 15% | - | - | - | 3:1 |
| 67+560 - 67+805 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 67+805 - 68+005 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 68+005 - 68+130 | 20% | 60% | - | - | 20% | 5:1 |
| 68+130 - 68+190 | - | 60% | - | - | 40% | 5:1 |
| 68+190 - 68+290 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 68+290 - 68+420 | - | 30% | - | - | 70% | 10:1 |
| 68+420 - 68+640 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| * MI = Margen izquierda * MD Margen derecha |  |  |  |  |  |  |
| 68+640 - 68+720 | - | 30% | - | - | 70% | 10:1 |
| 68+720 - 68+810 | - | 10% | - | - | 90% | 10:1 |
| 68+810 - 68+900 | - | 50% | - | - | 50% | 10:1 |
| 68+900 - 68+960 | - | 10% | - | - | 90% | 10:1 |
| 68+960 - 69+000 | - | 30% | - | - | 70% | 10:1 |
| 69+000 - 69+070 | Voladura y remoción de bloques |  |  | - | - | - |
| 69+070 - 69+130 | - | 10% | - | - | 90% | 10:1 |
| 69 +130 - 69+270 | 70% | 30% | - | - |  | 3:1 |
| 69+270 - 69+330 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 69+330 - 69+380 | - | 60% | - | - | 40% | 5:1 |
| 69+380 - 69+540 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 69+540 - 69+580 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 69+580 - 69+710 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 69+710 - 70+110 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 70+110 - 70+230 | 40% | 40% | - | - | 20% | 5:1 |
| 70+230 - 70+360 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 70+360 - 70+505 | - | 10% | - | - | 90% | 10:1 |
| 70+505 - 70+640 | 60% | 40% | - | - | - | 3:1 |
| 70+640 - 71+220 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 71+220 - 71+280 | - | 30% | - | - | 70% | 10:1 |
| 71+280 - 71+330 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 71+330 - 71+350 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 71+350 - 71+410 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 71+410 - 71+480 | - | 40% | - | - | 60% | 10:1 |
| 71+480 - 71+520 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 71+520 - 71+980 | 75% | 25% | - | - | - | 3:1 |
| 71+980 - 72+420 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 72+420 - 73+310 | 75% | 25% | - | - | - | 3:1 |
| 73+310 - 73+900 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 73+900 - 74+300 | 75% | 25% | - | - | - | 3:1 |
| 74+300 - 74+980 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 74+980 - 75+025 | 10% | 60% | - | - | 30% | 5:1 |
| 75+025 - 75+420 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 75+420 - 75+590 | 20% | 40% | - | - | 40% | 5:1 |
| 75+590 - 75+640 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 75+640 - 75+900 | - | 30% | - | - | 70% | 10:1 |
| 75+900 - 76+025 | - | 40% | - | - | 60% | 10:1 |
| 76+025 - 76+090 | 40% | 60% | - | - | - | 4:1 |
| 76+090 - 76+150 | 80% | 20% | - | - | - | 4:1 |
| 76+150 - 76+180 | 30% | 60% | - | - | 10% | 5:1 |
| 76+180 - 76+220 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 76+220 - 76+370 | 40% | 40% | - | - | 20% | 5:1 |
| 76+370 - 76+420 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 76+420 - 76+450 | 25% | 75% | - | - | - | 4:1 |
| 76+450 - 76+470 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 76+470 - 76+490 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 76+490 - 76+550 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 76+550 - 76+580 | 10% | 40% | - | - | 50% | 10:1 |
| 76+580 - 76+650 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 76+650 - 76+680 | 20% | 50% | - | - | 30% | 5:1 |
| 76+680 - 76+707 | 10% | 30% | - | - | 60% | 10:1 |
| 76+707 - 76+780 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 76+780 - 76+830 | 20% | 50% | - | - | 30% | 5:1 |
| 76+830 - 76+940 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 76+940 - 77+500 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 77+500 - 77+900 | 75% | 25% | - | - | - | 3:1 |
| 77+900 - 78+600 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 78+600 - 79+060 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 79+060 - 79+140 | 20% | 40% | - | - | 40% | 5:1 |
| 79+140 - 79+400 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 79+400 - 79+510 | 10% | 50% | - | - | 40% | 5:1 |
| 79+510 - 79+860 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 79+860 - 80+020 | 20% | 40% | - | - | 40% | 5:1 |
| 80+020 - 80+180 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 80+180 - 80+270 | 20% | 60% | - | - | 20% | 5:1 |
| 80+270 - 80+430 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 80+430 - 80+470 | 10% | 40% | - | - | 50% | 10:1 |
| 80+470 - 80+580 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 80+580 - 80+770 | 10% | 30% | - | - | 60% | 10:1 |
| 80+770 - 80+820 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 80+820 - 81+020 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 81+020 - 81+480 | 30% | 40% | - | - | 30% | 4:1 |
| 81+480 - 81+600 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 81+600 - 81+900 | 30% | 40% | - | - | 30% | 4:1 |
| 81+900 - 82+240 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 82+240 - 82+650 | 10% | 30% | - | - | 60% | 10:1 |
| 82+650 - 82+790 | 20% | 50% | - | - | 30% | 5:1 |
| 82+790 - 82+840 | 60% | 40% | - | - | - | 3:1 |
| 82+840 - 83+010 | 20% | 60% | - | - | 20% | 5:1 |
| 83+010 - 83+680 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 83+680 - 84+370 | - | 40% | - | - | 60% | 10:1 |
| 84+370 - 84+460 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 84+460 - 84+510 | 50% | 20% | - | - | 30% | 5:1 |
| 84+510 - 84+540 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 84+540 - 84+600 | 30% | 40% | - | - | 30% | 5:1 |
| 84+600 - 84+670 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 84+670 - 84+720 | 20% | 70% | - | - | 10% | 5:1 |
| 84+720 - 84+870 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 84+870 - 85+010 | - | 70% | - | - | 30% | 5:1 |
| 85+010 - 85+300 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 85+300 - 85+380 | - | 30% | - | - | 70% | 10:1 |
| 85+380 - 85+540 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 85+540 - 85+580 | 50% | 50% | - | - | - | 5:1 |
| 85+580 - 85+835 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 85+835 - 85+945 | 40% | 60% | - | - | - | 5:1 |
| 85+945 - 86+070 | 70% | 30% | - | - | - | 3:1 |
| 86+070 - 86+110 | - | - | 50% | - | 50% | 10:1 |
| 86+110 - 86+320 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 86+320 - 86+450 | 40% | 60% | - | - | - | 4:1 |
| 86+450 - 86+490 | - | 60% | - | - | 40% | 5:1 |
| 86+490 - 86+860 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 86+860 - 87+120 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 87+120 - 87+190 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 87+190 - 87+270 | - | 10% | - | - | 90% | 10:1 |
| 87+270 - 87+400 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 87+400 - 88+025 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 88+025 - 88+110 | - | 60% | - | - | 40% | 5:1 |
| 88+110 - 88+220 | - | 40% | - | - | 60% | 10:1 |
| 88+220 - 88+440 | - | 35% | - | - | 65% | 10:1 |
| 88+440 - 88+960 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 88+960 - 89+335 | 60% | 40% | - | - | - | 3:1 |
| 89+335 - 89+395 | 40% | 60% | - | - | - | 4:1 |
| 89+395 - 89+560 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 89+560 - 89+680 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 89+680 - 89+800 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 89+800 - 89+910 | 40% | 60% | - | - | - | 4:1 |
| 89+910 - 90+005 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 90+005 - 90+280 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 90+280 - 90+430 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 90+430 - 90+465 | - | - | 20% | - | 80% | 10:1 |
| 90+465 - 90+500 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 90+500 - 90+540 | 60% | 40% | - | - | - | 3:1 |
| 90+540 - 90+870 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 90+870 - 90+930 | - | 20% | 80% | - | - | 5:1 |
| 90+930 - 91+010 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 91+010 - 91+540 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 91+540 - 91+870 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 91+870 - 92+340 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 92+340 - 92+510 | 75% | 25% | - | - | - | 3:1 |
| 92+510 - 92+750 | 60% | 40% | - | - | - | 3:1 |
| 92+750 - 93+005 | 95% | 5% | - | - | - | 2:1 |
| 93+005 - 93+110 | 40% | 60% | - | - | - | 4:1 |
| 93+110 - 93+505 | 95% | 5% | - | - | - | 2:1 |
| 93+505 - 93+570 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 93+570 - 93+690 | 80% | 20% | - | - | - | 3:1 |
| 93+690 - 93+890 | 30% | 70% | - | - | - | 4:1 |
| 93+890 - 94+290 | 90% | 10% | - | - | - | 2:1 |
| 94+290 - 94+420 | - | - | 80% |  | 20% | 5:1 |
| 94+420 - 94+770 | 95% | 5% | - | - | - | 2:1 |
| 94+770 - 94+990 | 90% | 10% | - | - | - | 2:2 |
| 94+990 - 95+120 | 95% | 5% | - | - | - | 2:2 |
| 95+120 - 95+325 | - | 40% | - | - | 60% | 10:1 |
| 95+325 - 95+420 | - | 10% | - | - | 70% | 10:1 |
| 95+420 - 95+455 | - | 20% | - | - | 80% | 10:1 |
| 95+455 - 95+810 | 95% | 5% | - | - | - | 2:1 |

5.0	ESTABILIDAD DE TALUDES

Para los cortes en taludes mayores de 1.50 m. de altura, se deben considerar:

- TALUDES EN ROCA

| Tipo de Roca | Formación o Grupo | Roca Fija (V:H) | Roca Fracturada y Lig. Alterada | Roca muy Fracturada y muy Alterada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volcánico | Callipuy | 10:1 | 5:1 | 4:1 |
| Sedimentaria | Santa-Carhuaz | 10:1 | 5:1 | 4:1 |
| Intrusivo | Monzonita-Granito | 10:1 | 5:1 | 4:1 |
| Intrusivo | Tonalita-Granodiorita | 10:1 | 5:1 | 4:1 |

- Estabilidad de Taludes en Suelos.

De acuerdo al comportamiento de los actuales taludes en depósitos coluviales sueltos a semisueltos, en cortes bajos (1.50 – 3.00 m. de altura) presentes en el tramo, es adecuado adoptar en los nuevos taludes los valores que se, muestran en el siguiente cuadro:

| Tipo de Depósito | Consistencia | Talud (V:H) |
| --- | --- | --- |
| Aluvial Aluvional | Densa Media Suelta | 3 : 1 2 : 1 1.5 : 1, 1 : 1 |
| Coluvial | Densa Media Suelta | 2 : 1 1.5 : 1 1 : 1 |

- Suelos de taludes de corte.

Se determino que en el 95% del sub-tramo Pariacoto-Puente Chacchán III está conformado por depósitos aluviales de tipo conglomerádico, con presencia de cantos rodados y bolones eventualmente. El 5% complementario está conformado por afloramientos rocosos del tipo intrusivo (Facies Pariacoto) y areniscas de la Formación Santa-Carhuaz.

En el sub-tramo puente Chacchán III-Yupash el 97% lo conforman depósitos aluvionales, coluviales y aluviales y en el porcentaje complementario afloramientos rocosos del tipo intrusivo.

| CLASIFICACIÓN | PORCENTAJE |
| --- | --- |
| GP | 40% |
| GP-GN | 20% |
| GM-GC | 10% |
| SM | 30% |

Como se observa, el material que predomina es la grava pobremente graduada y le prosigue la arena limosa, luego después los arriba indicados.

| TIPO DE SUELO | % DE FINOS | HUMEDAD NATURAL | COHESIÓN (KPA) | ANGULO DE FRICCIÓN (GRADOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Depósitos aluviales y/o aluvionales | 45 – 60 | 5 – 10% | 5 – 10 | 25 – 30 |
| Depósitos coluviales | 55 – 70 | 5 – 10% | 15 – 25 | 25 – 28 |

6.0	ESTUDIOS DE CIMENTACIÓN PARA PUENTES

6.1	Aspectos Geotécnicos

    - Perfiles Estratigráficos

- Puente Pariacoto

En ambas calicatas (estribo derecho e izquierdo) los primeros 0.40 m. están conformados por suelos superficiales de arena limosa, hasta los 3.00 m. se tiene grava pobremente graduada, luego mediante la perforación diamantina se constató que sigue este mismo tipo de materiales que aglutinan cantos rodados y bolones (predominantemente), los mismos que se prolongan hasta la profundidad de 24.00 m.

- Puente Taquilma I

En la calicata del estribo izquierdo, el suelo superficial hasta la profundidad de 0.40 m. está conformado por arena limosa, luego prosigue hasta los 3.00 m. grava pobremente graduada de buena consistencia. De la referida profundidad continúan los materiales gravosos en los intersticios de cantos rodados y bolones que son predominantes.

En la calicata del estribo derecho, el suelo superficial hasta la profundidad de 3.00 m. está conformado por grava pobremente graduada de buena consistencia. De la referida profundidad continúan los materiales gravosos en los intersticios de cantos rodados y bolones que son predominantes, con las mismas características de la anterior prospección.

  - Puente Taquilma II

En la calicata del estribo izquierdo, el suelo superficial hasta la profundidad de 0.50 m. está conformado por limos inorgánicos, luego prosigue hasta los 3.00 m. grava pobremente graduada de buena consistencia. De la referida profundidad continúan los materiales gravosos en los intersticios de cantos rodados y bolones que son predominantes.

En la calicata del estribo derecho, hasta los 3.00 m. está constituido por una grava bien graduada, con presencia de bolonería y de buena consistencia. De la referida profundidad continúan los materiales gravosos en los intersticios de cantos rodados y bolones que son predominantes.

  - Puente Chacchán I

En la calicata del estribo derecho, el suelo superficial hasta la profundidad de 3.00 m. está conformado por suelo arenoso (mal graduado y arcilloso), luego prosigue hasta los 11.00 m. grava pobremente graduada en los intersticios de cantos rodados y bolones que son predominantes, el conjunto presenta buena consistencia.

En la calicata del estribo izquierdo, hasta los 03.00 m. está constituido por una grava bien graduada, con presencia de bolonería y de buena consistencia. De la referida profundidad continúan los materiales gravosos en los intersticios de cantos rodados y bolones que son predominantes, el conjunto presenta buena consistencia.

  - Puente Chacchán II

En las calicatas de ambos  estribos, el suelo superficial hasta la profundidad de 3.00 m. está conformado por grava mal graduada, luego prosigue hasta los 11.00 m. grava pobremente graduada en los intersticios de cantos rodados y bolones que son predominantes, el conjunto presenta buena consistencia.

  - Puente Chacchán III

En las calicatas de ambos estribos, el suelo superficial hasta la profundidad de 3.00 m. está conformado por grava arcillosa luego prosigue hasta los 11.00 m. grava pobremente graduada en los intersticios de cantos rodados y bolones que son predominantes, el conjunto presenta buena consistencia.

6.2	Cálculos de Cimentaciones

Para los cálculos de capacidad admisible de carga se ha aplicado la ecuación de Terzagui para falla general de corte:

qu=cNc+y'DfN+12yBNy(1)				c = 0

Df=Hd−Hs

Donde:

| : | ángulo de fricción |
| --- | --- |
| qu: | Capacidad de carga última |
| qadm: | Capacidad de carga admisible |
| C: | Cohesión del suelo |
| y: | Peso específico del suelo, bajo el cimiento |
| y’: | Peso específico del suelo, sobre el cimiento |
| Df: | Profundidad de desplante (considerando socavación) |
| Nc1 Nq1 Ny: | Factores de capacidad de carga: f() |
| F.S.: | Factor de seguridad |
| Hs: | Altura de socavación |
| Hd: | Profundidad de desplante |

Dada la presencia de depósitos aluviales y rocosos en los terrenos de cimentación, no se producirán asentamientos que podrían comprometer a la estabilidad de las futuras estructuras a construirse.

Aplicando las fórmulas y los criterios señalados se han obtenido los siguientes resultados:

| ESTRUCTURA PROYECTADA | ESTRIBO (UBICACIÓN) |  | COTA DE CIMENTACIÓN (PROFUNDIDAD) | CAPACIDAD ADMISIBLE DE CARGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puente Pariacoto | Izquierdo | Km 56+500.50 | 1,236.500 | 5.73 kg/cm2 |
|  | Derecho | Km 56+479.50 | 1,236.230 | 5.71 kg/cm2* |
| Puente Taquilma I | Izquierdo | Km 62+830.50 | 1,562.985 | 5.01 kg/cm2 |
|  | Derecho | Km 62+813.50 | 1,562.190 | 5.01 kg/cm2* |
| Puente Taquilma II | Izquierdo | Km 63+129.00 | 1,576.933 | 5.97 kg/cm2* |
|  | Derecho | Km 63+154.00 | 1,578.350 | 5.92 kg/cm2 |
| Puente Chacchán I | Izquierdo | Km 71+570.00 | 2,138.310 | 5.52 kg/cm2 |
|  | Derecho | Km 71+545.00 | 2,137.290 | 5.55 kg/cm2* |
| Puente Chacchán II | Izquierdo | Km 72+422.00 | 2,204.564 | 5.79 kg/cm2* |
|  | Derecho | Km 72+439.00 | 2,204.960 | 5.78 kg/cm2 |
| Puente Chacchán III | Izquierdo | Km 74+306.50 | 2,313.180 | 5.93 kg/cm2 |
|  | Derecho | Km 74+294.50 | 2,312.780 | 5.91 kg/cm2* |

*	La capacidad de carga está referido al nivel dado por el estribo de mayor cota de cimentación. Los valores de capacidad admisible de carga aumentan cuando se cimientan a profundidades mayores.