RESUMEN DEL ESTUDIO DE HIDROLOGÍA E HIDRAULICA

CARRETERAS

- INFORMACION ESTUDIADA

Información meteorológica

Las características de las estaciones de precipitación son las siguientes:

Cuadro No 1

| ESTACION | LATITUD | LONGITUD | ALTITUD | PERÍODO DE REGISTRO | AÑOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pariacoto Pira | 09º33´ sur 09º35´ sur | 77º53´ oeste 77º42´oeste | 2000 msnm 3570 msnm | 1981 – 2003 1986 - 2003 | 23 18 |

Información cartográfica

Las cartas nacionales necesarias son las siguientes:

Cuadro No2

| Carta Nacional | Nombre | Escala |
| --- | --- | --- |
| 19 h 20 h | Carhuaz Huaraz | 1:100,000 1:100,000 |

- ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA

Precipitación máxima 24 horas (mm.)

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Var |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pariacoto 1983 | 24.2 | 59.3 | 48.6 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 5.3 | 1.7 | X |
| Pira 1998 | 26.2 | 25.6 | 19.7 | 13.7 | 4.1 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 7.9 | 12.3 | 23.0 | Y |

Por análisis de regresión se tiene la ecuación de la recta:

Y=y−−bx−+bx,  que permite obtener:

|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pira 1983 | 14.79 | 14.64 | 13.1 | 11.5 | 8.96 | 10.36 | 7.88 | 7.88 | 9.25 | 9.96 | 11.12 | 13.95 |

Además utilizando la información de Pariacoto 1983 como Y o variable dependiente se tiene:

|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pira 1983 | 14.26 | 23.5 | 20.7 | 21.23 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 10.33 | 9.28 | 8.33 |

Relacionando estos resultados con el Niño del 83 en Pariacoto, vemos:

| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pariacoto 1983 | 24.2 | 59.3 | 48.6 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 5.3 | 1.7 |
| Pira 1998 | 14.79 | 14.64 | 13.1 | 11.5 | 8.96 | 10.36 | 0.0 | 0.0 | 9.25 | 9.96 | 11.12 | 13.95 |
|  | 14.26 | 23.5 | 20.7 | 21.23 |  |  |  |  |  | 10.33 | 9.28 | 8.33 |

Cuadro No 3

La razón de este análisis a la información de las estaciones Pariacoto y Pira, tiene como apreciación final que tanto en la parte alta y bajo del tramo Pariacoto – Yupash se deben considerar todas las variables posibles del comportamiento climático correspondiente a la precipitación, determinándose que no se puede diferenciar mas o menos lluvia, debiendo el tratamiento ser igual a lo largo del tramo para el diseño del sistema de drenaje.

- HIDROGRAFÍA

La carretera Pariacoto – Yupash cruza varias quebradas grandes y pequeñas, siendo las más notorias, la quebrada Akrun y la quebrada Chacchan, que son las más grandes. Se han identificado 12 quebradas y sus correspondientes sub-cuencas de alimentación hídrica.

El río Grande que es el principal y corre paralelo a la vía, tiene gran pendiente, arrastra sedimentos y material de arrastre de variado tamaño, inclusive bolonería, haciéndola muy peligrosa para la margen derecha de la vía, sin embargo no ofrece peligro de socavación sino de erosión que no es notoria por la vegetación que ha crecido en la margen derecha y la consolidación del material arrastrado, salvo algunos lugares muy puntuales.

3.1  ESTUDIO DE CAMPO

En el tramo a la salida del pueblo de Pariacoto se encuentra el puente Pariacoto, estructura de acero de un solo carril, ubicada sobre la quebrada Akrun, si bien se encuentra en buen estado se considera que será insuficiente para el flujo vehicular de doble vía, lo cual es contemplado en el estudio de vialidad. A partir de la base del puente, tanto aguas arriba como abajo se debe considerar la limpieza total del cauce del río, de material de arrastre, de arbustos así como de basura acumulada.

El resto de pontones ubicados a lo largo de la vía serán reemplazados y en algunos casos reubicados, el pontón Taquilma I se encuentra parcialmente quemado, en mal estado; el pontón Taquilma II presenta un hundimiento en la parte central, ambos puentes están hechos de troncos.

Los pontones Chacchan I, Chacchan II y Chacchan III están en mejor estado, pero son de una sola vía, y no soportan mucha carga, por lo que deben ser reemplazados.

En zonas proclives a deslizamientos de rocas o huaycos es necesaria una estructura que permita el flujo libre de estos materiales, como los badenes.

En el cuadro No 13 se muestran las características fisiográficas de las sub – cuencas identificadas en el tramo Pariacoto – Yupash.

Cuadro No 13

Subcuencas hidrográficas

| No | Subcuenca | Progresiva | Área (Km2) | Long (Km) | Pendiente % | Coef. de escurrimiento “c” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qda Lúcumo | 59+590 | 5,80 | 2,00 | 40 | 0.80 |
| 3 | Qda Río de Oro | 62+160 | 24,50 | 6,00 | 17 | 0.60 |
| 4 | Qda Galgajirca | 63+980 | 2,80 | 1,80 | 44 | 0.85 |
| 5 | Qda s/n | 66+240 | 3,50 | 2,00 | 30 | 0.70 |
| 6 | Qda Rurashca | 66+870 | 3,60 | 2,70 | 22 | 0.70 |
| 7 | Qda Rupijata | 68+275 | 3,20 | 1,90 | 45 | 0.85 |
| 9 | Qda Llanca | 82+620 | 3,80 | 1,00 | 30 | 0.70 |
| 10 | Qda Maco | 85+210 | 23,20 | 6,00 | 22 | 0.65 |
| 11 | Qda Kakis | 88+240 | 3,90 | 1,90 | 39 | 0.85 |
| 12 | Qda Piqri | 93+900 | 3,70 | 2,00 | 43 | 0.85 |

3.2  CAUDALES

En el cuadro Nº 14 se muestran los resultados de Tc e Intensidades, habiéndose recurrido en algunos valores a considerar ciertos criterios para los estudios de carreteras y puentes con pontones, como en el de agrupar sub - cuencas.

Cuadro Nº 14

| No | Subcuenca | Tc Horas | I mm/h | Tr años |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qda Lúcumo | 0.60 | 31.62 | 25 |
| 3 | Qda Río de Oro | 1.65 | 19.07 | 25 |
| 4 | Qda Galgajirca | 0.54 | 33.33 | 25 |
| 5 | Qda s/n | 0.63 | 30.86 | 25 |
| 6 | Qda Rurasca | 0.85 | 26.57 | 25 |
| 7 | Qda Rupijata | 0.57 | 32.44 | 25 |
| 9 | Qda Llanca | 0.38 | 39.73 | 25 |
| 10 | Qda Maco | 1.56 | 19.62 | 25 |
| 11 | Qda Kakis | 0.58 | 32.16 | 25 |
| 12 | Qda Piqri | 0.60 | 31.62 | 25 |

En el cuadro siguiente Nº 15 se muestran los resultados de los análisis de caudales máximos a partir de los cuadros 13 y 14

Cuadro Nº 15

| No | Subcuenca | Caudal (m3/seg) | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Qda Lúcumo | 40.75 | Obras menores |
| 3 | Qda Río de Oro | 77.87 | Obras menores |
| 4 | Qda Galgajirca | 22.03 | Obras menores |
| 5 | Qda s/n | 21.00 | Obras menores |
| 6 | Qda Rurasca | 18.59 | Obras menores |
| 7 | Qda Rupijata | 24.49 | Obras menores |
| 9 | Qda Llanca | 29.36 | Obras menores |
| 10 | Qda Maco | 82.19 | Obras menores |
| 11 | Qda Kakis | 29.61 | Obras menores |
| 12 | Qda Piqri | 27.62 | Obras menores |

- EROSION EN CURSOS FLUVIALES

Existen sectores de la carretera Pariacoto – Yupash donde el río grande impacta frontalmente obre el talud derecho de la vía para continuar luego escurriendo junto al talud varias decenas de metros y después se desvía.

Esta acción que realiza el río Grande está originando que el talud de la vía sea erosionado, sobre todo en época de avenidas, estos procesos erosivos que se intensifican en cada avenida y más aún en la del Niño, afectan los taludes inferiores, causando en algunos casos derrumbes y/o deterioro de la plataforma de la carretera, además de afectar también algunas obras hidráulicas para riego.

Por ello se deben proteger con un enrocado el talud afectado y según la granulometría se puede tomar los resultados del pontón Taquilma II, ellos son:

Q		= 	145.45 m3/seg.

h		= 	1.08 m.

D70	=	34.54 mm.

Hs	=	3.81 m. – profundidad de socavación.

Este caudal máximo así obtenido determinará los parámetros que se requieren para el diseño de la protección de los taludes de la carretera, mediante enrocados o gaviones o tetrápodos, muros, etc., según se considere conveniente.

En el cuadro Nº 16 se presenta los lugares críticos que requieren protección de la ribera de la carretera y que a su vez es margen del río Grande.

Cuadro Nº 16

| DEFENSAS RIBEREÑAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PROGRESIVA KM. | DESCRIPCIÒN | RECOMENDACIÒN | UBICACIÓN |
| 1 | 60+250/280 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña con 30 m de enrocado | Talud derecha |
| 2 | 60+920/960 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | proteger margen derecha del río 40 m por falso barraje enrocado | Talud derecha |
| 3 | 61+090/180 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 90 m margen derecha río | Talud derecha |
| 4 | 61+440/480 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 40 m margen derecha río | Talud derecha |
| 5 | 62+510/560 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 50 m margen derecha río, o muro seco | Talud derecha |
| 6 | 62+720/740 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña 20 m margen derecha río | Talud derecha |
| 7 | 64+160/205 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | defensa ribereña con 45 m de enrocado | Talud derecha |
| 8 | 64+600/670 | Erosión de la carretera por acción del río Grande | proyectar muro seco de 70 m de longitud | Talud derecha |
| 9 | 71+550 | Peligro de erosión de estribos del puente Chacchán por crecida del río Pira. | Protección de estribos aguas arriba y abajo | Estribo Izq. Y Der. |
| 10 | 71+550 | Posible crecida en la confluencia de ríos Chacchán y Pira. | Proyectar espigón deflector en la margen derecha del río Pira, según planos. | Margen derecha del río Pira |

El puente Pariacoto y los 5 pontones existentes durante más de 20 años no han sufrido ningún problema de socavación, debido a que el lecho del cauce se encuentra protegido por la bolonería existente.

- PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE DRENAJE

El sistema de drenaje existente actualmente en la vía Pariacoto – Yupash, es deficiente, solamente el puente Pariacoto es la única estructura buena, aunque es de una sola vía pero está en buen estado.

Ante ese panorama, para evacuar, tanto las aguas de escorrentía como los sedimentos sólidos que caen con los huaycos obstruyendo la carretera,  se plantea lo siguiente:

  - Cambiar las alcantarillas rústicas existentes por otras de tipo TMC o tipo marco, según el comportamiento hidráulico de los drenajes calculados.

  - Reemplazar las tajeas existentes por otra estructura más estable y que permite un desfogue suficiente.

  - Construir badenes en los lugares necesarios, mayoritariamente en las quebradas, porque el escurrimiento superficial arrastra mucho material grueso que se deposita en la plataforma de la vía.

  - Cambiar los pontones por otra estructura más estable, segura y que permita una circulación fluida.

  - Completar las estructuras necesarias de todas las mencionadas a lo largo de la vía.

  - Dotar de todas las cunetas necesarias a lo largo de la vía, teniendo esta una sección hidráulica que permita al flujo de agua escurrir sin dificultad.

- OBRAS DE DRENAJE

A lo largo de la carretera Pariacoto – Yupash, se implementarán las obras de drenaje necesarios, tanto transversales como longitudinales que conformarán el sistema de drenaje de la vía mencionada.

Cuadro Nº 17

Caudales Máximos – método racional

| No | Subcuenca | Caudal (m3/seg) | Sector de vía (Km) | No alcantarillas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Río Akrun | 311.64 | 1.50 | 6.0 |
| 2 | Qda Lúcumo | 38.66 | 2.00 | 8.0 |
| 3 | Qda Río de Oro | 73.66 | 2.50 | 10.0 |
| 4 | Qda Galgajirca | 20.84 | 4.50 | 18.0 |
| 5 | Qda s/n | 19.87 | 1.50 | 6.0 |
| 6 | Qda Rurasca | 17.59 | 1.20 | 5.0 |
| 7 | Qda Rupijata | 23.19 | 2.50 | 10.0 |
| 8 | Río Chacchan | 449.69 | 10.00 | 40.0 |
| 9 | Qda Llanca | 27.77 | 3.20 | 13.0 |
| 10 | Qda Maco | 77.70 | 4.00 | 16.0 |
| 11 | Qda Kakis | 28.01 | 1.5 | 6.0 |
| 12 | Qda Piqri | 26.13 | 4.5 | 18.0 |
|  | TOTAL |  | 38.90 | 156.0 |

Del cuadro Nº 17 se puede ver que se requieren 156 alcantarillas, sin embargo las existentes suman 117, lo que hace un déficit de 39 alcantarillas que son los que se proyectarán y otras más en los lugares necesarios.

Cunetas

En el Tramo Pariacoto – Yupash, se puede decir que no existen cunetas, solamente en los lugares donde hay tajeas, que son los poblados existentes, se pueden apreciar canales-cunetas sin forma hidráulica definida, excepto en dos sectores donde hay canales semi revestidos de sección rectangular, pero en tramos muy cortos, porque captan del río Grande, cruzan la carretera y lo desvían por el lado izquierdo hacia las áreas agrícolas de Pariacoto, por esa razón va a ser necesario, en esos pequeños sectores, construir cunetas paralelas.

Bajo ese análisis, obtenido del estudio de campo, a todo el tramo se le tiene que construir cunetas revestidas, porque por la naturaleza del suelo, este es permeable.

Badenes Proyectados

A lo largo de la carretera se han formado badenes naturales, cuyas aguas discurren sobre la plataforma erosionando la misma, la mayoría de estos badenes naturales descargan aguas de las quebradas escurriendo directamente al río Grande.

La concepción de estas estructuras, como sistema de drenaje, se debe a que en época de lluvias se generan huaycos en esas quebradas, arrastrando casi en un 50% material grueso, incluyéndose bolonerías de 0.50 m como diámetro promedio que se amontona con el lodo en la plataforma obstruyéndola.

Este material acumulado de piedras y lodo taparía cualquier ducto, por eso es que se hace necesaria la construcción de badenes, estructura que es mas fácil y rápida de limpieza.

El objetivo de los badenes es que permita el tránsito de todo el caudal de agua y lodo hacia el río Grande y en caso se deposite el material en la plataforma, esta permitirá una rápida evacuación al material.

Canales de riego

Los canales de riego existentes ubicados en el lado izquierdo de la vía, necesariamente serán reubicados, manteniéndose totalmente independientes de las cunetas ubicadas en ese lado, debido a que los canales tienen un manejo propio de uso a través de los comités de regantes de cada canal.

Los canales a ser reubicados son:

| Canal | Progresivas Km | Longitud mt | Dimensiones mt |
| --- | --- | --- | --- |
| Rurampampa | 58+360-58+515 | 155 | 0.8 x 0.30 |
| Lucumo | 58+865-59+634 | 769 | 0.8 x 0.30 |
| Canal | 60+600- 60+777 | 177 | 0.8 x 0.25 |
| Canal | 62+660- 62+787 | 127 | 0.4 x 0.20 |
| Canal | 63+495- 63+672 | 177 | 0.4 x 0.20 |
| Rurashca | 67+466- 67+560 | 94 | 0.4 x 0.20 |
| Canal | 70+225- 70+490 | 225 | 0.4 x 0.20 |

Se debe hacer notar que los tres primeros canales están parcialmente revestidos en sus tramos iniciales, concreto que ya está deteriorado, el resto del canal y de los otros canales la construcción es a tajo abierto. La pendiente promedio de todos los canales es de 0.5 por ciento. Se ha determinado el reemplazo de estos canales por otros de concreto armando y de dimensiones 0.40 x 0.80 de altura y ancho respectivamente.