- CAPITULO 1

- DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 UBICACIÓN

El ámbito físico del tramo de carretera Pariacoto-Yupash se ubica políticamente en los distritos de Pariacoto y Pira, provincias de Casma y Huaraz en el Departamento de Ancash, abarcando además varios centros poblados, como se muestra en el Cuadro N°1.1-1.

- Cuadro N°1.1-1

- Ubicación política de la carretera Pariacoto-Yupash

| Provincia | Distrito | Centro Poblado |
| --- | --- | --- |
| Casma | Pariacoto | Pariacoto |
|  |  | Milagro |
|  |  | Rurashca |
|  |  | Chacchán |
| Huaraz | Pira | Llanca |
|  |  | Jirac |
|  |  | Coltao |
|  |  | Yupash |

La carretera Pariacoto-Yupash, forma parte de la carretera de penetración Casma – Yautan – Huaraz, que corresponde a la ruta 14-A, de la Red Vial Nacional.

Geográficamente se ubica entre las coordenadas 9°33’ 42” de Latitud Sur y 77°53’35” de Longitud Oeste, en la localidad de Pariacoto que corresponde al punto inicial del tramo y como punto final del tramo al centro poblado Yupash con coordenadas  9º34’12’’ de Latitud Sur y 77º41’14’’.de Longitud Oeste, como se muestra en el Cuadro N°1.1-2

Cuadro N°1.1-2

Ubicación geográfica de los extremos (en coordenadas UTM)

| Localidad | Norte | Este | Altitud (msnm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pariacoto | 8´941,989 | 182,824 | 1248 |
| Yupash | 8´942,150 | 204,942 | 3412 |

Como se observa, se tiene que ascender 2,164 m en 39.2 Km. ó sea una pendiente promedio de 5.5%.

El acceso a la zona del proyecto se realiza por ambos extremos de la carretera en estudio. Para llegar al inicio del proyecto, Pariacoto, se viene por la ciudad de Casma a la altura del Km. 371+700 de la carretera Panamericana Norte (Puente Carrizales), desde este punto hacia Pariacoto existen 2 Tramos: Casma-Cruz Punta de 28 Km., que actualmente está construida a nivel de tratamiento bicapa, el siguiente Tramo es de Cruz Punta-Pariacoto de 28 Km., tramo que ha sido ya licitado para su construcción.

Para llegar al final del proyecto, Yupash, se sigue la carretera asfaltada que va desde Pativilca a la ciudad de Huaraz, desde donde se accede a la carretera en estudio por el Puente Calicanto hasta llegar al centro poblado  Yupash y continuando se llega a Pariacoto. A partir de esta ciudad, se toma la carretera Casma – Yaután-Pariacoto, continuando se llega al centro poblado Yupash.

1.2 DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL TRAMO

1.2.1 Descripción del Trazo Existente

La carretera Casma-Huaráz es una vía que conecta la carretera Panamericana Norte con Huaraz ya a través de esta localidad con el Callejón de Huaylas en el Departamento de Ancash, con una longitud aproximada de 150 km.

La carretera se inicia a la altura del km 371+700 de la carretera Panamericana Norte, aproximadamente a 3 km antes de la ciudad de Casma y a inmediaciones del puente Carrizales sobre el río Casma, a una altitud de 31 msnm.

La vía con características de segunda clase, se inicia con el km 0+000, transcurriendo por la margen derecha del río Sechín y continúa desarrollándose siempre por terreno de topografía plana, con un ancho de superficie de rodadura de 6.00 m y bermas de 1.20 m, hasta el Km 16+000.  La carretera en todo este sector tiene fundación sobre terreno de tipo aluvional, de los valles de Sechín y Buena Vista, observándose áreas de cultivo sobre todo de pan llevar entre los kilómetros 0+000 al km 7+000; llega al Km 27+760 donde termina la carretera asfaltada habiendo previamente atravesado el arenal de Pampa Colorada y pasar por la zona caliza de Cruz Punta en el km 26+200 a 680 msnm.

La carretera a partir del km 18+000 ingresa en terreno de topografía ondulada.  Hasta este punto la carretera presenta buenas características geométricas que corresponden a una velocidad de 50 a 60 km/hora, con un perfil longitudinal de pendiente relativamente baja.

A partir del Km 0+000 hasta el Km 5+500, la carpeta asfáltica está en buen estado y a partir de este punto hasta el Km 27+760 presenta severo desgaste y áreas de fisuramiento.

La carretera luego toma el Valle de Yaután, de donde va en descenso suave hasta el km 30+540 donde cruza el puente de concreto Nuña, de 10 m de luz, con un ancho de losa de 7.50 m y que se encuentra en buen estado, pero que al parecer tiene una sección hidráulica insuficiente, ya que en época de crecientes el río arrastra abundante material detrítico a manera de huayco y colmata el cauce.  A partir de este punto la carretera ingresa en terreno ondulado en ascenso y pasa por el puente de Yaután que tiene una luz de 20 m y ancho de losa de 6.00 m en el km 37+125, para luego continuar hasta el distrito de Yaután en el km 37+500, a 840 msnm., por donde pasa a través de la calle principal (Plaza de Armas).

Desde el Km 27+760 hasta Yaután, la carretera tiene un ancho de calzada de 10 m a nivel de lastrado.

La carretera continúa con las características geométricas desmejoradas y se mantiene medianamente tortuosa en descenso por terrenos de topografía poco accidentada y a media ladera hasta el Km 41+400 donde nuevamente inicia el ascenso continuo, registrando un ancho de calzada variable entre 5.00 a 6.50 m.

A partir del Km 37+000, la carretera se desarrolla por la margen derecha del río Grande, por terrenos conformados por roca suelta y sectores puntuales de roca fija, donde se observan cortes de una altura media de 6.00 m.  En este sector se alternan algunas áreas onduladas de terrenos de cultivo, donde la rasante es baja.  Esta condición se mantiene hasta el distrito de Pariacoto.

La carretera a partir del Km 49+000, continúa por terreno de topografía accidentada, siempre con un alineamiento tortuoso, mostrando entre los Km 49 al 49+200 un sector con cortes altos en roca fija y ancho de calzada reducida de 3.50 m y que para su mejoramiento geométrico demandaría la construcción de muros. La carretera llega al distrito de Pariacoto con el km 56+280 a 1230 msnm.

La carretera desde el inicio en el km 0+000 hasta Pariacoto alcanza una pendiente media de 3.5%.

En el km 56+480, se ubica el puente Pariacoto, del tipo Bayley doble-simple, con 17.5 m de luz y estribos de concreto. La carretera luego de Pariacoto, cruza el río Chacchan en cinco oportunidades, mediante pontones con tableros de troncos apoyados en estribos de mampostería de piedra, en las progresivas que se indica:

km 62+830 - luz  9.90 m

km 63+150 - luz 9.90 m

km 71+560 - luz 6.70 m

km 72+420 - luz 7.60 m

Los pontones indicados serán sustituidos por otros definitivos pero de mayor capacidad hidráulica incrementando la luz y teniendo en cuenta que todos se ubican sobre un mismo curso de agua.

La carretera siempre en ascenso pasa por el poblado de Rurashca en el Km 66+870 a 1,890 msnm. llegando luego al distrito de Chacchan en el km 73+450, a 2,270 msnm. En el sector Pariacoto-Chacchan presenta un ancho de calzada de 5 a 6 m a nivel de lastrado y con geometría tortuosa por terrenos de tipo roca fracturada y roca fija, y con taludes estables.  Dentro de este sector se registran 11 curvas de vuelta con radios entre 8 a 15 m, lo cual amerita el estudio de un mejoramiento o variante, toda vez que la topografía de la zona lo permite en dicha área.  La calzada en estas curvas de volteo se reduce a un ancho de 4 m.   Se observa la total ausencia de terrenos de cultivo de entre Chacchan y Llauca en el Km 80.

La vía continúa y pasa por el caserío de Jirac a 2,840 msnm. y luego por Yupash en el Km 95+876 a 3,260 msnm. En este punto se ubica el desvío hacia los poblados de Pira y Cajamarquilla por el lado derecho.

La actual vía existente entre Pariacoto y Yupash, se caracteriza por mostrar un terreno accidentado, pendientes pronunciadas y anchos de plataforma variados de 4.00  a 5.00 metros, de un solo carril, situación que obliga a los usuarios a realizar maniobras de retroceso para el paso, con la consiguiente pérdida de tiempo.

En toda su longitud es a media ladera, por consiguiente el trazado del eje de la carretera, mayormente consistirá en ampliar el ancho de la vía, lo que equivale a proyectar y replantear el eje casi por el pie del talud de corte existente, salvo que en algunos casos habrá necesidad de correr el eje hacia el interior.

La actual vía es afirmada, en regular estado, en algunos sectores se registran depresiones, ahuellamientos.  Carece de un adecuado drenaje para la eliminación de las aguas pluviales.  No hay cunetas en la plataforma, al pie de los cortes.

Esta vía, ha servido para construir cerca de 90 pasos de agua, ó tajeas a los agricultores de los terrenos adyacentes, estas tajeas son de piedras y pasan por debajo de la plataforma.  Los terrenos existentes son de frutales y cultivo de hortalizas, en pequeña escala, existentes a lo largo de la Carretera, desde Pariacoto hasta Chacchán, disminuyendo más adelante.

A lo largo de la carretera existen 90 terrenos de cultivo que serán afectados al ejecutarse la ampliación de la vía.

En Pariacoto, los cerros que circundan, carecen de vegetación continuando igual hasta Chacchán.  En cambio, en los terrenos adyacentes a la vía existente, por ambos lados, en una faja de más ó menos 100 metros, se han cultivado en base a las aguas derivadas del Río Grande y Chacchán.

En los terrenos adyacentes se cultivan frutales como: plátanos, paltas, manzanas, mangos, maracuyá, lúcuma, duraznos, pacae, etc.; también se cultivan hortalizas como lechugas, cebollas, frijoles, yucas, camote, maíz, maní, etc.

La actividad de los pobladores en esta zona, es la agricultura principalmente.  En la zona más alta, a partir de Chacchán (2,000 msnm.) la situación cambia ligeramente: los cerros contiguos a la carretera ya presentan vegetación, los cultivos de los terrenos adyacentes se reducen a hortalizas, maíz, papas, cebada, habas y en algunos sectores hay ganado vacuno en poca escala.  Estos cultivos son a base de lluvias temporales y las verduras están en terrenos con aguas de manantiales ó de aguas que provienen de las quebradas que atraviesan la carretera.

Tal como se ha indicado, estos terrenos, se encuentran en terrenos de fuerte pendiente. Casi en todos los casos, la ampliación de la carretera existente corresponde al lado del corte; en cambio al lado externo no se modifica, ni se afectan los terrenos de cultivo ni viviendas existentes.

1.2.2 Descripción de las Obras de Arte y Drenaje Existentes

El sistema de drenaje existente actualmente en la vía Pariacoto – Yupash, es deficiente, solamente el puente Pariacoto es la única estructura buena, aunque es de una sola vía pero está en buen estado.

Los demás, requieren de cambios, así se tiene que los pontones pueden colapsar en cualquier momento con una sobrecarga, las alcantarillas son rústicas en su mayoría, encontrándose colmatadas y algunas tapadas, los agricultores colocan sus tajeas donde les parece y las cunetas prácticamente son inexistentes.

Ante ese panorama, se debe proyectar un sistema de drenaje diferente que permitan evacuar, tanto las aguas de escorrentía como los sedimentos sólidos que caen con los huaycos obstruyendo la carretera y para ello se recomienda, tomando en cuenta la mitigación ambiental, lo siguiente:

- Cambiar las alcantarillas rústicas existentes por otras de tipo TMC o tipo marco, según el comportamiento hidráulico de los drenajes calculados

- Reemplazar las tajeas existentes por otra estructura más estable y que permite un desfogue suficiente.

- Construir badenes en los lugares necesarios, mayoritariamente en las quebradas, porque el escurrimiento superficial arrastra mucho material grueso que se deposita en la plataforma de la vía.

- Cambiar los pontones por otra estructura más estable, segura y que permita una circulación fluida.

- Completar las estructuras necesarias de todas las mencionadas a lo largo de la vía.

- Dotar de todas las cunetas necesarias a lo largo de la vía, teniendo esta una sección hidráulica que permita al flujo de agua escurrir sin dificultad.

a. Ríos y Quebradas

Se comprobó la existencia de quebradas, algunas pequeñas y otras importantes, en el caso de las quebradas de gran magnitud existen pontones y a otras se le debe considerar la construcción de badenes, estructuras que actualmente no existen a lo largo del tramo, solo en algunas quebradas se comprobó la existencia de alcantarillas, que en época de lluvias resultan insuficientes para evacuar el volumen de agua que se presenta, ocasionando el corte de la vía.

Algunas quebradas son de curso de agua permanente y otras secas temporalmente. En el caso de las quebradas mas pequeñas se considera que el uso de alcantarillas tipo marco será suficiente para controlar el flujo de agua. Existen algunas otras quebradas de muy pequeño tamaño, en estos casos la cuneta de la vía será suficiente para impedir que el agua inunde el camino, lo que ocasionaría daños a la carpeta asfáltica. Un resumen de las quebradas se presenta a continuación:

- Río Akrun, Km. 56+480

Existe el puente Pariacoto

- Quebrada  Lúcumo Km.59+590

Requiere la construcción de una alcantarilla de concreto, previo levantamiento topográfico y perfil de la quebrada.

- Quebrada s/n Km. 61+010

Requiere la construcción de una alcantarilla de concreto, previo levantamiento topográfico y perfil de la quebrada.

- Quebrada Río de Oro del Km. 62+160

Esta quebrada conduce agua en forma permanente requiere la construcción de una alcantarilla de concreto, previo levantamiento topográfico y perfil de la quebrada.

- Río Grande, Km.62+832

Existe el pontón Taquilma 1

- Río Grande, Km.63+140

Existe el Pntón Taquilma 2

- Quebrada Galgajirca del Km. 63+980

Es una quebrada seca que requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Quebrada del Km. 66+240

Es una quebrada seca que requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Quebrada del Km. 66+328

Esta una quebrada seca que requiere alcantarilla ó badén de concreto.

- Quebrada  Rurashca Km.66+870

Requiere la construcción de una alcantarilla de concreto, previo levantamiento topográfico y perfil de la quebrada.

- Quebrada Sidra del Km. 67+380

Es una quebrada con poca agua requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Quebrada  Rupijata Km.68+275

Requiere la construcción de una alcantarilla de concreto, previo levantamiento topográfico y perfil de la quebrada.

- Quebrada Km. 69+330

Actualmente es una quebrada seca, pero carga en época lluviosa, requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Río Chacchán, Km. 71+650

Existe el Pontón Chacchán 1

- Río Chacchán Km.72+830

Existe el  Pontón Chacchán 2

- Quebrada Alameda del Km. 73+914

Requiere la construcción de una alcantarilla de concreto, previo levantamiento topográfico y perfil de la quebrada.

- Río Chacchán Km.74+750

Existe el  Pontón Chacchán 3

- Quebrada Km. 75+070

Es una quebrada seca que requiere alcantarilla o badén de concreto.

Actualmente pasa agua en forma permanente, requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Quebrada  s/n Km.81+210

Tiene alcantarilla en mal estado, requiere nueva estructura.

- Quebrada  s/n Km.81+500

Actualmente pasa agua en forma permanente, requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Quebrada Llanca, km. 82+620

Actualmente pasa agua en forma permanente, requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Quebrada s/n, Km.84+590, no tiene estructura de drenaje

Requiere la construcción de una alcantarilla de concreto, previo levantamiento topográfico y perfil de la quebrada.

- Quebrada Maco, Km. 85+210

Es una quebrada seca que requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Quebrada Kakis, Km. 88+240

Es una quebrada seca que requiere alcantarilla o badén de concreto.

- Quebrada  Piqri Km.93+900

Requiere la construcción de una alcantarilla de concreto, previo levantamiento topográfico y perfil de la quebrada.

- Quebrada Potro Ruri, Km. 95+316

Es una quebrada seca que requiere alcantarilla o badén de concreto.

b. Puentes y Pontones

En el tramo a la salida del pueblo de Pariacoto se encuentra el puente Pariacoto, estructura de acero de un solo carril, ubicada sobre la quebrada Akrun, si bien se encuentra en buen estado se considera que será insuficiente para el flujo vehicular de doble vía, lo cual es contemplado en el estudio de vialidad. A partir de la base del puente, tanto aguas arriba como abajo se debe considerar  la limpieza total del cauce del río, de material  de arrastre, de arbustos así como de basura acumulada.

El resto de pontones ubicados a lo largo de la vía serán reemplazados y en algunos casos reubicados, el pontón Taquilma I se encuentra parcialmente quemado, en mal estado; el pontón Taquilma II se encuentra totalmente quemado, ambos puentes están hechos de troncos.

Los pontones Chacchan I, Chacchan II y Chacchan III están en mejor estado, pero son de una sola vía, y no soportan mucha carga, por lo que deben ser reemplazados. Las características del puente y pontones se muestran en el Cuadro N°1.2-1.

Cuadro N°1.2-1

Inventario de Puentes y Pontones

| Nombre | Progresiva | Río | Luz (m) | Altura (m) | Ancho cauce (m) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pte Akrun | 56+480 | Akrun | 17.50 | 7.00 | 12.60 | Bueno |
| Pontón Taquilma I | 62+832 | Grande | 10.80 | 5.50 | 4.50 | Malo |
| PontónTaquilma II | 63+140 | Grande | 7.70 | 7.30 | 4.40 | Malo |
| Pontón Chacchan I | 71+650 | Chacchan | 6.00 | 4.00 | 4.00 | Deficiente |
| Pontón Chacchan II | 72+830 | Chacchan | 7.60 | 4.50 | 4.30 | Deficiente |
| Pontón Chacchan III | 74+750 | Chacchan | 8.20 | 4.70 | 4.50 | Deficiente |

c. Cunetas

La mayor parte de la carretera no cuenta con cunetas, lo que existe son canales que usan los campesinos para riego, estos son rústicos, no están revestidos, y son utilizados esporádicamente, solo cuando tienen la necesidad de procurar agua para sus sembríos, por lo que la carretera se ve afectada permanentemente con empozamientos de agua, que afectan a la vía, deteriorándola.

d. Alcantarillas

A lo largo de toda la vía existen gran cantidad de tajeas de riego, construidas de manera rústica, algunas superficiales y otras subterráneas, estas deben ser mantenidas porque de lo contrario los agricultores las reabrirán aún con la carretera asfaltada, ocasionando daños, lo mismo ocurre con las alcantarillas existentes, deben ser cambiadas y mejoradas en el proyecto final.

Cuadro N° 1.2-2

Relación de alcantarillas existentes

| Nº | Progresiva | Sentido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56+848.60 | I – D | Alcantarilla Piedras - desgue de riego |
| 2 | 57+122.50 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 3 | 57+403.10 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 4 | 57+862.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 5 | 57+989.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 6 | 58+307.10 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 7 | 58+515.00 | I - D | Canal de riego que cruza la vía |
| 8 | 58+760.00 | I - D | Alcantarilla que cruza la vía |
| 9 | 59+038.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 10 | 59+211.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 11 | 59+275.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 12 | 59+634.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 13 | 60+190.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza |
| 14 | 60+320.00 | I - D | Alcantarilla de Riego que cruza |
| 15 | 60+777.00 | D - I | Alcantarilla de Riego que cruza la vía |
| 16 | 61+850.00 | I - D | Alcantarilla que cruza la vía |
| 17 | 61+918.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 18 | 62+211.50 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 19 | 63+598.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 20 | 63+677.50 | D - I | Canal de riego que cruza la vía |
| 21 | 67+466.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 22 | 67+560.00 | D - I | Canal de riego que cruza la vía |
| 23 | 70+990.00 | D - I | Canal de riego que cruza la vía |
| 24 | 71+793.50 | D - I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 25 | 72+704.40 | D - I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 26 | 72+905.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 27 | 72+932.50 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 28 | 73+011.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 29 | 73+147.50 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 30 | 73+206.00 | I - D | Alcantarilla de tubo de concreto de 8" cruza la vía |
| 31 | 73+272.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 32 | 73+532.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 33 | 73+814.50 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza el camino |
| 34 | 74+059.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 35 | 74+215.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 36 | 74+920.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 37 | 75+370.50 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 38 | 77+020.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 39 | 77+375.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 40 | 77+680.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 41 | 77+810.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 42 | 78+240.00 | D – I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 43 | 78+370.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 44 | 78+422.00 | D – I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 45 | 80+918.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 46 | 81+210.22 | I – D | Quebrada, alcantarilla a proyectar |
| 47 | 81+500.52 | I – D | Quebrada seca, alcantarilla a proyectar |
| 48 | 81+940.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 49 | 82+050.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 50 | 82+120.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 51 | 82+225.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 52 | 82+410.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 53 | 82+520.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |

Cuadro N°1.2-2

Relación de alcantarillas existentes

Continuación…

| 54 | 83+015.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 83+113.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 56 | 83+416.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 57 | 83+480.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 58 | 84+705.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 59 | 84+810.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 60 | 84+052.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 61 | 86+305.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 62 | 86+560.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 63 | 86+650.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 64 | 86+720.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 65 | 86+740.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 66 | 86+860.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 67 | 86+910.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 68 | 87+225.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 69 | 87+249.50 | I - D | Tubería de 1" que cruza la vía |
| 70 | 87+505.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 71 | 87+630.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 72 | 87+730.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 73 | 88+575.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 74 | 88+971.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 75 | 89+800.00 | D - I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 76 | 90+220.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 77 | 90+780.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 78 | 91+042.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 79 | 91+099.00 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 80 | 91+183.50 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 81 | 91+254.50 | I - D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 82 | 81+566.00 | D - I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 83 | 91+655.00 | D - I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 84 | 91+743.00 | D – I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 85 | 91+805.50 | D – I | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 86 | 95+000.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 87 | 95+316.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 88 | 95+575.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía |
| 89 | 95+710.00 | I – D | Alcantarilla de Piedras que cruza la vía - Yupash |

e. Movimiento de Tierras

El mayor movimiento de tierras proviene de las explanaciones  y en menor cantidad de la eliminación de derrumbes.  En el Cuadro 1.2.3 se presenta un resumen de tipos de material según progresivas de material excedente que tiene que ser transportado a los depósitos.

Cuadro N° 1.2.3: Material Excedente de Corte

| Progresiva |  | Corte | Corte | Corte | Excav. Expl. | Material Excedente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mat.suelto | R.suelta | R.Fija | sin clasif. | Explanaciones | Derrumbes | Total |
|  |  | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) |
| 56+480 | 57+000 | 9,069.95 | 281.79 | 120.76 | 9,472.50 | 8,350.55 |  | 8,350.55 |
| 57+000 | 58+000 | 28,020.65 | - | - | 28,020.65 | 24,865.14 |  | 24,865.14 |
| 58+000 | 59+000 | 10,845.75 | 181.31 | 1,131.93 | 12,158.99 | 10,059.21 |  | 10,059.21 |
| 59+000 | 60+000 | 12,138.31 | 1,822.84 | 2,075.85 | 16,037.00 | 13,356.61 |  | 13,356.61 |
| 60+000 | 61+000 | 18,464.68 | 18,841.43 | 4,577.69 | 41,883.80 | 36,530.47 | 909.09 | 37,439.56 |
| 61+000 | 62+000 | 21,466.22 | 22,603.26 | 6,227.17 | 50,296.65 | 44,817.09 |  | 44,817.09 |
| 62+000 | 63+000 | 12,341.25 | 4,517.12 | 3,376.69 | 20,235.06 | 17,617.55 |  | 17,617.55 |
| 63+000 | 64+000 | 9,390.34 | 6,721.38 | 12,619.26 | 28,730.98 | 25,286.66 |  | 25,286.66 |

Cuadro N° 1.2.3: Material Excedente de Corte

Continuación

| Progresiva |  | Corte | Corte | Corte | Excav. Expl. | Material Excedente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mat.suelto | R.suelta | R.Fija | sin clasif. | Explanaciones | Derrumbes | Total |
|  |  | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) |
| 64+000 | 65+000 | 12,214.32 | 19,668.23 | 29,441.25 | 61,323.80 | 52,779.50 |  | 52,779.50 |
| 65+000 | 66+000 | 15,657.80 | 22,803.60 | 15,315.60 | 53,777.00 | 47,741.77 | 909.09 | 48,650.86 |
| 66+000 | 67+000 | 14,831.48 | 22,105.92 | 271.50 | 37,208.90 | 32,211.74 |  | 32,211.74 |
| 67+000 | 68+000 | 13,276.56 | 7,189.47 | - | 20,466.03 | 14,659.22 |  | 14,659.22 |
| 68+000 | 69+000 | 2,849.61 | 8,973.24 | 13,185.20 | 25,008.05 | 22,259.96 |  | 22,259.96 |
| 69+000 | 70+000 | 18,481.94 | 8,900.17 | 17,620.41 | 45,002.52 | 32,936.46 |  | 32,936.46 |
| 70+000 | 71+000 | 11,163.39 | 10,672.81 | 3,498.11 | 25,334.31 | 21,456.86 |  | 21,456.86 |
| 71+000 | 72+000 | 11,998.74 | 11,549.15 | 3,567.96 | 27,115.85 | 22,698.14 |  | 22,698.14 |
| 72+000 | 73+000 | 27,858.23 | 8,757.77 | - | 36,616.00 | 31,954.93 |  | 31,954.93 |
| 73+000 | 74+000 | 18,175.95 | 5,313.28 | - | 23,489.23 | 20,391.34 |  | 20,391.34 |
| 74+000 | 75+000 | 34,821.87 | 5,614.74 | 348.55 | 40,785.16 | 17,938.42 |  | 17,938.42 |
| 75+000 | 76+000 | 23,354.56 | 23,388.38 | 23,109.86 | 69,852.80 | 62,869.06 | 454.55 | 63,323.61 |
| 76+000 | 77+000 | 39,180.25 | 25,524.57 | 5,974.88 | 70,679.70 | 63,731.24 |  | 63,731.24 |
| 77+000 | 78+000 | 30,983.65 | 8,347.96 | - | 39,331.61 | 34,777.11 |  | 34,777.11 |
| 78+000 | 79+000 | 26,844.09 | 6,987.10 | - | 33,831.19 | 29,535.35 |  | 29,535.35 |
| 79+000 | 80+000 | 12,703.86 | 8,347.46 | 5,280.67 | 26,331.99 | 21,595.12 |  | 21,595.12 |
| 80+000 | 81+000 | 26,314.60 | 13,616.26 | 12,152.43 | 52,083.29 | 47,007.03 |  | 47,007.03 |
| 81+000 | 82+000 | 21,232.10 | 20,318.71 | 13,361.02 | 54,911.83 | 48,802.93 | 909.09 | 49,712.02 |
| 82+000 | 83+000 | 11,267.85 | 16,189.25 | 18,414.98 | 45,872.08 | 41,079.01 |  | 41,079.01 |
| 83+000 | 84+000 | 11,018.15 | 10,950.45 | 9,269.00 | 31,237.60 | 26,804.03 |  | 26,804.03 |
| 84+000 | 85+000 | 31,307.49 | 27,292.38 | 17,354.38 | 75,954.25 | 68,762.08 |  | 68,762.08 |
| 85+000 | 86+000 | 46,669.81 | 17,074.76 | 1,919.18 | 65,663.75 | 37,905.57 |  | 37,905.57 |
| 86+000 | 87+000 | 24,432.84 | 11,080.29 | 9,621.30 | 45,134.43 | 40,489.98 |  | 40,489.98 |
| 87+000 | 88+000 | 17,016.17 | 4,682.23 | 6,573.43 | 28,271.83 | 25,060.69 |  | 25,060.69 |
| 88+000 | 89+000 | 38,399.23 | 16,709.41 | 16,409.93 | 71,518.57 | 64,341.04 | 909.09 | 65,250.13 |
| 89+000 | 90+000 | 20,765.36 | 17,515.83 | - | 38,281.19 | 34,214.87 |  | 34,214.87 |
| 90+000 | 91+000 | 32,012.73 | 12,457.07 | 2,876.38 | 47,346.18 | 41,868.17 |  | 41,868.17 |
| 91+000 | 92+000 | 19,072.71 | 4,145.38 | - | 23,218.09 | 20,437.88 |  | 20,437.88 |
| 92+000 | 93+000 | 28,100.96 | 5,904.10 | - | 34,005.06 | 30,050.26 |  | 30,050.26 |
| 93+000 | 94+000 | 29,610.29 | 10,263.31 | - | 39,873.60 | 28,858.31 |  | 28,858.31 |
| 94+000 | 95+000 | 53,188.66 | 9,283.98 | 1,192.66 | 63,665.30 | 51,417.89 |  | 51,417.89 |
| 95+000 | 96+000 | 11,378.27 | 5,113.07 | 16,409.06 | 32,900.40 | 24,471.33 |  | 24,471.33 |
| Total |  | 857,920.67 | 461,709.46 | 273,297.09 | 1,592,927.22 | 1,341,990.57 | 4,090.91 | 1,346,081.48 |

# 1.3  INGENIERIA DEL PROYECTO

1.3.1 Características del Diseño Vial

a. Clasificación de la carretera Pariacoto-Yupash.

Del Cuadro de Clasificación de Carreteras y con el conocimiento de la orografía del Terreno, la Carretera Casma-Yaután-Huaráz, Tramo: PARIACOTO-YUPASH, queda clasificado en 3ra clase con los siguientes parámetros:

Velocidad Directriz

La Carretera existente entre Pariacoto y Yupash es bastante sinuoso, con una fuerte pendiente en continuo ascenso con curvas cerradas que deben ser mejoradas en lo posible a fin de no alejarse de la plataforma existente como recomiendan los Estudios de Factibilidad.  Por otra parte para ganar altura existen numerosos desarrollos con curvas de vuelta, con radios interiores entre 8 a 10 metros, los mismos que deben ser mejoradas para el Radio Mínimo adoptado.  Considerando, la menor Velocidad Directriz de 30 Km/h, se requiere un Radio Mínimo de 30 m, de conformidad con la tabla de Clasificación.

Pendiente Máxima

El Manual de Diseño Geométrico (DG-2001) considera una Pendiente Máxima absoluta del 12% para Carreteras de Tercera Clase, Tipo 4 y una pendiente de 10% como valor normal.  Sin embargo tomando en consideración las condiciones de los vehículos que transitarán, creemos que la pendiente máxima por adoptar debe ser menor del 10%.  Por otra parte, en este Proyecto no debe modificarse la pendiente existente.

En cuanto a la influencia de la altura, debemos señalar que el inicio del tramo está a 1,240 msnm. y el extremo Yupash, está a 3,440 msnm.; o sea que casi todo el Tramo está a una altura menor de 3,000 msnm.

En conclusión, la pendiente máxima será menor del 10%.

Pendiente Mínima

En los tramos en corte generalmente se evitará el empleo de pendientes menores de 0.5%, por razones de proyectar cunetas.  Sin embargo, en este tramo no se presentarán necesidad de aplicar pendientes mínimas.

Bombeo de la Superficie de Rodadura:

La Tabla 304.03 del (DG-2001)  ha establecido los valores siguientes:

TABLA 304.03 – BOMBEO DE LA CALZADA

| TIPO DE SUPERFICIE | BOMBEO (%) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Para precipitación < 500 mm. Anuales | Para precipitación > 500 mm. |
| Pavimento Superior | 2.0 | 2.5 |
| Tratamiento Superficial | 2.5 | 2.5 – 3.0 |
| Afirmado | 3.0 | 3.0 – 4.0 |

En zonas de desierto el bombeo límite es de 2%. En este Proyecto se adoptará el bombeo de 2.5%, sea carpeta ó tratamiento bicapa la superficie de Rodadura.

Ancho del Derecho de Vía

El Derecho de Vía establecida por el (DG-2000), para una carretera de Tercera Clase, es como sigue:

- Ancho Deseable  =  20 metros.

- Ancho Mínimo Absoluto  =  15 metros (7.5 m. a cada lado del Eje)

En esta carretera, debido a la estrechez del terreno se ha adoptado el “Ancho Mínimo Absoluto”.

Zona de Propiedad Restringida

De acuerdo al (DG-2001), el Ancho de la Propiedad Restringida es de 10 metros, que se mide, a partir del límite de las obras a ejecutar.  Ser refiere a la prohibición de ejecutar construcciones de carácter permanente, a los propietarios adyacentes a la carretera.  Esta prohibición alcanza a las nuevas construcciones;  el objetivo es la seguridad y visibilidad así como evitar las restricciones de futuras ampliaciones de la vía.  En el caso de construcciones existentes, dentro de la zona de propiedad restringida, éstas quedan como están.

b. Ancho de la calzada

Se  refiere a la parte de la carretera destinada a la circulación de los vehículos, constituido por un carril o más carriles. El ancho de la calzada o ancho de la superficie de rodadura ha sido determinado de acuerdo a la clasificación de la carretera, la velocidad directriz y el tipo que corresponde a la topografía del terreno.

La Carretera Casma – Yautan – Huaraz, Tramo: Pariacoto – Yupash, es una vía del Sistema Departamental de Tercera Clase – Tipo 4, con un IMD menor de 400. Por lo tanto, la dimensión que corresponde es: Ancho de rodadura = 6.00 m.

c.  Ancho de las Bermas

De acuerdo con la Tabla 305.01 del (DG-2001), el ancho de las bermas es de 0.50 m. a cada lado, lo que ha sido considerado igualmente en el mencionado Estudio de Factibilidad.

d. Ancho de las Cunetas

Las cunetas que son canales abiertos a lo largo de la carretera, en el caso especifico del Tramo Pariacoto – Yupash, por estar a media ladera, será solo en el lado del corte y tendrán por objeto de conducir los escurrimientos superficiales de la plataforma originada por las lluvias, taludes y áreas adyacentes, para proteger la estructura del pavimento. La sección transversal de la cuneta, según el (DG-2001) puede ser triangular, trapezoidal o rectangular.

La zona entre Pariacoto (1,200 msnm.) y Yupash a 3,000 msnm., se considera lluviosa, los Estudios de Factibilidad establecen una precipitación de promedio anual de 310 mm.

El (DG-2001) en el numeral 304.08.02 (b) – cunetas, establece una profundidad de 0.30 m. para sección triangular. En el caso especifico del tramo Pariacoto – Yupash, la vía existente, tiene una pendiente promedio de 5.3%, sin embargo no cuenta con cuneta para el drenaje longitudinal, por lo que las aguas de la precipitación pluvial escurren al borde externo, erosionando el ancho de la vía, que actualmente ha sido reducido hasta 3.00 m. en algunos sectores. Para evitar este problema en una vía pavimentada se ha proyectado cuneta triangular de 0.30 m. de profundidad, con revestimiento de concreto dada la pendiente de mas de 5%.

e. Ancho de Obras complementarias y Seguridad vial

Como en esta vía se ha establecido una vía de 0.50 m. a cada lado, de acuerdo a las normas, se debe dotar de PLAZOLETAS DE ESTACIONAMIENTO con dimensiones y frecuencias mínimas.

De acuerdo con el numeral 304.09.01-Plazoletas de Estacionamiento, las plazoletas tendrán las siguientes dimensiones: Ancho 2.50 m., Largo 25.00 m. y una frecuencia de mas o menos 800 m.

El Tramo Pariacoto – Yupash, a diferencia de los demás tramos, es sinuoso, sobre topografía accidentada, atraviesa cañones y laderas abruptas, con precipicios profundos de más de 1,000 m. en los tramos finales, con laderas que descargan al Río Pira, que posteriormente se juntan con el Río Chacchán para formar el Río Grande.

Por lo descrito, en la vía, se colocaran elementos de seguridad, puesto que, por otra parte a partir del Km. 78+000, casi siempre esta cubierto de neblina, lo obliga además a colocar señales verticales para evitar accidentes.

Los mayores anchos requeridos por el punto 4, son puntuales y no intervienen en el diseño de la sección típica.

f. Sección Típica

La Sección Transversal Típica, tendrá las siguientes dimensiones:

- Ancho superficie rodadura: (2 carriles)			6.00 m.

- Bermas:  (0.50 m. a cada lado)				1.00 m.

- Ancho cuneta triangular de 0.30 m. profundidad		1.00 m.

- Mayor ancho pavimento lado exterior			0.65 m.

Ancho total				8.65 m.

Para el caso de cuneta rectangular, necesaria para algunos casos,  el ancho total es de 8.15 m.

g. Espesor del pavimento y cuneta

- Para un pavimento con tratamiento superficial bicapa:

De acuerdo con la Actualización del Estudio de Factibilidad se tienen los siguientes espesores:

- Sub-base:							0.200 m.

- Base Granular:						0.175 m.

- Tratamiento Bicapa:					0.025 m.

Espesor Pavimento    					0.420 m.

- Para Pavimento con carpeta asfáltica	:

- Sub-base:							0.200 m.

- Base Granular:						0.175 m.

- Carpeta Asfáltica:						0.025 m.

Espesor Pavimento 	          				0.425 m.

- Talud de relleno:  						1:1.5

- Profundidad de cuneta (interior):   				0.30 m.

- Ancho cuneta total:  0.18+0.45+0.15+0.12 :			0.90 m.

- Ancho total de plataforma: 0.65+3.5+3.5+1.00:		8.65 m.

- En el tramo Pariacoto – Yupash, existen varias acequias de riego que corren paralelamente a la carretera por el borde interior de la vía existente, que evidentemente no podemos anular por ser un servicio de riego establecido, por lo tanto, se construirá de preferencia una cuneta rectangular que reemplace a la acequia la que será revestida con concreto en donde la pendiente de la plataforma lo requiere.

Se ha proyectado una cuneta de:  0.30 x 0.50 m. o sea con un área mojada un poco menos de 0.15 m2. en lugar de 0.105 m2. de la cuneta triangular.

1.3.2  Estudio de Zonas Críticas

Existen tramos de la vía actual que se encuentran junto al río, lo que ocasiona la erosión y socavación de la carretera en estos sectores, es por ello que estos lugares requieren de obras de protección, en los casos mas graves se deberá construir defensas ribereñas que protejan la carretera, en otros casos será necesario la utilización de muros secos, para evitar el deslizamiento de la base de la carretera.

En el cuadro N°1.3-1 se presenta los lugares críticos que requieren protección de la ribera derecha de la carretera y que a su vez es la margen derecha del río Grande.

Cuadro N°1.3-1

Zonas Críticas que requieren protección ribereña

| No | Progresiva (Km.) | Descripción | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60+280/360 |  | defensa ribereña proyectada 80 m |
| 2 | 60+760/770 | socavación de carretera por acción de erosión del río | proteger margen derecha del río 10 m con falso barraje enrocado |
| 3 | 60+920/960 | socavación de carretera por acción de erosión del río | defensa ribereña 60 m margen derecha río |
| 4 | 61+090/180 | socavación de carretera por acción de erosión del río | defensa ribereña 90 m margen derecha río |
| 5 | 61+096-62+000 | socavación de carretera por acción de erosión del río | defensa ribereña 10 m margen derecha río, o muro seco |
| 6 | 62+520/590 | socavación de carretera por acción de erosión del río | defensa ribereña 70 m margen derecha río |
| 7 | 62+700/760 | socavación de carretera por acción de erosión del río | proyectar 60m enrocado |
| 8 | 64+160 | socavación de carretera por acción de erosión del río | defensa ribereña 70 m margen derecha río |
| 9 | 64+620 |  | proyectar muro de sostenimiento 100 m, no defensa ribereña |
| 10 | 65+910/950 | socavación de carretera por acción de erosión del río | proyectar defensa ribereña |
| 11 | 68+740 |  | lado derecho muro seco 15m |
| 12 | 69+020 |  | proyectar muro seco de contención talud izq. |
| 13 | 71+340 |  | recomendar muro seco talud lado izq. |

1.3.3 Estudio de Canteras

Las canteras de agregado pétreo y las áreas de préstamo para los terraplenes y la pavimentación  (Rellenos, Sub-base Granular, Base Granular Base Asfáltica, Superficie Asfáltica de Rodadura y Agregados Pétreos para Concreto Bituminoso y Concreto Hidráulico), están ubicadas en las zonas donde se encuentran materiales de canteras y depósitos naturales existentes, así como eventuales nuevos préstamos de material suelto y/o afloramiento de roca. Ver planos C-01, C-02, C-03, C-04, C-05A, C-05B, C-05C. Con los Materiales seleccionados se han realizado los siguientes Ensayos:

- Análisis Granulométrico por tamizado					ASTM-D - 422

- Material que Pasa la Malla Nº 200

- Humedad natural								ASTM-D - 2216

- Porcentaje de (Agregado Grueso y Fino)

- Límites de Atterberg (Material que pasa la malla Nº 40 y Malla Nº 200)	ASTM-D - 423 y

ASTM –D - 424

- Clasificación de suelos SUCS y AASHTO					ASTM-D - 2487

- Densidad Natural 								ASTM-D - 2487

- Ensayo de Proctor Modificado						ASTM-D - 1557

- California Bearing Ratio CBR						ASTM-D - 1883

- Porcentaje de Partículas Chatas y Alargadas

- Porcentaje de Partículas con una y dos caras fracturadas			ASTM-C - 123

- Porcentaje de Partículas Friables						ASTM-C - 142

- Equivalente de Arena							ASTM-D -2419

- Abrasión 									ASTM-C - 131

- Durabilidad (Agregado Grueso y Agregado Fino) 				ASTM-C - 88

- Adherencia entre el Agregado y Bitumen (Agregado Grueso y Fino) 	ASTM-D -

- Sales Solubles Totales

- Contenido de Sulfatos

- Impurezas Orgánicas							ASTM-C -40

- Pesos Volumétricos							ASTM-D - 1556

- Pesos Específicos								ASTM-D - 854

En la Cantera Pira los materiales requieren ser lavado, venteado o mezclados para cumplir las especificaciones técnicas se presentara los resultados de los ensayos después de haber sometido a dichos tratamientos

En los ensayos de campo se han incluido la evaluación de los aspectos técnico-económicos de la explotación, como:

- Distancia kilométrica aproximada desde la fuente hasta la carretera, referida a la progresiva de está ultima.

- Estado de los accesos

- Riesgos ambientales durante y después de la fase de explotación

- Daños en propiedades ajenas

- Facilidades de instalación

- Procedimiento de explotación

- Volumen de material utilizable y desechable

- Se deberá establecer el Estado o posibles derechos de explotación teniendo en cuenta las disposiciones legales vigentes del MTC,

Las principales canteras encontradas son las siguientes:

Cantera Nº 01 Casa Blanca Km. 21+400 Lado Derecho

Ubicada en el kilómetro 21+400 de la carretera Casma – Huaraz, el material será empleado para Base, sub - Base, Carpeta Asfáltica, Tratamiento Superficial y Concreto. Tiene un acceso de 1,600 m. de trocha carrozable en regular estado.

Las canteras Casa Blanca y Pampa colorada (que se menciona más adelante) se encuentran a una altitud promedio de 240 msnm y 360 msnm respectivamente, a no más de 24 kms de la ciudad de Casma. Ambientalmente, ambas canteras se ubican en la zona de vida Desierto Superarido Premontano Tropical (ds-PT), donde el promedio máximo de precipitación total por año es de 59.6 mm y el promedio mínimo de 5.4 mm. Tiene una clasificación climática árida E(d) B’1 H3, con una temperatura promedio de 20ºC y humedad relativa promedio anual de 78%, con una exposición solar promedio anual de unos 2300 horas sol y una evaporación promedio anual de 870 mm y con baja nubosidad anual (5/8). La fisiografía corresponde al Gran paisaje Planicie Coluvio Aluvial, pues ambas canteras y el terreno aledaño tienen una pendiente del terreno promedio de 4.5%. El suelo es del tipo Typic Torryfluvents, perteneciente al sub orden Fluventes y al Orden Entisoles, que son los formados por depósitos aluviales generados por corrientes ó quebradas secas, donde el suelo lo constituyen fracciones gruesas de gravas y guijarros, con escaso valor para fines agrícolas, pero adecuado como material de construcción. La vegetación natural es la típica del desierto. La fauna en la zona de las canteras es casi nula, básicamente compuestos de insectos como las arañas y escorpiones. Ambas canteras están fuera de la zona de influencia directa de la carretera, a unos 30 kms del inicio del tramo.

Características del Material							Especificaciones

EG – 2000

Volumen Estimado		=	225,000 m3

Rendimiento			=	70 %

Material para			=	Sub Base, Base, Carpeta Asfáltica,

Tratamiento Superficial y Concreto.

Limita Liquido			=	17.07 %

Índice de Plasticidad		=	NP					2 % máx.

Pasa la Malla Nº 200		=	3.33 %

Clasificación			=	GW – GP

Explotación			=	Chancado y Zarandeado

Acceso				=	Trocha de acceso en regular estado

Longitud  1,600 m.

C.B.R				=	92.5 %						80 % min.

Abrasión			=	17.4 %						35 % máx.

Equivalente de Arena		=	76.4						45 % min.

Sales Solubles			=	0.185						0.5 %máx.

Durabilidad			=	A. Grueso = 3.123 % A. fino = 1.786		10 % máx.

Ensayo Riedel Weber		=	Parcial (índice) = 4 ; Total (índice) = 10		6 % min.

Ensayo de Adherencia		=	Inicial = 100 ; Final = +95 (retenido)		+ 95

Ensayo de Impurezas		=	Grado = “1”

Análisis Físico Químico		=	Cloruros (ppm) =191;Sulfatos (ppm) =387

Ensayo de Partículas Friables	=	Arena = 0.300 ; Grava = 0.400			1.0 máx.

Chatas y alargadas		=	4.88 %						15 % máx.

Pasante la malla  Nº 200	=	3.32 %						5 máx.

Cantera Nº 02 Pampa Colorada Km. 23+400 Lado Izquierdo

Ubicada en el kilómetro 23+400 de la carretera Casma – Huaraz, el material será empleado para Base, sub - Base, se realizara un acceso de 100 m. de trocha carrozable.

Se describió ambientalmente en la Cantera Casa Blanca.

Características del Material					Especificaciones

EG – 2000

Volumen Estimado		=	125,000 m3

Rendimiento			=	65 %

Material para			=	Sub Base, Base,

Limita Liquido			=	18.27 %

Índice de Plasticidad		=	NP						2 % máx.

Pasa la Malla Nº 200		=	3.23 %

Clasificación			=	GW – GP

Explotación			=	Chancado y Zarandeado

Acceso				=	Realizar trocha de acceso de 100 m.

C.B.R				=	92.2 %						80 % min.

Abrasión			=	21.41%						35 % máx.

Equivalente de Arena		=	70 %						45 % min.

Sales Solubles			=	0.09						1.0 %máx.

Durabilidad			=	2.57 %						12 % máx.

Ensayo Riedel Weber		=	Parcial (índice) = 1 ; Total (índice) = 9		6 % min.

Cantera Nº 03 Quebrada Vinchota Km. 56+550 Lado Derecho

Ubicada en el kilómetro 56+100 de la carretera Casma – Huaraz, el material será empleado para Base, Sub - Base, se realizara la construcción de un badén provisional para el crucé a la cantera y una carretera de trocha carrozable de 600 m. de longitud.

La cantera Vinchota se encuentra a una altitud promedio de 1240 msnm, a 56.1 kms de Casma y esta en la terraza del río Akrum. Ambientalmente se ubican en la zona de vida matorral desértico Tropical (md-T), donde el promedio máximo de precipitación total por año es de 222.7 mm y el promedio mínimo de 122.6 mm. Tiene una clasificación climática árida E(d) B’1 H3, sierra baja, con una temperatura promedio de 22ºC y humedad relativa promedio anual de 67%, con una exposición solar promedio anual de 2700 horas sol y una evaporación promedio anual de 1400 mm y con baja nubosidad anual (5/8) aunque de menor variabilidad que la zona costera. La fisiografía corresponde al Gran paisaje Planicie Coluvio Aluvial, pues la cantera y el terreno aledaño tienen una pendiente del terreno promedio de 3.6%. El suelo es del tipo Typic Torryfluvents, perteneciente al sub orden Fluventes y al Orden Entisoles, que son los formados por depósitos aluviales generados por corrientes ó quebradas secas, donde el suelo lo constituyen fracciones gruesas de gravas y guijarros, con escaso valor para fines agrícolas, pero adecuado como material de construcción. El piso vegetal en la cantera está representado por una cubierta de gramíneas y vegetación arbustiva de corto período vegetativo que prospera solo en la época veraniega de lluvias. La fauna en la zona esta compuesto de insectos y lagartijas mayormente, con alguna presencia de aves de paso por la cercanía del río Akrum. La cantera está fuera de la zona de influencia directa de la carretera, a unos 0.50 kms del inicio del tramo.

Características del Material					Especificaciones

EG – 2000

Volumen Estimado		=	120,000 m3

Rendimiento			=	60 %

Material para			=	Sub Base, Base,

Limita Liquido			=	19.44 %

Índice de Plasticidad		=	4.23 %						2 % máx.

Pasa la Malla Nº 200		=	5.11 %

Clasificación			=	GM - GP

Explotación			=	Chancado y Zarandeado

Acceso				=	Realizar trocha de acceso de 600 m.

C.B.R				=	51.0 %						40 % min.

Abrasión			=	19.21%						35 % máx.

Equivalente de Arena		=	72 %						45 % min.

Sales Solubles			=	0.26 %						1.0 %máx.

Durabilidad			=	3.37 %						12 % máx.

Chatas y alargadas		=	5.56						15 % máx.

Cantera Nº 04 La Capilla Km. 88+250 Al Borde De La Carretera Lado Izquierdo

Ubicada en el kilómetro 80+250 de la carretera Casma – Huaraz, el material será empleado para Afirmado.

La cantera “La Capilla” se encuentra a una altitud promedio de 3070 msnm, a 88.25 de Casma y esta en un talud de cerro aledaño a la carretera proyectada. Ambientalmente se ubican en la zona de vida Estepa espinosa Montano Bajo Tropical (ee-MBT), donde el promedio máximo de precipitación total por año es de 522.4 mm y el promedio mínimo de 231.3 mm. Tiene una clasificación climática seca C (o, i, p) C’ H3, con una temperatura promedio de 14ºC y humedad relativa promedio anual de 67%, con una exposición solar promedio anual de 2700 horas sol y una evaporación promedio anual que puede llegar a los 1914 mm y con baja nubosidad anual (5/8) y la variabilidad similar a la sierra baja. La fisiografía corresponde al Gran paisaje montañoso, pues la cantera y la zona aledaña tienen una pendiente del terreno promedio superior al 75%. El suelo es del tipo Typic Orthents (Soil Taxonomy) pues su terreno es muy abrupto con un primer horizonte de suelo del tipo gravoso, sobre un basamento rocoso, con escaso valor para fines agrícolas, pero adecuado como material de construcción. La vegetación en la zona es casi nula, pues la cantera forma parte del talud de la carretera y ya ha sido denudado a tajo abierto, germinando vegetación de piso tipo graminal solo en épocas de lluvias. Por lo mismo, no existe fauna ó es muy escasa, básicamente de algunas lagartijas. La cantera está dentro de la zona de influencia directa de la carretera, a 20 metros del eje Proyectado.

Características del Material				Especificaciones

EG – 2000

Volumen Estimado		=	100,000 m3

Rendimiento			=	80 %

Material para			=	Afirmado.

Limita Liquido			=	24.32 %					35 % máx.

Índice de Plasticidad		=	8.77 %					         4 – 9 % máx.

Pasa la Malla Nº 200		=	17.36 %

Clasificación			=	GC - GM

Explotación			=	 Zarandeado

Acceso				=	Al lado de la carretera

C.B.R				=	44.1 %						40 % min.

Abrasión			=	18.93%						50 % máx.

Equivalente de Arena		=	32.65%						20 % min.

Cantera Nº 05 Pira Km. 12+500 De La Carretera Yupash – Pampa Grande

Ubicada en el kilómetro 12+500 de la carretera Yupash – Pampa Grande, el material será empleado para Sub - Base, y Afirmado  la cantera se encuentra ubicada al borde de la carretera.

El material ensayado se realizó un lavado para mejorar sus características físico-mecánicas y pueda cumplir con los parámetros que exige las normas del EG – 2000 para Sub – Base y Afirmado.

La cantera “Pira” se encuentra a una altitud promedio de 4008 msnm, a unos 104.2 kms. de Casma (8.4 kms del final del tramo) y esta en un talud de cerro aledaño a la carretera que desviándose de Yupash va a Pira. Ambientalmente se ubican en la zona de vida Estepa Montano Bajo Tropical (e-MT), donde el promedio máximo de precipitación total por año es de 541.8 mm y el promedio mínimo de 244.5 mm. Tiene una clasificación climática seca C (o, i, p) C’ H3, con una temperatura promedio anual de 11ºC llegando -1.8ºC como promedio mensual mínimo, y humedad relativa promedio anual de 67%, con una exposición solar promedio anual de 2700 horas sol y una evaporación promedio anual que puede llegar a los 1914 mm y con baja nubosidad anual (5/8) y la variabilidad similar a la sierra baja. La fisiografía corresponde al Gran paisaje montañoso, pues la cantera y la zona aledaña tienen una pendiente del terreno promedio de 71%. El suelo es del tipo Typic Orthents (Soil Taxonomy) pues su terreno es muy abrupto con un primer horizonte de suelo del tipo gravoso, sobre un basamento rocoso, con escaso valor para fines agrícolas, pero adecuado como material de construcción. La vegetación es muy escasa por ser parte del talud de la carretera y estar a tajo abierto, germinando solo en épocas de lluvia que es aprovechada para el pastoreo del ganado en las partes accesibles del talud. Por lo mismo, la fauna es muy escasa, compuesto básicamente de algunos como las arañas. La cantera está fuera de la zona de influencia directa de la carretera, a 8.40 kms. del final del tramo.

Características del Material				Especificaciones

EG – 2000

Volumen Estimado		=	120,000 m3

Rendimiento			=	70 %

Material para			=	Sub Base, Afirmado,

Limita Liquido			=	22.34 %					25 % máx

Índice de Plasticidad		=	3.22 %						4 % máx.

Pasa la Malla Nº 200		=	7.23 %

Clasificación			=	GP - GM

Explotación			=	 Zarandeado

Acceso				=	Se encuentra al borde de la carretera

C.B.R				=	46.1 %						40 % min.

Abrasión			=	23.57						35 % máx.

Equivalente de Arena		=	48.0 %						45 % min.

Sales Solubles			=	0.11 %						1.0 %máx.

Chatas y alargadas		=	8.66 %						15 % máx

Un cuadro resumen de las canteras se presenta en el Cuadro N°1.3.2.

Cuadro N°1.3.2: Características de las Canteras

| Nombre | Ubicación | Acceso | Potencia | Volumen | Area | Tipo | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Km. |  | m3 |  | ha |  |  |
| Casa Blanca | 21+400 | L.D, 1.60km. | 217,000 | 80% | 109.273 | Cerro | Municipio de Yaután |
| Pampa Colorada | 23+400 | L.I y L.D. | 223,000 | 89.30% | 7.434 | Cerro | Municipio de Yaután |
| Vinchota | 56+550 | L.D, 0.60km. | 94,000 | 70% | 1.763 | Cerro | Jacinto Guevara |
| La Capilla | 88+250 | L.I | 40,000 | 88% |  | Cerro | Municipio de Pira |
| Pira | 12+500 | Yupash- Pampa Grande | 74,000 | 85% |  | Cerro | Municipio de Pira |

1.3.4 Fuentes de Agua

Se han ubicado  las fuentes de agua aprovechables para el concreto y para la compactación de la plataforma y de las capas granulares de las pavimentaciones habiéndose efectuado los Análisis Químicos y determinando su calidad para su empleo en la obra, encontrándose éstas en las siguientes progresivas:

- Río Rosso Km. 85+210 cruza la carretera

  - Cloruros			8,3		mg/l CR

  - Materia Orgánica		17.00		mg/l

  - Ph				6.9

  - Sales de Magnesio		14.00		mg/l

  - Sales Soluble		49.00		mg/l

  - Sólidos  Suspendidos	3.00		mg/l

  - Sulfatos			10.00		mg/l SO4 =

- Río Grande Km. 74+310 cruza la carretera

  - Cloruros			9.22		mg/lCR

  - Materia Orgánica		ND		mg/l

  - Ph				6.90

  - Sales de Magnesio		16.00		mg/l

  - Sales Soluble		62.00		mg/l

  - Sólidos  Suspendidos	5.00		mg/l

  - Sulfatos			10.00		mg/lSO4 =

- Río de Oro Km. 62+200 cruza la carretera

  - Cloruros			8.7		mg/lCR

  - Materia Orgánica		2.8		mg/l

  - Ph				6.96

  - Sales de Magnesio		15.3		mg/l

  - Sales Soluble		60.6		mg/l

  - Sólidos  Suspendidos	4.6		mg/l

  - Sulfatos			13.8		mg/lSO4 =

- Toma de Agua de canal de regadillo Km. 58+500 lado izquierdo

El canal tiene una capacidad de 150 l/s. El permiso para su uso tiene que gestionarse ante el Comité de Regantes de Pariacoto, con conocimiento de la Administración Técnica de Riego de Casma.

  - Cloruros			6.9		mg/lCR

  - Materia Orgánica		14		mg/l

  - Ph				7.3

  - Sales de Magnesio		11.7		mg/l

  - Sales Soluble		28.00		mg/l

  - Sólidos  Suspendidos	1.80		mg/l

  - Sulfatos			2.2		mg/l SO4 =

1.3.5 Estudio de áreas destinadas a Depósito de Material Excedente

En  el tramo de la carretera Pariacoto-Yupash, se han ubicado los siguientes lugares para ser utilizados como depósito de materiales excedentes de obra. Cada lugar ha sido levantado topográficamente, determinándose sus características más importantes. Los depósitos de material excedente (DME) ó botaderos del Proyecto se resumen a continuación.

a. DME 2 Km.58+360; a 1310 msnm, Km. 58+210 al Km. 58+510

Se encuentra en el lado derecho de la vía y cubre una superficie de 48, 103.80 m2. Es un terreno con vegetación arbustiva que no tiene uso agrícola.

b. DME 3 Km.61+900; a 1510 msnm, 61+850 al Km. 61+950

Se encuentra en el lado derecho de la vía y cubre una superficie de 3,146.16 m2. Es un terreno con vegetación arbustiva que no tiene uso agrícola.

c. DME 4 Km.62+995; a 1590 msnm, Km. 62+940 al Km. 63+050

Se encuentra en el lado derecho de la vía y en la margen izquierda del río Grande. Cuenta con camino de acceso y tiene una superficie de 8,695.84 m2.  No tiene uso agrícola.

d. DME 5 Km.63+355; a 1608 msnm, Km. 63+260 al Km. 63+450

Se encuentra en el lado derecho de la vía. Tiene una superficie de 5,341.90 m2. No tiene uso agrícola.

e. DME 6 Km.63+765; a 1625 msnm, Km. 63+680 al Km. 63+850

Se encuentra en el lado derecho de la vía. Tiene una superficie de 6, 448.80 m2. No tiene uso agrícola.

f. DME 7 Km.64+085; a 1660 msnm, Km. 64+000 al Km. 64+170

Se encuentra en el lado derecho de la vía y tiene una superficie de 9,143.82 m2. No tiene uso agrícola.

g. DME 8 Km.64+955; a 1725 msnm, Km. 64+860 al Km. 65+050

Se encuentra en el lado derecho de la vía y tiene una superficie de 8,526.63 m2. No tiene uso agrícola.

h. DME 9 Km.65+705; a 1780 msnm, Km. 65+660 al Km. 65+750

Se encuentra en el lado derecho de la vía y tiene una superficie de 3,178.56 m2. No tiene uso agrícola.

i. DME 10 Km.68+090; a 1940 msnm, Km. 67+930 al Km. 68+250

Se encuentra en el lado derecho de la vía y tiene una superficie de 10,354.40 m2. No tiene uso agrícola.

j. DME 11 Km.71+260; a 2130 msnm, Km. 71+160 al Km. 71+360

Se encuentra en el lado derecho de la vía y tiene una superficie de 2,480.96 m2. No tiene uso agrícola.

El DME 01, es la cantera Casa Blanca.

De acuerdo a su ubicación y altitud, se han agrupado para su descripción ambiental. Estos son los que se indican.

DME 1.- La descripción ambiental es similar a la descrita para la cantera Casa Blanca.

DME 2 al DME 10.- Los nueve (9) botaderos se ubican entre los 1310 msnm hasta el 1940 msnm, y desde el Km.58+360 hasta el Km.68+090, con una altitud promedio de 1625 msnm. Ambientalmente se ubican en la zona de vida matorral desértico Tropical (md-T), donde el promedio máximo de precipitación total por año es de 222.7 mm y el promedio mínimo de 122.6 mm. Tiene una clasificación climática árida E(d) B’1 H3, sierra baja, con una temperatura promedio de 20ºC y humedad relativa promedio anual de 67%, con una exposición solar promedio anual de 2700 horas sol y una evaporación promedio anual de 1400 mm y con baja nubosidad anual (5/8) aunque de menor variabilidad que la zona costera. La fisiografía corresponde al Gran paisaje Planicie Coluvio Aluvial, pues en todo este tramo, la carretera se desarrolla por la margen derecha del río Grande, que es el que ha dado la forma al terreno, y tiene una pendiente promedio del 4%. El suelo es del tipo Typic Torryfluvents, perteneciente al sub orden Fluventes y al Orden Entisoles, que son los formados por depósitos aluviales generados en este caso por corrientes de agua principalmente y en menor proporción las quebradas secas, donde el suelo lo constituyen fracciones gruesas de gravas y guijarros, con un horizonte A delgado, con limitaciones en el uso agrícola debido a la presencia del material grueso. La vegetación está compuesto de gramíneas y vegetación arbustiva que reverdecen en épocas de lluvias. La fauna en la zona de los botaderos es escasa compuesto de insectos como arañas y escorpiones y lagartijas. Todos los botaderos están dentro de la zona de influencia directa de la carretera, a unos 50 metros del eje.

DME 11.- El botadero se ubica en el Km.71+260 con una altitud promedio de 2130 msnm. Ambientalmente se ubican en la zona de vida matorral desértico Tropical (md-T), donde el promedio máximo de precipitación total por año es de 222.7 mm y el promedio mínimo de 122.6 mm. Tiene una clasificación climática árida E(d) A’1 H2, sierra semi baja, con una temperatura promedio de 14ºC y humedad relativa promedio anual de 67%, con una exposición solar promedio anual de 2700 horas sol y una evaporación promedio anual de 1400 mm y con baja nubosidad anual (5/8) aunque de menor variabilidad que la zona costera. La fisiografía corresponde al Gran paisaje Planicie Coluvio Aluvial, pues en este sector, la carretera se desarrolla por la margen derecha del río Pira, que es el que ha dado la forma al terreno, y tiene una pendiente promedio del 4%. El suelo es del tipo Typic Torryfluvents, perteneciente al sub orden Fluventes y al Orden Entisoles, que son los formados por depósitos aluviales generados en este caso por corrientes de agua principalmente y en menor proporción las quebradas secas, donde el suelo lo constituyen fracciones gruesas de gravas y guijarros, con un horizonte A delgado, con limitaciones en el uso agrícola debido a la presencia del material grueso. La vegetación es escasa compuesto básicamente de gramíneas y arbustos. La fauna es escasa, compuesto de insectos  y lagartijas. El botaderos están dentro de la zona de influencia directa de la carretera, a unos 50 metros del eje.

Un cuadro resumen de los depósitos de material excedente se presenta en el Cuadro N°1.3.3.

Cuadro N°1.3.3: Características de las DME

| Ubicación Km. |  |  | Area (m2) | Volumen (m3) | Acceso | Propietario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58+210 | 58+510 | 48,103.80 | 582,336.40 | Directo | Marcelina Broncano |
| 2 | 61+850 | 61+950 | 3,148.16 | 20,153.10 | Directo | Dionisio Cántaro Mejía |
| 3 | 62+940 | 63+050 | 8,695.84 | 11,547.20 | Directo | Dionisio Bautista Vega |
| 4 | 63+260 | 63+450 | 5,341.90 | 18,837.00 | Directo | Emeterio Bautista |
| 5 | 63+680 | 63+850 | 6,448.80 | 13,194.00 | Directo | Manuel Caballero |
| 6 | 64+000 | 64+170 | 9,143.82 | 50,675.60 | Directo | Com. Camp. Virgen de Fátima |
| 7 | 64+860 | 65+050 | 8,526.63 | 34,076.80 | Directo | Com. Camp. Virgen de Fátima |
| 8 | 65+660 | 65+750 | 3,178.56 | 15,286.68 | Directo | Gobernación Rurashca |
| 9 | 67+930 | 68+250 | 10,354.40 | 48,339.10 | Directo | Francisco Mejía |
| 10 | 71+160 | 71+360 | 2,480.96 | 1,395.55 | Directo | Víctor Ramírez |

En los mapas DM1-01 al DM10, se presenta  el plano en planta, secciones transversales y diseño de conformación de cada DME.

1.3.6 Instalaciones Auxiliares

a. Campamento

No se va a instalar un campamento propiamente dicho. Para las oficinas administrativas se alquilará un ambiente en la localidad de Pariacoto, de igual manera se alquilará otro ambiente para el patio de maquinarias. La localidad de Pariacoto cuenta con los servicios de  electricidad, agua potable y desague. Para el albergue de trabajadores se cuenta con viviendas y alojamientos que también serán alquilados a los propietarios.

b. Planta de Asfalto.

La planta de asfalto será ubicada en la Cantera Casa Blanca Km. 21+400 que se encuentra alejado de viviendas y fuera de la zona urbana.

En los mapas DU-1, DU-2 y DU-3, se muestra  la ubicación de los centros poblados cruzados por la vía, las canteras, fuentes de agua, DME, planta de asfalto y áreas críticas.

1.4 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO

La Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Pariacoto-Yupash, conllevará a ejecutar las siguientes actividades:

- Ejecución de cortes y rellenos

- Reemplazo de material inadecuado por debajo de la subrasante de Proyecto

- Conformación sub base granular

- Conformación de base granular

- Imprimación

- Colocación de carpeta asfáltica

- Explotación de canteras

- Transporte  de material de canteras

- Transporte de excedentes a botaderos

- Construcción de alcantarillas

- Construcción de subdrenes

- Conformación de material excedente

- Señalización

1.4.1 Obras de Arte y Drenaje

a. Alcantarillas

Se requieren 156 alcantarillas, sin embargo las existentes suman 127, lo que hace un déficit de 29 alcantarillas que son los que se proyectarán y otras más en los lugares necesarios. Estas se muestran en el Cuadro N°1.4.1

Cuadro N°1.4.1

Alcantarillas Proyectadas

| No | Progresiva | Tipo | Largo | Ancho | Alto | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 56+844 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 |  |
| 2 | 57+080 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 3 | 57+580 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 4 | 58+360 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 5 | 58+610 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 6 | 60+615 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 7 | 60+865 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 8 | 62+495 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 9 | 62+745 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 10 | 63+495 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 11 | 64+425 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 12 | 64+495 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 13 | 64+760 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 14 | 64+995 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 15 | 65+245 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 16 | 65+495 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 17 | 65+745 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 18 | 65+995 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 19 | 67+745 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 20 | 67+995 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 21 | 68+245 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 22 | 68+495 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 23 | 68+995 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 24 | 69+970 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 25 | 70+720 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 26 | 70+685 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 27 | 70+935 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 28 | 71+185 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |

Cuadro N°1.4.1

Alcantarillas Proyectadas

Continuación….

| 29 | 71+435 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 72+185 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 31 | 74+465 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 32 | 74+715 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 33 | 75+620 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 34 | 75+870 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 35 | 76+120 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 36 | 76+370 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 37 | 76+620 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 38 | 76+870 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 39 | 77+120 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 40 | 78+120 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 41 | 78+692 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 42 | 78+942 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 43 | 79+192 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 44 | 79+442 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 45 | 79+692 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 46 | 79+942 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 47 | 80+535 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 48 | 80+785 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 49 | 81+785 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 50 | 85+460 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 51 | 85+710 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 52 | 85+960 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 53 | 89+220 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 54 | 89+600 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 55 | 90+100 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 56 | 90+350 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 57 | 92+050 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 58 | 92+300 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 59 | 92+550 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 60 | 92+800 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 61 | 93+050 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 62 | 93+300 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 63 | 93+550 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 64 | 94+400 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 65 | 94+650 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |
| 66 | 94+900 | marco | 10.00 | 1.20 | 1.20 | marco |

b. Cunetas

En el ramo Pariacoto – Yupash, se puede decir que no existen cunetas, solamente en los lugares donde hay tajeas, que son los poblados existentes, se pueden apreciar canales-cunetas sin forma hidráulica definida, excepto en dos sectores donde hay canales semi-revestidos de sección rectangular, pero en tramos muy cortos, porque captan del río Grande, cruzan la carretera y lo desvían por el lado izquierdo hacia las áreas agrícolas de Pariacoto, por esa razón va a ser necesario, en esos pequeños sectores, construir cunetas paralelas.

La relación de cunetas proyectadas se muestra en el Cuadro N°1.4.2

Cuadro N°1.4.2

Relación de Cunetas Proyectadas

| Ubicación |  | Long. (m) | Lado | Sentido | Descarga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| De | a |  |  |  |  |
| 56+480 | 59+550 | 3070.0 | Izq. | Atrás | Qda. Akrun |
| 59+550 | 62+160 | 2610.0 | Izq | Atrás | Qda. Lúcumo |
| 62+160 | 62+832 | 672.0 | Izq | Atrás | Qda. Río de Oro |

Cuadro N°1.4.2

Relación de Cunetas Proyectadas

Continuación…

| 62+832 | 63+140 | 308.0 | Der | Atrás | Pontón Taquilma I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63+140 | 63+980 | 840.0 | Izq | Atrás | Pontón Taquilma II |
| 63+980 | 65+975 | 1995.0 | Izq | Atrás | Qda. Gargajirca |
| 65+975 | 66+175 | 200.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 66+175 | 66+470 | 295.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 66+470 | 66+640 | 170.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 66+640 | 69+580 | 2940.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 69+580 | 69+710 | 130.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 69+710 | 70+720 | 1010.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 70+720 | 70+850 | 130.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 70+850 | 72+230 | 1380.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 72+230 | 72+560 | 330.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 72+560 | 74+300 | 1740.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 74+300 | 74+440 | 140.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 74+440 | 74+750 | 310.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 74+750 | 76+390 | 1640.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 76+390 | 76+700 | 310.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 76+700 | 76+870 | 170.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 76+870 | 77+275 | 405.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 77+275 | 77+600 | 325.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 77+600 | 78+020 | 420.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 78+020 | 78+600 | 580.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 78+600 | 85+200 | 6600.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 85+200 | 88+250 | 3050.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 88+250 | 88+875 | 625.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 88+875 | 90+025 | 1150.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 90+025 | 91+460 | 1435.0 | Izq | Atrás | Alcant. |
| 91+460 | 92+075 | 615.0 | Der | Atrás | Alcant. |
| 92+075 | 95+876.30 | 3801.3 | Izq | Atrás | Alcant. |

c. Badenes

A lo largo de la carretera se han formado badenes naturales, cuyas aguas discurren sobre la plataforma erosionando la misma, la mayoría de estos badenes naturales descargas aguas de las quebradas escurriendo directamente al río Grande.

La concepción de estas estructuras, como sistema de drenaje, se debe a que en época de lluvias se generan huaycos en esas quebradas, arrastrando casi en un 50% material grueso, incluyéndose bolonerías de 0.50 m como diámetro promedio que se amontona con el lodo en la plataforma obstruyéndola.

Este material acumulado de piedras y lodo taparía cualquier ducto, por eso es que se hace necesaria la construcción de badenes, estructura que es mas fácil y rápida de limpieza.

La relación de badenes proyectados se muestra en el Cuadro N°1.4.3

Cuadro N°1.4.3

Relación de badenes

| No | Progresiva | Largo (m) | Ancho (m) | Flecha (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 59+590 | 10 | 10 | 0.30 |
| 2 | 62+160 | 20 | 10 | 0.30 |
| 3 | 66+240 | 12 | 10 | 0.30 |
| 4 | 66+328 | 10 | 10 | 0.30 |
| 5 | 67+380 | 11 | 10 | 0.30 |
| 6 | 68+725 | 12 | 10 | 0.30 |
| 7 | 69+330 | 15 | 10 | 0.30 |
| 8 | 69+720 | 16 | 10 | 0.30 |
| 9 | 70+185 | 10 | 10 | 0.30 |
| 10 | 75+070 | 12 | 10 | 0.30 |
| 11 | 80+285 | 12 | 10 | 0.30 |
| 12 | 81+210 | 1 | 10 | 0.30 |
| 13 | 81+500 | 20 | 10 | 0.30 |
| 14 | 82+620 | 5 | 10 | 0.30 |
| 15 | 84+590 | 12 | 10 | 0.30 |
| 16 | 85+210 | 20 | 20 | 0.30 |
| 17 | 88+240 | 12 | 10 | 0.30 |

d. Obras menores

Todas las Obras menores que están siendo afectados por el eje de la vía, serán repuestas por las mismas estructuras de ser posible, ó por otras nuevas pero de similares características, sustentado por sus cálculos respectivos, de ser necesario.

La remoción y reposición de los servicios públicos como de alumbrado, deberá ser coordinado por el proveedor del servicio durante la ejecución de la obra, afín de reducir al mínimo las interrupciones.

f. Puentes y Pontones

El Puente Pariacoto y todos los Pontones involucrados serás reemplazado por uno de doble vía, siguiendo los requerimientos del Manual de Diseño del MTC, de la AASHTO ultima versión y de la LRFD Bridge Design Specifications.

1.4.2 Pavimento y Transporte de material

Las actividades relacionadas con el tratamiento para el mejoramiento de la vía son las que se muestran en el Cuadro N°1.4.4

Cuadro N°1.4.4

Metrado de pavimentos y Transporte de material

|  | PAVIMENTO ASFALTICO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 401.A | IMPRIMACION DE CALZADA | M2 | 311,085.91 |
| 405.A | TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA | M2 | 336,920.44 |
| 422.G | ASFALTO LIQUIDO RC-250 | GLN | 239,213.50 |
| 422.H | ASFALTO LIQUIDO MC-30 | GLN | 93,325.75 |
| 424.A | ADITIVO PARA ASFALTO | KG | 3,348.98 |

# 1.5 TERRENOS Y PROPIEDADES AFECTADAS

Se han identificado un total de 216 afectaciones. El tratamiento de la información recibida, ha permitido identificar un total de 188 titulares que representan asimilar número de familias poseedoras o propietarias  de los predios afectados, se debe considerar que varios de ellos, conducen entre 01 y 03 predios en posesión a lo largo de carretera (Ver Cuadros Nº 1.5.1 y 1.5.2).

Cuadro Nº 1.5.1

Población y Tipo de Lote Impactados

| ## GENERALIDADES | TOTALES |
| --- | --- |
| ## Afectados identificados | 207 |
| ## Cantidad de personas habitantes | 485 |
| ## Cantidad de familias | 129 |
| ## Total afectaciones identificadas | 216 |

Cuadro Nº 1.5.2

Cantidad de Lotes por Poblador Afectado

| POSESIONES POR AFECTADO | CANTIDAD | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- |
| Poseedores 1 Predio | 207 | 95.50 |
| Poseedores 2 Predio | 9 | 4.05 |
| TOTAL | 176 | 100.00 |

Cuadro Nº 1.5.3

Tipo de Afectaciones

| TIPO | CANTIDAD | NO HABIDO | PORCENTUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Edificación | 85 | 4 | 41.0 |
| Terreno | 131 | 5 | 59.0 |
| Total | 216 | 9 | 100.0 |

De los análisis técnicos efectuados, las afectaciones de tierras en el ámbito del Proyecto, en su mayor parte son parciales (68.9%), con significativos remanentes, y para la mayoría de los casos no será necesario el traslado de la población para otros lugares. El área total, el área afectada y el área remanente, son los siguientes:

| Tipo | Total (m2) | Afectado (m2) | Remanente (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vivienda | 103,673.62 | 5,677.54 | 97,996.09 |
| Terreno | 359,980.78 | 66,331.98 | 293,648.80 |
| Total | 463,654.41 | 72,009.52 | 391,644.89 |

1.6 PRESUPUESTO DE OBRA

| SEPTIEMBRE.2006 |  |  |  |  | T.C.=3.250 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIPCION | UND | METRADO | PRECIO UNIT. |  | MONTO PARCIAL |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL | S/. |  | S/. |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  | 2,384,091.87 |  |  |  |
| 101.A | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | GLB | 1.00 | 904087.07 |  | 904,087.07 |  |  |  |
| 103.A | MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL | GLB | 1.00 | 1,480,004.80 |  | 1,480,004.80 |  |  |  |
|  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 18,501,341.10 |  |  |  |
| 202.B | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS | M3 | 60.29 | 16.09 |  | 970.07 |  |  |  |
| 202.N | REMOCION DE POSTES Y SEÑALES EXISTENTES | UND | 4.00 | 36.13 |  | 144.52 |  |  |  |
| 205.A | EXCAVACION EN EXPLANACIONES SIN CLASIFICAR | M3 | 1,592,927.22 | 10.53 |  | 16,773,523.63 |  |  |  |
| 206.A | REMOCION DE DERRUMBES | M3 | 4,500.00 | 1.82 |  | 8,190.00 |  |  |  |
| 207.A | PRESTAMO DE CANTERA | M3 | 12,523.04 | 2.89 |  | 36,191.59 |  |  |  |
| 208.A | PERFILADO Y COMPACTACION DE SUB RASANTE | M2 | 406,158.62 | 1.57 |  | 637,669.03 |  |  |  |
| 209.A | EXCAVACION PARA MEJORAMIENTOS | M3 | 11,692.04 | 4.30 |  | 50,275.77 |  |  |  |
| 210.A | TERRAPLENES | M3 | 117,817.12 | 8.44 |  | 994,376.49 |  |  |  |
|  | SUB BASES Y BASES |  |  |  |  | 4,384,006.71 |  |  |  |
| 303.C | SUB BASE GRANULAR | M3 | 87,839.23 | 23.98 |  | 2,106,384.74 |  |  |  |
| 305.D | BASE GRANULAR | M3 | 64,576.75 | 35.27 |  | 2,277,621.97 |  |  |  |
|  | PAVIMENTO ASFALTICO |  |  |  |  | 3,546,936.41 |  |  |  |
| 401.A | IMPRIMACION DE CALZADA | M2 | 311,085.91 | 1.22 |  | 379,524.81 |  |  |  |
| 405.A | TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA | M2 | 336,920.44 | 2.97 |  | 1,000,653.71 |  |  |  |
| 422.G | ASFALTO LIQUIDO RC-250 | GLN | 239,213.50 | 6.00 |  | 1,435,281.00 |  |  |  |
| 422.H | ASFALTO LIQUIDO MC-30 | GLN | 93,325.75 | 7.23 |  | 674,745.17 |  |  |  |
| 424.A | ADITIVO PARA ASFALTO | KG | 3,348.98 | 16.94 |  | 56,731.72 |  |  |  |
|  | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE |  |  |  |  | 11,893,522.02 |  |  |  |
| 601.E | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS SIN CLASIFICAR | M3 | 60,054.77 | 14.11 |  | 847,372.80 |  |  |  |
| 602.A | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS | M3 | 2.32 | 32.16 |  | 74.61 |  |  |  |
| 602.B | LIMPIEZA DE CAUCES | M3 | 2,815.00 | 6.76 |  | 19,029.40 |  |  |  |
| 605.A | RELLENO PARA ESTRUCTURAS | M3 | 27,189.47 | 12.35 |  | 335,789.95 |  |  |  |
| 605.B | FILTRO DE GRAVA Y ARENA | M3 | 1,516.49 | 89.47 |  | 135,680.36 |  |  |  |
| 610.D | CONCRETO SIMPLE f'C=210 KG/CM2 (CLASE D) | M3 | 4,161.49 | 326.68 |  | 1,359,475.55 |  |  |  |
| 610.E | CONCRETO SIMPLE f'C=175 KG/CM2 (CLASE E) | M3 | 1,532.71 | 300.26 |  | 460,211.50 |  |  |  |
| 610.J | CONCRETO CICLOPEO f'C=140 KG/CM2 (CLASE J) | M3 | 2,456.56 | 203.48 |  | 499,860.83 |  |  |  |
| 610.K | CONCRETO CICLOPEO f'C=100 KG/CM2 (CLASE K) | M3 | 959.26 | 181.34 |  | 173,952.21 |  |  |  |
| 611.A | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | M2 | 23,274.26 | 46.20 |  | 1,075,270.81 |  |  |  |
| 612.A | CANAL REVESTIDO DE PIEDRA EMBOQ. | M2 | 8,125.68 | 66.14 |  | 537,432.48 |  |  |  |
| 615.A | ACERO DE REFUERZO | KG | 206,458.91 | 3.89 |  | 803,125.16 |  |  |  |
| 622.A | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=24" | M | 356.40 | 217.92 |  | 77,666.69 |  |  |  |
| 622.B | TUBERIA CORRUGADA DE ACERO GALVANIZADO D=36" | M | 1,115.37 | 297.33 |  | 331,632.96 |  |  |  |
| 624.A | PINTURA ASFALTICA PARA ALCANT.METALICAS | M2 | 7,665.47 | 74.74 |  | 572,917.23 |  |  |  |
| 635.D | CUNETA RECTANGULAR TIPO R1 | M | 1,971.80 | 289.55 |  | 570,934.69 |  |  |  |
| 635.I | CUNETA TRAPEZOIDAL TIPO TR1 | M | 46,800.14 | 60.59 |  | 2,835,620.48 |  |  |  |
| 640.A | MUROS DE CONCRETO CICLOPEO | M3 | 2,277.70 | 416.10 |  | 947,750.97 |  |  |  |
| 644.A | ENROCADO DE PROTECCION | M3 | 21,510.00 | 6.51 |  | 140,030.10 |  |  |  |
| 650.N | MANTO GEOTEXTIL | M2 | 8,274.00 | 4.86 |  | 40,211.64 |  |  |  |
| 652.A | JUNTA PARA BADENES | M | 334.12 | 24.79 |  | 8,282.83 |  |  |  |
| 654.A | JUNTA PARA MUROS | M | 415.00 | 7.17 |  | 2,975.55 |  |  |  |
| 656.A | TUBO DE PVC D=2" | M | 895.27 | 10.09 |  | 9,033.27 |  |  |  |
| 656.C | TUBO DE PVC D=4" | M | 858.26 | 22.25 |  | 19,096.29 |  |  |  |
| 680.A | TUBERIAS DE PVC | M | 75.00 | 32.28 |  | 2,421.00 |  |  |  |
| 680.B | TUBERIAS DE FIERRO | M | 60.00 | 36.32 |  | 2,179.20 |  |  |  |
| 688.A | REUBICACION DE POSTES EXISTENTES | U | 92.00 | 884.08 |  | 81,335.36 |  |  |  |
| 690.A | PILETAS DE SERVICIOS DE AGUA | U | 6.00 | 383.62 |  | 2,301.72 |  |  |  |
| 690.B | POZA DE AGUA | U | 2.00 | 928.19 |  | 1,856.38 |  |  |  |
|  | TRANSPORTE |  |  |  |  | 50,191,794.97 |  |  |  |
| 700.A | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA HASTA 1 KM | M3KM | 173,283.05 | 4.33 |  | 750,315.61 |  |  |  |
| 700.B | TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA DESPUES 1 KM | M3KM | 8,587,286.35 | 0.74 |  | 6,354,591.90 |  |  |  |
| 700.C | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D < 1 Km | M3KM | 1,378,827.48 | 4.43 |  | 6,108,205.74 |  |  |  |
| 700.D | ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE D > 1 Km | M3KM | 48,024,261.98 | 0.77 |  | 36,978,681.72 |  |  |  |
|  | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 662,669.98 |  |  |  |
| 801.A | SEÑAL PREVENTIVA | UND | 206.00 | 415.04 |  | 85,498.24 |  |  |  |
| 802.A | SEÑAL REGLAMENTARIA | UND | 37.00 | 532.35 |  | 19,696.95 |  |  |  |
|  | SEÑAL INFORMATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803.A | PANEL DE SEÑAL | M2 | 22.64 | 443.85 |  | 10,048.76 |  |  |  |
| 803.B | CIMENTACION DE SEÑAL | M3 | 17.22 | 808.25 |  | 13,918.07 |  |  |  |
| 803.C | POSTE DE SEÑAL | M | 255.86 | 81.86 |  | 20,944.70 |  |  |  |
| 803.D | SENALES INFORMATIVAS DE RUTA | U | 2.00 | 552.86 |  | 1,105.72 |  |  |  |
| 803.E | SENALES DE SERVICIOS AUXILIARES | U | 5.00 | 559.97 |  | 2,799.85 |  |  |  |
| 805.A | POSTES DELINEADORES | UND | 927.00 | 93.28 |  | 86,470.56 |  |  |  |
| 805.B | TACHAS RETROREFLECTIVAS | UND | 7,629.00 | 13.22 |  | 100,855.38 |  |  |  |
| 810.A | MARCAS EN EL PAVIMENTO | M2 | 11,364.20 | 9.01 |  | 102,391.44 |  |  |  |
| 820.A | GUARDAVIAS NUEVAS (Inc.terminal) | M | 1,989.00 | 100.32 |  | 199,536.48 |  |  |  |
| 830.A | POSTES DE KILOMETRAJE | UND | 40.00 | 112.26 |  | 4,490.40 |  |  |  |
| 840.A | PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS | M2 | 1,038.54 | 14.36 |  | 14,913.43 |  |  |  |
|  | IMPACTO AMBIENTAL |  |  |  |  | 2,867,787.26 |  |  |  |
| 905.A | REVEGETALIZACION | M2 | 105,422.87 | 3.45 |  | 363,708.90 |  |  |  |
| 906.A | DEPOSITO DE DESECHOS | M3 | 1,388,689.05 | 1.67 |  | 2,319,110.71 |  |  |  |
| 908.A | PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | MES | 18.00 | 777.78 |  | 14,000.04 |  |  |  |
| 909.A | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS | MES | 18.00 | 166.67 |  | 3,000.06 |  |  |  |
| 911.A | RESTAURACION DE CANTERAS | M2 | 197,450.00 | 0.67 |  | 132,291.50 |  |  |  |
| 911.B | RESTAURACION DE AREAS OCUPADAS POR PLANTA CHANCADORA Y ZARANDA | M2 | 10,000.00 | 1.24 |  | 12,400.00 |  |  |  |
| 911.C | RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR CAMPAMENTO | M2 | 10,000.00 | 1.36 |  | 13,600.00 |  |  |  |
| 911.D | RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQUINAS | M2 | 5,000.00 | 1.14 |  | 5,700.00 |  |  |  |
| 911.D | SELLADO DE LETRINAS | U | 15.00 | 132.71 |  | 1,990.65 |  |  |  |
| 911.D | PROGRAMA DE SEÑALIZACION | U | 18.00 | 110.30 |  | 1,985.40 |  |  |  |
|  | PUENTES |  |  |  |  | 4,205,488.88 |  |  |  |
| 1000.A | PUENTE PARIACOTO | L | 21.00 | 27,927.44 |  | 586,476.28 |  |  |  |
| 1000.B | PUENTE TAQUILMA 1 | L | 17.00 | 27,079.61 |  | 460,353.37 |  |  |  |
| 1000.C | PUENTE TAQUILMA 2 | L | 25.00 | 48,259.11 |  | 1,206,477.74 |  |  |  |
| 1000.D | PUENTE CHACCHAN1 | L | 25.00 | 28,994.48 |  | 724,862.12 |  |  |  |
| 1000.E | PUENTE CHACCHAN2 | L | 17.00 | 43,009.75 |  | 731,165.82 |  |  |  |
| 1000.F | PUENTE CHACCHAN3 | L | 12.00 | 41,346.13 |  | 496,153.55 |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 98,637,639.20 |  |  |  |
|  | COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 13,363,189.39 |  |  |  |
|  | UTILIDAD |  | 10.00% |  |  | 9,863,763.92 |  |  |  |
|  | MONTO DEL VALOR REFERENCIAL |  |  |  |  | 121,864,592.51 |  |  |  |
|  | I.G.V. |  | 19.00% |  |  | 23,154,272.58 |  |  |  |
|  | MONTO DEL VALOR REFERENCIAL + I.G.V. EN M.N. S/.--->. |  |  |  |  | 145,018,865.09 |  |  |  |