  - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Durante el Mantenimiento Periódico de la Carretera Pontón Qda. Seca – Puente Santa, se producirán nuevas relaciones ambientales, las mismas que estarán determinadas por las obras a ejecutar y el entorno ambiental.

De acuerdo a las características de los trabajos a efectuar en el Mantenimiento Periódico y los parámetros ambientales existentes en el área del proyecto y su ámbito de influencia en la Panamericana Norte, se prevé que las actividades crearan condiciones que podrían alterar el sistema ecológico y las condiciones de vida de la población durante las etapas de mantenimiento y operación.

Para la identificación y evaluación de estos impactos ambientales sobre el medio ambiente se considera la naturaleza del entorno y la información existente, los mismos que constituyen la base para la elaboración del Plan de Manejo Ambiental; instrumento de estrategia, en donde se plantean medidas que permitirán evitar o minimizar los impactos ambientales negativos para la conservación y protección del medio ambiente.

    - Selección de Componentes Interactuantes

Se seleccionarán en base al conocimiento de las principales actividades del Proyecto y el conjunto de elementos ambientales del entorno físico, biológico, socioeconómico y cultural que intervienen en dicha interacción. Optando por las que incidencia probable y significativa sobre los diversos componentes o elementos ambientales.

    - Actividades del Proyecto

      - Etapa de Mantenimiento Periódico

Es la fase de mayor implicancia ambiental, ya que las obras impactaran directamente sobre los componentes ambientales. Durante el mantenimiento puede originarse la acumulación de residuos provenientes de la remoción de la carpeta asfáltica, bermas y otras obras. La inadecuada disposición de este material residual podría afectar la vegetación natural, terrenos agrícolas, cursos de agua, paisaje u otras áreas de interés humano y biológico. Las acciones comprendidas durante esta fase son:

- Construcción de accesos

- Construcción de campamento

- Instalación de chancadora

- Instalación de la planta de asfalto

- Extracción de materiales de cantera

- Operación de maquinaria y vehículos

- Cargar, transporte y descargar materiales

- Disposición de material excedente

- Obras de la construcción propiamente dichas

      - Etapa de operación

Es el período durante el cual la carretera reinicia su servicio

      - Etapa de cierre de operaciones

Esta etapa está orientada a mitigar los impactos negativos generados durante las actividades de mantenimiento periódico. Ello significa las siguientes actividades:

- Demolición y retiro de estructuras e instalaciones.

- Anulación de vías de acceso (a canteras, DMEs y de otras instalaciones auxiliares).

      - Componentes Ambientales Afectables

        - Del medio Físico

- Atmósfera

Alteración de la Calidad de Aire.

Emisiones Sonoras.

- Suelos

Pérdida Directa del Suelo (Destrucción directa del Suelo).

Disminución de Calidad Edáfica.

- Hidrología

Pérdida de la Calidad de Aguas Superficiales.

        - Del Medio Biológico

- Flora

Alteración de algunas Coberturas Arbóreas, herbáceas existentes en el tramo.

- Fauna

Alteraciones al hábitat de Especies

        - Del Medio Socioeconómico y Cultural

- Viviendas

- Equipamiento urbano

- Generación de empleo

- Paisaje

- Efectos en la salud y seguridad.

- Cambios en la estructura demográfica.

- Implementación de Servicios.

- Modificación de Formas de Vida.

- Ventaja a los usuarios de la vía

- Ahorro de tiempo de traslado.

- Incremento del turismo.

- Generación de Empleo.

      - Indicadores de Impactos

        - Generalidades

Un indicador es un elemento del medio ambiente afectado o potencialmente afectado, por un agente de cambio y podrían ser considerados como índices cuantitativos o cualitativos que permiten evaluar la cuantía de las alteraciones.

Estos indicadores, para ser útiles, deben cumplir una serie de requisitos, como lo siguientes:

- Representativos

- Relevantes

- Excluyente

- Cuantificable

- Fácil identificación

Estos indicadores tienen su valor principal a la hora de comparar alternativas y para estimar los impactos de un determinado proyecto.

Los indicadores de impacto pueden variar según la etapa en que se encuentre la obra.

      - Lista Orientadora de Indicadores de Impactos

- Atmósfera:	Calidad del aire. Superficie afectada por diferentes niveles de emisión de gases, ruidos, Superficies afectadas por niveles sonoros superiores a 35 dB (A) nocturnos y 55 dB (A)  diurnos.

- Geología: 	No aplicable para el presente estudio de Mantenimiento Periódico.

- Suelo: 	Destrucción del suelo, Incremento de erosión y disminución de la calidad edáfica.

- Hidrología: 	   Deterioro de la calidad del agua superficial, intersección de cauces.

- Flora: 	Alteración de la cobertura herbácea, vegetación arbustiva, vegetación arbórea y alteración de cultivos y pastos.

- Fauna:	Aves, fauna terrestre.

- Estética: 	Alteración al Paisaje (Cambio de la estructura paisajista)

- Población: 	Modo de vid, cambios en la estructura demográfica

- Factores Socio – culturales: Efectos en la salud y seguridad. Cambio en el valor de la tierra. Implementación de servicios. Puestos de trabajo, Aumento del turismo.

    - Método de Identificación de Impactos

Se utilizará la técnica “Listas de Verificación o Chek List”, que consiste en la elaboración de una lista de impactos potenciales, agrupándolas por aspectos ambientales, en cada una de las fases del proyecto; además cada impacto ambiental es calificado en base a los criterios siguientes:

- Tipo             :	Indica, si el impacto es adverso o negativo (-) o si es beneficioso o  positivo (+).

- Intensidad   :  	Califica la fuerza de acción del impacto sobre el factor ambiental, este se califica  como baja media y alta.

- Duración     :     	Se refiere al período de tiempo del impacto; este se califica como temporal, mediano plazo, y permanente.

- Extensión    :   	Indica su relevancia geográfica y se considera los  niveles siguientes: local, zonal y regional.

Los impactos identificados deben ser descritos en forma concreta y precisa.  La principal ventaja de estos listados es su flexibilidad para incluir arreglos de los factores ambientales, en un formato simple.

En los siguientes cuadros, se detalla la identificación de los impactos ambientales que se generaran en las fases de mantenimiento periódico y operación del proyecto.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

FASE DE MANTENIMIENTO PERIDICO

| Fase del Proyecto | Factores Ambientales |  |  |  | Tipo (+) (-) | Magnitud |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Intensidad | Duración | Extensión |
| CONSTRUCCION | COMPONENTES FISCO- QUIMICOS | Atmósfera | 1 | Calidad del aire | - | media | temporal | local |
|  |  |  | 2 | Generación de ruidos | - | media | temporal | local |
|  |  | Geología | 3 | Inestabilidad de taludes | - | baja | temporal | local |
|  |  |  | 4 | Erosión | - | baja | temporal | local |
|  |  | Suelo | 5 | Destrucción directa del suelo | - | baja | temporal | local |
|  |  |  | 6 | Incremento de erosión | - | baja | temporal | local |
|  |  | Agua | 7 | Deterioro de calidad del agua | - | baja | temporal | local |
|  |  |  | 8 | Intersección de cauces | - | baja | temporal | local |
|  | COMPONENTES BIOLOGICOS | Flora | 9 | Alteración de cobertura herbácea | - | baja | temporal | local |
|  |  |  | 10 | Vegetación arbustiva | - | baja | temporal | local |
|  |  |  | 11 | Vegetación arbórea | - | baja | temporal | local |
|  |  |  | 12 | Alteración cultivos y pastos | - | baja | temporal | local |
|  |  | Fauna | 13 | Aves | - | baja | temporal | local |
|  |  |  | 14 | Fauna terrestre | - | baja | temporal | local |
|  | INTERES CULTURAL | Estéticas | 15 | Paisaje | - | media | temporal | zonal |
|  | SOCIO - ECONOMICOS | SOCIALES | 16 | Modo de vida | + | media | temporal | local |
|  |  | SERVICIOS | 17 | Efectos en la salud y seguridad | - | media | temporal | local |
|  |  |  | 18 | Cambio en el valor de la tierra | + | media | permanente | local |
|  |  |  | 19 | Implementación de servicios | + | media | temporal | local |
|  |  |  | 20 | Puestos de trabajo | + | media | temporal | local |

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

FASE DE OPERACIÓN

| Fase del Proyecto | Factores Ambientales |  |  |  | Tipo (+) (-) | Magnitud |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Intensidad | Duración | Extensión |
| FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO | COMPONENTES FISCO- QUIMICOS | Aire | 1 | Calidad del aire | - | baja | permanente | zonal |
|  |  |  | 2 | Generación de ruidos | - | media | permanente | zonal |
|  |  | Fauna | 3 | Aves | - | baja | permanente | zonal |
|  |  |  | 4 | Fauna terrestre | - | baja | permanente | zonal |
|  | INTERES CULTURAL | Estéticas | 5 | Paisaje | - | baja | permanente | zonal |
|  | SOCIO - ECONOMICOS | SOCIALES | 6 | Modo de vida | + | media | permanente | zonal |
|  |  | SERVICIOS | 7 | Efectos en la salud y seguridad | - | media | permanente | zonal |
|  |  |  | 8 | Cambio en el valor de la tierra | + | alta | permanente | zonal |
|  |  |  | 9 | Optimización de la vía | + | alta | permanente | regional |
|  |  |  | 10 | Implementación de servicios | + | alta | permanente | zonal |
|  |  |  | 11 | Puestos de trabajo | + | media | permanente | zonal |

PRIORIDAD DE LOS IMPACTOS

| ORDEN | FACTOR AMBIENTAL | CAUSA |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Impactos Negativos Calidad del aire Generación de ruidos Inestabilidad de taludes Erosión Efectos en la salud y seguridad Destrucción directa del suelo Pérdida de suelo Incremento procesos erosión Paisaje Deterioro de calidad del agua Intersección de cauces Alteración de cobertura Herbácea Vegetación arbustiva Vegetación arbórea Aves y Fauna terrestre | Canteras, DME, Planta Chancado - Asfalto y Transp Canteras, DME, Planta Chancado - Asfalto y Transp Perfilado de taludes Canteras Canteras, Planta de Chancado y Asfalto. Canteras, Planta de Chancado y Asfalto Posibles derrames de combustibles y asfalto Mal uso de los suelos en pendientes Cantera y DME. Cantera de río y Fuentes de Agua Canteras de río Perfilado de taludes Perfilado de taludes Perfilado de taludes Producción de ruidos por las maquinarias Producción de ruidos por las maquinarias |
| 1 2 3 4 | Impactos Positivos Modo de vida Implementación de servicios Cambio en el valor de la tierra Puestos de trabajo | Facilidades de intercambio cultural y comercial. Mayor cantidad de Transportes Por plusvalía Apertura de nuevos negocios. |

      - Método de Calificación de Impactos Ambientales

Entre los métodos más aceptados para evaluaciones de impacto ambiental, es el denominado de matrices causa-efecto. Estos métodos de identificación y valorización que pueden ser ajustados a las distintas fases del Proyecto generando resultados cuali-cuantitativos y realizan un análisis de las relaciones de causalidad entre una acción dada y sus posibles efectos sobre el medio.

Este método es el más adecuado para identificar y valorar los impactos directos.  Se debe tomar en consideración que las matrices de interacción no reportan los aspectos temporales o espaciales de los impactos. Ayudarán a definir las interrelaciones cualitativas o cuantitativas de las actividades y acciones del proyecto con los indicadores ambientales y pueden emplearse además para sintetizar otro tipo de información, como por ejemplo ubicar en el espacio y tiempo las medidas preventivas o correctoras asociándolas con los responsables de su implementación.

En esta metodología, la identificación y valoración de los impactos ambientales previstos durante el desarrollo del proyecto consigna:

- Carácter (Ca): Es la magnitud positiva (+) o negativa (-) de la fase de realización del proyecto.

- Probabilidad de Ocurrencia  (Pro): Se valora con una escala arbitraria:

Muy poco probable		0,10  -  0,20

Poco probable		0,21  -  0,40

Probable o posible		0,41  -  0,60

Muy probable			0,61  -  0,80

Cierta				0,81  -  1,00

- Magnitud  (Mg): Se tomará en base a un conjunto de criterios, característicos y cualidades, como son:

- Extensión  (E): Se valora con una escala de:

- Reducida				0

- Media					1

- Alta					2

- Intensidad  (I): Se valora con una escala de:

- Baja					0

- Moderada				1

- Alta					2

- Desarrollo  (De): Se valora con una escala de:

- Impacto a largo plazo			0

- Impacto de mediano plazo		1

- Impacto inmediato			2

- Duración  (Du): Se valora con una escala de:

- Temporal				0

- Permanente en el mediano plazo	1

- Permanente				2

- Reversibilidad  (Rev): Se valora con una escala de:

- Reversible				0

- Reversible en parte			1

- Irreversible				2

- Importancia  (Im): Se valora con una escala que se aplicará tomando en cuenta que la importancia del impacto se relaciona con el valor ambiental de cada componente que es afectado por el proyecto:

1-3	Componente  ambiental con baja calidad basal y no es relevante para otros componentes.

4-5	Componente ambiental presenta alta calidad basal pero no es relevante para otros componentes.

6-7	Componente ambiental tiene baja calidad  basal pero es relevante para otros componentes.

8-10	Componente ambiental relevante para los otros componentes ambientales.

El Impacto Total será calculado como el producto del Carácter, Probabilidad, Magnitud e Importancia, la Magnitud como la suma de Extensión, Intensidad, Desarrollo, Duración y Reversibilidad.

IMPACTO TOTAL = Ca x Pro x Mg x Im

Los impactos serán calificados como:

0  -  20	No significativos

21 -  40	Poco significativos

41 -  60	Medianamente significativos

61 -  80	Significativos

81 - 100	Altamente significativos

En los Cuadros siguientes, se presenta el desarrollo de la matriz de evaluación de impactos ambientales durante la fase mantenimiento periódico y operación del proyecto.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DE MANTENIMIENTO PERIODICO

| FACTORES AMBIENTALES |  |  | CARÁCTER | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | MAGNITUD |  |  |  |  | IMPORTANCIA | IMPACTO TOTAL | SUBTOTAL | TOTAL POR FACTORES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | I | De | Du | Rev |  |  |  |  |
| FACTORES FÍSICO-QUÍMICOS | Atmósfera | Calidad del Aire | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -40 | -40 | -25 |
|  |  | Generación de ruidos | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -40 |  |  |
|  | Geología | Inestabilidad de Taludes | - | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 |  |
|  |  | Incremento de erosión | - | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |  |  |
|  | Suelo | Destrucción Directa del Suelo | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | -45 | -33 |  |
|  |  | Incremento de la erosión | - | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -22 |  |  |
|  |  | Pérdida de Suelos | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -32 |  |  |
|  | Hidrología | Deterioro de la calidad del agua | - | 0.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | -22 | -27 |  |
|  |  | Intersección de cauces | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -32 |  |  |
| FACTORES BIOLÓGICOS | Flora | Vegetación herbácea | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -20 | -13 | -7 |
|  |  | Vegetación Arbustiva | - | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -12 |  |  |
|  |  | Vegetación Arbórea | - | 0.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 |  |  |
|  |  | Alteración cultivos y pastos | - | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -12 |  |  |
|  | Fauna | Aves | - | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | -1 |  |
|  |  | Fauna Terrestre | - | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |  |  |
| FACTORES DE INTERÉS HUMANO | Estéticas | Paisaje | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -30 | -30 | -30 |
| FACTORES SOCIO-ECONÓMICO | Social | Modo de Vida | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 70 | 70 | 58 |
|  | Económico | Efectos en la Salud y Seguridad | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -40 | 45 |  |
|  |  | Cambio de Valor de la Tierra | + | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 |  |  |
|  |  | Implementación de Servicios | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 70 |  |  |
|  |  | Puestos de Trabajo | + | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 60 |  |  |

TOTAL:   -(25+7+30)+58=-4                               NO SIGNIFICATIVO

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

FASE DE OPERACIÓN

| FACTORES AMBIENTALES |  |  | CARÁCTER | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | MAGNITUD |  |  |  |  | IMPORTANCIA | IMPACTO TOTAL | SUBTOTAL | TOTAL POR ASPECTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | E | I | De | Du | Rev |  |  |  |  |
| FACTORES FÍSICO-QUÍMICOS | Aire | Calidad | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | -70 | -70 | -70 |
|  |  | Ruidos | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | -70 |  |  |
| FACTORES BIOLÓGICOS | Fauna | Aves | - | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -8 | -8 | -8 |
|  |  | Fauna terrestre | - | 0.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -8 |  |  |
| FACTORES DE INTERÉS HUMANO | Estéticas | Paisaje | + | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 42 | 42 | 42 |
| FACTORES SOCIO-ECONÓMICO | Social | Modo de Vida | + | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 | 90 | 75 |
|  | Económico | Efectos en la salud y seguridad | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | -70 | 59 |  |
|  |  | Cambio de valor de la tierra | + | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 |  |  |
|  |  | Optimización de la vía | + | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 100 |  |  |
|  |  | Implementación de Servicios | + | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 80 |  |  |
|  |  | Puestos de trabajo | + | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 56 |  |  |

TOTAL  -(70+8-42)+75=39   POCO SIGNIFICANTE

      - Resultado de la Matriz de Evaluación

De acuerdo a los objetivos del presente estudio, se han seleccionado dos acciones o fases del Proyecto:

- Fase de Mantenimiento Periódico

- Fase de Operación

De igual manera, se han seleccionado cuatro factores ambientales, los cuales son:

- Factores Físico-químicos

- Factores Biológicos

- Factores Culturales

- Factores Socio-económicos

Analizando los resultados de la evaluación, se puede concluir lo siguiente:

El promedio de la sumatoria de los promedios aritméticos de los factores ambientales en la fase de Mantenimiento Periódico es de – 4, lo que indica que el Proyecto desde el punto de vista ambiental, para esta fase, sería negativo, por ello se deberán aplicar medidas de mitigación y compensación para contrarrestar las acciones de mayor detrimento ambiental detectadas en la evaluación.

Realizando la misma operación aritmética, para la fase de operación y mantenimiento, se tiene el valor de +39 indicando que el Proyecto desde el punto de vista ambiental, la mayoría de factores ambientales no se verán afectados y que más bien dos de ellos se verán beneficiados.

Realizando un análisis cuantitativo de los factores ambientales, considerados en el área de influencia del Proyecto se tiene:

        - Fase de Mantenimiento Periódico

Los componentes ambientales que tendrán los impactos negativos más significativos son:

Atmósfera		:	- 40

Suelo			:	- 33

Estéticas		:	- 30

        - Fase de Operación

Los componentes ambientales que tendrán los impactos más significativos son:

Físico-químico	:  	-70

Social	:  	+90