805. A3  Mantenimiento de Poste Delineador  de TUBO 	PVC D 3”

DESCRIPCIÓN

Los postes delineadores de tubo PVC deben considerarse como guías y no como advertencia de peligro.

Esta especificación describe los trabajos de limpieza de los postes delineadores de Tubo de PVC D 3”.

La forma, dimensiones, color y cimentación deberán ser indicados en los planos y documentos del proyecto. El pintado de los mismos se efectuará igualmente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de Calidad de Pinturas par Obras Viales (Resol. Direct. N° 851-98-MTC/15.17.-).

Materiales

Los materiales a emplear en el mantenimiento de los postes delineadores de tubo pvc  son: herramientas manuales y materiales de limpieza (disolvente xilol, detergente, waype).

En la parte superior del poste delineador se colocara una lamina reflectiva de alta intensidad color blanco, en un ancho de 15 cm. será del tipo III o IV.

Requerimientos de Construcción

Los delineadores se pintarán de color blanco, debiendo tener en su parte superior una lámina reflectiva de alta intensidad de color amarillo en un ancho de 15 cm y en una longitud igual a la tercera parte del perímetro de la sección transversal.

Medición

805. A1 Mantenimiento de Postes delineadores, por unidad (und)

Pago

Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato para cada partida, constituyendo dichos precios y pagos, compensación total por la mano de obra, equipo, herramientas, suministro de materiales hasta el lugar de ubicación de estas estructuras, y cualquier actividad e imprevisto necesario para la completa ejecución de la partida de acuerdo a estas especificaciones y a entera satisfacción del Supervisor.

| Ítem de Pago | Unidad de Pago |
| --- | --- |
| 805.A3 Mantenimiento de Poste Delineador de tubo pvc D=3” | Unidad (Und) |