821.a MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES

821.b MANTENIMIENTO DE MUROS DE BORDE (PINTADO)

DESCRIPCION

Esta partida consiste en pintar, para el caso de las alcantarillas, los bordes en toda la superficie (con excepción de la parte enterrada).

En el caso de muros se pintaran en el área frontal franjas diagonales (45º) negra y amarilla reflectiva y en el sentido longitudinal y hasta cada 3 m. se pintaran tres franjas de 0.10 m. negra, amarilla reflectiva, tal como se indica en los planos o como lo indique el supervisor

MATERIALES

Las caras laterales se pintaran con pintura esmalte color blanco previa aplicación de una mano de pintura imprimante.

Las bandas diagonales de 0.10 m en los parapetos se pintaran con pintura reflectorizante del tipo codit o similar color amarillo y pintura esmalte de color negro, tal como se indica en los planos

METODO DE MEDICION

La unidad de medida será en metros cuadrados, medidos sobre la superficie debidamente pintada y aceptada por el Supervisor.

BASE DE PAGO

La cantidad de metros cuadrados obtenida se pagará con las Partidas “840.A1 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES” y “840.A2 MANTENIMIENTO DE MUROS DE BORDE (PINTADO)”, al precio unitario del Contrato. Este precio y pago constituirá compensación única por todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra e imprevistos necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos de acuerdo a lo especificado.

| ## Ítem de Pago | ## Unidad de Pago |
| --- | --- |
| # 840.A1 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES # 840.A2 MANTENIMIENTO DE MUROS DE BORDE (PINTADO) | # Metro cuadrado (m2) # Metro cuadrado (m2) |