905. B   READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS, PLANTAS DE CHANCADO Y DE ASFALTO

905. C   READECUACION AMBIENTAL DE CAMPAMENTOS, ALMACENES Y PATIO DE MAQUINAS

# DESCRIPCIÓN

Estos trabajos consisten en la recuperación de las condiciones originales, dentro de lo posible, de las áreas que han sido afectadas por la construcción de carreteras. Entre estas se tienen las áreas de canteras, campamentos, almacenes, patios de máquinas, plantas de chancado, de asfalto y otras instalaciones en que las actividades constructivas hayan alterado el entorno ambiental.

Asimismo, se deberán recuperar aquellas áreas donde provisionalmente se han depositado restos de carpeta asfáltica u otros elementos contaminantes.

No se considera en estos trabajos las áreas asignadas a los botaderos, que se regirán por lo estipulado en la Sección 906 de estas especificaciones.

# REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN

Cuando las obras hayan concluido parcial o totalmente, el Contratista estará obligado a la Recuperación Ambiental de todas las áreas afectadas por la construcción y el Supervisor a su control y verificación.

# Topografía

Las áreas afectadas correspondientes a las área de canteras, plantas de chancado, de asfalto y campamentos deben ser materia de levantamientos topográficos antes y después de la explotación. Asimismo, se deberá efectuar otro levantamiento topográfico después de haberse efectuado los trabajos de readecuación para verificación y contraste de las condiciones iníciales y finales de los trabajos.

Los planos topográficos deben incluir información sobre los volúmenes extraídos, los volúmenes de relleno para la readecuación ambiental.

Para los caminos de acceso y desvíos no se requerirá levantamientos topográficos.

# Adecuación de Canteras

Para cada cantera se deberá diseñar un adecuado sistema y programa de aprovechamiento del material, de manera de producir el menor daño al ambiente. Será diferente si se trata de explotar un lecho de río o quebrada o extraer material del subsuelo. Depende, también, del volumen que se va a extraer de la cantera y el uso que se le va a dar al material, pudiendo requerirse antes una previa selección del mismo, lo que origina desechos que luego es necesario eliminar. Se deberá seguir las estipulaciones que al respecto se incluye en el Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de Vías del MTC.

Aquellas canteras que no van a ser posteriormente utilizadas para la conservación de la carretera deben ser sometidas a un proceso de reacondicionamiento, tratando en lo posible de adecuar el área intervenida a la morfología del área circundante. Dependiendo del sistema de explotación adoptado, las acciones que deben efectuarse son las siguientes: nivelación de los lechos de quebradas o ríos afectados, eliminación de las rampas de carga; peinado y alisado o redondeado de taludes para suavizar la topografía y evitar posteriores deslizamientos; eliminación del material descartado en la selección (utilizarlo para rellenos).

En las canteras de lecho de río o quebrada, dependiendo del volumen extraído, se debe realizar una rápida nivelación del cauce y luego adoptar una explotación superficial del lecho en un área más extensa.

# Campamentos y almacenes

La rehabilitación del área intervenida debe ejecutarse luego del desmantelamiento del campamento. Las principales acciones a llevar a cabo son: eliminación de desechos, clausura de silos y rellenos sanitarios, eliminación de pisos de concreto u otro material utilizado y recuperación de la morfología del área.

En algunos casos, puede existir la posibilidad de aparición de asentamientos humanos precarios alrededor de los campamentos; y en tal sentido, se requiere la aplicación de medidas para evitar dichos desarrollos poblacionales. En este caso, se efectuarán las coordinaciones necesarias con la población y con las autoridades de gobierno para impedir su localización en áreas aledañas a las que fueron previamente seleccionadas como campamentos para evitar el desarrollo probable de asentamientos poblacionales precarios en base a la localización de dichos campamentos.

# Patios de maquinaria

El reacondicionamiento del área intervenida, será efectuada teniendo en consideración: eliminación de suelos contaminados y su traslado a depósitos de desecho, limpieza de basuras, eliminación de pisos y recuperación de la morfología del área. Se debe almacenar los desechos de aceite en bidones y trasladarlos a lugares seleccionados en las localidades cercanas para su disposición final y/o entregada a Empresas prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos – Peligrosos (Eps-Rs). Debe tenerse presente que por ningún motivo estos desechos de aceites deben ser vertidos en el suelo o en cuerpos de agua.

# Plantas de Chancado y de Asfalto

Luego de la desactivación y traslado de las plantas de asfalto y chancado se deberán efectuar las siguientes acciones: eliminación adecuada del material de desecho, escarificación y eliminación en los Depósitos de Deshechos del suelo contaminado por derrames de asfalto o combustibles, recomposición morfológica del área comprometida.

Así mismo todos los cordones y acumulación de material que suele quedar entre el borde de las bermas y los taludes de relleno deberán ser despejados y nivelados, siguiendo la proyección de la sección transversal del camino construido.

Todas las obras de rehabilitación de áreas en el derecho de vía deben ser ejecutadas cuando las obras hayan sido totalmente concluidas y antes de la recepción por parte del MTC.

# Medición

La Recuperación Ambiental de áreas afectadas se medirá por metro cuadrado (m2) de superficie horizontal de terreno reacondicionado conforme a estas especificaciones, los planos del proyecto y la aprobación del Supervisor.

# Bases de Pago

El pago de la Recuperación Ambiental de áreas afectadas se hará al precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado de acuerdo con esta especificación y aceptado a plena satisfacción por el Supervisor y según lo dispuesto en las Disposiciones Generales. El precio deberá cubrir todos los costos de transporte, rellenar y nivelar las áreas comprometidas en forma uniforme según lo dispuesto en el proyecto y por el Supervisor, así como la debida disposición de los desechos.

El pago parcial se efectuará en forma proporcional al trabajo realizado en función al área de terreno debidamente extendido y compactado en su posición final, hasta alcanzar el nivel superior definitivo

| Ítem de pago | Unidad de pago |
| --- | --- |
| 905. B Readecuación ambiental de canteras, plantas de chancado y de asfalto | Metro Cuadrado (m2) |
| 905. C Readecuación ambiental de patios de campamentos, almacenes y patio de maquina | Metro Cuadrado(m2) |