ESTUDIO DE TRÁNSITO Y CARGA POR EJE

1.	UBICACIÓN DEL PROYECTO

- La Carretera del Proyecto está ubicada en la Costa Sur del Perú, en la Región Arequipa, en las 	provincias de Camaná e Islay. El grafico siguiente muestra la ubicación del tramo vial en estudio.

- Grafico 1.1  Ubicación de la Carretera en Estudio

2.	ESTUDIO DE TRÁFICO

2.1	PROGRAMACIÓN DEL ESTUDIO DE TRÁFICO

La programación de estaciones de conteo vehicular, se efectuó en coordinaciones con los funcionarios 	de PROVIAS NACIONAL y en concordancia con los Términos de Referencia.

Los cuadros 2.1.1, 2.1.2 y el grafico 2.1.1 muestran la ubicación y el cronograma de las actividades.

Cuadro 2.1.1 Ubicación de las estaciones de Conteo

Cuadro 2.1.2	Cronograma de Campo

Grafico 2.1.1   Ubicación de las Estaciones de Control

E-2 ESTACIÓN

CERRILLOS

QUILCA

E-3 ESTACIÓN

MATARANI

E-1 ESTACIÓN

CERRILLOS

Ubicación de los Puntos de Control vehicular y la ubicación de la carretera, con relación a las vías de acceso.

2.2	FORMATOS

En el Anexo “1”, se incluyen los formatos de campo, utilizados para los Estudios de Conteo y clasificación vehicular, Encuesta Origen-Destino de pasajeros y carga.

2.3	   METODOLOGÍA PARA HALLAR EL PROMEDIO DIARIO ANUAL (IMD)

La metodología para hallar el Índice Medio Diario anual (IMD), corresponde a la siguiente:

IMD = IMDs * FC m

IMDs =[( Vl+Vs+Vd}/7]

Donde:

IMDs =  Volumen clasificado promedio de la semana

Vl     =   Volumen clasificado día laboral (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes)

Vnl      =   Volumen clasificado días no laborables (día sábado (Vs), domingo (Vd),

FC m = Factor de corrección según el mes que se efectuó el aforo.

# Obtención de los Factores de Corrección

El factor de corrección estacional, se determina a partir de una serie anual de tráfico registrada por una unidad de Peaje, con la finalidad de hacer una corrección para eliminar las diversas fluctuaciones del volumen de tráfico por causa de las variaciones estaciónales debido a factores recreacionales, climatológicas, las épocas de cosechas, las festividades, las vacaciones escolares, viajes diversos, etc.; que se producen durante el año.

Para él cálculo del factor de corrección mensual (FCm), se obtuvo de la información proporcionada por Provias Nacional – Gerencia de Operaciones Zonales, de la Unidad  de Peaje de Uchumayo,  desde el año 2000 al 2006.

FCm = IMD Unidad PeajeIMDdel mes del Estudio de la unidad peaje

Donde:

FC m = factor de corrección mensual clasificado por cada tipo de vehículo

IMD  = Volumen Promedio Diario Anual clasificado de la U. Peaje

IMD mes del Estudio  = Volumen Promedio Diario, del mes en U. Peaje

El cuadro 2.3-1, presenta el factor de corrección mensual (FC m), a ser utilizado el Factor de Corrección estacional, fue tomado de las Unidades de Peaje de Camaná y de Matarani, por corresponder al volumen que paga peaje y tiene control mecánico del número de ejes que circula en dicho sentido.

Cuadro 2.3-1  Factor de Corrección Mensual – Febrero 2009

| Mes | Punto de Control | E.P. CAMANÁ |  | E.P. MATARANI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VL | VP | VL | VP |
| Febrero | E 1 Cerrillos | 0.50983496 | 0.95299095 |  |  |
| Febrero | E 2 Cerrillos – Quilca | 0.50983496 | 0.95299095 |  |  |
| Febrero | E 3 Matarani |  |  | 0.32157624 | 0.81016761 |

Fuente: Gerencia de Operaciones Zonales – Provias Nacional

El cuadro 2.3-1, establece los Factores de Corrección estacional, por cada gran  tipo de vehículo, tomando como base para los factores de corrección mensual de las Unidades de peaje de Camaná y Matarani, asumiendo el mismo Factor de Corrección  para ambos sentidos.

En el presente Estudio, no es aplicable i) el factor de corrección diario, por haberse efectuado conteos durante 7 días continuos ii)  el factor de corrección semanal al no existir series que permitan su empleo.

Efectuados los aforos vehiculares, se consolido y reviso la consistencia de los datos recopilados en campo, por estación y día de conteo, determinando el volumen promedio semanal (IMDs),  posteriormente para obtener el Índice Medio Diario anual (IMDa),  se aplico al IMDs de la semana del estudio, el factor de corrección mensual del mes del aforo.

2.4       CONTEOS CONTINUOS DE 24 HORAS

Para el relevamiento de los datos de campo se considera el trabajo simultáneo de 3 Brigadas de Trafico, compuesta cada una por un Jefe de Brigada que efectuó simultáneamente, funciones de Conteo y clasificación. Los  turnos fueron rotativos.

La ubicación de los conteos se indica en el cuadro 2.4.1

Cuadro 2.4.1  Ubicación de los Puntos de Aforo

En cada una de las estaciones E 1, E 2  y E 3, se ejecuto el aforo durante 7 días, las 24 horas del día, en forma continua, por sentido del tráfico.

La clasificación vehicular correspondió a: autos, camionetas SW, camioneta pick up + panel + 4x4, camioneta rural, micros,  ómnibus de 2 ejes, ómnibus de 3 o  más  ejes, camiones de dos ejes, camiones de tres ejes, camiones de cuatro ejes, vehículos articulados de 3 ejes, cuatro ejes,  de cinco ejes, de seis ejes y siete eje desagregados en traylers y semitraylers.

Se utilizaron contómetros manuales para el control vehicular.

La metodología para expandir la muestra de cada Estación de Conteo Vehicular al Índice Medio Diario Anual (IMD), fue presentada en el acápite 2.3.

2.5	RESULTADOS DE LOS CONTEOS VEHICULARES

Aplicando la metodología indicada en el acápite 2.3, se obtiene el IMDs, el cual será afectado por el factor de corrección mensual (FCm), indicado en el cuadro 2.3, obteniendo el IMDa

En el Anexo “2”, presentamos por cada Estación de Control vehicular, el volumen y clasificación horaria por sentido de circulación y por día de conteo.

Los resultados obtenidos, indican un ligero mayor volumen vehicular en la Estación E-1  “Cerrillos” con 1,616 Veh/día, que en la Estación E-3 “Matarani” que tiene 1,150 Veh/día, respectivamente.

Los resultados de la Estación E-2 “Cerrillos – Quilca”, son bajos, 78 Veh/día, debido al mal estado de  la carretera existente.

Los cuadros siguientes, contiene el  resumen del volumen clasificado diario de las Estaciones de control vehicular E1, E2, E3.

Cuadro 2.5.1  Volumen diario clasificado – Estación Cerrillos (E 1)

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2.5.2 Volumen diario clasificado – Estación Cerrillos - Quilca (E 2)

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro 2.5.3 Volumen diario clasificado – Estación Matarani (E 3)

Fuente: Elaboración propia

2.6   	CONCLUSIONES DEL CONTEO VEHICULAR

Variación Diaria

De acuerdo a los resultados del Conteo vehicular, el mayor volumen de tráfico en la estación E1 Cerrillos, presenta el día domingo con 3,191 Veh/día y el menor volumen vehicular el día martes con 1,842 Veh/día

En la estación E2 Cerrillo - Quilca, según  los resultados del Conteo vehicular, el mayor volumen de tráfico, se presenta el día domingo  con 163 Veh/día y el menor volumen vehicular el día martes con 127 Veh/día

En la estación E3 Matarani,  los alcances del Conteo vehicular, indican que el mayor volumen de tráfico, ocurre el día domingo con 3,529 Veh/día y el menor volumen vehicular el día martes con 1,474 Veh/día

Al haberse efectuado los conteos en el mes de Febrero (Época de Verano), se denota que en las estaciones E1 y E3 un incremento en el tráfico de vehículos ligeros, específicamente los días sábado y domingo, no sucediendo lo mismo en la Estación 2, por lo que estamos considerando el tráfico existente como estable.

Variación Horaria

En la Estación de Control E1 Cerrillos, se presenta un volumen de tráfico continuo para  los vehículos pesados en general; en cambio para los vehículos liviano se aprecia un incremento a partir de las 06:00 horas y decrece hasta las 20:00 horas, presentando la hora punta a las 18:00 horas.

En la Estación de Control E2 Cerrillos - Quilca, presenta un volumen horario que empieza a incrementarse a partir de las 06:00 horas y decrecer desde las 20:00 horas, presentando la hora punta a las 12:00 horas.

En la Estación de Control E3 Matarani, se presenta un volumen de tráfico continuo para  los vehículos pesados en general; en cambio para los vehículos liviano se aprecia un incremento a partir de las 06:00 horas y decrece hasta las 20:00 horas, presentando la hora punta a las 18:00 horas.

Los gráficos 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8 y 2.6.9 incluidos a continuación, contienen las curvas de variación diaria y horaria por sentido  de circulación y el porcentaje de participación de cada gran grupo de vehículos en el IMDa, en cada punto de control vehicular.

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS ESTACIÓN N° 01: “CERRILLOS”

GRÁFICO 2.6.1   VARIACIONES DIARIAS

TRAMO: LIMA – MOQUEGUA

SUB TRAMO: CAMANÁ – REPARTICIÓN

0

500

1000

1500

2000

2500

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

2106

1161

892

865

933

1151

1701

388

331

344

339

351

360

378

216

177

191

233

217

219

206

481

396

415

497

503

488

426

Vehículos ligeros

Bus

Camiones

Articulados

GRÁFICO 2.6.2   CLASIFICACIÓN VEHICULAR

TRAMO: LIMA – MOQUEGUA

SUB TRAMO: CAMANÁ – REPARTICIÓN

GRÁFICO 2.6.3   VARIACIÓN HORARIA

TRAMO: LIMA – MOQUEGUA

SUB TRAMO: CAMANÁ – REPARTICIÓN

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS ESTACIÓN N° 02: “CERRILLOS - QUILCA”

GRÁFICO 2.6.4   VARIACIONES DIARIAS

TRAMO: Dv. QUILCA - QUILCA

SUB TRAMO: Dv. QUILCA - QUILCA

GRÁFICO 2.6.5   CLASIFICACIÓN VEHICULAR

TRAMO: Dv. QUILCA - QUILCA

SUB TRAMO: Dv. QUILCA – QUILCA

GRÁFICO 2.6.6   VARIACIÓN HORARIA

TRAMO: Dv. QUILCA - QUILCA

SUB TRAMO: Dv. QUILCA – QUILCA

GRÁFICOS ESTADÍSTICOS ESTACIÓN N° 03: “MATARANI”

GRÁFICO 2.6.7   VARIACIONES DIARIAS

TRAMO: REPARTICIÓN - MATARANI

SUB TRAMO: Dv. MOQUEGUA - MATARANI

GRÁFICO 2.6.8   CLASIFICACIÓN VEHICULAR

TRAMO: REPARTICIÓN - MATARANI

SUB TRAMO: Dv. MOQUEGUA – MATARANI

GRÁFICO 2.6.9   VARIACIÓN HORARIA

TRAMO: REPARTICIÓN - MATARANI

SUB TRAMO: Dv. MOQUEGUA – MATARANI

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

GrÁfico 2.6.10

FLUJOGRAMA DE TRÁFICO 2009

Elaboración propia

3.	ENCUESTA ORIGEN-DESTINO

La programación de estaciones de las encuestas de Origen - Destino, se efectuó en coordinaciones con los funcionarios de PROVIAS NACIONAL y en concordancia con los Términos de Referencia.

El cuadro 3.1 muestra la ubicación y el cronograma de las actividades.

Cuadro 3.1 Ubicación de las estaciones de Encuestas ORIGEN-DESTINO

Las encuestas de origen-destino a vehículos ligeros, transporte público y transporte de carga, se realizaron sin contratiempos en las estaciones programadas; en cantidades que se detallan en los cuadros I.3.2 y I.3.3.

Cuadro 3.2 Volumen Vehicular día de Encuesta OD

Estación Cerrillos

| Día | Sentido | VL | Ómnibus | Vehículos Pesados | Veh/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes 03-03-09 | Sur – Norte | 234 | 119 | 127 | 480 |
|  | Norte – Sur | 128 | 131 | 93 | 352 |
|  | Ambos | 362 | 250 | 220 | 832 |
| Miércoles 04-03-09 | Sur – Norte | 66 | 28 | 20 | 114 |
|  | Norte – Sur | 40 | 60 | 28 | 128 |
|  | Ambos | 106 | 88 | 48 | 242 |

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3.3 Volumen Vehicular día de Encuesta OD

Estación Cerrillos - Quilca

| Día | Sentido | VL | Ómnibus | Vehículos Pesados | Veh/día |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes 03-03-09 | Sur – Norte | 12 | 0 | 4 | 16 |
|  | Norte – Sur | 28 | 1 | 6 | 35 |
|  | Ambos | 40 | 1 | 10 | 51 |
| Miércoles 04-03-09 | Sur – Norte | 23 | 0 | 4 | 27 |
|  | Norte – Sur | 34 | 0 | 3 | 37 |
|  | Ambos | 57 | 0 | 7 | 64 |

Fuente: Elaboración propia

El cuadro 3.4, incluye los tamaños muéstrales requeridos para muestras representativas

Cuadro 3.4. Tamaño muestral requerido según flujo diario

| FLUJO DIARIO ESTIMADO |  | TAMAÑO MUESTRAL (%) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 900 | MAS | 10.1 | (1 de cada 10) |
| 700 | 899 | 12.5 | (1 de cada 8) |
| 500 | 699 | 16.6 | (1 de cada 6) |
| 300 | 499 | 25.0 | (1 de cada 4) |
| 200 | 299 | 33.3 | (1 de cada 3) |
| 0 | 199 | 50.00 | (1 de cada 2) |

Fuente: Elaboración Consultores

Para una muestra valida, el tamaño muestral sobre el volumen total deberá ser mayor del 10% y considerando un desagregado sobre los grandes grupos de vehículos será necesario obtener porcentajes mayores entre el 20% y 25%. Las muestras obtenidas para la Estación Cerrillos el día Martes 03.03.09 son superiores a dichos porcentajes, tal como se muestra en el Cuadro 3.5, no sucediendo lo mismo para las muestras obtenidas para la misma estación el día Miércoles 04.03.09.

Cuadro 3.5 Tamaño Muestral Ejecutado sobre el volumen total

Estación Cerrillos

| Día | Sentido | Clase de Vehículos | Volumen Veh/día | Muestra/día | Tamaño Muestral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes | Camaná – Repartición | Ligeros | 474 | 128 | 27% |
|  |  | Ómnibus | 167 | 131 | 78% |
|  |  | Pesados | 267 | 93 | 35% |
|  |  | Parcial | 908 | 352 | 39% |
|  | Repartición - Camaná | Ligeros | 418 | 234 | 56% |
|  |  | Ómnibus | 177 | 119 | 67% |
|  |  | Pesados | 339 | 127 | 37% |
|  |  | Parcial | 934 | 480 | 51% |
|  | Ambos | Total | 1,842 | 832 | 45% |
| Miércoles | Camaná – Repartición | Ligeros | 429 | 40 | 9% |
|  |  | Ómnibus | 173 | 60 | 35% |
|  |  | Pesados | 368 | 28 | 8% |
|  |  | Parcial | 970 | 128 | 13% |
|  | Repartición - Camaná | Ligeros | 436 | 66 | 15% |
|  |  | Ómnibus | 166 | 28 | 17% |
|  |  | Pesados | 362 | 20 | 6% |
|  |  | Parcial | 964 | 114 | 12% |
|  | Ambos | Total | 1,934 | 242 | 13% |
| Total |  |  | 3,776 | 1,074 | 29% |

Fuente: Elaboración propia

Para una muestra valida, el tamaño muestral sobre el volumen total, seria 10% y considerando un desagregado sobre los grandes grupos de vehículos sería necesario entre 20% y 25%. Las muestras obtenidas para la Estación Cerrillos – Quilca son superiores a dichos porcentajes, tal como se muestra en el Cuadro 3.6.

Cuadro 3.6 TamaÑo Muestral Ejecutado sobre el volumen total

Estación Cerrillos – Quilca

| Día | Sentido | Clase de Vehículos | Volumen Veh/día | Muestra/día | Tamaño Muestral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Martes | Dv. Quilca – Quilca | Ligeros | 57 | 28 | 49% |
|  |  | Ómnibus |  | 1 | 100% |
|  |  | Pesados | 9 | 6 | 67% |
|  |  | Parcial | 66 | 35 | 53% |
|  | Quilca – Dv. Quilca | Ligeros | 53 | 12 | 23% |
|  |  | Ómnibus |  |  |  |
|  |  | Pesados | 8 | 4 | 50% |
|  |  | Parcial | 61 | 16 | 26% |
|  | Ambos | Total | 127 | 51 | 40% |
| Miércoles | Dv. Quilca – Quilca | Ligeros | 54 | 34 | 63% |
|  |  | Ómnibus |  |  |  |
|  |  | Pesados | 9 | 3 | 33% |
|  |  | Parcial | 63 | 37 | 59% |
|  | Quilca – Dv. Quilca | Ligeros | 59 | 23 | 39% |
|  |  | Ómnibus |  |  |  |
|  |  | Pesados | 8 | 4 | 50% |
|  |  | Parcial | 67 | 27 | 40% |
|  | Ambos | Total | 130 | 64 | 49% |
| Total |  |  | 257 | 115 | 45% |

Fuente: Elaboración propia

3.1	ENCUESTA ORIGEN – DESTINO EN PUNTO DE CONTROL CERRILLOS (E1)

3.1.1	Encuesta origen-Destino a vehículos ligeros

Los principales destinos de viaje de autos, station-wagon y camionetas se muestran en los cuadros 3.1.1.1 y 3.1.1.2 para el día martes 03.03.09 y en los cuadros 3.1.1.3 y 3.1.1.4 para el día miércoles 04.03.09

CUADRO 3.1.1.1  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS LIGEROS (AUTOS, SW y CAMIONETAS)

El 03.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.1.2  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS LIGEROS (AUTOS, SW y CAMIONETAS)

El 03.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.1.3  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS LIGEROS (AUTOS, SW y CAMIONETAS)

El 04.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.1.4  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS LIGEROS (AUTOS, SW y CAMIONETAS)

El 04.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos

3.1.2	Encuesta origen-Destino a vehículos de transporte

Los principales destinos de viaje de vehículos de transporte se muestran en los cuadros 3.1.2.1 y 3.1.2.2 para el día martes 03.03.09 y en los cuadros 3.1.2.3 y 3.1.2.4 para el día miércoles 04.03.09.

CUADRO 3.1.2.1  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE (AUTOBUSES)

El 03.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.2.2  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE (AUTOBUSES)

El 03.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.2.3  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE (AUTOBUSES)

El 04.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.2.4  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE (AUTOBUSES)

El 04.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos

3.1.3	Encuesta origen-Destino a vehículos de carga

Los principales destinos de viaje de vehículos de carga se muestran en los cuadros I.3.1.3.1 y I.3.1.3.2 para el día martes 03.03.09 y en los cuadros I.3.1.3.3 y I.3.1.3.4 para el día miércoles 04.03.09.

CUADRO 3.1.3.1  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS PESADOS (CARGA)

El 03.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.3.2  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS PESADOS (CARGA)

El 03.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.3.3  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS PESADOS (CARGA)

El 04.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos

CUADRO 3.1.3.4  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS PESADOS (CARGA)

El 04.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos

3.1.4	Otros rubros de la Encuesta origen-Destino

CUADRO 3.1.4.1  TIPO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS

Cuadro Resumen del 03.03.2009

Estación Cerrillos

El mayor porcentaje de vehículos, de todas las categorías utiliza petróleo (75%), siendo los autos y camionetas los que mayormente utilizan gasolina.

3.2	ENCUESTA ORIGEN – DESTINO EN PUNTO DE CONTROL CERRILLOS - QUILCA (E2)

3.2.1	Encuesta origen-Destino a vehículos ligeros

Los principales destinos de viaje de autos, station-wagon y camionetas se muestran en los cuadros 3.2.1.1 y 3.2.1.2 para el día martes 03.03.09 y en los cuadros 3.2.1.3 y 3.2.1.4 para el día miércoles 04.03.09

CUADRO 3.2.1.1  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS LIGEROS (AUTOS, SW y CAMIONETAS)

El 03.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos – Quilca

CUADRO 3.2.1.2  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS LIGEROS (AUTOS, SW y CAMIONETAS)

El 03.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos – Quilca

CUADRO 3.2.1.3  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS LIGEROS (AUTOS, SW y CAMIONETAS)

El 04.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos – Quilca

CUADRO 3.2.1.4  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS LIGEROS (AUTOS, SW y CAMIONETAS)

El 04.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos – Quilca

3.2.2	Encuesta origen-Destino a vehículos de transporte

Los principales destinos de viaje de vehículos de transporte se muestran en el cuadro 3.2.2.1 para el día martes 03.03.09 de Norte a Sur y para el día miércoles 04.03.09 no se detectaron vehículos de transporte masivo.

CUADRO 3.2.2.1  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE (AUTOBUSES)

El 03.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos - Quilca

3.2.3	Encuesta origen-Destino a vehículos de carga

Los principales destinos de viaje de vehículos de carga se muestran en los cuadros 3.2.3.1 y 3.2.3.2 para el día martes 03.03.09 y en los cuadros 3.2.3.3 y 3.2.3.4 para el día miércoles 04.03.09

CUADRO 3.2.3.1  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS PESADOS (CARGA)

El 03.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos – Quilca

CUADRO 3.2.3.2  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS PESADOS (CARGA)

El 03.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos - Quilca

CUADRO 3.2.3.3  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS PESADOS (CARGA)

El 04.03.2009 – De Norte a Sur

Estación Cerrillos – Quilca

CUADRO 3.2.3.4  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS PESADOS (CARGA)

El 04.03.2009 – De Sur a Norte

Estación Cerrillos – Quilca

3.2.4	Otros rubros de la Encuesta origen-Destino

CUADRO 3.2.4.1  TIPO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS

Cuadro Resumen del 03.03.2009

Estación Cerrillos – Quilca

CUADRO 3.2.4.2  TIPO DE COMBUSTIBLE EN VEHICULOS

Cuadro Resumen del 04.03.2009

Estación Cerrillos – Quilca

El mayor porcentaje de vehículos, de todas las categorías, utiliza petróleo (56% a 76%), siendo los autos y camionetas los que mayormente utilizan gasolina.

3.3	RESUMEN DE LA ENCUESTA ORIGEN-DESTINO

En la Estación N° 01 “Cerrillos”, para considerar que la muestra obtenida es válida, ha sido necesario determinar que el tamaño muestral sobre el volumen total sea mayor del 10% y además considerar que el desagregado sobre los grandes grupos de vehículos sean porcentajes entre el 20% y 25%.

Las muestras obtenidas para dicha Estación Cerrillos el día Martes 03.03.09 son superiores a dichos porcentajes, tal como se muestra en el Cuadro 3.5, no sucediendo lo mismo para las muestras obtenidas para la misma estación el día Miércoles 04.03.09

En la Estación N° 02 “Cerrillos-Quilca”, para considerar que la muestra obtenida es válida, ha sido necesario determinar que el tamaño muestral sobre el volumen total sea mayor del 10% y además considerar que el desagregado sobre los grandes grupos de vehículos sean porcentajes entre el 20% y 25%.

Las muestras obtenidas para dicha Estación Cerrillos-Quilca el día Martes 03.03.09 y el día Miércoles 04.03.09 son superiores a dichos porcentajes, tal como se muestra en el Cuadro 3.6

Las Encuestas Origen – Destino, han cumplido con su objetivo, ya que han sido elaboradas considerando la premisa de preguntar al usuario sobre el destino final, dato que ha servido para determinar el volumen del tráfico desviado, que se originaría si se construyera el tramo de carretera comprendido entre el Dv. Quilca y Matarani, produciéndose un ahorro en tiempo de viaje y en combustible consumido.

El mayor porcentaje de vehículos, de todas las categorías utiliza petróleo (75%), siendo los autos y camionetas los que mayormente utilizan gasolina.

4.	ASIGNACION DEL TRÁFICO

Para asignar el volumen de tráfico en la vía Dv. Quilca – Matarani, se realizaron conteos volumétricos de vehículos durante siete días y encuestas origen – destino en la Estación de Peaje Cerrillo, ubicado en la Panamericana Sur.

Posteriormente se elaboraron las matrices origen-destino, las cuales se muestran en el acápite anterior, y que fueron resultado de dichas encuestas. A partir de dichas matrices se ha deducido el número de vehículos que transitarán por la vía en estudio entre pares de zona en ambos sentidos, tal como se muestran en los cuadros 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6.

CUADRO 4.1  Origen – Destino de Vehiculos Ligeros (Autos, SW y Camionetas)

El 03.03.09 -  De Sur a Norte – Asignación de Tráfico (Matarani – Dv. Quilca)

Estación Cerrillos

CUADRO 4.2  Origen – Destino de Vehiculos Ligeros (Autos, SW y Camionetas)

El 03.03.09 -  De Norte a Sur – Asignación de Tráfico (Dv. Quilca - Matarani)

Estación Cerrillos

CUADRO 4.3  Origen – Destino de Vehiculos DE TRANSPORTE (AUTOBUSES)

El 03.03.09 -  De Sur a Norte – Asignación de Tráfico (Matarani – Dv. Quilca)

Estación Cerrillos

CUADRO 4.4  Origen – Destino de Vehiculos DE TRANSPORTE (AUTOBUSES)

El 03.03.09 -  De Norte a Sur – Asignación de Tráfico (Dv. Quilca - Matarani)

Estación Cerrillos

CUADRO 4.5  Origen – Destino de Vehiculos PESADOS (CARGA)

El 03.03.09 -  De Sur a Norte – Asignación de Tráfico (Matarani – Dv. Quilca)

Estación Cerrillos

CUADRO 4.6  Origen – Destino de Vehiculos pesados (carga)

El 03.03.09 -  De Norte a Sur – Asignación de Tráfico (Dv. Quilca - Matarani)

Estación Cerrillos

De los cuadros mostrados anteriormente se ha determinado en número y porcentajes el resumen de vehículos asignados a la vía nueva en estudio, los cuales deberán adicionarse al número de vehículos existente actualmente. Estos resúmenes se muestran en los cuadros 4.7 y 4.8.

CUADRO 4.7  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS

CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNACIÓN DEL TRÁFICO 03.03.09

Estación Cerrillos

CUADRO 4.8  ORIGEN – DESTINO DE VEHICULOS

CUADRO RESUMEN DEL PORCENTAJE DE LA ASIGNACIÓN DEL TRÁFICO 03.03.09

Estación Cerrillos

El Cuadro 4.9 muestra el IMDA resultante del conteo volumétrico de vehículos de la Estación N° 1 “Cerrillos” y que es de 1,616 Veh/día.

El Cuadro 4.10 muestra el IMDA asignado a la vía en estudio Dv. Quilca – Matarani, como consecuencia del mejoramiento de dicha vía, y que es de 289 Veh/día.

El Cuadro 4.11 muestra el IMDA resultante del conteo volumétrico de vehículos de la Estación N° 2 “Cerrillos – Quilca” y que es de 78 Veh/día.

El Cuadro 4.12 muestra el IMDA total de 367 Veh/día, que corresponde al tráfico asignado a la vía en estudio Dv. Quilca – Matarani, más el tráfico existente.

CUADRO 4.9  INDICE MEDIO DIARIO FINES DEL MES DE FEBRERO, INDICE MEDIO DIARIO ANUAL POR SENTIDOS Y TIPO DE VEHICULO

CUADRO 4.10  INDICE MEDIO DIARIO ANUAL POR SENTIDOS Y TIPO DE VEHICULO, RESULTADO DE LA ASIGNACIÓN DEL TRÁFICO

CUADRO 4.11  INDICE MEDIO DIARIO ANUAL POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO

CUADRO 4.12  INDICE MEDIO DIARIO ANUAL POR SENTIDO Y TIPO DE VEHICULO

5	TRÁFICO DESVIADO

5.	TRÁFICO DESVIADO

El tráfico desviado es consecuencia del mejoramiento de la carretera Dv. Quilca – Matarani, probabilidad que en un 100% se cumplirá, debido principalmente al ahorro de los usuarios en tiempo y combustible, tal como se muestra en el gráfico 5.1, el cual pasamos a explicar.

Con una línea de color magenta se gráfica la ruta actual entre el Dv. Quilca y Matarani, que tiene una longitud de 191 Km.

Con una línea de color combinado magenta-verde se gráfica la actual ruta entre el Dv. Quilca y el Empalme Panamericana Sur – Matarani, que tiene una longitud de 136 Km.

Con una línea de color azul se gráfica la ruta en estudio entre el Dv. Quilca y Matarani, que tiene una longitud aproximada de 93 Km.

Si partiéramos del Dv. Quilca con destino a Matarani, utilizando la carretera en estudio, estaríamos ahorrando 98Km. de recorrido hasta Matarani.

Si partiéramos del Dv. Quilca con destino al Empalme Panamericana Norte – Matarani, utilizando la carretera en estudio, estaríamos ahorrando 6 Km.

Está comprobado el ahorro en tiempo y combustible debido a la menor distancia entre pares, por lo que consecuentemente originará un ahorro sustancial a los usuarios de esta vía.

6.	TRAFICO GENERADO

El tráfico generado es el que se origina como consecuencia de la construcción, mejoramientos y/o rehabilitaciones y/o el incremento en la dinámica de las actividades socioeconómicas que son inducidas por la implantación del proyecto en el área de influencia.

El tráfico regular se considera que no experimenta cambios sustanciales en su magnitud; sin embargo, cuando se trata de proyectos donde se realizan cambios de categoría de construcción nueva , como una vía alterna a la existente y sobre todo que acorta el tiempo de viaje, ocurre un impacto positivo del proyecto con respecto al tráfico normal.

Experiencias de otras vías de características similares al presente, muestran que ocurren cambios importantes en los niveles de tráfico,  y que han sido registrados mediante conteos volumétricos realizados a posteriori a las obras de rehabilitación.

Dentro de esta perspectiva, se ha considerado un incremento conservador de 20% como tráfico generado sobre el tráfico normal. Este porcentaje es por el incremento en Turismo, Comercio y Agroindustria. Esta tasa se aplicará a todos los tipos de vehículos: Ligeros, Buses, Camión 2 Ejes, Camión 3 Ejes y Articulados.

7.	TASAS PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL

El tráfico proyectado en general es un ejercicio que, debido a su naturaleza, tiene muchas implicancias y dificultades. En la realidad los factores que modifican el tráfico proyectado son numerosos y muchas veces imprevisibles en su evolución; y la ponderación de todos los factores al interior de una metodología de previsión es imposible. Otras palabras no existe un algoritmo matemáticamente definido que pueda explicar a plenitud la dinámica evolutiva del tráfico a través de sus relaciones con todos los otros factores que tengan implicancias sobre el tráfico mismo.

El tráfico obtenido corresponde al tráfico normal, crece independientemente de la realización del proyecto de la carretera, por el normal desarrollo del área de influencia del proyecto mismo;  pero, una vez mejorada la carretera el tráfico inducido o generado es el que se presenta en forma adicional. Es decir, aquel que se puede establecer como resultado de la rehabilitación y política de mantenimiento que se le imponga a la vía. El tráfico proyectado es el que, conjuntamente, con el tráfico normal, queda como establecido a consecuencia de la aplicación de las variables socioeconómicas representadas por los factores y tasas empleadas en las proyecciones.

7.1	METODOLOGIA

Debido a que no existe una serie histórica de tráfico de la carretera, se estimó razonable, para las proyecciones del tráfico, utilizar un método de uso generalizado en estudios como el presente cuya formulación matemática está basada en el método de las tasas de generación de viajes. Este método considera las estructuras de flujos de transporte entre pares de zonas aplicándose la siguiente expresión exponencial por tipo de vehículo:

m

1 ( R i j x T ij t )         1

T t  n  =  T0 [ 1 + ( ------------------------- x -------- ) ] n

m

1  T i j t	     100

Donde:

T t  n    =   Tráfico en el tramo T, en el año n.

T0      =   Tráfico en el tramo T, en el año base.

T ij t     =   Tráfico entre las zonas i y j, que utiliza el tramo T.

R i j    =   Tasa de generación de viajes.

m      =	 N° de pares de zonas.

Las Tasas de generación de viajes entre pares de zonas, se obtuvieron con la relación:

R i + R j

R i j  =  -----------

2

Donde:

R i    =  Tasa de generación de viajes de la zona i.

R j    =  Tasa de generación de viajes de la zona j.

Las tasas de crecimiento del tráfico por tramos y tipo de vehículo, estarán dadas por:

1 ( R i j x T i jt )

R t  =   -----------------------

1  T i jt

Donde:

R t    =	Tasa de crecimiento del tráfico en el Tramo t.

T i jt     =	% de tráfico departamental entre i y j.

7.2	TASAS DE GENERACIÓN DE VIAJES

Para establecer las tasas de generación de viajes, se tuvo en cuenta la participación de las variables socioeconómicas como el PBI y la población, del departamento de TACNA, AREQUIPA, MOQUEGUA, PUNO y LIMA que tienen relación con el tráfico que soporta la vía.

La tasa de crecimiento del PBI se calculó con el programa Excel mediante una Regresión y empleo de la función exponencial

Y  =  a b x

Siendo:

x  =  Serie de años

Y  = Valores anuales del PBI total departamental

Para el presente estudio se han tomado las estadísticas del PBI correspondientes a la serie histórica comprendida entre los años 2001 - 2007, que permite tener una tendencia razonable con el desarrollo económico de la zona.

Los cuadros 7.2.1 y 7.2.2 muestran la serie histórica del valor agregado del PBI a valores constantes de 1994 y la variación porcentual de los mismos.

CUADRO 7.2.1

PRODUCTO BRUTO INTERNO

VALOR AGREGADO BRUTO POR AÑOS

(Valores en miles de nuevos soles, a precios constantes de 1994)

| AÑO | PUNO | TACNA | MOQUEGUA | AREQUIPA | LIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | 2,607,004 2,800,570 2,830,070 2,907,340 3,059,760 3,213,321 3,472,417 | 1,646,693 1,712,770 1,822,567 1,929,619 2,003,614 2,111,562 2,237,451 | 1,606,804 1,872,644 2,008,128 2,158,914 2,254,361 2,247,960 2,185,520 | 5,926,325 6,427,558 6,654,406 7,019,105 7,500,731 8,088,736 9,342,361 | 56,250,191 58,410,156 60,540,941 63,640,178 68,042,825 74,047,284 82,000,250 |

Fuente: INEI, Perú Producto Bruto Interno Departamental 2001 - 2007.

CUADRO 7.2.2

PRODUCTO BRUTO INTERNO

VARIACION PORCENTUAL DEL INDICE DE VOLUMEN FISICO

(Valores a precios constantes de 1994)

| AÑO | PUNO | TACNA | MOQUEGUA | AREQUIPA | LIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 | - 7,4 1,1 2,7 5,2 5,0 8,1 | - 4,0 6,4 5,9 3,8 5,4 6,0 | - 16,5 7,2 7,5 4,4 -0,3 -2,8 | - 8,5 3,5 5,5 6,9 7,8 15,5 | - 3,8 3,6 5,1 6,9 8,8 10,7 |

Fuente: INEI, Perú Producto Bruto Interno Departamental 2001 - 2007.

Asimismo para el presente estudio se han tomado los censos de población correspondientes a la serie histórica comprendida entre los años 1940 - 2007, que permite tener una tendencia razonable del crecimiento poblacional en los departamentos de la zona.

Los cuadros 7.2.3 y 7.2.4 muestran la serie histórica de los censos de población y la variación porcentual de los mismos.

CUADRO 7.2.3

POBLACION TOTAL

CENSOS 1940, 1961,1972, 1981, 1993, 2005 y 2007

(Habitantes)

| AÑO | PUNO | TACNA | MOQUEGUA | AREQUIPA | LIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007 | 646,385 727,309 813,172 910,377 1,103,689 1,290,052 1,323,956 | 37,512 67,800 99,524 147,693 223,768 286,810 324,055 | 35,709 53,260 78,012 103,283 130,192 164,105 169,946 | 270,996 407,163 561,338 738,482 939,062 1,172,959 1,147,602 | 933,609 2,312,855 3,927,015 5,447,345 7,126,522 8,994,431 9,072,204 |

Fuente: INEI, Perú Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y

2007. Producto Bruto Interno Departamental 2001 - 2007.

CUADRO 7.2.4

POBLACION TOTAL

CENSOS 1940, 1961,1972, 1981, 1993, 2005 y 2007

(Variación Porcentual)

| AÑO | PUNO | TACNA | MOQUEGUA | AREQUIPA | LIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1940 1961 1972 1981 1993 2005 2007 | - 12.5 11.8 12.0 21.2 16.9 2.6 | - 80.7 46.8 48.4 51.5 28.2 13.0 | - 49.2 46.5 32.4 26.1 26.0 3.6 | - 50.2 37.9 31.6 27.2 24.9 -2.2 | - 147.7 69.8 38.7 30.8 26.2 0.9 |

Fuente: INEI, Perú Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1940, 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y

2007. Producto Bruto Interno Departamental 2001 - 2007.

Las tasas de crecimiento del PBI han sido calculadas mediante fórmulas estadísticas.

Las tasas de crecimiento de la población se obtuvieron relacionando la información de los Censos Nacionales de los años 1940 al 2007.

Para el caso de la relación PBI/hab, se calculó de la misma forma que en el caso anterior.

El cuadro 7.2.5 muestra los indicadores económicos o tasas de crecimiento obtenidos.

CUADRO 7.2.5

INDICADORES ECONOMICOS A SER USADOS PARA OBTENER

LA TASA DE CRECIMIENTO DE TRÁFICO

| DEPARTAMENTO | CRECIMIENTO PBI | CRECIMIENTO POB | PBI/hab |
| --- | --- | --- | --- |
| PUNO TACNA MOQUEGUA AREQUIPA LIMA | 4.92 5.25 5.44 7.94 6.52 | 1.08 3.28 2.36 2.18 3.46 | 3.61 1.84 3.59 7.15 5.12 |

Fuente: INEI

Elaboración propia del Consultor

Los ritmos de crecimiento del tráfico se determinaron considerando como variables las tasas de crecimiento que se presentan en el cuadro 7.2.5 y que fueron estimadas de acuerdo a lo indicado.

Las tasas de generación de viajes se calcularán para cada tipo de vehículo considerando como variable la elasticidad del tráfico, de acuerdo a lo siguiente:

7.2.1	AUTOS

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

R a i  =  R p i  x  E l i

Donde:

R a i	=   Tasa de generación de viajes en autos de la zona i.

R p i   =   Tasa de crecimiento de la población de la zona i.

E l i    =   Elasticidad del tráfico en autos.

7.2.2	CAMIONETAS

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

R k i  =  R p b i /h  x  E 2i

Donde:

R k i	=   Tasa de generación de viajes en camionetas de la zona i.

R p b i /h = Tasa de crecimiento del PBI por habitante de la zona i.

E 2i     =   Elasticidad del tráfico en camionetas.

7.2.3      MICROS

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

R m i  =  R p i  x  E 3i

Donde:

R m i	=   Tasa de generación de viajes en micros de la zona i.

R p i   =   Tasa de crecimiento de la población de la zona i.

E 3i    =   Elasticidad del tráfico en micros.

7.2.4      OMNIBUS

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

R o i  =  R p i  x  E 4i

Donde:

R o i   =   Tasa de generación de viajes en ómnibus de la zona i.

R p i   =   Tasa de crecimiento de la población de la zona i.

E 4i    =   Elasticidad del tráfico en ómnibus.

7.2.5      CAMIONES

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

R c i  =  R p b i  x  E 5i

Donde:

R c i	=   Tasa de generación de viajes en camiones de la zona i.

R p b i =  Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de la zona i.

E 5i     =  Elasticidad del tráfico en camiones.

7.2.6      ARTICULADOS

Las tasas de generación de viajes, por zonas de tráfico, se estimaron con la relación:

R t i  =  R p b i  x  E 6i

Donde:

R t i   	 =   Tasa de generación de viajes en vehículos articulados de la zona i.

R p b I =   Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno de la zona i.

E 6i     =   Elasticidad del tráfico en vehículos articulados.

La elasticidad, es determinada para cada clase de vehículo (Ligero, Buses, Camión 2 ejes, Camión 3 ejes, Articulado).

Esta carretera será una alternativa a la panamericana sur, sobre todo para vehículos que se desplacen de la zona norte de Camaná hacia los departamentos de Moquegua y Tacna, por lo que en este sector irá mejorando progresivamente las condiciones económicas, de manera que se ha considerado por el momento valores unitarios para la elasticidad de cada tipo de vehículo; valores que serán reemplazados en las fórmulas mostradas y que se utilizarán para determinar tasas de generación de viajes (Escenario Neutro).

Las elasticidades consideradas en el proyecto se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO 7.2.6

ELASTICIDAD DEL TRÁFICO

| TIPO DE VEHICULO | ELASTICIDAD EN EL AREA DE ESTUDIO |
| --- | --- |
| Auto Camioneta Micro Bus Camión Articulado | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 |

Las tasas de generación de viajes por pares de zonas para cada uno de los tipos de vehículos analizados, se presentan en el cuadro 7.2.7:

CUADRO 7.2.7

TASAS DE GENERACION DE VIAJE

| VEHICULO | PUNO | TACNA | MOQUEGUA | AREQUIPA | LIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto | 1.08 | 3.28 | 2.36 | 2.18 | 3.46 |
| Camioneta | 1.08 | 3.28 | 2.36 | 2.18 | 3.46 |
| Micro | 1.08 | 3.28 | 2.36 | 2.18 | 3.46 |
| Bus | 4.92 | 5.25 | 5.44 | 7.94 | 6.52 |
| Camión | 4.92 | 5.25 | 5.44 | 7.94 | 6.52 |
| Articulado | 4.92 | 5.25 | 5.44 | 7.94 | 6.52 |

7.3	TASAS DE CRECIMIENTO DEL TRÁFICO

Como se ha explicado anteriormente, las tasas de crecimiento del tráfico por tipo de vehículo, constituyen el promedio ponderado de las tasas de generación de viajes entre pares de zonas (ponderadas por los volúmenes de tráfico correspondientes). Para su determinación se efectuó una asignación de los tráficos de cada tipo de vehículo registrados en las encuestas origen - destino, obteniéndose los promedios ponderados indicados; aplicándosele sobre el total del conteo realizado.

El cuadro 7.3.1 muestra las tasas de crecimiento del tráfico calculadas, por tipo de vehículo, para ser empleadas en las proyecciones respectivas, tal como se mencionara durante el desarrollo de la metodología.

CUADRO 7.3.1

TASAS PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL

| Año | Tasa de Crecimiento Media Anual |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V. Ligeros | T. Pub. Pasajeros | Transporte de carga |
| 2004 |  |  |  |
| 2009 | 2.82% | 4.12% | 3.47% |
| 2014 | 2.90% | 4.22% | 3.56% |
| 2019 | 1.93% | 3.25% | 3.16% |
| 2024 | 2.03% | 3.02% | 2.86% |
| 2029 | 2.03% | 3.02% | 2.86% |
| 2034 | 2.03% | 3.02% | 2.87% |

Fuente: Elaboración Propia

7.4		CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de las Encuestas de Origen y destino se ha obtenido las respuestas de los usuarios que forzosamente ingresan a la ciudad de Arequipa y se dirigen a zonas ubicadas en el recorrido.

También se ha obtenido la cantidad de vehículos que no necesitan utilizar la vía que va hacia repartición y que obligatoriamente utilizarán la nueva vía a construir.

Como resultado de estos análisis se recomienda el mejoramiento y construcción de la carretera Dv. Quilca – Quilca – Matarani.

7.5	 PROYECCIONES DE TRÁFICO

El cuadro 7.5.1 resume las proyecciones del tráfico.

CUADRO 7.5.1:

PROYECCIONES DE TRÁFICO